APROBAT:

Director Î.M.”Parcul urban de autobuze”

________________ Ghenadie Zadeseneț

Caiet de sarcini

Reparația complexă a sectorului de producere și deservire tehnică a autobuzelor ale Î.M. "Parcul Urban de Autobuze", Compartimentele:

Echipament Electric de Forța si Iluminat Electric Interior. NR. OBIECTULUI: 03/23-EEF/IEI

1. Prezentul Caiet de sarcini, face parte integrantă din documentația tehnica de executie a proiectului pentru atribuirea contractului și constituie ansamblul cerințelor, pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnica și financiară. Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu specificații tehnice cu volume de lucrari. Acestea definesc, după caz, caracteristici referitoare la nivelul indeplinirii cerintelor  regulilor de expluatare tehnica a retelelor electrice, precum și sisteme de asigurare a calității, procedure de  testare, reglare.

2. Descriere generala cu volumele de lucrari de reparatie capitală a rețelei electrice interioare și de alimentare cu energie electrică a sectorului de producere DT2, de la stația de transformare a Parcului Urban de Autobuze, este specificata in Proiectul de executie anexat la prezentul caiet de sarcini.

3. Materiale, reglementări, cerinte tehnice şi standarde utilizate in proiect, pentru toate dispozitivele electrice (automatica, becuri, plafoane, prize, întrerupătaore, dulapuri cabluri,ets.) sunt obligatorii și trebuie confirmate prin specificația tehnică pentru fiecare produs aplicat, cu anexarea certificatului de conformitate sau de calitate a producătorului. Pentru manoperă , calitatea lucrărilor executate trebuie să fie de minim 3 ani termen de garanție. Toate materialele si produsele folosite la executarea lucrărilor trebuie să corespundă cerintelor legii actuale privind calitatea în constructii. Înlocuirea produselor prevazute in proiect cu altele se vor efectua numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanți cu acordul Beneficiarului. Se supun obligatoriu verificarii calitații si recepționarii lucrările ascunse.

4. Executarea incercarilor, verificările, testele și măsurarile necesare a tuturor elementelor şi lucrărilor, se vor efectua conform documentației de execuție, reglamentărilor tehnice naționale specifice fiecărui domeniu de lucrări şi prescripțiilor tehnice, fiind obligatorii pentru executare și pot fi efectuate integral de reprezentanți autorizați ai Antreprenorului în colaborare cu reprezentanții autorizați ai Beneficiarului. Cheltuielile tuturor încercărilor, verificărilor și măsurătorilor, pentru punerea în funcțiune a lucrărilor trebuie prevăzute și suportate de Antreprenor.

5. Fiind dat faptul ca la obiectul dat, concomitent se efectuiaza lucrarile de reparatie capitala in constructie, consecutivitatea  lucrarilor de schimbare a utilajului, dispozitivelor, cablurilor,ets, de coordonat cu Executantii reparatiei in constructie si Beneficiarul.

6. Volumele de lucrari prevazute in Proiect sunt incluse in Tabela formularului F1 al prezentului Caiet de sarcini:

Formular F1

| Reparatia complexa a sectorului de producere si deservire tehnica a autobuzelor ale I.M. “Parcul Urban de Autobuze” mun.Chisinau, str.Sarmizegetuza nr.51 |  |
| --- | --- |

Echipament electric.Iluminare electrica

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Iluminare, echipament electric |  |  |
| 1 |  | Dulap existent N 1 | buc | 0.00 |
| 2 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 16,0000 |
| 3 |  | Intrerupator automat cu 3 poli BA47-29/3/C20A | buc | 4,0000 |
| 4 |  | Intrerupator automat diferential I=16A AВДТ32/С16/30мА | buc | 4,0000 |
| 5 |  | Intrerupator automat diferential I=16A AВДТ32/С16/10мА | buc | 1,0000 |
| 6 |  | DIN-șină 585mm | buc | 3,0000 |
| 7 |  | Șina de nul pe șină DIN - 2х7 | buc | 2,0000 |
| 8 |  | Șina РЕ (cupru dim.2) L=418mm | buc | 2,0000 |
| 9 |  | Dulap existent N 2 | buc | 0,0000 |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 19,0000 |
| 11 |  | Intrerupator automat cu 3 poli BA47-29/3/C20A | buc | 4,0000 |
| 12 |  | Intrerupator automat cu 1 poli BA47-29/1/C16A | buc | 2,0000 |
| 13 |  | Intrerupator automat cu 1 poli BA47-29/1/B10A | buc | 3,0000 |
| 14 |  | Intrerupator automat diferential I=16A AВДТ34/С16/30мА | buc | 1,0000 |
| 15 |  | Intrerupator automat diferential I=16A AВДТ32/С16/30мА | buc | 2,0000 |
| 16 |  | DIN-șină 585mm | buc | 3,0000 |
| 17 |  | Șina de nul pe șină DIN - 2х7 | buc | 2,0000 |
| 18 |  | Șina РЕ (cupru dim.2) L=418mm | buc | 2,0000 |
| 19 |  | Dulap existent N 3 | buc | 0,0000 |
| 20 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,0000 |
| 21 |  | Intrerupator automat cu 3 poli BA47-29/3/C32A | buc | 1,0000 |
| 22 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 21,0000 |
| 23 |  | Intrerupator automat cu 3 poli BA47-29/3/C20A | buc | 7,0000 |
| 24 |  | Intrerupator automat cu 1 poli BA47-29/1/C16A | buc | 2,0000 |
| 25 |  | Intrerupator automat diferential I=16A AВДТ32/С16/30мА | buc | 4,0000 |
| 26 |  | Intrerupator automat diferential I=16A AВДТ32/С16/10мА | buc | 1,0000 |
| 27 |  | DIN-șinа 585mm | buc | 3,0000 |
| 28 |  | Șina de nul pe șină DIN - 2х7 | buc | 2,0000 |
| 29 |  | Șina РЕ (cupru dim.2) L=418mm | buc | 2,0000 |
| 30 |  | Dulap existent N 4 | buc | 0,0000 |
| 31 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 15,0000 |
| 32 |  | Intrerupator automat diferential I=20A AВДТ34/С20/30мА | buc | 1,0000 |
| 33 |  | Intrerupator automat cu 1 poli BA47-29/1/B10A | buc | 3,0000 |
| 34 |  | Intrerupator automat diferential I=16A AВДТ34/С16/30мА | buc | 1,0000 |
| 35 |  | Intrerupator automat diferential I=16A AВДТ32/С16/30мА | buc | 2,0000 |
| 36 |  | Intrerupator automat diferential I=10A AВДТ32/B10/30мА | buc | 1,0000 |
| 37 |  | DIN-șinа 585mm | buc | 3,0000 |
| 38 |  | Șina de nul pe șină DIN - 2х7 | buc | 2,0000 |
| 39 |  | Șina РЕ (cupru dim.2) L=418mm | buc | 2,0000 |
| 40 |  | Dulap existent N 5 | buc | 0,00 |
| 41 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 4,0000 |
| 42 |  | Intrerupator automat cu 3 poli BA47-29/3/C80A | buc | 1,0000 |
| 43 |  | DIN-șinа 585mm | buc | 1,0000 |
| 44 |  | Șina de nul pe șină DIN - 2х7 | buc | 1,0000 |
| 45 |  | Șina РЕ (cupru dim.2) L=418mm | buc | 1,0000 |
| 46 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,ЩРн-36з-1У2,IP54 | buc | 1,0000 |
| 47 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 31,0000 |
| 48 |  | Intrerupator de sarcina I=40A, BH32/3P/40A | buc | 1,0000 |
| 49 |  | Intrerupator automat cu 1 poli BA47-29/1/C10A | buc | 10,0000 |
| 50 |  | Contactor KM20-20 | buc | 10,0000 |
| 51 |  | Buton Pornire/Oprire APBB/22N d22mm/230V | buc | 10,0000 |
| 52 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,ЩМП-2-0 36 УХЛЗ IP31 | buc | 1,0000 |
| 53 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 13,0000 |
| 54 |  | Intrerupator de sarcina I=40A, BH32/3P/40A | buc | 1,0000 |
| 55 |  | Intrerupator automat cu 1 poli BA47-29/1/B10A | buc | 8,0000 |
| 56 |  | DIN-șinа 300mm | buc | 2,0000 |
| 57 |  | Șina de nul pe șină DIN - 2х7 | buc | 1,0000 |
| 58 |  | Șina РЕ (cupru dim.2) L=418mm | buc | 1,0000 |
| 59 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25-220/24В | buc | 1,0000 |
| 60 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,ЩМП-2-0 36 УХЛЗ IP31 | buc | 1,0000 |
| 61 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 12,0000 |
| 62 |  | Intrerupator de sarcina I=40A, BH32/3P/40A | buc | 1,0000 |
| 63 |  | Intrerupator automat cu 1 poli BA47-29/1/B10A | buc | 7,0000 |
| 64 |  | DIN-șinа 300mm | buc | 2,0000 |
| 65 |  | Șina de nul pe șină DIN - 2х7 | buc | 1,0000 |
| 66 |  | Șina РЕ (cupru dim.2) L=418mm | buc | 1,0000 |
| 67 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25-220/24В | buc | 1,0000 |
| 68 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,ЩМП-2-0 36 УХЛЗ IP31 | buc | 1,0000 |
| 69 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 12,0000 |
| 70 |  | Intrerupator de sarcina I=40A, BH32/3P/40A | buc | 1,0000 |
| 71 |  | Intrerupator automat cu 1 poli BA47-29/1/B10A | buc | 4,0000 |
| 72 |  | Intrerupator automat diferential I=16A AВДТ34/С16/30мА | buc | 1,0000 |
| 73 |  | Intrerupator automat diferential I=16A AВДТ32/С16/30мА | buc | 2,0000 |
| 74 |  | DIN-șinа 300mm | buc | 2,0000 |
| 75 |  | Șina de nul pe șină DIN - 2х7 | buc | 1,0000 |
| 76 |  | Șina РЕ (cupru dim.2) L=418mm | buc | 1,0000 |
| 77 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25-220/24В | buc | 1,0000 |
| 78 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,ЩМП-2-0 36 УХЛЗ IP31 | buc | 1,0000 |
| 79 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 11,0000 |
| 80 |  | Intrerupator de sarcina I=40A, BH32/3P/40A | buc | 1,0000 |
| 81 |  | Intrerupator automat cu 1 poli BA47-29/1/B10A | buc | 3,0000 |
| 82 |  | Intrerupator automat diferential I=16A AВДТ34/С16/30мА | buc | 1,0000 |
| 83 |  | Intrerupator automat diferential I=16A AВДТ32/С16/30мА | buc | 2,0000 |
| 84 |  | DIN șinа 300mm | buc | 2,0000 |
| 85 |  | Șina de nul pe șină DIN - 2х7 | buc | 1,0000 |
| 86 |  | Șina РЕ (cupru dim.2) L=418mm | buc | 1,0000 |
| 87 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25-220/24В | buc | 1,0000 |
| 88 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, "GEWISS" | buc | 1,0000 |
| 89 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 11,0000 |
| 90 |  | Intrerupator automat cu 1 poli BA47-29/1/C10A | buc | 6,0000 |
| 91 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | 0,0600 |
| 92 |  | Priza de fisa la instalatie deschisa U=250V,I16A IP22 | buc | 6,0000 |
| 93 |  | Cutie pentru priza IP55 GW27401 | buc | 6,0000 |
| 94 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 32,6000 |
| 95 |  | Cablu ВВГнг-LS-3*1.5mm2 | m | 1 400,0000 |
| 96 |  | Cablu ВВГнг-LS-3*2.5mm2 | m | 500,0000 |
| 97 |  | Cablu ВВГнг-LS-5*2.5mm2 | m | 130,0000 |
| 98 |  | Cablu ВВГнг-LS-5*4mm2 | m | 120,0000 |
| 99 |  | Cablu ВВГнг-LS-5*6mm2 | m | 10,0000 |
| 100 |  | Cablu ВВГнг-frlS-3*1.5mm2 | m | 500,0000 |
| 101 |  | Cablu ВВГнг-FRLS-3*2.5mm2 | m | 200,0000 |
| 102 |  | Conductor PV 1*4 | buc | 300,0000 |
| 103 |  | Conductor PV 1*10 | buc | 100,0000 |
| 104 | 08-03-594-6 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 1,7500 |
| 105 |  | Corp de iluminat WT168C LED60NW PSD L1500, 4000K, 5400lm, 50W.IP65 | buc | 60,0000 |
| 106 |  | Corp de iluminat WT168C LED10NW PSD L600, 4000K, 1000lm, 9W.IP65 | buc | 64,0000 |
| 107 |  | Corp de iluminat WT490C LED42S/840 PSD WB L1200, 4000K, 4200lm,26W.IP66 | buc | 39,0000 |
| 108 |  | Corp de iluminat BY698P LED68/NW | buc | 12,0000 |
| 109 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,0300 |
| 110 |  | Corp de iluminat DN027C G3 LED20/CW | buc | 1,0000 |
| 111 |  | Corp de iluminat WL140V LED12S/840 | buc | 2,0000 |
| 112 | 08-03-596-1 | Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu lampa, putere, W: 500 | 100 buc | 0,0400 |
| 113 |  | Corp de iluminat BVP150LED 63/NW | buc | 4,0000 |
| 114 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,1200 |
| 115 |  | Intrerupator cu doua clape 10A, 250V instalatie deschisa IP54 | buc | 12,0000 |
| 116 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,3300 |
| 117 |  | Intreruptor cu o clapa de trecere , tip neingropat, la instalatie deschisa 10A,250V,IP54 | buc | 4,0000 |
| 118 |  | Intreruptor cu o clapa , tip neingropat, la instalatie deschisa 10A,250V,IP54 | buc | 27,0000 |
| 119 |  | Intreruptor cu o clapa , tip neingropat, la instalatie deschisa 10A,250V,IP22 | buc | 2,0000 |
| 120 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,8200 |
| 121 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa U=250V, I=16A, IP54 | buc | 46,0000 |
| 122 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa U=230V, I=16A, IP67 | buc | 24,0000 |
| 123 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa U=400V, I=16A, IP44 | buc | 12,0000 |
| 124 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 1,0000 |
| 125 |  | Fotorele ФР-601 | buc | 1,0000 |
| 126 |  | Cutie У-197 УХЛ4 | buc | 30,0000 |
| 127 |  | Capac cutie KOH-1м-04 | buc | 30,0000 |
| 128 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 3,1500 |
| 129 |  | Canal metalic perforat 100*50mm | m | 315,0000 |
| 130 |  | Conector profil 100*50mm | buc | 105,0000 |
| 131 |  | Despartitor (перегародка) canal perforat h=50mm | m | 100,0000 |
| 132 |  | Consola p/n prinderea canal de perete | buc | 250,0000 |
| 133 |  | cirlig ancora p/n prinderea canal la pod | buc | 50,0000 |
| 134 |  | Cablu metalic (трос) d6mm | m | 30,0000 |
| 135 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,1000 |
| 136 |  | Canal metalic perforat 150*50mm | m | 10,0000 |
| 137 |  | Conector profil 150*50mm | buc | 3,0000 |
| 138 |  | Consola p/n prinderea canal de perete | buc | 10,0000 |
| 139 |  | Cablu metalic (трос) d6mm | m | 5,0000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 140 |  | Dulap ЩРН-36з-1 У2,IP54 | buc | 1,0000 |
| 141 |  | Tablou de distributie (ЩMП-2-0 УХЛЗ IP-31 ) 500х400х220мм | buc | 4,0000 |
| 142 |  | Dulap pentru automate GW68008N У2 IP65 (GEWISS) | buc | 1,0000 |
| 143 |  | Transformator IEK ЯТП 250 VA 220 V DC 24 V | buc | 4,0000 |

| Intocmit | Beneficiar |
| --- | --- |
| Coordonat: Director adjunct tehnic Copaci Vitalie ______________ Șef serviciul garaj Negruța Anatol _______________ Energetician Ștefîrța Iurii _______________ |  |