| Lucrari de reparație a încăperilor pentru amplasarea unui Angiograf IMSP SCM SF TREIME №12/23-1-IVC | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Incalzire, ventilare, conditionare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Ventilatie si conditionare |  |  |
| 1 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (700x400) | m2 | 4,400 |
| 2 | IC33B | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 19,1 mm (3/4'') | m | 30,000 |
| 3 | IC33A | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 12,7mm (1/2'') | m | 30,000 |
| 4 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (K-Flex d22x9mm) | m | 30,000 |
| 5 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (K-Flex d15x9mm) | m | 30,000 |
| 6 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка ORG 300x100 ) | buc | 1,000 |
| 7 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка ORG 800x250) | buc | 2,000 |
| 8 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка ORG 1000x400) | buc | 1,000 |
| 9 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка ONG 1000x400) | buc | 1,000 |
| 10 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка дверная MV450R/2) | buc | 12,000 |
| 11 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Заслонка воздушная регулирующая d315) | buc | 1,000 |
| 12 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Заслонка воздушная регулирующая 700х400) | buc | 1,000 |
| 13 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Заслонка воздушная регулирующая 600х400) | buc | 1,000 |
| 14 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Заслонка воздушная регулирующая 600х300) | buc | 1,000 |
| 15 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Заслонка воздушная регулирующая 400х300) | buc | 2,000 |
| 16 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Заслонка воздушная регулирующая 250х200) | buc | 1,000 |
| 17 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1000x400) | m2 | 14,000 |
| 18 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (700x400) | m2 | 8,000 |
| 19 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x400) | m2 | 41,000 |
| 20 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300) | m2 | 5,000 |
| 21 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x400) | m2 | 6,500 |
| 22 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (450x400) | m2 | 5,000 |
| 23 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300) | m2 | 10,000 |
| 24 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x250) | m2 | 27,000 |
| 25 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (250x250) | m2 | 3,000 |
| 26 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d315) | m2 | 13,500 |
| 27 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из нержавеющий стали марки AISI 430 400x300) | m2 | 8,400 |
| 28 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из нержавеющий стали марки AISI 430 250x250) | m2 | 3,000 |
| 29 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30 mm ALU LAMELLA MAT | m2 | 45,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Incalzire |  |  |
| 30 | IB06A | Radiatoare din otel igienic tip panou, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm KORADO RADIK 30 HYGIENE 500x900*157 (в комплекте с краном для выпуска и со средствами крепления для настенной установки) | buc | 1,000 |
| 31 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm KORADO RADIK 30 HYGIENE 500x2000*157 (в комплекте с краном для выпуска и со средствами крепления для настенной установки) | buc | 1,000 |
| 32 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Кран шаровой полнопроходной BVR d40mm) | buc | 6,000 |
| 33 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Термостатический элемент со встроенным датчиком, с защитой от мороза RA 2991 d15mm | buc | 1,000 |
| 34 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан радиаторный угловой RA-N DN15mm) | buc | 1,000 |
| 35 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан запорный угловой RLV DN15mm) | buc | 1,000 |
| 36 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Клапан обратный NRV EF DN25mm) | buc | 2,000 |
| 37 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Клапан запорно-измерительный ASV-M d40mm) | buc | 2,000 |
| 38 | IC11F k=1,4 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (d45x2,5mm) | m | 110,000 |
| 39 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 110,000 |
| 40 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 110,000 |
| 41 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 15,550 |
| 42 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane K-FLEX , introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea d=48x30 mm | m | 110,000 |
| 43 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Воздухоотводчик автоматический d15mm | buc | 6,000 |
| 44 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран сливной R248M d15mm) | buc | 6,000 |
| 45 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Защитный экран 2100х600 из рентгенозащитного гипсокартона Knauf Safeboard, б=65мм) NOTA: placi ghips-carton norma=3,03m2 | m2 | 1,260 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Ventilare si conditionare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. П1 |  |  |
| 46 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Канальный вентилятор) | buc | 2,000 |
| 47 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер) | buc | 2,000 |
| 48 | VC14A | Montarea separatorului-ciclon, pentru curatarea aerului de corpi in suspensie, avind greutatea totala de 50-200 kg (Прямой испаритель (охладитель воздуха)) | buc | 4,000 |
| 49 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Заслонка воздушная) | buc | 2,000 |
| 50 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm | buc | 2,000 |
| 51 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg | buc | 4,000 |
| 52 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Гибкая вставка) | buc | 4,000 |
| 53 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Жалюзи) | buc | 2,000 |
| 54 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm | buc | 2,000 |
| 55 | VC09A | Montarea agragatului de filtrare pentru retinerea pulberilor (in special a pulberilor metalice) prin filtrare-ventilare, avind un debit de aer tratat de 2500 mc/h tip ICMA (Наружный блок кондиционирования) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.2. В1 |  |  |
| 56 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Канальный вентилятор) | buc | 2,000 |
| 57 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm | buc | 1,000 |
| 58 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Гибкая вставка) | buc | 4,000 |
| 59 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.3. В2 |  |  |
| 60 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Канальный вентилятор) | buc | 2,000 |
| 61 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm | buc | 1,000 |
| 62 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Гибкая вставка) | buc | 2,000 |
| 63 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.4. В3 |  |  |
| 64 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Бытовой вентилятор) | buc | 1,000 |
| 65 | VC22A | Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului de 1200-4000 kg (Воздухораспределитель для фильтра тонкой очистки) | buc | 8,000 |
| 66 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Фильтр тонкой очистки ) | buc | 8,000 |
| 67 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Решетка вытяжная с отделителем пуха) | buc | 8,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Incalzire |  |  |
| 68 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | 4,000 |
| 69 | IB17B | Generator de aer cald monobloc, avind puterea calorica de 25.100 - 45.000 kcal/h (Смесительный узел) | buc | 2,000 |
| 70 | IA42D | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 50 mc/h, cu racord de intrare Dn 1"si iesire Dn 1 1/2" | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Ventilare si conditionare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. П1 |  |  |
| 71 | Pret de piata | Вентилятор канальный RP 70-40/35-4D, N=3,53кВт, n=1440об/мин | buc | 2,000 |
| 72 | Pret de piata | Калорифер VO 70-40 | buc | 2,000 |
| 73 | Pret de piata | Прямой испаритель (охладитель воздуха) CHF 70-40/3L в комплекте с автоматикой и сифоном для отвода конденсата | buc | 4,000 |
| 74 | Pret de piata | Заслонка воздушная с эл.приводом Belimo LKS 70-40/24 | buc | 2,000 |
| 75 | Pret de piata | Фильтр грубой очистки VFK 70-40 c фильтрационной вставкой VF3 | buc | 2,000 |
| 76 | Pret de piata | Фильтр грубой очистки KFD 70-40 c фильтрационной вставкой KF7 | buc | 2,000 |
| 77 | Pret de piata | Гибкая вставка DV 70-40 | buc | 4,000 |
| 78 | Pret de piata | Жалюзи PZ 70-40 | buc | 2,000 |
| 79 | Pret de piata | Шумоглушитель TKU 70-40, L=1,0m | buc | 2,000 |
| 80 |  | Наружный блок кондиционирования GWHD(56S)NM3CO, N=5,3кВт, в комплекте | set | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3.1.2. В1 |  |  |
| 81 | Pret de piata | Вентилятор канальный взрывозащищенный KTEX 60-35-4, N=2,1кВт, n=1380об/мин | set | 2,000 |
| 82 | Pret de piata | Шумоглушитель 600x400, L=1,2m | set | 1,000 |
| 83 | Pret de piata | Гибкая вставка DS 60-35 | buc | 4,000 |
| 84 | Pret de piata | Фильтр воздушный FFK 60-35 c фильтрационной вставкой BFK | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.1.3. В2 |  |  |
| 85 | Pret de piata | Вентилятор канальный KD 250 L1, N=0,369кВт, n=2604об/мин | set | 2,000 |
| 86 | Pret de piata | Шумоглушитель d250 L=1,2m | set | 1,000 |
| 87 | Pret de piata | Гибкая вставка ASSV/E250 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3.1.4. В3 |  |  |
| 88 | Pret de piata | Вентилятор бытовой Decor-300, N=0,02кВт, n=2500об/мин | buc | 1,000 |
| 89 | Pret de piata | Воздухораспределитель с диффузором 1200х600х276, с фильтром тонкой очистки воздуха HEPA FILTER PLUS класса H14(99,95%) AFV-8U/RS5/K/0/KD-6 RAL9010 | set | 8,000 |
| 90 | Pret de piata | Отделитель пуха (решетка вытяжная с отделителем пуха) LN-2/фильтр G3 625x325 | buc | 4,000 |
| 91 | Pret de piata | Отделитель пуха (решетка вытяжная с отделителем пуха) LN-2/фильтр G3 425x325 | buc | 2,000 |
| 92 | Pret de piata | Отделитель пуха (решетка вытяжная с отделителем пуха) LN-2/фильтр G3 425x225 | buc | 1,000 |
| 93 | Pret de piata | Отделитель пуха (решетка вытяжная с отделителем пуха) LN-2/фильтр G3 325x225 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Incalzire |  |  |
| 94 | Pret de piata | Фильтр сетчатый FVF DN15mm | buc | 2,000 |
| 95 | Pret de piata | Фильтр сетчатый FVF DN40mm | buc | 2,000 |
| 96 | Pret de piata | Смесительный узел SUMX 25 (2) в коплекте | set | 2,000 |
| 97 | Pret de piata | Регулятор перепада давления ASV-PV DN40mm | buc | 2,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.