	Reparatia curenta de laborator, etajul 3, a Spitalului municipal de ftiziopneumologie, str. Grenoble 147, mun. Chisinau
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3
 Incalzire, ventilare, conditionare (58/12-25-IVC)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1.1. Демонтаж трубопроводов и приборов



	1
	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"

	m
	
	100,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,300
	30,00

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	0,300
	30,00

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,060
	6,00

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,137
	13,70

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,022
	2,20

	2
	RpIB12A
	Demontari radiatoare existente din fonta

	buc
	
	15,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,180
	2,70

	3
	TrB05A1-5
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m

	t
	
	1,310



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,720
	3,563

	4
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	1,310



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,450
	0,589

	5
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	1,310



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,258
	0,338

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Демонтаж трубопроводов и приборов
	

	1.2. Отопление



	6
	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Радиатор стальной "Korado Radik Hygiene" Tip 30 1204/503 (L/H) sau analog

	buc
	
	7,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,650
	4,55

	
	2822115700000-RH-30-1204/503
	Radiator otel "Korado Radik Hygiene" Tip 30 1204/503 (L/H) 
	buc
	1,000
	7,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,004
	0,028

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,008
	0,056

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,050
	0,35

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	4,000
	28,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,250
	1,75

	7
	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Радиатор стальной "Korado Radik Hygiene" Tip 30 1404/503 (L/H) sau analog

	buc
	
	3,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,650
	1,95

	
	2822115700000-RH-30-1404/503
	Radiator otel "Korado Radik Hygiene" Tip 30 1404/503 (L/H) 
	buc
	1,000
	3,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,004
	0,012

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,008
	0,024

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,050
	0,15

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	4,000
	12,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,250
	0,75

	8
	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm / Радиатор стальной "Korado Radik Hygiene" Tip 30 2004/503 (L/H) sau analog

	buc
	
	3,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,800
	2,40

	
	2822115700000-RH-30-1204/503
	Radiator otel "Korado Radik Hygiene" Tip 30 1204/503 (L/H) 
	buc
	1,000
	3,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,005
	0,015

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,010
	0,03

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,050
	0,15

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	6,000
	18,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,300
	0,90

	9
	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv / Радиатор стальной "Korado Radik Klassik" Tip 22 400/500 (L/H) sau analog

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,500
	0,50

	
	2822115700000-RK-22-400/500
	Radiator otel "Korado Radik Klassik" Tip 22 400/500 (L/H) 
	buc
	1,000
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,003
	0,003

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,006
	0,006

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,050
	0,05

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,000
	3,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,200
	0,20

	10
	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Радиатор стальной "Korado Radik Klassik" Tip 30 1404/500 (L/H) sau analog

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,650
	0,65

	
	2822115700000-RK-30-1404/500
	Radiator otel "Korado Radik Klassik" Tip 30 1404/500 (L/H) 
	buc
	1,000
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,004
	0,004

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,008
	0,008

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,050
	0,05

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	4,000
	4,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,250
	0,25

	11
	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.

	buc
	
	30,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	4,50

	
	2822115708001
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	1,000
	30,00

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	2,000
	60,00

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	2,000
	60,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,100
	3,00

	12
	
	Kit montaj radiator

	buc
	
	15,000



	
	610
	Kit montaj radiator 
	buc
	1,000
	15,00

	13
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Шаровый кран ф15

	buc
	
	15,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,180
	2,70

	
	2875274202700/8
	Шаровый кран ф15
	buc
	1,000
	15,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,012
	0,18

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,024
	0,36

	14
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Запорный клапан ф15

	buc
	
	15,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,180
	2,70

	
	2875274202700/9
	Запорный клапан ф15
	buc
	1,000
	15,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,012
	0,18

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,024
	0,36

	15
	IC35D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PP-R/AL PN20 "STABI" D32

	m
	
	100,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,450
	45,00

	
	252121671000032
	Teava PP-R/AL PN20 "STABI" D32
	m
	1,030
	103,00

	16
	IC35D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PP-R/AL PN20 "STABI" D32 / fitinguri

	m
	
	40,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,450
	18,00

	
	252121671000032
	Teava PP-R/AL PN20 "STABI" D32
	m
	1,030
	41,20

	17
	IE01A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp

	m2
	
	10,200



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,530
	5,406

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,100
	1,02

	18
	IE02A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp

	m2
	
	10,200



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,470
	4,794

	19
	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	
	100,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,090
	9,00

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,040
	4,00

	20
	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	
	100,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,080
	8,00

	21
	IE08A
	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la  100 mp

	m2
	
	10,200



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,330
	3,366

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,250
	2,55

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Отопление
	

	1.3. Вытяжка с технологического оборудования



	22
	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,55 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 250 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2

	m2
	
	11,300



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,679
	18,973

	
	26261473700090.55c
	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,55 mm grosime (circulare)
	m2
	1,000
	11,413

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	1,300
	14,837

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,000
	171,195

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,000
	171,195

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,000
	171,195

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,630
	7,19

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,054
	0,61

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Вытяжка с технологического оборудования
	

	1.4. Естественный приток



	23
	VB15B
	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal / Soler Palau ECA-RA 45 L=45 m3/h sau analog

	buc
	
	14,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,980
	13,72

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,170
	2,38

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,045
	0,63

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040
	0,56

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,060
	0,84

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	28,000
	392,00

	
	2874115765700ECA-RA-45
	Soler Palau ECA-RA 45 L=45 m3/h 
	buc
	1,000
	14,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,600
	8,40

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	28,000
	392,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	28,000
	392,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,180
	2,52

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,28

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Естественный приток
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Taxa pe valoare adaugata
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


