| Lucrări de reparație în incinta Casei Comunitara pentru persoane vîrstnice și cu dizabilități din s Hansca, STAS Ialoveni | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Lucrari de reparatie

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Peretii exteriori |  |  |
| 1 | RpIzC42A | Desfacerea izolatiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la pereti aplicate prin lipire sau cu accesorii. | m2 | 12,600 |
| 2 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite in vederea aplicarii protectiei anticorozive | m2 | 12,600 |
| 3 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala.135 kg/m3 gros.100mm (Coltar din aluminiu L-3 m se exclde) | m2 | 12,600 |
| 4 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 132,900 |
| 5 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti exteriori (Culoarea se va preciza cu beneficiarul) | m2 | 132,900 |
| 6 | RpCH31A K=0.5 | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru (Pina la 3.5(h) m K=0.5) | m2 | 132,900 |
|  |  | 2. Pireul (Otmostka) |  |  |
| 7 | TsE01C | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare | 100m2 | 0,130 |
| 8 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta H=100 mm | m3 | 1,300 |
| 9 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului la ziduri de sprigin, scari, etc. | m2 | 1,450 |
| 10 | CC03A | Montare plase sudate pina la 3 kg/mp V=13m2x1.79kg/m2= | kg | 23,270 |
| 11 | DA15A | Fundatie din beton C16/20, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit | m2 | 13,000 |
|  |  | 3. Scarile exterioare, acces pentru persoane cu dezabilitati |  |  |
| 12 | RpCK42C | Desfacerea teracotei din gresie, placi ceramice, etc | m2 | 19,800 |
| 13 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului la ziduri de sprigin, scari, etc. | m2 | 1,800 |
| 14 | CC03A | Montare plase sudate pina la 3 kg/mp V=17.8m2x1.79kg/m2= | kg | 31,870 |
| 15 | CA03D | Beton turnat in fundatii, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C16/20 | m3 | 1,400 |
| 16 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 2,400 |
| 17 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 12,400 |
|  |  | 4. Lucrari diverse |  |  |
| 18 | TRI1AA08F3 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - pe rampa sau teren, din auto, categoria 3 | t | 7,100 |
| 19 | TrB01A2-2 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | 7,100 |
| 20 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri menagere solide | t | 3,800 |
| 21 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 3,800 |

| Intocmit | I.Mesina (Certificat Seria 2024-ED Nr.0350) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |