| Reparatia capitala a imobilelor cu nr. cadastrale 0100522.477.01; 0100522.477.02 in vederea redeschiderii gimnaziului nr. 52 din str. Cornului, 10 mun.Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 01/220154B

Gimnaziului nr.52. Bloc B. Et.1-3. Incalzire.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (robinet sferic сu mufa, Italia, RLV) | buc | 116,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 17,40 |
|  | 287527420115 | Robinet sferic сu mufa, Italia, RLV, Dy15 mm | buc | 116,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 1,74 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 3,712 |
| 2 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 10 mm (robinet sferic сu mufa, Italia, RLV) | buc | 44,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,60 |
|  | 287527420110 | Robinet sferic сu mufa, Italia, RLV, Dy10 mm | buc | 44,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,66 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,408 |
| 3 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (robinet sferic сu mufa, Italia, RLV) | buc | 14,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,50 |
|  | 287527420132 | Robinet sferic сu mufa, Italia, RLV, Dy32 mm | buc | 14,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,42 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,84 |
| 4 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm (robinet sferic сu mufa, Italia, RLV) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,90 |
|  | 287527420150 | Robinet sferic сu mufa, Italia, RLV, Dy50 mm | buc | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,076 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,152 |
| 5 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (robinet sferic сu mufa, Italia, RLV) | buc | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,90 |
|  | 287527420120 | Robinet sferic сu mufa, Italia, RLV, Dy20 mm | buc | 6,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,09 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,192 |
| 6 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm (robinet sferic сu mufa, Italia, RLV) | buc | 3,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,75 |
|  | 287527420140 | Robinet sferic сu mufa, Italia, RLV, Dy40 mm | buc | 3,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,09 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,18 |
| 7 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (robinet sferic сu mufa, Italia, RLV) | buc | 42,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,30 |
|  | 287527420125 | Robinet sferic сu mufa, Italia, RLV, Dy25 mm | buc | 42,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,63 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,344 |
| 8 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 6 mm (robinet sferic - deaerator automatizat) | buc | 126,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 12,60 |
|  | 29131345006 | Robinet sferic - deaerator automatizat, Dy6 mm | buc | 126,00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 12,60 |
| 9 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (clapeta termostatica) | buc | 111,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 16,65 |
|  | 287527420215 | Clapeta termostatica, Dy15 mm | buc | 111,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 1,665 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 3,552 |
| 10 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (cap termostatic) | buc | 111,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 11,10 |
|  | 291313450015 | Cap termostatic, Dy15 mm | buc | 111,00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 11,10 |
| 11 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiator de tip panel tip11 1000x500, ECCORAD Premium) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50 |
|  | 2822115110105 | Radiator de tip panel tip11 1000x500, ECCORAD Premium | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,003 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,006 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,05 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20 |
| 12 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiator de tip panel tip11 800x500, ECCORAD Premium) | buc | 23,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 11,50 |
|  | 2822115110805 | Radiator de tip panel tip11 800x500, ECCORAD Premium | buc | 23,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,069 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,138 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 1,15 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 69,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 4,60 |
| 13 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiator de tip panel tip33 1200x500, ECCORAD Premium) | buc | 3,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,95 |
|  | 2822115330125 | Radiator de tip panel tip33 1200x500, ECCORAD Premium | buc | 3,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,15 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 12,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,75 |
| 14 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiator de tip panel tip33 1400x500, ECCORAD Premium) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,65 |
|  | 2822115330145 | Radiator de tip panel tip33 1400x500, ECCORAD Premium | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,004 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,008 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,05 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,25 |
| 15 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiator de tip panel tip22 500x500, ECCORAD Premium) | buc | 5,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,50 |
|  | 2822115220505 | Radiator de tip panel tip22 500x500, ECCORAD Premium | buc | 5,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,03 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,25 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 15,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,00 |
| 16 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiator de tip panel tip22 800x500, ECCORAD Premium) | buc | 49,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 24,50 |
|  | 2822115220805 | Radiator de tip panel tip22 800x500, ECCORAD Premium | buc | 49,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,147 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,294 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 2,45 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 147,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 9,80 |
| 17 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiator de tip panel tip22 900x500, ECCORAD Premium) | buc | 3,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,50 |
|  | 2822115220905 | Radiator de tip panel tip22 900x500, ECCORAD Premium | buc | 3,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,009 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,018 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,15 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 9,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,60 |
| 18 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiator de tip panel tip22 1000x500, ECCORAD Premium) | buc | 5,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,50 |
|  | 2822115220105 | Radiator de tip panel tip22 1000x500, ECCORAD Premium | buc | 5,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,03 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,25 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 15,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,00 |
| 19 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiator de tip panel tip22 1100x500, ECCORAD Premium) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,65 |
|  | 2822115220115 | Radiator de tip panel tip22 1100x500, ECCORAD Premium | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,004 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,008 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,05 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,25 |
| 20 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiator de tip panel tip22 1400x500, ECCORAD Premium) | buc | 21,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 13,65 |
|  | 2822115220145 | Radiator de tip panel tip22 1400x500, ECCORAD Premium | buc | 21,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,084 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,168 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 1,05 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 84,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 5,25 |
| 21 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (radiator de tip panel tip22 1600x500, ECCORAD Premium) | buc | 5,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,00 |
|  | 2822115220165 | Radiator de tip panel tip22 1600x500, ECCORAD Premium | buc | 5,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,025 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,05 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,25 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 30,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,50 |
| 22 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm (robinet de balansare automatizat in complet cu 2-ua tavi de impuls din cupru Dy10mm, ASV-PV, DANFOSS) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,45 |
|  | 287527420250 | Robinet de balansare automatizat in complet cu 2-ua tavi de impuls din cupru Dy10mm, ASV-PV, DANFOSS, Dy50 mm | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,038 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,076 |
| 23 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm (robinet de balansare automatizat in complet cu 2-ua tavi de impuls din cupru Dy10mm, ASV-PV, DANFOSS) | buc | 3,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,75 |
|  | 287527420240 | Robinet de balansare automatizat in complet cu 2-ua tavi de impuls din cupru Dy10mm, ASV-PV, DANFOSS, Dy40 mm | buc | 3,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,09 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,18 |
| 24 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm (robinet de balansare automatizat in complet cu 2-ua tavi de impuls din cupru Dy10mm, ASV-M, DANFOSS) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,45 |
|  | 287527420251 | Robinet de balansare automatizat in complet cu 2-ua tavi de impuls din cupru Dy10mm, ASV-M, DANFOSS, Dy50 mm | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,038 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,076 |
| 25 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm (robinet de balansare automatizat in complet cu 2-ua tavi de impuls din cupru Dy10mm, ASV-M, DANFOSS) | buc | 3,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,75 |
|  | 287527420241 | Robinet de balansare automatizat in complet cu 2-ua tavi de impuls din cupru Dy10mm, ASV-M, DANFOSS, Dy40 mm | buc | 3,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,09 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,18 |
| 26 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32x44 mm (mufa-tranzitie electrica) | buc | 54,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 11,34 |
|  | 287527411324 | Mufa-tranzitie electrica, Dy32x44 mm | buc | 54,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,08 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,432 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 1,134 |
| 27 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25x32 mm (mufa-tranzitie electrica) | buc | 54,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 11,34 |
|  | 287527411253 | Mufa-tranzitie electrica, Dy25x32 mm | buc | 54,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,08 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,432 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 1,134 |
| 28 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 20x32 mm (mufa-tranzitie electrica) | buc | 51,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 10,71 |
|  | 287527411203 | Mufa-tranzitie electrica, Dy20x32 mm | buc | 51,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,02 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,408 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 1,071 |
| 29 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 20x25 mm (mufa-tranzitie electrica) | buc | 54,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 9,72 |
|  | 287527411202 | Mufa-tranzitie electrica, Dy20x25 mm | buc | 54,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,08 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,378 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,972 |
| 30 | IC38F | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 57x63 mm (mufa-tranzitie electrica) | buc | 16,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,80 |
|  | 287527411576 | Mufa-tranzitie electrica, Dy57x63 mm | buc | 16,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,48 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,176 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,48 |
| 31 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 20x25x20 mm (teu de trecere) | buc | 112,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 29,12 |
|  | 287527410205 | Teu de trecere, Dy20x25x20 mm | buc | 112,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 3,36 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,784 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 2,912 |
| 32 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25x20x25 mm (teu de trecere) | buc | 58,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 15,08 |
|  | 287527410252 | Teu de trecere, Dy25x20x25 mm | buc | 58,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,74 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,406 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 1,508 |
| 33 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25x20x32 mm (teu de trecere) | buc | 56,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 14,56 |
|  | 287527410253 | Teu de trecere, Dy25x20x32 mm | buc | 56,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,68 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,392 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 1,456 |
| 34 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32x20x32 mm (teu de trecere) | buc | 84,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 25,20 |
|  | 287527410322 | Teu de trecere, Dy32x20x32 mm | buc | 84,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 2,52 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,672 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 2,52 |
| 35 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32x20x40 mm (teu de trecere) | buc | 42,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 14,28 |
|  | 287527410324 | Teu de trecere, Dy32x20x40 mm | buc | 42,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,68 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,378 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 1,428 |
| 36 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40x20x40 mm (teu de trecere) | buc | 28,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 9,52 |
|  | 287527410404 | Teu de trecere, Dy40x20x40 mm | buc | 28,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,12 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,252 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,952 |
| 37 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40x32x40 mm (teu de trecere) | buc | 24,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,16 |
|  | 287527410403 | Teu de trecere, Dy40x32x40 mm | buc | 24,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,96 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,216 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,816 |
| 38 | IC38K | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40x50x40 mm (teu de trecere) | buc | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,04 |
|  | 287527410405 | Teu de trecere, Dy40x50x40 mm | buc | 8,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,32 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,08 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,304 |
| 39 | IC38K | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32x50x32 mm (teu de trecere) | buc | 10,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,80 |
|  | 287527410325 | Teu de trecere, Dy32x50x32 mm | buc | 10,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,40 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,10 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,38 |
| 40 | IC38K | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50x40x50 mm (teu de trecere) | buc | 12,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,56 |
|  | 287527410504 | Teu de trecere, Dy50x40x50 mm | buc | 12,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,48 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,12 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,456 |
| 41 | IC38K | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40x50x50 mm (teu de trecere) | buc | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,04 |
|  | 287527410406 | Teu de trecere, Dy40x50x50 mm | buc | 8,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,32 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,08 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,304 |
| 42 | IC38K | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40x50x50 mm (teu de trecere) | buc | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,04 |
|  | 287527410406 | Teu de trecere, Dy40x50x50 mm | buc | 8,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,32 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,08 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,304 |
| 43 | IC38K | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50x32x25 mm (teu de trecere) | buc | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,04 |
|  | 287527410532 | Teu de trecere, Dy50x32x25 mm | buc | 8,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,32 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,08 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,304 |
| 44 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40x32x25 mm (teu de trecere) | buc | 9,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,06 |
|  | 287527410432 | Teu de trecere, Dy40x32x25 mm | buc | 9,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,36 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,081 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,306 |
| 45 | IC38K | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50x32x32 mm (teu de trecere) | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,52 |
|  | 287527410533 | Teu de trecere, Dy50x32x32 mm | buc | 4,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,16 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,04 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,152 |
| 46 | IC38L | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63x75x63 mm (teu de trecere) | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,68 |
|  | 287527410637 | Teu de trecere, Dy63x75x63 mm | buc | 4,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,16 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,044 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,168 |
| 47 | IC38L | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63x50x63 mm (teu de trecere) | buc | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,36 |
|  | 287527410635 | Teu de trecere, Dy63x50x63 mm | buc | 8,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,32 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,088 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,336 |
| 48 | IC38L | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63x50x50x63 mm (крестовина) | buc | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,36 |
|  | 2875274106556 | Крестовина, Dy63x50х50x63 mm | buc | 8,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,32 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,088 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,336 |
| 49 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40x40x10x40 mm (крестовина) | buc | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,72 |
|  | 2875274104414 | Крестовина, Dy40x40х10x40 mm | buc | 8,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,32 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,072 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,272 |
| 50 | IC38K | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50x40x10x40 mm (крестовина) | buc | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,04 |
|  | 2875274105414 | Крестовина, Dy50x40х10x40 mm | buc | 8,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,32 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,08 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,304 |
| 51 | IC38L | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40x100x40x32 mm (крестовина) | buc | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,36 |
|  | 2875274104143 | Крестовина, Dy40x100х40x32 mm | buc | 8,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,32 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,088 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,336 |
| 52 | IC38L | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 75x63x50x63 mm (крестовина) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,84 |
|  | 2875274107656 | Крестовина, Dy75x63х50x63 mm | buc | 2,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,08 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,022 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,084 |
| 53 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20 mm, inclusiv (cot PPR PN 20) | buc | 238,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 35,70 |
|  | 2875274110120 | Cot PPR PN 20, Dy20 mm | buc | 238,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 4,76 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 1,428 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 3,57 |
| 54 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25 mm (cot PPR PN 20) | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,72 |
|  | 2875274110125 | Cot PPR PN 20, Dy25 mm | buc | 4,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,08 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,028 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,072 |
| 55 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50 mm (cot PPR PN 20) | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,08 |
|  | 28752741150 | Cot PPR PN 20, Dy50 mm | buc | 4,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,12 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,04 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,108 |
| 56 | IC38F | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63 mm (cot PPR PN 20) | buc | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,80 |
|  | 28752741163 | Cot PPR PN 20, Dy63 mm | buc | 6,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,18 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,066 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,18 |
| 57 | IC38F | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 75 mm (cot PPR PN 20) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,60 |
|  | 28752741175 | Cot PPR PN 20, Dy75 mm | buc | 2,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,06 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,022 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,06 |
| 58 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 75x10,3 mm (teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu STABI Plus, PN20) | m | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,10 |
|  | 252121671075 | Teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu STABI Plus, PN20, Dy75x10,3 mm | m | 2,06 |
| 59 | IC36E | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50x6,9 mm (teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu STABI Plus, PN20) | m | 83,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 41,50 |
|  | 252121671050 | Teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu STABI Plus, PN20, Dy50x6,9 mm | m | 85,49 |
| 60 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63x8,6 mm (teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu STABI Plus, PN20) | m | 10,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,50 |
|  | 252121671063 | Teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu STABI Plus, PN20, Dy63x8,6 mm | m | 10,30 |
| 61 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40x5,5 mm (teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu STABI Plus, PN20) | m | 233,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 104,85 |
|  | 252121671040 | Teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu STABI Plus, PN20, Dy40x5,5 mm | m | 239,99 |
| 62 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32x4,4 mm (teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu STABI Plus, PN20) | m | 260,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 117,00 |
|  | 252121671032 | Teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu STABI Plus, PN20, Dy32x4,4 mm | m | 267,80 |
| 63 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x3,5 mm (teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu STABI Plus, PN20) | m | 290,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 116,00 |
|  | 252121671025 | Teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu STABI Plus, PN20, Dy25x3,5 mm | m | 298,70 |
| 64 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2,8 mm (teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu STABI Plus, PN20) | m | 88,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 30,80 |
|  | 252121671020 | Teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu STABI Plus, PN20, Dy20x2,8 mm | m | 90,64 |
| 65 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 378,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 34,02 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 15,12 |
| 66 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 576,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 63,36 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 28,80 |
| 67 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 12,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,56 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,72 |
| 68 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 378,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 30,24 |
| 69 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 576,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 57,60 |
| 70 | IE04C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 12,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,44 |
| 71 | IC40C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 63 mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (bratara fixaj din polipropilen PN20) | buc | 12,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,20 |
|  | 2875274204063 | Bratara fixaj din polipropilen PN20, Dy63 mm | buc | 12,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,60 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 12,00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 12,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 12,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,20 |
| 72 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 40 mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (bratara fixaj din polipropilen PN20) | buc | 308,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 86,24 |
|  | 287527420440 | Bratara fixaj din polipropilen PN20, Dy40 mm | buc | 308,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 15,40 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 308,00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 308,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 308,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 30,80 |
| 73 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 32 mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (bratara fixaj din polipropilen PN20) | buc | 434,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 121,52 |
|  | 287527420432 | Bratara fixaj din polipropilen PN20, Dy32 mm | buc | 434,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 21,70 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 434,00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 434,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 434,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 43,40 |
| 74 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 25 mm inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (bratara fixaj din polipropilen PN20) | buc | 532,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 106,40 |
|  | 287527420425 | Bratara fixaj din polipropilen PN20, Dy25 mm | buc | 532,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 26,60 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 532,00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 532,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 532,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 53,20 |
| 75 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 50 mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (bratara fixaj din polipropilen PN20) | buc | 128,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 35,84 |
|  | 287527420450 | Bratara fixaj din polipropilen PN20, Dy50 mm | buc | 128,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 6,40 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 128,00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 128,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 128,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 12,80 |
| 76 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2,8 mm (teava de golire PE, PEND) | m | 20,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,00 |
|  | 252121672020 | Teava de golire PE, PEND, Dy20x2,8 mm | m | 20,60 |
| 77 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 15 mm, inclusiv (mufa de conectare la radiatoare) | buc | 332,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 49,80 |
|  | 287527411015 | Mufa de conectare la radiatoare, Dy15 mm | buc | 332,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 6,64 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 1,992 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 4,98 |
| 78 | RCsB21C k=1,8 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Dy9 cm) | buc | 13,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,978 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 18,72 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 2,106 |
| 79 | RCsB21C k=1,2 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Dy6 cm) | buc | 32,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,528 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 30,72 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 3,456 |
| 80 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | 22,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,74 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 17,60 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 1,98 |
| 81 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm | buc | 26,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,64 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 13,00 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 1,82 |
| 82 | RCsB21C k=0,8 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Dy4 cm) | buc | 22,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,992 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 14,08 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 1,584 |
| 83 | RpCU06F | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2 | m | 895,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 447,50 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2 148,00 |
| 84 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (canal tip PPR consolidat 80x80 mm) | m | 895,00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 492,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 44,75 |
|  | 252110671808 | Canal tip PPR consolidat 80x80 mm | m | 912,90 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 5,37 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 44,75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4475 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,179 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 111,875 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 107,40 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 8,95 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,475 |
| 85 |  | Conducte magestrale a sistemelor de incalzire a blocului C-demisol |  | 0,00 |
| 86 | IC10H | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 76х3,0 mm (teava din otel cu sudare electrica) | m | 44,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 88,00 |
|  | 252121670176 | Teava din otel cu sudare electrica, Dy76х3,0 mm | m | 44,66 |
|  | 287527411776 | Cot fonta maleabila Dn76 mm | buc | 6,60 |
|  | 272120411576 | Teu din fonta maleabila, zincat Dn76 mm | buc | 7,04 |
|  | 272120411076 | Reductie fonta Dn76 mm | buc | 3,52 |
|  | 272120412076 | Mufa fonta maleabila Dn76 mm | buc | 4,40 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,22 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 1,496 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 2,992 |
|  | 2320186202990 | Ulei mineral | kg | 0,176 |
| 87 | IC10F | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57х3,0 mm (teava din otel cu sudare electrica) | m | 40,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 48,00 |
|  | 252121670157 | Teava din otel cu sudare electricaя, Dy57х3,0 mm | m | 40,60 |
|  | 287527411757 | Cot fonta maleabila Dn57 mm | buc | 6,00 |
|  | 272120411557 | Teu din fonta maleabila, zincat Dn57 mm | buc | 6,40 |
|  | 272120411057 | Reductie fonta Dn57 mm | buc | 3,20 |
|  | 272120412057 | Mufa fonta maleabila Dn57 mm | buc | 4,00 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,20 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,88 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,76 |
|  | 2320186202990 | Ulei mineral | kg | 0,16 |
| 88 | IC10G | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 65х3,2 mm (teava din otel (ВГП)) | m | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,40 |
|  | 252121670165 | Teava din otel (ВГП), Dy65х3,2 mm | m | 4,06 |
|  | 287527411765 | Cot fonta maleabila Dn65 mm | buc | 0,60 |
|  | 272120411565 | Teu din fonta maleabila, zincat Dn65 mm | buc | 0,64 |
|  | 272120411065 | Reductie fonta Dn65 mm | buc | 0,32 |
|  | 272120412065 | Mufa fonta maleabila Dn65 mm | buc | 0,40 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,02 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,116 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,232 |
|  | 2320186202990 | Ulei mineral | kg | 0,016 |
| 89 | IC10F | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 50х3,2 mm (teava din otel (ВГП)) | m | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,80 |
|  | 252121670250 | Teava din otel (ВГП), Dy50х3,2 mm | m | 4,06 |
|  | 287527411750 | Cot fonta maleabila Dn50 mm | buc | 0,60 |
|  | 272120411550 | Teu din fonta maleabila, zincat Dn50 mm | buc | 0,64 |
|  | 272120411050 | Reductie fonta Dn50 mm | buc | 0,32 |
|  | 272120412050 | Mufa fonta maleabila Dn50 mm | buc | 0,40 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,02 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,088 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,176 |
|  | 2320186202990 | Ulei mineral | kg | 0,016 |
| 90 | IC10A | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15х2,8ц mm (teava din otel (ВГП)) | m | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,84 |
|  | 252121670215 | Teava din otel (ВГП), Dy15х2,8ц mm | m | 8,12 |
|  | 287527411715 | Cot fonta maleabila Dy15 mm | buc | 1,20 |
|  | 272120411515 | Teu din fonta maleabila, zincat Dy15 mm | buc | 1,28 |
|  | 272120411015 | Reductie fonta Dy15 mm | buc | 0,64 |
|  | 272120412015 | Mufa fonta maleabila Dy15 mm | buc | 0,80 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,024 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,056 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,112 |
|  | 2320186202990 | Ulei mineral | kg | 0,016 |
| 91 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,72 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,32 |
| 92 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 44,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,84 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 2,20 |
| 93 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 48,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,24 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 2,88 |
| 94 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,64 |
| 95 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 44,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,40 |
| 96 | IE04C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 48,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,76 |
| 97 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 4,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,40 |
| 98 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 9,04 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0792 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 9,04 |
| 99 | IC38F | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 57x63 mm (mufa-tranzitie electrica Ot/PPR) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,60 |
|  | 287527421576 | Mufa-tranzitie electrica Ot/PPR, Dy57x63 mm | buc | 2,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,06 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,022 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,06 |
| 100 | IC38L | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 76x75 mm (mufa-tranzitie electrica Ot/PPR) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,84 |
|  | 287527421767 | Mufa-tranzitie electrica Ot/PPR, Dy76x75 mm | buc | 2,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,08 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,022 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,084 |
| 101 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 90 mm (tub de protectie, L=0,32 m) | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,00 |
|  | 272210331090 | Teava instalatie, Dy90 mm | m | 1,28 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,18 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,096 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,08 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,712 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0096 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0024 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 |
| 102 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 100 mm (tub de protectie, L=1,75 m) | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,00 |
|  | 272210331010 | Teava instalatie, Dy100 mm | m | 7,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,18 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,096 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,08 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,712 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0096 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0024 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 |
| 103 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 70 mm (tub de protectie, L=0,50 m) | buc | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,00 |
|  | 272210331070 | Teava instalatie, Dy70 mm | m | 3,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,27 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,144 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,12 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,568 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0144 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0036 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0012 |
| 104 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2,8 mm (teava de golire PE, PEND) | m | 20,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,00 |
|  | 252121672020 | Teava de golire PE, PEND, Dy20x2,8 mm | m | 20,60 |
| 105 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=80 mm (tuburi termoizolante Dinter 80, S=15 mm ARMOFLEX) | m | 44,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 21,12 |
|  | 33205173580 | Тuburi termoizolante Dinter 80, S=15mm ARMOFLEX, Dy80 mm | m | 47,586 |
| 106 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=80 mm (tuburi termoizolante Dinter 80, S=15 mm ARMOFLEX) | m | 48,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 23,04 |
|  | 33205173580 | Тuburi termoizolante Dinter 80, S=15mm ARMOFLEX, Dy80 mm | m | 51,912 |
| 107 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (vata minerala, acoperite cu plasa metalica (plasa N12-1,2 din doua parti, marca 125, ГОСТ 21880-85, pe acoperire in 2-ua straturi) | m2 | 3,60 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 3,276 |
|  | 268216261304 | Vata minerala, acoperite cu plasa metalica (plasa N12-1,2 din doua parti, marca 125, ГОСТ 21880-85, pe acoperire in 2-ua straturi | m2 | 3,6648 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 1,3608 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,2088 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,1476 |
| 108 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi ГФ21 | m2 | 16,86 |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om | 2,6976 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,5754 |
|  | 243022610837 | Grund alchidal ГФ21 | kg | 5,058 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,6744 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,843 |
| 109 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 | 8,93 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om. | 2,7862 |
|  | 271040360131 | Tabla zincata Толщ. 0,5 мм | kg | 40,3636 |
| 110 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 8,93 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om. | 4,3221 |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 62,51 |
| 111 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (fibra de sticla laminata РСТ-РА -ВВ) | m2 | 39,80 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 9,2734 |
|  | 268213260183 | Fibra de sticla laminata РСТ-РА -ВВ | m2 | 43,8596 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 4,9352 |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |