| Lucrari de reparatie a unor grupuri tehnico - sanitare a IMSP CRDM din mun.Chisinau, str.Constantin Virnav, 13 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Grup tehnico-sanitar, nivelul 1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de demontari, demolari, desfaceri |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, inclusiv ferestre din aluminiu) |  |  | m2 |  | 14,82 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,11 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,11 |  |  |
| 2 | RpCP45D |  | Demontarea grilelor |  |  | kg |  | 32,50 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 0,65 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,65 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
| 3 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,20 |  |  |
| 4 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,85 |  |  |
| 5 | RpSD03A |  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,55 |  |  |
| 6 | RpSB01C |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  |  | m |  | 12,80 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 10,11 |  |  |
| 7 | RpSB01A |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 5,50 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,52 |  |  |
| 8 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 48,33 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 38,66 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 38,66 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |  |
| 9 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 16,82 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 6,56 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,56 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,84 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
| 10 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 16,82 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 2,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,52 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,84 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,67 |  |  |
| 11 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 107,22 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 12,87 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,08 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,36 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,07 |  |  |
| 12 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,32 |  |  |
| 13 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  | m2 |  | 4,82 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,77 |  |  |
| 14 | RpIC19B1 |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" |  |  | m |  | 10,50 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 3,67 |  |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  |  | buc |  | 3,15 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,74 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,67 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
| 15 | RpCM33G |  | Demontarea placajelor din elemente liniare (plinte) (k-0.1) |  |  | m |  | 33,48 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 2,34 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,78 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,33 |  |  |
| 16 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
| 17 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  | m2 |  | 31,33 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 41,36 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,31 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,88 |  |  |
| 18 | RpSA04A |  | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm |  |  | m |  | 18,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,08 |  |  |
| 19 | RpSA03A |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" |  |  | m |  | 6,80 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,04 |  |  |
| 20 | RpSD01C |  | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 1" |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,70 |  |  |
| 21 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor - glafuri, |  |  | m |  | 3,20 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 0,29 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,16 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 22 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor - pervazuri |  |  | m |  | 3,20 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 0,29 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,16 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 23 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,16 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 24 | RpCM33B |  | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare |  |  | m2 |  | 18,40 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 21,16 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,16 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,37 |  |  |
| 25 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la tavane din aluminiu |  |  | m2 |  | 8,90 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 4,18 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 4,18 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demontari, demolari, desfaceri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Alte lucrari |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  | t |  | 28,37 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 7,09 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 28,37 |  |  |
| 27 | RpCU09C1 |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga k-2 |  |  | t |  | 28,37 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 28,37 |  |  |
| 28 | TsH92B |  | Incarcarea in auto |  |  | t |  | 28,37 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 31,49 |  |  |
| 29 | TsI51B10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km |  |  | t |  | 28,37 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 2,69 |  |  |
|  |  |  |  | Total Alte lucrari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (profil nereciclat, partea de sus sticla mata 4+10+4, partea de jos panou sandwich) |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 2,92 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,32 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare profil nereciclat, partea de sus sticla mata 4+10+4, partea de jos panou sandwich |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,70 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,40 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 31 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (profil nereciclat, umplutura panouri sandeich) |  |  | m2 |  | 4,28 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 3,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,34 |  |  |
|  | 20301129391502 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare profil nereciclat, umplutura panouri sandeich |  |  | m2 |  | 4,28 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 17,12 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,14 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,75 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,57 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,28 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
| 32 | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (profil nereciclat, sticla mata 4+16+4) |  |  | m2 |  | 5,95 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 3,93 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,42 |  |  |
|  | 20301129381500 |  | Ferestre din mase plastice (profil nereciclat, sticla mata 4+16+4) |  |  | m2 |  | 5,95 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 23,80 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,80 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,98 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,38 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,76 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
| 33 | CK27C |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi |  |  | m2 |  | 12,96 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 13,61 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,65 |  |  |
|  | 2030112951150 |  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice |  |  | m2 |  | 12,96 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 38,88 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,72 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,95 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 6,48 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 5,18 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
| 34 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-350 mm |  |  | m |  | 3,20 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,26 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2521106718393 |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b-350 mm |  |  | m |  | 3,20 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 19,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 35 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu |  |  | m |  | 3,20 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,02 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,26 |  |  |
|  | 2743123549026 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre |  |  | m |  | 3,20 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 12,80 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 36 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice Coltar plastic pentru teracota interior (se exclud suruburi) |  |  | m |  | 48,60 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,89 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,49 |  |  |
|  | 25211067183930 |  | Coltar plastic pentru teracota interior |  |  | m |  | 48,60 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,49 |  |  |
| 37 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice Coltar plastic pentru teracota exterior (se exclud suruburi) |  |  | m |  | 19,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,19 |  |  |
|  | 2521106718397 |  | Coltar plastic pentru teracota exterior |  |  | m |  | 19,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CD51C |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  |  | 100m2 |  | 0,34 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 48,02 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,84 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 1 713,60 |  |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  | m3 |  | 0,78 |  |  |
|  | 2710602000080 |  | Armatura A1 |  |  | kg |  | 30,60 |  |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  | kg |  | 0,78 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,40 |  |  |
| 39 | CD72B |  | Pereti despartitori plane din PGC hidrofob cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m |  |  | m2 |  | 1,80 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,83 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton hidrofob |  |  | m2 |  | 3,80 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 2,07 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 3,98 |  |  |
|  | 2521302602906 |  | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) |  |  | m2 |  | 1,86 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 2,21 |  |  |
|  | 2513206621601 |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  | m |  | 2,74 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 0,98 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 2,71 |  |  |
|  | 2874115833873 |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  | buc |  | 53,24 |  |  |
|  | 2681126001473 |  | Hirtie pentru slefuit |  |  | m2 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
| 40 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 2,55 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,13 |  |  |
| 41 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 2,55 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 1,15 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,26 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 2,69 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
| 42 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 2,55 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,13 |  |  |
| 43 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa rezistenta sporita la umezeala, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 2,55 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,40 |  |  |
|  | 24301161038000 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici rezistenta sporita la umezeala |  |  | kg |  | 1,02 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A - Ciment |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,27 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
| 44 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului betonocontact intr-un strat |  |  | m2 |  | 110,59 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 15,48 |  |  |
|  | 24302261010102 |  | Grund Betonocontact |  |  | kg |  | 45,89 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,53 |  |  |
| 45 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 110,59 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 110,59 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,12 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 873,66 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 66,35 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,65 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,72 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,55 |  |  |
| 46 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 cm x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (tipul culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 110,59 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 248,83 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,12 |  |  |
|  | 26701122030003 |  | Placi tip faianta 30 cm x 60 cm (tipul culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 116,12 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 44,24 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 2 211,80 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 36,49 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,88 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 442,36 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,21 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,33 |  |  |
| 47 | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 4,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,70 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 11,10 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 48 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (1.8 m2) |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m |  | 16,07 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 5,51 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 94,50 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 1,58 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 4,50 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 49 | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  | m |  | 17,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 8,67 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,61 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 21,93 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 50 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 5,95 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,84 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 1,78 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 86,93 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,47 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
| 51 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 5,95 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,89 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,30 |  |  |
| 52 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 5,95 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 2,68 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 6,28 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 53 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 5,95 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,89 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,30 |  |  |
| 54 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa rezistenta sporita la umezeala, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 5,95 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,27 |  |  |
|  | 24301161038000 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici rezistenta sporita la umezeala |  |  | kg |  | 2,38 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A - Ciment |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,98 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 25,81 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 15,49 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,58 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 335,53 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,08 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,26 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,77 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |  |
| 56 | CG01A1 k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 25,81 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 10,32 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,06 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 221,97 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,72 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,21 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
| 57 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 25,81 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,90 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 9,81 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 20,65 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,65 |  |  |
| 58 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului betonocontact intr-un strat |  |  | m2 |  | 25,81 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 3,61 |  |  |
|  | 24302261010102 |  | Grund Betonocontact |  |  | kg |  | 10,71 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,29 |  |  |
| 59 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 600x600 (culoarea tip de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 25,81 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 67,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,48 |  |  |
|  | 26611128007001 |  | Placi sau piscoturi de gresie 600x600 (culoarea tip de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 26,58 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 104,53 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 7,74 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 516,20 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 23,23 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,16 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | IzA04A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire - curatirea de chitul ce se desprinde cu spaclu |  |  | m2 |  | 25,81 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 2,84 |  |  |
|  | 2881116001642 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 |  |  | buc |  | 7,74 |  |  |
| 61 | VA02A |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 4,80 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 16,51 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 3,88 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,05 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 7,03 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,01 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 29,09 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 22,79 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 29,09 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 29,09 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 62 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 100x100 (se exclude lant, ciment, grila in set cu suruburi) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,82 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  | 28112363062002 |  | Grila ventilatie 100x100 in set cu suruburi |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 63 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Rezistente la umezeala, grosimea 15 mm a placilor) |  |  | m2 |  | 25,81 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,87 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 52,91 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 103,24 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (Rezistente la umezeala, grosimea 15 mm a placilor) |  |  | m2 |  | 27,10 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,39 |  |  |
| 64 | CE34A |  | Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - pentru corpuri de iluminat |  |  | m |  | 3,70 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 0,44 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,20 |  |  |
|  | 2940420007687 |  | Masina portabila de taiat cu disc abraziv |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
| 65 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  | m2 |  | 1,70 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,25 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton hidrofob |  |  | m2 |  | 1,79 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 1,57 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 3,76 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 4,01 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 1,29 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 0,46 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 2,82 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 27,66 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 66 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 1,70 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,05 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,09 |  |  |
| 67 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 1,70 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 2,60 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 12,14 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 68 | CF53B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k-2 |  |  | m2 |  | -1,70 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -1,05 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | -4,86 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,01 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -0,05 |  |  |
| 69 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 1,70 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,34 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 1,87 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
| 70 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 1,70 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,05 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,09 |  |  |
| 71 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 1,70 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 0,77 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,17 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 1,79 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
| 72 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 1,70 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,05 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,09 |  |  |
| 73 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa rezistenta sporita la umezeala, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 1,70 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,94 |  |  |
|  | 24301161038000 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici rezistenta sporita la umezeala |  |  | kg |  | 0,68 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A - Ciment |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,85 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Retele de alimentare cu apa si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | RpIC29B |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,88 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  | l |  | 0,14 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
| 75 | RpIC29A |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,64 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  | l |  | 0,20 |  |  |
| 76 | SA11A |  | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Se exclud fitinguri) PPR cu fibra culoare alba |  |  | m |  | 24,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 10,56 |  |  |
|  | 25212167500540 |  | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) PPR cu fibra culoare alba |  |  | m |  | 25,58 |  |  |
| 77 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Pentru tevi d25 |  |  | m |  | 24,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 8,40 |  |  |
|  | 33205175 |  | Pentru tevi d25 |  |  | m |  | 25,96 |  |  |
| 78 | SA10A |  | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 20 mm (Se exclud fitinguri) PPR cu fibra culoare alba |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,28 |  |  |
|  | 25212167005410 |  | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) PPR cu fibra d20 culoare alba |  |  | m |  | 12,85 |  |  |
| 79 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Pentru tevi d20 |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 4,20 |  |  |
|  | 332405175 |  | Pentru tevi d20 |  |  | m |  | 12,98 |  |  |
| 80 |  |  | Adaptor PPR FI - 25x1/2" culoare alba |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
|  | 21122154510 |  | Adaptor PPR Fi - 25x1/2" culoare alba |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
| 81 |  |  | Teu D25x20 mm culoare alba |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 212050001 |  | Teu D25x20 mm culoare alba |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 82 |  |  | Cot D25mm 45 gr culoare alba |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2115554 |  | Cot D25mm 45 gr culoare alba culoare alba |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
| 83 |  |  | Cot D25mm 90 gr culoare alba |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 2115554 |  | Cot D25mm 45 gr culoare alba culoare alba |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
| 84 |  |  | Cot D20mm 45 gr culoare alba |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 21155554 |  | Cot D20mm 45 gr culoare alba |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
| 85 |  |  | Racord drept PPR25x3/4 FI culoare alba |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2112214 |  | Racord drept PPR25x3/4 FI culoare alba |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 86 | SD01B |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,72 |  |  |
|  | 29131242021000 |  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord d1" |  |  | buc |  | 4,02 |  |  |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  | buc |  | 4,02 |  |  |
| 87 | SA37C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,26 |  |  |
|  | 28752742040440 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1" |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 6,82 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
| 88 | SA37B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,48 |  |  |
|  | 28751274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4" |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,72 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
| 89 | SF01A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 36,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,40 |  |  |
| 90 | SF05A |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 36,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,16 |  |  |
| 91 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere Fonta-material plastic d110 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,56 |  |  |
|  | 25231567521037 |  | Trecere Fonta-material plastic d110 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
| 92 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP d110 |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,84 |  |  |
|  | 25212167201601 |  | Teava din material plastic pentru canalizare PP d110 |  |  | m |  | 12,36 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
| 93 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP |  |  | m |  | 12,80 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,20 |  |  |
|  | 25212167201680 |  | Teava din material plastic pentru canalizare PP d50 |  |  | m |  | 13,18 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
| 94 | SB10E |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d110 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,32 |  |  |
|  | 25231567215015 |  | Teu d110 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
| 95 | SB10E |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d110x50 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,96 |  |  |
|  | 252315672150150 |  | Teu d110x50 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
| 96 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45 gr |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 25231563021037 |  | Cot 110 45 gr |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
| 97 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,56 |  |  |
|  | 2523156721037 |  | Cot 45 gr d110 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
| 98 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot 45 gr |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,52 |  |  |
|  | 25231564721037 |  | Cot 45 gr d50 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,19 |  |  |
| 99 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot 90 gr |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,66 |  |  |
|  | 25231565037 |  | Cot 90 gr d50 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
| 100 | SB10C |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d50 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,75 |  |  |
|  | 2523153115 |  | Teu d50 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
| 101 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,28 |  |  |
|  | 25231546721037 |  | Trecere 110x50 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
| 102 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie d110 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,84 |  |  |
|  | 25231544037 |  | Revizie d110 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
| 103 | CA04B3 |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,74 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,05 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 37,45 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de alimentare cu apa si canalizare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. Obiecte sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,60 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar cu piedistal |  |  | buc |  | 4,12 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 1,22 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  | buc |  | 4,12 |  |  |
| 105 | SC07A1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 12,60 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior (Closet compact Eko E031 sau mai bun) |  |  | buc |  | 3,12 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  | buc |  | 3,09 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  | buc |  | 3,09 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 3,09 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 3,09 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 3,09 |  |  |
| 106 | SC09A |  | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,10 |  |  |
|  | 2622102451300 |  | Pisoar din portelan sanitar |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |
|  | 2913134201743 |  | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 2874134203155 |  | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 1,22 |  |  |
| 107 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,60 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 108 | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.- Baterie pentru pisuar |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,30 |  |  |
|  | 29131242013501 |  | Baterie pentru pisuar |  |  | buc |  | 2,01 |  |  |
| 109 | SD01A |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,43 |  |  |
|  | 29131242021002 |  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord |  |  | buc |  | 11,05 |  |  |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  | buc |  | 11,05 |  |  |
| 110 | SC15A |  | Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Porthirtie nichelata |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 26221028800 |  | Porthirtie nichelata 6286 C |  |  | buc |  | 3,18 |  |  |
| 111 | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 500 mm h, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 2612132506710 |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) 800 x 500 mm h |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |
|  | 2875274201107 |  | Buton pt. oglinda |  |  | buc |  | 8,16 |  |  |
| 112 | SC14A |  | Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Sapuniere |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,66 |  |  |
|  | 287511220 |  | Distribuitor de sapun lichid |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
|  |  |  |  | Total Obiecte sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9. Reparatia sistemei de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | IB01A |  | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Sectii radiatoare din desfaceri) |  |  | m2 |  | 7,68 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,07 |  |  |
|  | 28221157000012 |  | Radiator Sectii radiatoare din desfaceri |  |  | m2 |  | 7,76 |  |  |
|  | 2121147308475 |  | Carton triplex 70 x 100 |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |
| 114 | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |
|  | 28221157080015 |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
| 115 | IC36C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Basalt |  |  | m |  | 7,60 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,04 |  |  |
|  | 252121671000023 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d32 Basalt |  |  | m |  | 7,83 |  |  |
| 116 | IC44A |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 2722103310000 |  | Teava instalatie |  |  | m |  | 0,40 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 0,64 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
| 117 | IC30E |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 5/4" Dop radiator |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,36 |  |  |
|  | 25423150 |  | Dop radiator 5/4" |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
| 118 | IC30E |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de Futorca 5/4"x1/2 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,36 |  |  |
|  | 25231565300 |  | Futorca 5/4"x1/2 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
| 119 | IC30E |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de Futorca 5/4"x3/4 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,72 |  |  |
|  | 2525657153800 |  | Futorca 5/4"x3/4 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
| 120 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Maevsckii |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 29131345000001 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " Maevskii |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 0,40 |  |  |
| 121 | IC38C |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Racord olandez PPR, FE - 32x3/4 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,68 |  |  |
|  | 28752748 |  | Racord olandez PPR, FE - 32x3/4 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
| 122 | IC38C |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Racord olandez PPR, FI - 32x1 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,42 |  |  |
|  | 287552748 |  | Racord olandez PPR, FI - 32x1 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 123 | RpIC29B |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,88 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  | l |  | 0,14 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
| 124 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet bronz 1 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,46 |  |  |
|  | 28752742027400 |  | Robinet cu dublu reglaj Robinet bronz 1 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
| 125 | IC38C |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot d32 45 gr |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,20 |  |  |
|  | 287525102 |  | Cot d32 45 gr |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
| 126 | IC40B |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,72 |  |  |
|  | 287527420400250 |  | Bratara fixare 1 1/4" |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 1,20 |  |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,40 |  |  |
| 127 | RpCR25A |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura |  |  | m2 |  | 7,68 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,38 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,77 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 1,54 |  |  |
|  | 2430126105060 |  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 |  |  | kg |  | 1,15 |  |  |
|  | 2430116105723 |  | Lac de baza alchidic L 005-5 |  |  | kg |  | 1,15 |  |  |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  | l |  | 0,77 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,77 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,23 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 128 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 7,60 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,84 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |  |
| 129 | IE04B |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 7,60 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,76 |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatia sistemei de incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | SE59A |  | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (se exclude uscator) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,70 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |
| 131 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,93 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  |  | buc |  | 3,06 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A - Ciment |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 132 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 1,10 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 26,18 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,06 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 14,74 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 14,74 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 1,10 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 7,37 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 19,80 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 1,98 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 17,38 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,97 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 5,32 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
| 133 |  |  | Tub gofrat 16 mm |  |  | m |  | 80,00 |  |  |
|  | 2474440 |  | Tub gofrat 16 mm |  |  | m |  | 80,00 |  |  |
| 134 |  |  | Tub gofrat 20 mm |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 24744740 |  | Tub gofrat 20 mm |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
| 135 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,80 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,39 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,25 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,64 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 9,76 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 136 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,30 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,36 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,09 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,24 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 3,66 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 137 |  |  | Cablu VVGng 3 * 2,5 mm2 |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 24444 |  | Cablu VVGng 3 * 2,5 mm2 |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
| 138 |  |  | Cablu VVGng 3 * 1,5 mm2 |  |  | m |  | 80,00 |  |  |
|  | 244440 |  | Cablu VVGng 3 * 1,5 mm2 |  |  | m |  | 80,00 |  |  |
| 139 | RpEQ04A (k-0.2) |  | Montarea cutiei cu cleme |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,32 |  |  |
| 140 |  |  | Cutie de distributie |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 205250022 |  | Cutie de distributie |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 141 | RpEE01B |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - Intrerupator bipolar |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,76 |  |  |
|  | 11110001000240 |  | Intrerupator manual Bipolar |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A - Ciment |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115881198 |  | Saiba M 6 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115819950 |  | Surub M6x22 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 142 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate In panouri amstrong Corp de iluminat led 18W |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,36 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente Corp de iluminat led 18W |  |  | buc |  | 12,48 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc |  | 12,48 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc |  | 12,48 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de trasport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deivz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 |  |  | Uscator de mini |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 22022 |  | Uscator de mini |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |