Specificația tehnică

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cant. | Specificarea tehnică deplină soli citată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 44600000-6 | Rezervor pentru apă cu robinet și capac | unit. | 100 | Rezervor pentru apă potabilă (tip IBC/euro cub), încadrat într-un cadru metalic - Volumul - 1000 litri. - Materialul - plastic (HDPE), rezistentă la impact și UV, igienic. - Gât de umplere – Ø de cel puțin 150 mm și capac filetat - Grilă de protecție - metal galvanizat rezistent la coroziune. - Paletă – plastic/ metal galvanizat rezistent la coroziune. - Robinet standard de scurgere a rezervorului (plastic). - Racord de reducție la robinet Ø 20 mm (plastic). - Robinet Ø 20 mm, fabricat din oțel inoxidabil/alamă. - Declarație de conformitate. - Certificat pentru contact cu apa potabilă, conform normelor UE. - Certificat de garanție, termen de cel puțin 60 luni pentru stocare (conservare) pe termin lung și cel puțin 36 de luni în cazul de punere în exploatare. - Starea tehnică nou și neutilizat, anul fabricării 2026. - Ambalate și etichetate cu specificarea obligatorie a modelului bunului, producătorului și țării de origine. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, în decurs de 60 de zile de la semnarea contractului. |

Suma estimativă fără TVA: 650 000,00 lei