APROBAT:

_______________Sergiu Grigoriev

Președintele raionului Dubăsari

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

- Denumirea beneficiarului de stat: Consiliul Raional Dubăsari

- Organizatorul procedurii de achiziţie: Consiliul Raional Dubăsari

- Obiectul achizițiilor: Întreținerea drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2025 pe timp de iarnă,  r-ul Dubăsari.

- Descriere generală.

Autoritatea contractantă: Consiliul raional Dubăsari, s. Coșnița, str. Păcii

Pentru executarea activităților de întreținere a drumurilor publice locale din raionul Dubăsari pe timp de iarnă în anul 2025 (ianuarie-martie; noiembrie - decembrie ) sunt necesare masuri de combaterea a ghețușului  cu răspândirea manuală antiderapant din grămezi la povârnișuri și curbe periculoase. Răspândirea cu autospecială a materialului antiderapant pe partea carosabilă a drumurilor, curățarea cu mașina  sau cu autogreder a părții carosabile de zăpadă,  patrularea drumurilor și informarea privind starea drumurilor pet imp de iarnă de către muncitorul rutier.

- Informaţii şi proiectare.

A fost elaborată lista activităților şi devizele estimative de cheltuieli conform CPL 01.01.2012,  la întreținerea pe  timp de iarnă  a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2025.

Se solicită ca antreprenorul să fie înregistrat în conformitate cu legislația din RM şi cu gen de activitate în domeniul drumurilor, să fie dotat cu tehnică specială, să dispună de efectiv ingineresc atestat.

- Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.

Să dispună de echipamente tehnice, utilaje  testate tehnic, semne de circulație și conuri necesare pentru executarea activităților contractate pentru avertisment prealabil de pericol pe timp de iarnă.  Personal atestat  asigurat cu echipamente individuale speciale pentru asigurarea protecţiei muncitorilor.

- Cerinţe privind calculul costului.

Oferta necesită a fi alcătuită conform normativelor în vigoare CPL 01.01.2012 în RM cu prezentarea formularelor 3,5,7.

- Termenii și condițiile de prestare a lucrărilor: până la 31.12.2025.

Activitățile menționate vor fi efectuate pe 65,1 km de drumuri aflate în gestiunea autorității contractante pe 3 platouri (Coșnița, Cocieri și Ustia), și anume: L424, L425,L423, L423.1, L426, L427, L428,L428.1, L429, L430.

Lista activităților privind întreținerea  drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2025.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Intretinerea de iarna pe timp de iarna |  |  |
| 0 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,28 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 4,7600 |
| 1 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | 50,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,3180 |
| 2 | DI87A | Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131 | t | 50,00 |
|  | 29525000050001 | Masina CDM-130;CDM-131 | h-ut | 0,0560 |
| 3 | DI63A | Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente | m3 | 28,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5800 |
| 4 | DI148A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 | 1000 m2 | 500,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1720 |
| 5 |  | Material antiderapant | t | 50,00 |
|  | Calcul | Material antiderapant | t | 1,0000 |
| 6 | DI146A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 | 1000 m2 | 890,00 |
|  | 2811237321801 | Material antiderapant | t | 0,0700 |
|  | 6141120000000 | Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) | h-ut | 0,0100 |
| 7 | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | 1 km | 348,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0990 |
| 8 | RpDE13B | Montarea panourilor de parazapezi din material plastic, cu ancorare | buc | 180,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2700 |
|  | 2661126417153 | Panouri parazapezi gata confectionate | buc | 1,0100 |
|  | 2010102900902 | Lemn rotund de foioase cojit, D=4-9 cm | m3 | 0,0070 |
|  | 2734113805425 | Sirma din otel moale, zincata D=3 mm | kg | 0,2300 |
| 9 | DI18B | Buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP | h-ut | 10,00 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0000 |
| 10 | DI68A | Indepartarea zapezii afinate dupa marginea drumului cu autogreder (inaltimea sulului de zapada pina la 0,7 m) | 1 km | 80,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,2000 |
| 11 | RpDE20A | Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna | ora | 12,00 |
|  | 7124030010900 | Drumar | h-om | 1,1500 |
|  | 3410520005704 | Auto teren | h-ut | 1,1000 |

Notă.  Ținând cont de schimbarea condițiilor climaterice pe parcursul anului 2025 unele lucrări la întreținerea drumurilor publice locale de interes raional pet imp de iarnă, pot fi înlocuite cu lucrări  de sezon necesare la momentul executării acestea, la înțelegerea părților contractante.

Întocmit: Secția construcție, gospodărie comunală și dezvoltarea teritoriului.

Şef   Secţia Construcţii  				                 E. NICOLAEV