| Reparatia trotuarelor la drumul L249 Catranic - Iscalau - G63, tronson km 0+350 - 0+545 (s. Catranic) | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitati de lucrari  №

Reparatia trotuarelor

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |  |
| 1 | RpDB37A |  | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice |  | m2 | 120,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 82,8000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 2 | TsC35A1 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (asfalt vechi din trotuare) |  | 100 m3 | 0,0480 |
|  | 2952270007403 |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  | h-ut | 0,2285 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 3 | TsI50A1 |  | Transportarea asfaltului vechi cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km |  | t | 11,3000 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 0,5650 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 4 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a imbracamintei din beton asfaltic |  | m | 177,0000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 51,3300 |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  | buc | 0,6195 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 7,0800 |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  | h-ut | 52,0380 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 5 | DG04A |  | Desfacerea de borduri de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip |  | m | 177,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 26,5500 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 6 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto (Incarcarea bordurilor vechi si a bucatilor de asfalt deteriorat) |  | 100 m3 | 0,1300 |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 0,6201 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 7 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  | t | 26,8000 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 0,6218 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 8 | TsC02D2 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II (Amestec pamint cu pietris) |  | 100 m3 | 0,3760 |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 2,2447 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 9 | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t | 60,0000 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 1,6200 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de reparatie, trotuar |  |  |  |
| 10 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  | 100m2 | 2,5000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 20,9500 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 11 | TsA03B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu (Pentru montarea bordure) |  | m3 | 20,0000 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om | 27,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 5,8000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 12 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 20,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 6,2000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 13 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta М400 fr.16-31,5мм (sub bordure) |  | m3 | 8,7000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 8,6130 |
|  | 1411122201752-1 |  | Piatra sparta М400 fr.16-31,5мм |  | m3 | 10,0050 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,8700 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 1,8270 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 3,6540 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 14 | DE10C |  | Bordura vibropresata B2 / 100x30x15cm din beton, pentru drumuri, pe fundatie de beton 30x15 cm |  | m | 177,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 26,5500 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 92,0400 |
|  | 2663102100001-1 |  | Beton clasa. C16/20 |  | m3 | 7,9650 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,0620 |
|  | 26661228002861 |  | Bordura vibropresata B2 / 100x30x15cm din beton, pentru drumuri, |  | m | 177,8850 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 15 | DE11A |  | Borduri mici vibropresate B5 / 100x10x20 cm , prefabricate din beton, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. NOTE: Beton clasa. C16/20, n=0,020 |  | m | 169,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 20,2800 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 30,4200 |
|  | 2663102100001-1 |  | Beton clasa. C16/20 |  | m3 | 3,3800 |
|  | 26661228003251-2 |  | Bordura beton vibropresate B5 / 100x10x20 cm Gri |  | m | 169,8450 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,5070 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 16 | TsD06B |  | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t (pamint intre bordure) |  | 100 m3 | 0,2370 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,6992 |
|  | 2952270004020 |  | Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP |  | h-ut | 0,7733 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 17 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta М400 fr.0-31,5мм |  | m3 | 23,7000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 23,4630 |
|  | 1411122201752-2 |  | Piatra sparta М400 fr.0-31,5мм |  | m3 | 27,2550 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 2,3700 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 4,9770 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 9,9540 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 18 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate 100x200mm model caramida, gr. 60 mm, prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  | m2 | 237,0000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 137,5074 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 3,7446 |
|  | 2661112800655-1 |  | Placi din beton, pentru trotuare vibropresate 100x200mm model caramida, gr. 60 mm |  | m2 | 240,5550 |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg | 379,2000 |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg | 1 865,1900 |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 | 1,1850 |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 | 10,1436 |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc | 4,7400 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 19 | DB02A |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice |  | 100m2 | 0,1800 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 0,3600 |
|  | 2413317346100 |  | Suspensie de bitum filerizat |  | t | 0,0180 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,0047 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 20 | DB14A |  | Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere manuala (Imbinarea intere bordur si imbracaminte din beton asfaltic) |  | t | 2,5400 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 1,9812 |
|  | 1111000100013 |  | Mixtura asfaltica praparata la cald |  | t | 2,5476 |
|  | 2710603420377 |  | Otel patrat lam.cald lt = 36 mm |  | kg | 0,2921 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 0,3302 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie, trotuar |  |  |

APROBAT:

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.Ş.