## CAIET DE SARCINI

## PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

- Denumirea beneficiarului :  Primaria Telita.

- Organizatorul procedurii de achizitii: Primaria Telita.

- Obiectul achizitiei :Procurarea si  lucrari de instalare a echipamentului de tratare a apei la sursa,debit 10m.c./ora

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Echipament |  |  |
| 1. | Statie de filtrare cu carbune activ 10 m3/ora | un | 2 |
| 2. | Statie de dozare proportionala, 10 m.c./ora | un | 1 |
| 3. | Rezervor de apa cilindric , capacitate 6500 l. | un | 2 |
| 4. | Grup de pompe ridicare si mentinere presiune, (10m.c./ora) | un | 1 |
| 5. | Filtru automat F75A1 VALVE,TANK 300L cu rasina ECOMIX-A pentru eliminarea amoniului din apa, 10 m3/ora | un | 2 |
| 6. | Pompa cu dozare hidroclorid, CA si MG+rezervuar+depimetru cu impuls | un | 2 |
| 7. | Filtre mecanice cu plase 120 mkn 2” | un | 2 |
| 8. | Complect materiale( teava, fiting, hipoclorit de natriu, sare etc), set | set | 1 |
| 9. | Reagent pentru dozare (Ca si Mg) | kg | 120 |
| 10 | Livrare si montare |  |  |
|  | Betonare platforma (4 x6,5 m) |  |  |
| 11 | Sapatura manuala de pamant in teren mijlociu | m3 | 5,200 |
| 12 | Finisarea manuala a platformelor in teren mijlociu | M2 | 0,26 |
| 13 | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta h-20 cm | M3 | 5,200 |
| 14 | Gofraje din scanduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare | M2 | 7,35 |
| 15 | Montare plase sudate cu greutateaa plaselor pina la 3kg/m.p | kg | 78 |
| 16 | Turnarea betonului in fundatii obisnuite, h -25 cm | M3 | 6,500 |
|  | Container metalic dimensiuni 6055x2435x2800 (LxLxH) |  |  |
| 17 | Container industrial rama RAL 9002, panele RAL 7035, tabla de otel laminat, tavan placa furnir, o Izolatie pereti spuma PU 45 mm, izolatie acopetis vata minerala 100mm, izolatie podea placi PU 60mm, placa fibrolemnoasa podele. Covor PVC, electricitate VDE,IT,FR, conexiune prin cutie de jonctiune (230V/3 poli,32A), 1 ferestra oscio batanta 945x1200mm, usa metalica de exterior 2200x2100, 4 prize individuale, 1 intrerupator, 2 corpusi de iluminat, 1 distribuiytor electric, 1 covertor electric | un | 1 |
| 18 | Hazna cu capacitate de 2 m.c | m.c. | 2 |

Total

Inclusiv salariu

Cheltuieli directe

Scutit de TVA

Total Deviz

Inclusiv salariu

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________