| Liceul Internat Municipal cu Profil Sportiv, str. Alba Iulia 200/2, DETS Buiucani | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de raparatia acoperisului

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (canale de ventilare) |  |  | m2 |  | 25,7600 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,0912 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,8640 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,2880 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,2576 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCH32F |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,4400 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCI42F |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi K=2,0000 |  |  | m2 |  | 810,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 761,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 324,0000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 97,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 810,0000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 121,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 121,5000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 40,5000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 32,4000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Reparatii canale de ventilare si parapet |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 32,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,9600 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 4,8000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,6000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CF02B |  | Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (parapet si canale de ventilare) |  |  | m2 |  | 55,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 55,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,0000 |  |  |
|  | 2664102103001 |  | Mortar ciment-var (pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,1550 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 434,5000 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 33,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,3200 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3575 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1100 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,2750 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CK58A |  | Instalarea usilor din profil PVC cu 4 camere ranforsat, intr-un canat,inclusiv accesorile necesare (balamali, minere, lacat si semen conventionale) |  |  | m2 |  | 2,2000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,5264 |  |  |
|  | 2030112931109 |  | Usi din profil PVC cu 4 camere ranforsat,oarbe, intr-un canat,inclusiv accesorile necesare (balamali, minere,lacat) |  |  | m2 |  | 2,2000 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,3432 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 7,6340 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 4,5540 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 0,9900 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 11,0946 |  |  |
|  | 2874115833880 |  | Suruburi cu cap inecat |  |  | kg |  | 0,0242 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,3109 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,2174 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0704 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatii canale de ventilare si parapet |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Reparatia capitala acoperisului |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpCI12A |  | Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind incheieturi duble, executate cu foi plane de 0,4 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu-Asuparea golurilor pe acoperis Mat. marunte (ulei mineral, alb de zinc etc))=1,0500 |  |  | m2 |  | 40,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 29,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,8000 |  |  |
|  | 2710403647000 |  | Tabla zincata cal.I 0,4 mm grosime |  |  | kg |  | 186,9000 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 0,4200 |  |  |
|  | 2873145887893 |  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 |  |  | kg |  | 3,3600 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,7200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | IzF18B |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm |  |  | m2 |  | 810,0000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 202,5000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 22,6800 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 5,6700 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 7 022,7000 |  |  |
|  | 2664102102018 |  | Mortar ciment M-100 |  |  | m3 |  | 16,2000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 9,7200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat-Praimer bituminos |  |  | m2 |  | 810,0000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 32,4000 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Praimer bituminos |  |  | kg |  | 243,0000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,8100 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,2430 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RpCI34A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EKP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu( I strat) Material marunt=1,0550 |  |  | m2 |  | 810,0000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 591,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 121,5000 |  |  |
|  | 26821326004701 |  | Uniflex EKP |  |  | m2 |  | 982,7325 |  |  |
|  | 1120206201035 |  | Gaz metan in butelii |  |  | kg |  | 256,3650 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 40,5000 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 8,1000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RpCI34A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( II strat) Material marunt=1,0550 |  |  | m2 |  | 810,0000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 591,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 121,5000 |  |  |
|  | 26821326004702 |  | Uniflex EPP |  |  | m2 |  | 982,7325 |  |  |
|  | 1120206201035 |  | Gaz metan in butelii |  |  | kg |  | 256,3650 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 40,5000 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 8,1000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatia capitala acoperisului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: material demontat |  |  | t |  | 25,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 27,7500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | TrB05A2-4 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m |  |  | t |  | 25,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 75,2500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 25,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 9,3750 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |