| Reconstructia acoperisului cladirii institutiei de educatie timpurie nr.26 (bloc lit.G, nr.cadastral 0100506.402.01), pe terenul cu nr.cadastral 0100506.402 str.N.Costin nr.46 mun.Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 30/20240101

Gradinita de copii. Lucrari generale de constructie. (Demontare).

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCI42F k=1,5 | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (3 straturi) Коэффициент к трудозатратам=1,50 Коэффициент к машинам=1,50 | m2 | 346,50 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 244,2825 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 103,95 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 31,185 |
| 2 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. | m2 | 22,50 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 9,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,90 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,5625 |
| 3 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 7,90 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 2,844 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,844 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,158 |
| 4 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,43 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1935 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,505 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0516 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0344 |
| 5 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm | m3 | 2,90 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 29,87 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,195 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,058 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,58 |
| 6 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 13,30 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,197 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,665 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,133 |
| 7 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 17,80 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,602 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,89 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,178 |
| 8 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 10,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,50 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,10 |
| 9 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 5,47 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,4615 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19,145 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,6564 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,4376 |
| 10 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 13,70 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,781 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,644 |
| 11 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 0,30 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,006 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,006 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0002 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0003 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0009 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0015 |
| 12 | RpIzC43A | Desfacerea tavanelor fonoabsorbante, executate cu placi din vata minerala sau similare. | m2 | 21,10 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 3,165 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,752 |
|  | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 0,211 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,633 |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,422 |
| 13 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 21,10 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 3,165 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,165 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,055 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,844 |
| 14 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 21,10 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 3,165 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,165 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,055 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,844 |
| 15 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 21,10 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,899 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,055 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,211 |
| 16 |  | Moloz |  |  |
| 17 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,11 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,286 |
| 18 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 4,52 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,486 |
| 19 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 22,60 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 8,475 |