CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat  IMSP Spitalul Raional Drochia ,,Niolae Testemitanu,,

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul Raional Drochia ,,Niolae Testemitanu,,

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de extindere a gazelor medicale în secția ATI și Bloc Operator

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. UTILAJE |  |  |
| 1 | pret piata | Consola suspendata de tavan,lungimea min.1,6m.Bare accesorii,sus,jos pe toata lungimea,Min 2x2 prize aer standard DIN,min 1x2 prize O2 standard DIN,min,8 prize electrice tip Schuko,min 2 prize echipotential. | buc | 3,00 |
| 2 | pret piata | Consola suspendata de tavan,lungimea min.1,4m.Bare accesorii,sus,jos pe toata lungimea,Min 2 prize aer standard DIN,min 2 prize O2 standard DIN,min,8 prize electrice tip Schuko,min 2 prize echipotential. | buc | 2,00 |
| 3 | pret piata | Consola suspendata de perete,lungimea min.1,4m.Bare accesorii,sus,jos pe toata lungimea,Min 2 prize aer standard DIN,min 2 prize O2 standard DIN,min,8 prize electrice tip Schuko,min 2 prize echipotential. | buc | 3,00 |
| 4 | pret piata | Consola suspendata de perete,lungimea min.1,2 m.Bare accesorii,sus,jos pe toata lungimea,Min 1 prize aer standard DIN,min 2 prize O2 standard DIN,min,6 prize electrice tip Schuko, | buc | 2,00 |
| 5 | pret piata | Priza externa O2 cu cutie Standard DIN | buc | 3,00 |
| 6 | pret piata | Aspirator secretii AER/VAC | buc | 6,00 |
| 7 | pret piata | Furtun siliconic | m | 6,00 |
| 8 | pret piata | Suport perfuzii telescopic | buc | 6,00 |
| 9 | pret piata | Bara verticala pentru accesorii | buc | 6,00 |
| 10 | pret piata | Conector aer standard DIN | buc | 5,00 |
| 11 | pret piata | Conector O2 standard DIN | buc | 5,00 |
| 12 | pret piata | Conector O2 standard DIN | buc | 5,00 |
| 13 | pret piata | Umedificator deitmetru | buc | 10,00 |
| 14 | pret piata | Suport Monitor | buc | 3,00 |
| 15 | pret piata | Sisteme de fixare a suportului pentru perfuzii de bara de accesorii | buc | 6,00 |
| 16 | pret piata | Cos pentru accesorii | buc | 3,00 |
|  |  | 2. LUCRARI DE MONTARE |  |  |
| 17 | 11-06-001-02 | Consola suspendata de tavan si perete,inclusiv accesorii | buc | 10,00 |
|  |  | 3. LUCRARI DE CONSTRUCTIE |  |  |
| 18 | IC32A | Teava din cupru, cu d 10 la bara ISO 13348 | m | 145,00 |
| 19 | IC32A | Teava din cupru, cu d 12 la bara ISO 13348 | m | 35,00 |
| 20 | IC32C | Teava din cupru, d-22 la bara ISO 13348 | m | 40,00 |
| 21 | IC41A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv | buc | 200,00 |
| 22 | M1J24A | Curatarea si suflarea conductelor, conducta avind diametrul de pina la 22 mm | m | 220,00 |
| 23 | M1I15A | Incercarile conductelor si armaturilor pentru aer comprimat | m | 220,00 |

Conducătorul grupului de lucru:

Director IMSP Spitalul Raional Drochia

Nicolae Testemițanu

Babin Iurie ___________________

Executor: Balan Iurii