Lot Cartuș pentru analizator genetic.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cartuș pentru analizator genetic | Destinat pentru lucrul la SeqStudio Genetic Analyzer Numărul de capilare(de tip fără acoperire interioară), nu mai puțin de 4. Capilarele, tamponul(soluție bufer) anodic și polimerul sunt combinate într-un singur cartuș. Stabilitatea cartușului în dispozitiv de la data instalării timp de cel puțin 6 luni Posibilitatea monitorizării automate a stării consumabilelor. Înregistrarea și citirea tipului, data expirării, capacitatea, capacitatea reziduală, timpul petrecut în dispozitiv de pe etichetele cartușului și tampoanelor anodice. Funcționare automată în timpul electroforezei (umplere capilară, preforeză, injecție de probe, electroforeză de denaturare și colectare de date) pentru probele supuse testării | 3 |

Lot Sistem de capilare pentru analizator genetic.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistem de capilare pentru analizator genetic | Destinat pentru lucrul la 3500 Genetic Analyzer Numărul de capilare fără acoperire interioară cel putin 8 Cu lungimea capilarelor 36 cm Funcționare automată în timpul unei analize (umplere capilară, preelectroforeză, injecție de probe, electroforeză de denaturare și colectare de date) pentru un număr programat de probe. Posibilitatea monitorizării automate a stării sistemului de capilare. | 2 |