Caiet de sarcini

pentru Cererea Ofertelor de Preț

Nr._________ din ”___”____________2023

“___”_________2023                                                                                  mun. Bălți

(localitatea)

1. Autoritatea contractantă: Primăria mun. Bălţi

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primăria mun. Bălţi

3. Obiectul achiziţiilor: (repetat) “Lucrări de reparație curentă a str. Independenței, 37, 35, 39, mun. Bălți”.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumirea lucrărilor | U. M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie curenta. |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 583,00 |
| 2 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,82 |
| 3 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (gama 1,8 t/m3) | t | 149,74 |
| 4 | TsA03C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare | m3 | 8,20 |
| 5 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Strat de fundatie sub bordure) | m3 | 18,45 |
| 6 | DE11B | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din nisip, de 10x20 cm | m | 70,00 |
| 7 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (montarea bordurelor existente) | m | 545,00 |
| 8 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 2 019,73 |
| 9 | TsI50A5 | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (gama 2,4 t/m3) | t | 190,00 |
| 10 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 20,19 |
| 11 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,22 |
| 12 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 2 019,73 |