| Lucrari de reparatie in cadrul CET caminul nr.2 etajul 1 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № nr. 1

Lucrari de reparatie in cadrul CET caminul nr.2 etajul 1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Baia si vestiarul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.de pe pereti |  |  | m2 |  | 31,3800 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 25,1040 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 25,1040 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0941 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,4707 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  | m2 |  | 4,6000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,0720 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0460 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,2760 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane |  |  | m2 |  | 280,8900 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 33,7068 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 42,1335 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 14,0445 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,8089 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 4,2000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,8820 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,8820 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment K=2=2,0000 |  |  | m2 |  | 280,8900 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 84,2670 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 84,2670 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 28,0890 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 22,4712 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice |  |  | m2 |  | 280,8900 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 109,5471 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 109,5471 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 14,0445 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 14,0445 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpCK42E |  | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate |  |  | m |  | 18,9000 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 2,2680 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,4570 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,2835 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,2835 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CD65A |  | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m |  |  | m3 |  | 0,4200 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,1630 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,3864 |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 165,4800 |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,0004 |  |
|  | 26511221004021 |  | Ciment M-300 |  |  | kg |  | 16,0272 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 6,1992 |  |
|  | 1421202200513 |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  |  | m3 |  | 0,1268 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,2159 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,1680 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti |  |  | m2 |  | 31,3800 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 51,7770 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 10,9830 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,4140 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,9414 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 313,8000 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 56,4840 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,1611 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3138 |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  | kg |  | 11,9244 |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 73,7430 |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 1,5690 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0941 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,1255 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CK18C |  | Montarea coltar din metal pentru teracota |  |  | m |  | 18,6000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 4,8360 |  |
|  | 274312354902511 |  | Cornier din aluminiu |  |  | m |  | 19,5300 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,4650 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0186 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 111,6000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat (Betonocontact) |  |  | m2 |  | 280,8900 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 39,3246 |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betonocontact" sau analog |  |  | kg |  | 116,5694 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 14,0445 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 |  | 280,8900 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 632,0025 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 56,1780 |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 294,9345 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 112,3560 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 5 617,8000 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 92,6937 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,2471 |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 1 123,5600 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,6178 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 3,3707 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan |  |  | m2 |  | 31,3800 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,7656 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,7070 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,5690 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,3138 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 31,3800 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,9414 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 4,7070 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,5690 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 |  | 31,3800 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 20,0832 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 224,0532 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1255 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,5690 |  |
|  | 2952270000000 |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  | h-ut |  | 9,7278 |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor |  |  | h-ut |  | 9,8847 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 31,3800 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,9414 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 4,7070 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,5690 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor |  |  | m2 |  | 31,3800 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 14,1210 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,1380 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 33,1028 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0314 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0314 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 31,3800 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 17,2590 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 12,5520 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,8828 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 15,6900 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,5690 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0628 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact |  |  | m2 |  | 31,3800 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,9414 |  |
|  | 2416586105303B |  | Amorsa-grund (Betonocontact) |  |  | kg |  | 4,7070 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,5690 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. |  |  | m2 |  | 31,3800 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 18,8280 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,1380 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 407,9400 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,3180 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3138 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,9414 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,3766 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CG01A1 k=14 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0.5cm de strat suport din mortar M 100-T Coeficient la pentru materiale=14,0000 Coeficient la manoperei=14,0000 Coeficient la utilajului=14,0000 |  |  | m2 |  | 31,3800 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 263,5920 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 43,9320 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 5 711,1600 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 18,4514 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,3932 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 13,1796 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 5,2718 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat (Betonocontact) |  |  | m2 |  | 31,3800 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 4,3932 |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betonocontact" sau analog |  |  | kg |  | 13,0227 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,5690 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  |  | m2 |  | 31,3800 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 81,9018 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,1002 |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 32,3214 |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 127,0890 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 9,4140 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 627,6000 |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 28,2420 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,4121 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,3766 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.5. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | RCsB29N |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150-250 mm K=2.7=2,7000 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,2680 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,9720 |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  | buc |  | 0,0459 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,3002 |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut |  | 1,5660 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | RpVC08A |  | Montarea ventilatoarelor axiale (tip grila) Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,0100 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 27,7200 |  |
|  | 2912435776200 |  | Ventilator de fereastra |  |  | buc |  | 2,0200 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.6. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 4,2000 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 3,0660 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3360 |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 4,2000 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 16,8000 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,1000 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,7350 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,5200 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,2000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0840 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CK23C |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp |  |  | m2 |  | 4,2300 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 2,1573 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2115 |  |
|  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice |  |  | m2 |  | 4,2300 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 12,6900 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,6980 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,5203 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,6920 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,9610 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0846 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CK27B |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii |  |  | m2 |  | 28,8000 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 21,8880 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,1520 |  |
|  | 2030112951150 |  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice |  |  | m2 |  | 28,8000 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 115,2000 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 4,6080 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,6128 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 11,5200 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 17,2800 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,5760 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CK18B |  | Montarea pervazurilor din PVC |  |  | m |  | 2,8000 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,4560 |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,0056 |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 0,2380 |  |
|  | 2521106718391p |  | Pervaz PVC |  |  | m |  | 2,9400 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,0700 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0028 |  |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  |  | kg |  | 0,0056 |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 0,0420 |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 0,0168 |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,0112 |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  |  | kg |  | 0,0056 |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,0056 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0028 |  |
|  | 2430226102550 |  | Chit PVA-PVC |  |  | kg |  | 0,0168 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.7. Obiecte sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | RpCU05D1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,1600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,0400 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,3200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,3200 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0040 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0004 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0240 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 17,8000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,4500 |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare |  |  | m |  | 18,3340 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0712 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2136 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  | 17,8000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,6960 |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare |  |  | m |  | 18,3340 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,2670 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2670 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 18,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,9600 |  |
|  | 2523156721037 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 18,0000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,1800 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2160 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 18,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,0400 |  |
|  | 2523156721037 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 18,0000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,6300 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2700 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | SB10E |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 18,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,7600 |  |
|  | 2523156721015 |  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 18,0000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 1,2600 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,5400 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | SB10C |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 18,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,5000 |  |
|  | 2523156721015 |  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 18,0000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,3600 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,4320 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  | 36,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 22,6800 |  |
|  | 252121671705020 |  | Teava din material plastic d=20 |  |  | m |  | 36,7200 |  |
|  | 252315671943020 |  | Cot din material plastic d=20 |  |  | buc |  | 25,2000 |  |
|  | 252315671945020 |  | Teu din material plastic d=20 |  |  | buc |  | 16,2000 |  |
|  | 252315671946020 |  | Reductie din material plastic d=20 |  |  | buc |  | 3,6000 |  |
|  | 252315671953020 |  | Racord drept M x Fe d=20 |  |  | buc |  | 36,0000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,7200 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,2160 |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,0720 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 1,5084 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | SA17A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm |  |  | m |  | 36,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,0400 |  |
|  | 252121671705025 |  | Teava din material plastic d=25 |  |  | m |  | 36,7200 |  |
|  | 252315671943025 |  | Cot din material plastic d=25 |  |  | buc |  | 2,1600 |  |
|  | 252315671945025 |  | Teu din material plastic d=25 |  |  | buc |  | 5,4000 |  |
|  | 252315671946025 |  | Reductie din material plastic d=25 |  |  | buc |  | 1,8000 |  |
|  | 252315671940025 |  | Mufa din material plastic d=25 |  |  | buc |  | 3,2400 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,7200 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,2160 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,3384 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | SB24E |  | Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, avind diametrul de 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 10,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 10,5000 |  |
|  | 2875114202905 |  | Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50 |  |  | buc |  | 10,2000 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,2240 |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  | kg |  | 0,5100 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,2000 |  |
|  | 2913124201350 |  | Baterie de perete pt. baie cu dus |  |  | buc |  | 8,0400 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | SD05A |  | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150 |  |  | buc |  | 16,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,8000 |  |
|  | 2913124201600 |  | Robinet de reglaj drept sau coltar |  |  | buc |  | 16,2400 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | RpSF05A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 71,6000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 10,7400 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Obiecte sanitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.8. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  | m2 |  | 4,1000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,6560 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | RpCU05A |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,0200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2800 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,0700 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0800 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,2200 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0010 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0050 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0100 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0150 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | RpIC19B |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" |  |  | m |  | 4,6000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,7480 |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  |  | buc |  | 1,3800 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,3220 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,7314 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,1334 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500-2000 mm |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,4000 |  |
|  | 2822115700000 |  | Radiator 1500-2000mm |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0150 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,0300 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,1500 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 18,0000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,9000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,9000 |  |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  | buc |  | 12,0000 |  |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  | buc |  | 12,0000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,0800 |  |
|  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0720 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,1440 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,3800 |  |
|  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,1200 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,2400 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ID01A |  | Robinet sfera apa calda d25 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,0800 |  |
|  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0720 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,1440 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | IC37E |  | Piese de racordare cu trei imbinari ( cot 90 PN25 d20) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,1600 |  |
|  | 287527411000111 |  | Cot 90 PN25 d20 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  | buc |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | IC38D |  | Piesa de racordare (mufa PN25 d20), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,4400 |  |
|  | 287527411010212 |  | Mufa PN25d20 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1800 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0540 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,1440 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | IC37C |  | Piese de racordare cu doua imbinari (reductie PPR MF 25x20) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,8000 |  |
|  | 287527411000122 |  | Reductie PPR MF 25x20 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  | buc |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | IC38I |  | Piesa de racordare (cot 90 PN25 d20), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,8000 |  |
|  | a2875274110102 |  | cot 90 PN25 d20 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1800 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0480 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,1800 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | IC40A |  | Bratara d25 pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,2000 |  |
|  | 2875274204000 |  | Bratara fixare |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,3000 |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. |  |  | m |  | 17,6000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,1600 |  |
|  | 252121671000011 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d25 |  |  | m |  | 18,1280 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50 mm. |  |  | m |  | 6,8000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,3800 |  |
|  | 2521216710000111 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d50 |  |  | m |  | 7,0040 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | SE57A |  | Montarea schimbatorului de caldura cu placi |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,2000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | IC08A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire si conducte de aerisire in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/8" |  |  | m |  | 30,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 34,5000 |  |
|  | 2521216701000 |  | Teava din otel |  |  | m |  | 30,0000 |  |
|  | 2721204115010 |  | Teu din fonta maleabila, zincat |  |  | buc |  | 4,5000 |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa fonta maleabila |  |  | buc |  | 22,2000 |  |
|  | 2721204110000 |  | Reductie fonta |  |  | buc |  | 4,5000 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,0900 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,3000 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,6000 |  |
|  | 2320186202990 |  | Ulei mineral |  |  | kg |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Baia si vestiarul |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 10,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,2000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | RpEC16A |  | Demontat loc de priza si intrerupator ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei |  |  | buc |  | 14,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 12,8800 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Pret furnizor |  | Tub flexibil d=16-25 |  |  | m |  | 260,0000 |  |
|  | 11 |  | Tub flexibil d=16-25 |  |  | m |  | 260,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 2,6000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 17,5240 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,0016 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0520 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,8060 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 2,0800 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 31,7200 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,1300 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0520 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,4160 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0520 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0520 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LS 3x1.5mm2 |  |  | m |  | 260,0000 |  |
|  | 112 |  | Cablu ВВГнг-LS 3x1.5mm2 |  |  | m |  | 260,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LS 3x2.5mm2 |  |  | m |  | 260,0000 |  |
|  | 1112 |  | Cablu ВВГнг-LS 3x2.5mm2 |  |  | m |  | 260,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | RpEE17A |  | Montarea prizelor - Priza cu impamintare tip ingropat 16A |  |  | buc |  | 7,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,0800 |  |
|  | 2746167335101 |  | Priza bipolara |  |  | buc |  | 7,0000 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 7,0000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,3500 |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 1,4000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0350 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator ingropat simplu 2 clapete |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,2000 |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,8000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | RpEF15F |  | Montarea corpurilor de iluminat (Panou LED 48 W LED 4000 K 220 - 240 V IP20) |  |  | buc |  | 8,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 9,7600 |  |
|  | 2875274400502 |  | Corp de iluminat(Panou LED 48 W LED 4000 K 220 - 240 V IP20) |  |  | buc |  | 8,0000 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 16,0000 |  |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  | buc |  | 16,0000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,6400 |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 1,6000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (se exclude resursa intrerupator manual) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,6200 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0300 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | RpEG03A |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 9,7700 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,0100 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0050 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0010 |  |
|  | 2874115802013 |  | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 |  |  | buc |  | 4,0400 |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 4,0400 |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 4,0400 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0303 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Pretul firmei |  | Automat de sarcina |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 3-2-10 |  | Automat de sarcina |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Pret de piata |  | Tablou electric sau celula gata echipat |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1111122200007 |  | Tablou electric, gata echipat |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Pret de piata |  | Schimbator de caldura cu placi |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 11111222000075 |  | Boiler cu serpantina avind capacitatea de 300L |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare si depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |