Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de reparatie interioara inclusiv reabilitarea retelelor ingineresti, inlocuirea timplariei exterioare si a acoperisului pentru cladirea Centrul Cultural, satul Gaidar, raionul Ceadir-Lunga | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de reparatie exterioara |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Reparatie a acoperisului de tip sarpanta |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 3 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 4 | IzF10F | ****Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % Vata minerala gr. 100 mm | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 26821626113701 | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100 mm pentru pod | m2 | 1,0100 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3140 |  |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,5300 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 5 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 6 | CE30B | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. | m2 |  |  |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0098 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 7 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 8 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,8000 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,0400 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0290 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 9 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |  |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.1.2. Sisteme de jgheaburi si burlane |  |  |  |  |
| 10 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 |  |  |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 11 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.1.3. Timplarie exterioara |  |  |  |  |
| 12 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 13 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 14 | CK23B | ***Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,6600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,4700 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 15 | CK23C | ***Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 20301129381502 | Ferestre din mase plastice > 2.5 | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1650 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 16 | CK25A | ***Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2030112939150 | ***Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare(in complect cu accesorii) | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 17 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 18 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 19 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare) | m |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 20 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.1.4. Pereu |  |  |  |  |
| 24 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 25 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 5,1000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 26 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 2663102100031 | Beton clasa B15 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.1.5. Canalizarea exterioara |  |  |  |  |
| 27 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 28 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 25212167201602 | Teava din material plastic pentru canalizare D110 | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 29 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm COT | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 25231567210372 | Cot din material plastic pentru canalizare D110 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 30 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1600 |  |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,4100 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1300 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0770 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1600 |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8900 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 31 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦД-10 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 32 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦ10-9 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 33 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦП-1-10-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 34 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat,КЦ0-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 35 | AcE11A1 | Сapacul cu rama din fonta T | buc |  |  |  |
|  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta* | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2. Reparatii interioare |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Reparatia peretilor interiori |  |  |  |  |
| 36 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonocontact) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund (Betonocontact) | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 38 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 39 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 40 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 42 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 43 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2.2. Reparatia pardoselei |  |  |  |  |
| 44 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 45 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Sapa) | m2 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2663102100051 | Mortar | m3 | 0,1025 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 46 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2.3. Reparatia tavanului interior |  |  |  |  |
| 47 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2.4. Apeduct si obiecte sanitare |  |  |  |  |
| 48 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |  |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 49 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 50 | SC07B | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,9000 |  |  |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm | m | 0,5000 |  |  |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 51 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4200 |  |  |
|  | 2913124201700 | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 52 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3100 |  |  |
|  | 25212167170501 | Teava din material plastic D20 | m | 1,0200 |  |  |
|  | 25231567194301 | Cot din material plastic D20 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 25231567194501 | Teu din material plastic D20 | buc | 0,2100 |  |  |
|  | 25231567194601 | Reductie din material plastic | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 25231567194001 | Mufa din material plastic D20 | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0206 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 53 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 25212167201601 | Teava din material plastic pentru canalizare D50 | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 54 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 25231567210371 | Cot din material plastic pentru canalizare D50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 55 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 25231567210153 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare D50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 56 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 25212167201602 | Teava din material plastic pentru canalizare D110 | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 57 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm COT | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 25231567210372 | Cot din material plastic pentru canalizare D110 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 58 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x50 mm REDUCTIE | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 25231567210373 | Reductie din material plastic pentru canalizare D110x50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 59 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 25231567210152 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare D110 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2.5. Electricitate |  |  |  |  |
| 60 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 61 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2.6. Ventilare |  |  |  |  |
| 62 | RCsB29O k=3.7 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm | buc |  |  |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,4480 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1920 |  |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0088 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0630 |  |  |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,3100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 63 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x200 | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2811236306225 | Grila ventilatie 200x200 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2.7. Constructii PVC |  |  |  |  |
| 64 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,2100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2.8. Timplarie interioara |  |  |  |  |
| 65 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 66 | CK25A | ***Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2030112939150 | ***Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare(in complect cu accesorii) | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 67 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare) | m |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 68 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 69 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 71 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Reparatii interioare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1. Electricitate |  |  |  |  |
| 72 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 73 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 74 |  | Intreruptor automat | buc |  |  |  |
|  | 1004100025118 | Intreruptor automat | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 75 |  | Intreruptor UZO | buc |  |  |  |
|  | 10041000251211 | Intreruptor UZO | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 76 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,7000 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 24,8000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 24,8000 |  |  |
|  | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 10,2000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0010 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 77 |  | Cablu 3x1.5 | m |  |  |  |
|  | 100020010031 | Cablu 3x1.5 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 78 |  | Cablu 3x2.5 | m |  |  |  |
|  | 10002001003 | Cablu 3x2.5 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 79 | 08-03-591-9 k=0.6 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (demontarea prizelor) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 80 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 50090615 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 81 |  | Priza cu impamintare | buc |  |  |  |
|  | 200002000001 | Priza cu impamintare | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 82 | 08-03-591-2 k=0.6 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Demontarea intrerupatoarelor) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 83 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 84 |  | Intrerupator | buc |  |  |  |
|  | 200002000002 | Intrerupator | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 85 | SE59A | Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 86 | 08-03-594-2 k=0.6 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (demontarea corpurilor) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 116,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 87 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 116,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 88 |  | Corp de iluminat LED | buc |  |  |  |
|  | 10071000112 | Corp de iluminat LED | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Reparatii interioare |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.1. Electricitate |  |  |  |  |
| 89 |  | Panou electric 36 module | buc |  |  |  |
|  | 100011213 | Panou electric 36 module | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 90 |  | Uscatori de maini | buc |  |  |  |
|  | 100011711 | Uscatori de maini | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| Cernei D. |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.