Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._69

din “07” mai 2021

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: „Reconstrucția digului de protecție contra inundațiilor în s. Purcari - Olănești r-nul Ștefan Vodă”

Autoritatea contractantă: „Agenția Apele Moldovei”

1 . Descriere generală

Obiectul achiziției reprezintă un sector de dig cu lungimea de 10,3km amplasat dea lungul albiei r. Nistru, construit în anii 50 al secolului trecut, pentru a proteja de inundații satele Purcari și Olănești r-nul Ștefan Vodă. Reconstrucția sectorului respectiv de dig este impusă de starea nesatisfăcătoare a rambleului care este cu multiple fisuri, găuri, cu tasări de adâncituri care variază între 0.5m - 1.5m formate de vegetația forestieră, viituri și de trecerea transportului pe coronamentul digului. Lucrările propuse prevăd reconstrucția rambleului digului cu înălțarea coronamentului cu 1m mai sus de cota nivelului de apă la trecerea debitului de viitură cu asigurare de 1% care este egal cu 2600m3/sec

2. Informaţii şi proiectare

Parte componentă a contractului atribuit va fi un exemplar a proiectului de execuție ce cuprinde desenele tehnice, memoriu explicativ, geologia și topografia obiectului de asemeni devizul ofertă conform listei cu acantități de lucrări anexat la documentația de atribuire.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Calitatea lucrărilor executate va fafi în strictă conformitate cu legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate învigoare.

Recepţia lucrărilor prezentate spre plată se efectuiază de către Responsabilul Tehnic și Responsabilul de proiect din cadrul entitații, iar recepția la terminarea lucrărilor de către comisie;

Termenul de executare a lucrărilor constituie 36 de luni iar durata de responsabilitate pentru calitatea lucrărilor, antreprenorul o portă minim 5 – maxim 25 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Antreprenorul general conform proiectului va efectua încercări de laborator pentru verificarea compactării solului la reconstrucția digului.

Încercările de laborator se vor prezenta împreună cu procesele verbale de executare a lucrărilor.

Se va completa și păstra cartea tehnică a construcţiei pînă la recepția finală a lucrărilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Antreprenorul pe perioada de garanție a lucrărilor va înlătura din cont propriu toate viciile ascunse şi defectele apărute în procesul de expluatare a digului.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Lucrările se vor executa în conformitate cu proiectul de execuție.

9. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

- Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice

Compactor pe pneuri static autopropulsat

- Buldozer

- Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic

- Tractor pe senile 150 cp cu remorca

- Fierastrau mecanic cu lant

- Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp

- Grapa cu disc tip GD4

- Tractor pe pneuri

- Autoturn

- Macara pe pneuri

- Autobasculanta-10t

- Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire

Agenția „Apele Moldovei”

Președintele grupului de lucru pentru achiziții

Radu CAZACU   _________________              Data "14 " iulie 2021

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

| Reconstructia digului de protectie in s. Purcari-Olâneşti r-nul Stefan-Voda din PCO+00pina la PC44+00 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1

Deviz-oferta № 2-1

Reconstructia digului de protectie in s. Purcari-Olăneşti r-nul Stefan-Voda din PC00+00 pina la PC44+00

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. lucrari de constructii |  |  |  |  |
| 1 | TsG04B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase - cрезка и раскорчевка кустарника для устройст дoрог и с откосов дамбы | ha | 8,00 |  |  |
| 2 | TsG08D п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase, foioase tare si foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente foioase tari si bradul, arborii avind diametrul de 10...30 cm | buc | 30,00 |  |  |
| 3 | TsG09A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de pina la 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) pina la 40 cm | ha | 0,11 |  |  |
| 4 | TsH74A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm - распилка стволов | buc | 90,00 |  |  |
| 5 | TsG19B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Indepartarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor, in terenuri neaccidentate, pe distanta medie de 50 m, cu buldozer pe senile S-1500 | hc | 8,00 |  |  |
| 6 | TsC03F1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica in autovehicule | 100 m3 | 0,88 |  |  |
| 7 | TsI51A3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea materiale lemnoase cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km - ostatcov rastitelinosti | t | 12,00 |  |  |
| 8 | TrB22D1A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Incarcarea materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m - arborilor | t | 12,00 |  |  |
| 9 | TsI51A3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea arborilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 12,00 |  |  |
| 10 | TsC19A11 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. Iinconditiilegospodaririiapelor - снятие растительного грунта перемещением во временные кавальеры | 100 m3 | 79,20 |  |  |
| 11 | TsE04B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP teren catg. I si II - временной дороги | 100m2 | 258,00 |  |  |
| 12 | TsC03B11 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor - для демонтажа трубопроводов | 100 m3 | 2,00 |  |  |
| 13 | RpAcA30A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Taierea in sant, cu flacara oxiacetilenica, a tevilor din otel, avind diametrul de 300 mm (l=6 м) | buc | 14,00 |  |  |
| 14 | RpAcA49D п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 300-350 mm | m | 90,00 |  |  |
| 15 | TrB22D1A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Incarcarea materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m - трубы стальные д=300мм | t | 3,00 |  |  |
| 16 | TsI51A3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea tevi demolate cu autotransport de 10 t la distanta de: 3 km | t | 3,00 |  |  |
| 17 | TsD03А11 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi pamint afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodaririi apelor - засыпка грунта в траншее | 100 m3 | 2,00 |  |  |
| 18 | TsD05A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,44 |  |  |
| 19 | TsC19B11 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. IIinconditiilegospodaririiapelor - снятие растительного грунта с поверхности резерва | 100 m3 | 165,00 |  |  |
| 20 | TsC22D11 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor - последующие 90м | 100 m3 | 165,00 |  |  |
| 21 | TsE04B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP teren catg. I si II - планировка поверхности резерва | 100m2 | 550,00 |  |  |
| 22 | TsC19B11 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. IIinconditiilegospodaririiapelor - восстановление растительного грунта с поверхности резерва | 100 m3 | 165,00 |  |  |
| 23 | TsC03A2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I - снятие растительного грунта с откосов существующей дамбы | 100 m3 | 44,00 |  |  |
| 24 | TsC19A11 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor - снятие растительного грунта с гребня дамбы | 100 m3 | 22,00 |  |  |
| 25 | TsC03A11 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor - в отвал | 100 m3 | 22,00 |  |  |
| 26 | TsC19A11 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. Iinconditiilegospodaririiapelor - снятие растительного грунта с основания дамбы | 100 m3 | 122,00 |  |  |
| 27 | TsC19B11 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. IIinconditiilegospodaririiapelor - перемещение грунта во временные кавальеры | 100 m3 | 188,00 |  |  |
| 28 | TsC22D11 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 188,00 |  |  |
| 29 | IfF11A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Grapatul araturilor in vederea consolidarii solului prin inierbari sau plantatii la lucrari de combaterea eroziunii solului, in terenuri orizontale sau in pante, executat cu tractiune mecanica - рыхление грунта основания дамбы | ha | 4,07 |  |  |
| 30 | TsC19B11 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. IIinconditiilegospodaririiapelor - для устойство уступов с перемещением в тело дамбы | 100 m3 | 360,00 |  |  |
| 31 | TsC22D11 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor - на последующие 40м | 100 m3 | 360,00 |  |  |
| 32 | TsC03F1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - в карьере для отсыпки дамбы | 100 m3 | 2 146,00 |  |  |
| 33 | TsI51A7 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6,7 km | t | 386 280,00 |  |  |
| 34 | TsC50B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 2 146,00 |  |  |
| 35 | TsD03A11 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodaririi apelor - послойная отсыпка грунта в тело дамбы | 100 m3 | 2 707,00 |  |  |
| 36 | TsH12B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna - увлажнение грунта при отсыпке тела дамбы | 100m2 | 16 095,00 |  |  |
| 37 | TsA24C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h - закачка воды в водовозки | h-ut | 153,00 |  |  |
| 38 | TsI50A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea apei cu autocistrnre de 5 t la distanta de 1 km | t | 30 600,00 |  |  |
| 39 | TsD10B11 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 2 707,00 |  |  |
| 40 | TsC03B11 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor - срезка бахромы эскаватором с перекидкой в тело дамбы | 100 m3 | 223,00 |  |  |
| 41 | TsC19B11 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. IIinconditiilegospodaririiapelor - грунта во временных кавальерах для восстановления растительного слоя дамбы | 100 m3 | 188,00 |  |  |
| 42 | TsC22D11 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor - последующие 10м | 100 m3 | 188,00 |  |  |
| 43 | TsC03B11 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor - востановление растительного слоя экскаватором | 100 m3 | 188,00 |  |  |
| 44 | TsE04B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP teren catg. I si II - планировка гоебня дамбы | 100m2 | 198,00 |  |  |
| 45 | 36-01-009-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare - планировка откосов дамбы | 1000 m2 | 89,00 |  |  |
| 46 | TsH09C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp - посев трав на гребне и откосах | 100m2 | 1 088,00 |  |  |
| 47 | TsH12B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Udarea drumurilor cu apa de la cisterna - полив трав | 100m2 | 1 088,00 |  |  |
| 48 | TsA24C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h - закачка воды в водовозки | h-ut | 5,40 |  |  |
| 49 | TsI50A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea apei cu autocistrne de 5 t la distanta de 1 km | t | 1 080,00 |  |  |
| 50 | TsC19B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II - восстановление растительного грунта на временной дороге из временных кавальеров | 100 m3 | 79,20 |  |  |
| 51 | TsE04B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP teren catg. I si II - планировка грунта при устройстве эксплатационной дороги | 100m2 | 220,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura) *% |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T.Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Reconstructia digului de protectie în s. Purcari-Olâneşti r-nul Stefan-Voda din PC44+00pina la PC103+00 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (Denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1

Deviz-oferta № 2-1

Reconstructia digului de protectie in s. Purcari-Olâneşti r-nul  Stefan-Voda din PC44+00pina la PC103+00

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbolnorme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. lucrari de constructii |  |  |  |  |
| 1 | TsG04B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase - cрезка и раскорчевка кустарника для устройст дoрог и с откосов дамбы | ha | 2,00 |  |  |
| 2 | TsG08D п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase, foioase tare si foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente foioase tari si bradul, arborii avind diametrul de 10...30 cm | buc | 20,00 |  |  |
| 3 | TsG09A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de pina la 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) pina la 40 cm | ha | 0,07 |  |  |
| 4 | TsH74A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm - распилка стволов | buc | 60,00 |  |  |
| 5 | TsG19B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Indepartarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor, in terenuri neaccidentate, pe distanta medie de 50 m, cu buldozer pe senile S-1500 | hc | 2,00 |  |  |
| 6 | TsC03F1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica in autovehicule | 100 m3 | 0,50 |  |  |
| 7 | TsI51A3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea materiale lemnoase cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km - ostatcov rastitelinosti | t | 6,00 |  |  |
| 8 | TrB22D1A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Incarcarea materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m - arborilor | t | 5,00 |  |  |
| 9 | TsI51A3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea arborilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 5,00 |  |  |
| 10 | TsC03B11 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor - для демонтажа трубопроводов | 100 m3 | 4,94 |  |  |
| 11 | RpAcA30B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Taierea in sant, cu flacara oxiacetilenica, a tevilor din otel, avind diametrul de 400 mm | buc | 19,00 |  |  |
| 12 | RpAcA49E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 400 mm | m | 140,00 |  |  |
| 13 | TrB22D1A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Incarcarea materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m - трубы стальные д=400мм | t | 5,90 |  |  |
| 14 | TsI51A3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea tevi demolate cu autotransport de 10 t la distanta de: 3 km | t | 5,90 |  |  |
| 15 | TsD03А11 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi pamint afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodaririi apelor - засыпка грунта в траншее | 100 m3 | 4,94 |  |  |
| 16 | TsD05A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 4,94 |  |  |
| 17 | TsC03B11 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor - для демонтажа существующего переезда | 100 m3 | 2,20 |  |  |
| 18 | RpCB18G п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Demolareabetoanelorvechicumijloacemanuale, fundatiisielevatiicudozajdecimentpeste 150 kg/mc, betonarmatcumijloacemecanice - переездов и порталов из ж/б | m3 | 20,00 |  |  |
| 19 | TrB22D1A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Incarcarea materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m - бетонного мусора | t | 54,00 |  |  |
| 20 | TsI51A3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km - мусора бетонного | t | 54,00 |  |  |
| 21 | TsD03G11 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 51-100 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodaririi apelor - засыпка грунта | 100 m3 | 22,00 |  |  |
| 22 | TsD05A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 2,20 |  |  |
| 23 | TsC19B11 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. IIinconditiilegospodaririiapelor - снятие растительного грунта с поверхности резерва | 100 m3 | 195,00 |  |  |
| 24 | TsC22D11 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor - последующие 90м | 100 m3 | 195,00 |  |  |
| 25 | TsE04B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP teren catg. I si II - планировка поверхности резерва | 100m2 | 650,00 |  |  |
| 26 | TsC19B11 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. IIinconditiilegospodaririiapelor - восстановление растительного грунта с поверхности резерва | 100 m3 | 195,00 |  |  |
| 27 | TsC22D11 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor - последующие 90м | 100 m3 | 195,00 |  |  |
| 28 | TsC19B11 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. IIinconditiilegospodaririiapelor - снятия растительного грунта с временной дороги с перемещением во временные кавальеры | 100 m3 | 123,90 |  |  |
| 29 | TsE04B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP teren catg. I si II - планировка временной дороги | 100m2 | 413,00 |  |  |
| 30 | TsC03A2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I - снятие растительного грунта с откосов существующей дамбы | 100 m3 | 50,10 |  |  |
| 31 | TsC19A11 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor - снятие растительного грунта с гребня дамбы | 100 m3 | 30,90 |  |  |
| 32 | TsC03A11 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor - в отвал | 100 m3 | 30,90 |  |  |
| 33 | TsC19A11 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. Iinconditiilegospodaririiapelor - снятие растительного грунта с основания дамбы | 100 m3 | 171,00 |  |  |
| 34 | TsC19B11 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. IIinconditiilegospodaririiapelor - перемещение грунта во временные кавальеры | 100 m3 | 252,00 |  |  |
| 35 | TsC22D11 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor - последующие 10м | 100 m3 | 252,00 |  |  |
| 36 | IfF11A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Grapatul araturilor in vederea consolidarii solului prin inierbari sau plantatii la lucrari de combaterea eroziunii solului, in terenuri orizontale sau in pante, executat cu tractiune mecanica - рыхление грунта основания дамбы | ha | 6,58 |  |  |
| 37 | TsC19B11 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. IIinconditiilegospodaririiapelor - для устройство уступов с перемещением в тело дамьы | 100 m3 | 419,00 |  |  |
| 38 | TsC22D11 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor - на последующие 40м | 100 m3 | 419,00 |  |  |
| 39 | TsC03F1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - в карьере для отсыпки в тело дамбы | 100 m3 | 3 330,00 |  |  |
| 40 | TsI51A3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2,8 km | t | 599 400,00 |  |  |
| 41 | TsC50B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 3 330,00 |  |  |
| 42 | TsD03A11 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodaririi apelor - послойная отсыпка грунта в тело дамбы | 100 m3 | 3 902,00 |  |  |
| 43 | TsH12B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna - увлажнение грунта при отсыпке тела дамбы | 100m2 | 19 510,00 |  |  |
| 44 | TsA24C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h - закачка воды в водовозки | h-ut | 220,50 |  |  |
| 45 | TsI50A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea apei cu autocistrnre de 5 t la distanta de 1 km | t | 44 100,00 |  |  |
| 46 | TsD10B11 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 3 902,00 |  |  |
| 47 | TsC03B11 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor - срезка бахромы эскаватором с перекидкой в тело дамбы | 100 m3 | 285,00 |  |  |
| 48 | TsC19B11 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. IIinconditiilegospodaririiapelor - грунта во временных кавальерах для восстановления растительного слоя дамбы | 100 m3 | 252,00 |  |  |
| 49 | TsC22D11 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor - последующие 10м | 100 m3 | 252,00 |  |  |
| 50 | TsC03B11 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor - востановление растительного слоя экскаватором | 100 m3 | 252,00 |  |  |
| 51 | TsE04B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP teren catg. I si II - планировка гоебня дамбы | 100m2 | 265,50 |  |  |
| 52 | 36-01-009-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare - планировка откосов дамбы | 1000 m2 | 113,00 |  |  |
| 53 | TsH09C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp - посев трав на гребне и откосах | 100m2 | 1 395,50 |  |  |
| 54 | TsH12B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Udarea drumurilor cu apa de la cisterna - полив трав | 100m2 | 1 395,50 |  |  |
| 55 | TsA24C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h - закачка воды в водовозки | h-ut | 6,95 |  |  |
| 56 | TsI50A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea apei cu autocistrnre de 5 t la distanta de 1 km | t | 1 390,00 |  |  |
| 57 | TsC19B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II - восстановление растительного грунта на временной дороге из временных кавальеров | 100 m3 | 123,90 |  |  |
| 58 | TsC19B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II - засыпка канавы с перемещением для устройство эксплуатационной дороги | 100 m3 | 100,00 |  |  |
| 59 | TsE04B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP teren catg. I si II - планировка грунта при устройстве эксплатационной дороги | 100m2 | 265,50 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T.Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |