CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat Primăria or. Iargara r-nul Leova

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primăria or. Iargara

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de constructie-montaj, conform axa drumului str.27 august 1989, Etapa 2, din or. Iargara r. Leova

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolarea pietrei de bordura |  |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  | 48,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,320 |  |
| 2 | TsC03H1 | (incarcarea bordurii din demolari in autobasculatna )Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica | 100 m3 |  | 0,082 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,250 |  |
| 3 | TsI51A2 | Transportarea materialului din demolare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 19,700 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
|  |  | 2. Demolarea trotuarelor existente |  |  |  |
| 4 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic si reziduri din constructivul existent, hmed=0,15m. | m3 |  | 54,120 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,600 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,775 |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,775 |  |
| 5 | TsC03F1 | (incarcarea materialului din decapare) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,541 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 6 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 108,230 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcare in depozit | 100 m3 |  | 0,541 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
|  |  | 3. Montarea bordurii |  |  |  |
| 8 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr.8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 |  | 5,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752-832 | Piatra sparta LA 30, fr. 8-31,5 mm | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 9 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton PB100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C12/15 cu normativul la beton 0.040m3/ml) | m |  | 85,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,170 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,510 |  |
|  | 26631021001111111 | Beton monolit C16/20 | m3 | 0,040 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |  |
|  | 2666122800284-3015 | Bordura din beton PB100.30.15 | m | 1,005 |  |
|  |  | 4. Amenajarea drumurilor laterale |  |  |  |
| 10 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic si reziduuri din constructivul existent. hmed.=0,22m | m3 |  | 75,280 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,600 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,775 |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,775 |  |
| 11 | TsC03F1 | (incarcarea materialului din decapare) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,753 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 12 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 165,660 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
| 13 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit | 100 m3 |  | 0,753 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 14 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decparea covatei drumului) | 100 m3 |  | 1,353 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,610 |  |
| 15 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcvarea pamintului ) | 100 m3 |  | 1,353 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 16 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 255,700 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
| 17 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit | 100 m3 |  | 1,353 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 18 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II( incarcara pamantului din depozit pentru asternerea lui in spatele bordurii, trotuar si gard inclusiv acostamentele rambleiate) | 100 m3 |  | 0,338 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 19 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 63,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
| 20 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 33,760 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,310 |  |
| 21 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor | 100 m3 |  | 0,338 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,390 |  |
| 22 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu amestec optimal pietris-nisip fr.0-31,5mm h=10cm (coeficient de compactare k=1.20) | m3 |  | 41,940 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,370 |  |
|  | 1421402200393-032 | Amestec optimal pietris-nisip fr.0-31,5mm | m3 | 1,200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,232 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,153 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,023 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,048 |  |
| 23 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 h=0,15m | m3 |  | 57,980 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16 mm | m3 | 0,203 |  |
|  | 14111222011672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63mm | m3 | 1,219 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,150 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |
| 24 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BR100.20.8 pe fundatie de beton C16/20XF2, conform SM EN 206+A1. (normativ beton 0.032m3/m.l) | m |  | 58,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,120 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,180 |  |
|  | 26631021001111111 | Beton monolit C16/20 | m3 | 0,032 |  |
|  | 266612280032580 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20x 8 | m | 1,005 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,003 |  |
| 25 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat C25/30 XM2, h=0,08 m conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010) | m2 |  | 179,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661114542801208 | Placi din beton vibroprsat trotuare h=0,08m | m2 | 1,015 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,600 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,870 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,020 |  |
|  |  | 5. Constructia trotuarelor si acostamentelor |  |  |  |
| 26 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decapare covata trotuar hned=0,20m) | 100 m3 |  | 0,560 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 27 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 106,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
| 28 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit | 100 m3 |  | 0,560 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 29 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, amestec optimal fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,05 m (coeficient de compactare k=1.20) | m3 |  | 13,990 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,150 |  |
|  | 1421402200393-032 | Amestec optimal pietris-nisip fr.0-31,5mm | m3 | 1,200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,232 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,153 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,023 |  |
| 30 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 h=0,12m | m2 |  | 33,580 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,256 |  |
|  | 1411121 2201752 | Piatra sparta fr.8-32mm | m3 | 0,174 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,020 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |
| 31 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BR100.20.8 pe fundatie de beton C16/20XF2, conform SM EN 206+A1. (normativ beton 0.032m3/m.l) | m |  | 118,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,120 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,180 |  |
|  | 26631021001111111 | Beton monolit C16/20 | m3 | 0,032 |  |
|  | 266612280032580 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20x 8 | m | 1,005 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,003 |  |
| 32 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat h=0,06 m conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010) | m2 |  | 279,850 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 26611128012 | Placi din beton vibroprsat trotuare h=0,06m | m2 | 1,015 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,600 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,870 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,020 |  |
| 33 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 h=0,10m | m3 |  | 5,680 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411121 2201752 | Piatra sparta fr.8-32mm | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 34 | DI119 | Beton monolit C30/37XF4 XC4 XD3 conform CP H.04.04:2018 (Consolidarea surpafetelor cu beton C30/37XF, H=0,10m) | m3 |  | 5,680 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 26631021010000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |

Primarul or. Iargara:  __________________________Eugeniu Mutaf .