| Reconstructia centralei termice a liceului teoretic "M. Eminescu" din or. Cahul, str. C. Negruzzi 143 | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitatile de lucrari №

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Lucrгri єi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaj |  |  |
| 1 |  | Котлоагрегат водогрейный настенный газовый Q=90.0 кВт THERMONA | buc | 4,00 |
| 2 |  | Газаход для отвода дыма | компл. | 4,00 |
| 3 |  | Насос LISG 50-160 B | buc | 2,00 |
| 4 |  | Гидравлическии разделитель пропускной способность 20,0 м3/ч | buc | 1,00 |
| 5 |  | Расширительный бак V=500л "Maxivarem LR" | buc | 1,00 |
| 6 |  | Насос XP 50-12F-280 | buc | 2,00 |
| 7 |  | Емкостный вертикальный водонагреватель V=2000 L | buc | 1,00 |
| 8 |  | Насос MX 13-1 | buc | 2,00 |
| 9 |  | Расширительный бак V=60л "Maxivarem LR" | buc | 1,00 |
| 10 |  | Противонакипное магнитное устройство Antical medium | buc | 2,00 |
| 11 |  | Химводчистка комплексная Decalux Basic ET | buc | 1,00 |
| 12 |  | Фильтр чугунный Ду 100 | buc | 1,00 |
| 13 |  | Фильтр сетевой Ду 40 | buc | 1,00 |
| 14 |  | Фильтр сетчятый Ду 89 | buc | 1,00 |
| 15 |  | Фильтр сетчятый Ду 40 | buc | 5,00 |
| 16 |  | Фильтр сетчятый Ду 20 | buc | 2,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 17 | IA13B | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de 90 kw | buc | 4,00 |
| 18 | IA37B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" | buc | 6,00 |
| 19 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 500 l, 60l | buc | 2,00 |
| 20 | IA17C | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 2000 l | buc | 1,00 |
| 21 | IA39A | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h | buc | 2,00 |
| 22 | IA23A | Filtru D 100 | buc | 1,00 |
| 23 | IA23A | Filtru D 89 | buc | 1,00 |
| 24 | IA23A | Filtru D 40 | buc | 1,00 |
| 25 | IA23A | Filtru D20, D40 | buc | 8,00 |
|  |  | 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | 3.1. Трубопроводы и арматура |  |  |
| 26 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 114mm (монтаж гидроуравнивателя) | buc | 1,00 |
| 27 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50mm | buc | 15,00 |
| 28 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm | buc | 6,00 |
| 29 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm | buc | 18,00 |
| 30 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50mm Клапан обратный | buc | 6,00 |
| 31 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40mm Клапан обратный | buc | 2,00 |
| 32 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm Клапан обратный | buc | 2,00 |
| 33 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (клапан предохранительный пружинный Д20мм) | buc | 1,00 |
| 34 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15мм (автоматический воздухоотделитель) | buc | 6,00 |
| 35 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25мм (кран шаровый муфтовый (спускной) Д25мм) | buc | 6,00 |
| 36 | IC30G | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" Головка соединительная муф. ГМ-50 | buc | 1,00 |
| 37 | IC30G | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" Головка соединительная рукавная ГР-50 | buc | 1,00 |
| 38 | IC30F | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 40 mm Американка | buc | 4,00 |
| 39 | IC30G | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" Американка | buc | 21,00 |
| 40 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Американка | buc | 6,00 |
| 41 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Американка | buc | 18,00 |
| 42 | IC12E | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 mm | m | 33,00 |
| 43 | IC12D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,5 mm | m | 2,00 |
| 44 | IC12D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3 mm | m | 6,00 |
| 45 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 2,5 mm | m | 25,00 |
| 46 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45мм | m | 12,00 |
| 47 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38мм | m | 4,00 |
| 48 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" | m | 6,00 |
| 49 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 25,00 |
| 50 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 7,00 |
| 51 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 7,00 |
| 52 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 7,00 |
| 53 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte (tubolit TL-89/20-DG) | m | 6,00 |
| 54 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte (tubolit TL-32/20-DG-A) | m | 6,00 |
| 55 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte (tubolit TL-48/13-DG-A) | m | 4,00 |
| 56 | TfA02B1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76 | buc | 4,00 |
| 57 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57 mm | buc | 8,00 |
| 58 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40 mm | buc | 8,00 |
| 59 | IC30E | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" Газовый шланг | buc | 6,00 |
| 60 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 30,00 |
| 61 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 30,00 |
|  |  | 3.2. Газаход |  |  |
| 62 | CL16A | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la silozuri cu inaltimi pina la 35 m Газаход | t | 0,33 |
| 63 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton каркас для дымохода | kg | 200,00 |
| 64 | IzD02C | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: parapete, balustrade | t | 0,53 |
| 65 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,53 |
| 66 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115 | t | 0,53 |

Proiectant

(funcюia, semnгtura, numele, prenumele)

L.S.