| DETS sec. Centru | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Lucrari de reparatie a acoperisului si sitema de incalzire a atelierului, la Scoala auxiliara nr. 7

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de reparatie a acoperisului |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucraria de demontare |  |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment | m2 |  | 220,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane cu recuperare | m |  | 65,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |
| 3 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 |  | 220,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |
| 4 | RCsH33B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 |  | 58,40 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |  |
|  |  | 1.1.2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 5 | CB03J | Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centurile exterioare | m2 |  | 49,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,2800 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0040 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,2000 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,2000 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0500 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1800 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |  |
| 6 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 12 A3 | kg |  | 332,18 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |
|  | 27106023300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 12 mm | kg | 1,0250 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |  |
| 7 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 6 A1 | kg |  | 145,10 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |  |
|  | 271060210003 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 6 mm | kg | 1,0250 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |  |
| 8 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 |  | 7,44 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,1500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 303,0000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7460 |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3300 |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |  |
| 9 | CC02D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Alcer + saiba + piulite Ml2 -72buc | kg |  | 22,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0330 |  |
|  | 27106023000100 | Alcer + saiba +piulite Ml2 | kg | 1,0250 |  |
| 10 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  | 72,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |  |
| 11 | RpCH08B | Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete cu console aparente, geluite si profilate | m2 |  | 26,40 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,2800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |
|  | 2010102903830 | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 | m3 | 0,0270 |  |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2010102906961 | Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m | m3 | 0,0320 |  |
|  | 2030112948098 | Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm | m | 3,4000 |  |
|  | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 0,1750 |  |
|  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 0,0600 |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |
| 12 | CK17E | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire | m2 |  | 32,00 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,3000 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,5000 |  |
|  | 2030112947000 | Pervaz de rasinoase | m | 1,5000 |  |
|  | 2670112204050 | Placi PFL melaminate | m2 | 1,1000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 13 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic ( cosoroabe, popi, pana de coama, pene intermediare, clesti, stinghii, diagonale, etc) | m3 |  | 2,95 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 |  |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 |  |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 |  |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 |  |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 |  |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 |  |
| 14 | CN51K | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. | 100m2 |  | 2,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,3900 |  |
|  | 2462106110602 | Natriu fluor | kg | 9,0000 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 8,0000 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0400 |  |
| 15 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 |  | 2,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,7900 |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1140 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 |  |
| 16 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 |  | 2,98 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |  |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,1600 |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 |  |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,8300 |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 |  |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 |  |
| 17 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 1.98 m3 se iau dupa proiect. | m2 |  | 220,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |
| 18 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 |  | 220,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 19 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Profnastil gr 0.45mm ) | m2 |  | 220,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |
|  | 27104036433000 | Placi din tabla amprentata tip profnastil gr0.45mm | m2 | 1,1500 |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |  |
| 20 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada | kg |  | 87,12 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 28112326309800 | Confectii metalice diverse Opritori de zapada | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |
| 21 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (dolie colora ) | m |  | 22,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5500 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0060 |  |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,8500 |  |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,1500 |  |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,5000 |  |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0500 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,2000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |
| 22 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,9700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6330 |  |
|  | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 4,0000 |  |
|  | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 1,0000 |  |
|  | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,0600 |  |
|  | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,0600 |  |
|  | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 0,5000 |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,4000 |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1100 |  |
|  | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,1600 |  |
| 23 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  | 44,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |  |
|  | 27104063118001 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 |  |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |  |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 24 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  | 21,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |  |
|  | 271040163117261 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 |  |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 |  |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |
| 25 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  | 110,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 |  |
|  |  | 1.2. Retele de incalzire Atelier |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Demontari |  |  |  |
| 26 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma | m2 |  | 32,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8700 |  |
|  | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 0,0100 |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 |  |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,0100 |  |
| 27 | RpIC18B1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" | m |  | 48,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4100 |  |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0290 |  |
| 28 | RpID21B | Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" | buc |  | 6,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1200 |  |
| 29 | RpIC43A | Demontarea distribuitorului si a colectorului, confectionate din teava de otel, avind diametrul de pina la 108x4 mm | m |  | 2,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3200 |  |
| 30 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m |  | 60,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 |  |
|  |  | 1.2.2. Sistema de incalzire |  |  |  |
| 31 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc | kg |  | 60,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2100 |  |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |  |
| 32 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" dezaerator automatic | buc |  | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |  |
|  | 28753274205100 | Dezaerator automatic | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |  |
| 33 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc | 1,0000 |  |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 |  |
| 34 | IC50C | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 1 1/4" | m |  | 12,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |  |
|  | 28752741319000 | Cot racord olandez d32 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0150 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0260 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0520 |  |
| 35 | IC39D | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, Distribuitor-colector HERZ Pumpfix pentru 3 circuite DN32 | buc |  | 3,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5500 |  |
|  | 29131241230000 | Distribuitor-colector HERZ Pumpfix pentru 3 circuite DN32 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 2,0000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1000 |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |
| 36 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv ( se include pompa | buc |  | 3,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,2000 |  |
|  | 2521216701000 | Teava din otel | m | 0,6000 |  |
|  | 2875270000000 | Flansa plata pentru sudare | buc | 2,0000 |  |
|  | 1651651 | POMPA CIRCULATIE ELECTRONICA PN6/10 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm | buc | 8,0000 |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 |  |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 8,0000 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2200 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,5200 |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0600 |  |
| 37 | IC53C | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" | buc |  | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |  |
|  | 2875274119000 | Cot racord olandez | buc | 1,0000 |  |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0150 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0260 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0520 |  |
| 38 | ID02C | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" | buc |  | 10,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3100 |  |
|  | 2875274114000 | Teu B1, negru | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0260 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0520 |  |
| 39 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m |  | 210,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |  |
|  | 25212167310000 | Teava din polietilena sau polipropilena d32 | m | 1,0300 |  |
| 40 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc |  | 102,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2100 |  |
|  | 28752743110102 | Piesa de racordare 2 (fiting) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0210 |  |
| 41 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc |  | 10,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |  |
|  | 287523102 | Piesa de racordare 3 (fiting) d32 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0300 |  |
| 42 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm cu strat de protectie | m |  | 104,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |  |
|  | 3320517335223 | Termoizolatie conducte cu strat de protectie | m | 1,0300 |  |
| 43 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm | m2 |  | 48,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,9100 |  |
|  | 2682162611305 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte | m2 | 1,0180 |  |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,3780 |  |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0580 |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0410 |  |
| 44 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" | buc |  | 12,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |  |
|  | 2875274205100 | Robinet cu mufa | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |  |
| 45 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" | buc |  | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2722103310000 | Teava instalatie | m | 0,2000 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0170 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0090 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0060 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,3210 |  |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0018 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |  |
| 46 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  | 20,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 |  |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 1,0000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |  |
| 47 | RpCU05H | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime | buc |  | 8,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2000 |  |
| 48 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m |  | 8,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0005 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |
| 49 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  | 210,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1100 |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0500 |  |
| 50 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  | 25,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0400 |  |
|  |  | 1.2.3. Alimentarea cu apa |  |  |  |
| 51 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m |  | 64,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3100 |  |
|  | 25212167217050 | Teava din material plastic d20 | m | 1,0200 |  |
|  | 25231156719430 | Cot din material plastic d20 | buc | 0,2000 |  |
|  | 25323156719450 | Teu din material plastic d20 | buc | 0,2100 |  |
|  | 25231567319460 | Reductie din material plastic d20 | buc | 0,0400 |  |
|  | 25231536719400 | Mufa din material plastic d20 | buc | 0,0400 |  |
|  | 25231567191530 | Racord drept M x Fe d20 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0206 |  |
| 52 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm cu strat de protectie | m |  | 40,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |  |
|  | 3320517335223 | Termoizolatie conducte cu strat de protectie | m | 1,0300 |  |
| 53 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |  |
| 54 | SD06B | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" | buc |  | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5300 |  |
|  | 2913124201700 | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel | buc | 1,0000 |  |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 1,0000 |  |
| 55 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" | buc |  | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2100 |  |
|  | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 1,0000 |  |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0320 |  |
| 56 | RpCU05H | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2000 |  |
| 57 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0005 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |
|  |  | 1.3. Diverse |  |  |  |
| 58 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t |  | 12,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0100 |  |
| 59 | TrI1AA01E3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3 | t |  | 12,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |  |
| 60 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  | 12,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 |  |