CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: I.P. Gimnaziul  Riscova  s.Riscova , r-nul Criuleni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: I.P. Gimnaziul Riscova , r-nul Criuleni

3. Obiectul achiziţiilor : ,,Consolidarea peretilor si  reparatia  capitala  a  acoperisului cladirii  gimnaziului s.Riscova   , raionul Criuleni”

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Pentru lucrari de constructii

Bloc B

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demontare |  |  |
| 0 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 7,550 |
| 1 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (demontarea stilpilor din beton) | m3 | 2,390 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 6,080 |
| 3 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (demontarea treptelor de la intrari) | m3 | 4,360 |
| 4 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 54,330 |
| 5 | RpCH32A | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate | m2 | 104,710 |
| 6 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. | m3 | 16,200 |
| 7 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 174,710 |
| 8 | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 55,000 |
| 9 | TrI1AA01C2 | Incarcarea gunoiului de constructie prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 55,000 |
| 10 | TsI50A3 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 55,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de terasamente |  |  |
| 11 | RpCA02A | Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pinla la 1,5 m adincime | m3 | 54,000 |
| 12 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 0,540 |
| 13 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка грунта на а/с) | 100 m3 | 0,540 |
| 14 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 91,800 |
| 15 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,540 |
| 16 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка глины на а/с) | 100 m3 | 0,600 |
| 17 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (подвозка глины) | t | 1,080 |
| 18 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,300 |
| 19 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 30,000 |
| 20 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,600 |
|  |  | Capitolul 3. Peretii |  |  |
| 21 | RpCB03C | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa M200 | m3 | 16,600 |
| 22 | RpCD01A | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 138,600 |
| 23 | RpCD02A | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 289,900 |
| 24 | RpCD03A | Tavane si pereti din rabit plasa din sirma zincata la tavane sau pereti, exclusiv reteaua din OB existenta, cu mustatile de prindere montate prin cofraj | m2 | 83,500 |
| 25 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 43,200 |
| 26 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm | buc | 230,000 |
| 27 | IzF03D1 | Mortar special expandabil tip ''Sika Grout 311'' | m2 | 3,250 |
| 28 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa M200 | m3 | 18,600 |
| 29 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in stilpi. | kg | 465,000 |
| 30 | RpCD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru stilpi. | kg | 899,000 |
| 31 | RpCC02C | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in stilpi, cu placaj de 15 mm | m2 | 139,500 |
| 32 | RpCD03D | Tavane si pereti din rabit plasa la pereti, inclusiv reteaua din OB 37 cu d=6-8 mm | m2 | 48,000 |
| 33 | CL18A | Confectii metalice (consolidarea peretilor fisurati) | kg | 21,300 |
| 34 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 172,000 |
| 35 | IzF03D1 | Mortar special expandabil tip ''Sika Grout 311'' | m2 | 1,900 |
| 36 | RCsB03C | Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existnte (centura la cota 3.09, M200) | m3 | 8,200 |
| 37 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 152,700 |
| 38 | RpCD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 440,200 |
| 39 | RpCC02C | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in stilpi, cu placaj de 15 mm | m2 | 61,500 |
| 40 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm | buc | 92,000 |
| 41 | IzF03D1 | Mortar special expandabil tip ''Sika Grout 311'' | m2 | 2,210 |
|  |  | Capitolul 4. Planseele |  |  |
| 42 | RpCB04D | Beton armat turnat in placi, la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa M200 | m3 | 13,800 |
| 43 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 21,600 |
| 44 | RpCD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 1 465,700 |
| 45 | RpCC02C | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in stilpi, cu placaj de 15 mm | m2 | 108,500 |
| 46 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 217,000 |
| 47 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 45,300 |
| 48 | CA04F | Beton M200 turnat in parapet preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 1,000 |
| 49 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 23,100 |
| 50 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 71,400 |
| 51 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 8,000 |
| 52 | CD50C | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 3,840 |
|  |  | Capitolul 5. Acoperisul |  |  |
| 53 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 4,130 |
| 54 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 4,130 |
| 55 | CE30A | Astereala la invelitori din tigla, din scinduri brute de rasinoase (3,88 m3) | m2 | 224,300 |
| 56 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 3,880 |
| 57 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 3,880 |
| 58 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (lambriu din lemn) | m2 | 18,770 |
| 59 | CE17A | Pelicula (bariera de vapori) ''Технониколь'' | m2 | 198,200 |
| 60 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (coama -57,4 m) | m2 | 224,300 |
| 61 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (sort de protectie) | m2 | 8,650 |
| 62 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (lacrimar) | m2 | 6,260 |
| 63 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 39,400 |
| 64 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 35,100 |
| 65 | CK26B | Retinator de zapada | m | 32,000 |
| 66 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast -150 mm (чердак) | m3 | 16,410 |
| 67 | IzF18C k=1.67 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (50 mm) | m2 | 109,400 |
|  |  | Capitolul 6. Sahta de ventilare |  |  |
| 68 | CD50C | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 1,170 |
| 69 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri | buc | 4,000 |
| 70 | CO13A | Grila de ventilare G2- (2 buc) | m2 | 3,600 |
|  |  | Capitolul 7. Ferestre |  |  |
| 71 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv | m2 | 4,720 |
| 72 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (300 mm) | m | 3,300 |
| 73 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu - сливы | m | 3,300 |
|  |  | Capitolul 8. Usi |  |  |
| 74 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,400 |
|  |  | Capitolul 9. Pardoseala |  |  |
| 75 | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 54,330 |
| 76 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un strat | m2 | 54,330 |
| 77 | CE17A | Briera de vapori pelicula ''Технониколь'' | m2 | 54,330 |
| 78 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm) | m2 | 54,330 |
| 79 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | 54,330 |
| 80 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450 mm | m2 | 54,330 |
| 81 | CI14A | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv | m | 48,900 |
|  |  | Capitolul 10. Scari |  |  |
| 82 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 7,250 |
| 83 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 7,250 |
| 84 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,250 |
| 85 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200 | m3 | 4,800 |
| 86 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 18,900 |
| 87 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 26,000 |
| 88 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 8,200 |
| 89 | CG22A | Pardoseli din beton M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 14,100 |
| 90 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada | kg | 17,000 |
| 91 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,020 |
|  |  | Capitolul 11. Lucrari de finisare interioara |  |  |
|  |  | Capitolul 11.1. Tavan |  |  |
| 92 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 96,880 |
|  |  | Capitolul 11.2. Peretii |  |  |
| 93 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa ''Knauf Grundiemittel'' | m2 | 302,260 |
| 94 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ''Knauf Goldband'' | m2 | 302,260 |
| 95 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu la muchii | m | 108,800 |
| 96 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa ''Snezca Grund'' | m2 | 302,260 |
| 97 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Snezca Max) | m2 | 302,260 |
|  |  | Capitolul 12. Lucrari de finisare exterioara |  |  |
| 98 | CI08C | Placaj din gresie fixate cu adeziv (soclu) | m2 | 29,740 |
| 99 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala -100 mm | m2 | 234,410 |
| 100 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala -20 mm | m2 | 22,320 |
| 101 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 256,730 |
| 102 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 256,730 |
| 103 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 256,730 |

Lucrari electrotehnice ( 2 очередь )

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220х300х120 ЩРв-24э | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-40А | buc | 1,00 |
| 3 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20А | buc | 1,00 |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C16А | buc | 1,00 |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C10А | buc | 1,00 |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/В10А | buc | 1,00 |
| 7 | 08-01-066-1 | Limitator supratensiune neliniar, ОПС1-3С | set | 1,00 |
| 8 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-12 | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/20А | buc | 1,00 |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/В10A | buc | 3,00 |
| 11 | 504201 | Sina N ШНИ-6х9-12-У2-С | buc | 2,00 |
| 12 | 504204 | Sina РЕ ШНИ-6х9-12-У2-Ж | buc | 2,00 |
| 13 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-12 | buc | 1,00 |
| 14 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/20А | buc | 1,00 |
| 15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/В6A | buc | 3,00 |
| 16 | 504201 | Sina N ШНИ-6х9-12-У2-С | buc | 1,00 |
| 17 | 504204 | Sina РЕ ШНИ-6х9-12-У2-Ж | buc | 1,00 |
| 18 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220х300х120 ЩРв-24э | buc | 1,00 |
| 19 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/20А | buc | 1,00 |
| 20 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AД12/16А/30мА | buc | 3,00 |
| 21 | 504201 | Sina N ШНИ-6х9-12-У2-С | buc | 1,00 |
| 22 | 504204 | Sina РЕ ШНИ-6х9-12-У2-Ж | buc | 1,00 |
| 23 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25 | buc | 1,00 |
| 24 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,01 |
| 25 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C6А | buc | 2,00 |
| 26 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm2 | 100 m | 2,55 |
| 27 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,80 |
| 28 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2 | 100 m | 0,50 |
| 29 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1.5 mm2 | 100 m | 4,45 |
| 30 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2.5 mm2 | 100 m | 1,60 |
| 31 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2 | 100 m | 1,00 |
| 32 | 590-1001 | Conductor ПВ1-1,5 | m | 700,00 |
| 33 | 590-1002 | Conductor ПВ1-2,5 | m | 240,00 |
| 34 | 590-1004 | Conductor ПВ1-4.0 | m | 150,00 |
| 35 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, ARS/R-418 | 100 buc | 0,11 |
| 36 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, CD2х18 1Р65 | 100 buc | 0,22 |
| 37 | 507-0104 | Lampa LB-18 | buc | 32,00 |
| 38 | 507-0107 | Lampa 18W компактная | buc | 44,00 |
| 39 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 1Р20 | 100 buc | 0,09 |
| 40 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 1Р44 | 100 buc | 0,08 |
| 41 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,06 |
| 42 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa 1Р44 | 100 buc | 0,07 |
| 43 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 2,70 |
| 44 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,85 |
| 45 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm | 100 m | 0,30 |
| 46 | 2451089 | Cutie pentru intreruptor si priza | buc | 25,00 |
| 47 | 2451087 | Cutie отв | buc | 25,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructie |  |  |
| 48 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 30,00 |