CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Deviz-oferta № 2-1-3

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul raional Cahul

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul raional Cahul

3. Obiectul achiziţiilor  Reconstructia capitala in cadrul blocului chirurgical, sectia Traumatologie al IMSP Spitalul raional Cahul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrarii tehnico - sanitara. |  |  |
|  |  | 1.1. Incalzire. |  |  |
| 1 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica | m2 | 63,700 |
| 2 | Pretul furnizorului | Radiator din Fonta VIADRUS Thermo (500x60x130) | buc | 251,000 |
| 3 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Dop d15) | buc | 27,000 |
| 4 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet pentru aer d15) | buc | 27,000 |
| 5 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, (Teava din polipropilen PR-R/AL PN20 STABI d20x2,8 | m | 220,000 |
| 6 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 220,000 |
| 7 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 220,000 |
| 8 | IC38B | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot d25/90) | buc | 54,000 |
| 9 | IC38B | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa d25) | buc | 54,000 |
| 10 | IC38B | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Contragaica) | buc | 54,000 |
| 11 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet cu bila si filet d 20) | buc | 27,000 |
| 12 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 220,000 |
|  |  | 1.2. Agent termic. |  |  |
| 13 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" Teava din otel prelucrata termic (GOST 10704-91, d32x2,5) | m | 145,000 |
| 14 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm (Teava din otel prelucrata termic (GOST 10704 - 91, d57x3,5) | m | 80,000 |
| 15 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 225,000 |
| 16 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 225,000 |
| 17 | IzA06A | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email) | m2 | 33,600 |
| 18 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (ATENTIE: exclusiv resursele materiale) | m2 | 21,900 |
| 19 | Pretul furnizorului | Termoizolant Rockwool gr. - 30 mm, d32 mm | m | 145,000 |
| 20 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (ATENTIE: exclusiv resursele materiale) | m2 | 15,840 |
| 21 | Pretul furnizorului | Termoizolare Rockwool gr - 30 mm d57 mm | m | 80,000 |
| 22 | IC30E | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" (Cot metalic D32 mm) | buc | 8,000 |
| 23 | IC30G | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" (C0t din otel d57/90) | buc | 8,000 |
| 24 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 290,000 |
|  |  | 2. Lucrarii de montare. |  |  |
| 25 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv (ATENTIE: exclusiv resursele materiale) | buc | 2,000 |
| 26 | ID03B | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm (ATENTIE: exclusiv resursele materiale) | buc | 2,000 |
| 27 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm (ATENTIE: se exclude resursele materiale) | buc | 2,000 |
|  |  | 3. Utilaj. |  |  |
| 28 | Pretul furnizorului | Amestecator Salda RMG3-1,0-4/VXP45.10-1.0 | buc | 1,000 |
| 29 | Pretul furnizorului | Amestecator Salda RMG3-2,5-4/VXP45.15-2,5 | buc | 1,000 |