- SECȚIUNEA A. LUCRĂRI

    - Caiet de sarcini

Obiectul  „Reparația  capitală a sistemului de incalzire la instituția preșcolara DDU nr.4 din str.Fedico,8, mun.Bălți”.

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă DÎTS mun. Bălţi

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

” Reparația  capitală a sistemului de incalzire la instituția preșcolara DDU nr.4 din str.Fedico,8, mun.Bălți”.(Etapa 1, Blocul 3 și Blocul 4 , Punct Termic  și rețelei exterioare)

Documentația proiect și deviz   elaborat pe  obiectul întreg.

În proiect sunt prevăzute sistemele de încălzire pe etaje separate a încăperilor grădiniței.

- Sistemul de încălzire cu două conducte, orizontală.

-  Coloana și conductele magistrale ale sistemului de încălzire– țevile electrosudate conform GOST 10704-91, iar aranjamentul orizontal din țevile polipropilenă.

- În încăperile jocuri la etajul 1 suplimentar lșa sistemul de încălzire cu apă prin proiect este aplicat sistemul «podea caldă».

Această sarcină prevede:

a) reparația  sistemului de incalzire numai   în Blocurile 3  și  4.

b)  rețelele termice

c)  construcția rețelei exterioare de canalizare

d)  Prin proiect este prevăzut punctul termic individual (PTI)

2. Informaţii şi proiectare   Criteriile:

-preț cel mai jos.

-  experiența lucrului în construcții și (sau) reparația capitală a sistemelor de încălzire nu mai puțin de 3 ani.

-personalul atestat și conducătorul șantierului pentru lucrările cu sistemului de încălzire.

- termen de executare a lucrărilor nu mai mult de 4 luni în vremea caldă, pănă la începutul sezonului de încalzire.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor RM. Țevile și radiatoarele conform GOST și CT.

4. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi  terenurilor aferente

Antreprenorul la șantier este obligat:

- de a limita acces la șantier.

5. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

La finalizarea lucrărilor antreprenorul este obligat să prezinte actele de executare:

- actul privind încercările hidravlice, actul ăentru punjarea conductelor;

- actul privind hidroizolare a conductelor  și pașapoartele pentru armatură;

- Actul privind montarea PT;

- Pașaport PT;

- Procesul-verbal privind controlul calități sudurilor la îmbinări;

- Procesul-verbal privind izolarea termică și hidrofugă a conductelor;

- Actele privind încercările la rezistența mecanică și etanșeitate;

- Actele privind amenajarea instalațiilor de aerisite și drenare;

- Actul privind purjarea conductelor.

6. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

La depistare – se constată în prezența autporului proiectului și supravegherii tehnice și se înscrie în cartea tehnică.

7. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

-

8. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

- temperatura (C) circuitului primar tur/retul 95/70

Presiune de calcul în punctul de racordare;

- în conducta tur – 58 m.c.a

-  în conducta retur – 20 m.c.a

9. Nivelul admisibil al zgomotului şi a vibraţiilor

De a respecta nivelul admisibil al zgomotului și a vibrațiilor.

10. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Montarea utilajului să fie efectuat de organizațiile specializate.

11. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Trebuie certificate R Moldova.

12. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Asigurarea lucrătorilor cu încăperi pentru odihnă, cu apă potabilă și cu viceu.

13. Cerinţe privind calculul costului

- Experiența lucrului în construcții și(sau) reparația capitală a sistemului de încălzire nu mai puțin de 3 ani.

-  Controlul corespunderii desenelor volumurilor de lucru, și invers, cu deplasarea  controlului corespunderii la șantier.

- în caz de depistare  a divergențelor de a se adresa în secția achiziții publice pentru înlăturarea divergențelor (în perioada precizării  ofertei anunțate)

- după încheierea contractului, în caz de depistare a divergențelor, lucrări suplimentare trebuie executate din contul antreprenorului, întrucît sunt riscurile lui.

- prezentarea graficul de executare a lucrărilor.

-  În baza art. 1126 CC al RM, Garanția de bună execuție a contractului va  constitui nu mai puțin de 5 ani.

- În baza Legii nr. 721 din 02.02.1996 recepția finală se efectuează după expirarea termenului de garanție.

- forma de garanţie bancară agreată de Beneficiar este: Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.3 sau reținerea succesivă din facturile parțiale, în cuantum de _10_% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de  _10_% din valoarea a contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi  depuse pe un cont special deschis în baza contractului de depozit- garanția de bună execuție aleasă de ambele părți.

- Garanţia de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie finală.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________