CAIET DE SARCINI

- Autoritatea contractantă: Primăria com. Băcioi, com. Băcioi, str. Independenței 125

- Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparație a încăperilor interioare din I.P. L.T. „Grigore
Vieru” din s. Băcioi, com. Băcioi, mun. Chișinău

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de reparatie Cantina |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demolari |  |  |  |
| 1 | RpCK42E |  | Desfacerea plinte |  | m | 56,800 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 6,8160 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,3840 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,8520 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,8520 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 2 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 135,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 16,2000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 20,2500 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 6,7500 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,3500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 3 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  | m2 | 1,350 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,7820 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0135 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0810 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 4 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 5,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,7500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 5 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize) |  | buc | 6,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,3600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 6 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupator) |  | buc | 1,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,0600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 7 | RpVA36A apl |  | Demontarea canalelor de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 50x80 mm |  | m | 4,000 |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  | h-om | 6,1600 |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,0280 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,1200 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,1600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 8 | RpSC15A |  | Demontarea unui uscator |  | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,4800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 9 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat |  | buc | 32,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 7,0400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari |  |  |
|  |  |  | 1.2. Pereti |  |  |  |
| 10 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 135,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,0500 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 20,2500 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 6,7500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 11 | CK18B |  | Montarea coltarilor din aluminiu |  | m | 40,000 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 20,8000 |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 0,0800 |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 3,4000 |
|  | 25211067183911 |  | Coltare din aluminiu |  | m | 42,0000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,0000 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,0400 |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  | kg | 0,0800 |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 0,6000 |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 0,2400 |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,1600 |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  | kg | 0,0800 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,0800 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0400 |
|  | 2430226102550 |  | Chit PVA-PVC |  | kg | 0,2400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 12 | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime |  | m | 38,000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 12,1600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,8400 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 28,1200 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,0304 |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,1520 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,1862 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0456 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,0380 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0380 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 13 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti |  | m2 | 135,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 222,7500 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 47,2500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 40,5000 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 2,2950 |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,6750 |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  | m3 | 1,3500 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 4,0500 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 350,0000 |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 243,0000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 4,9950 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,3500 |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  | kg | 51,3000 |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 317,2500 |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 6,7500 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,4050 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,5400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 14 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 135,000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 164,7000 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 963,9000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,5400 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 10,6650 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 2,1600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 15 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 135,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,0500 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 20,2500 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 6,7500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 16 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 135,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 27,0000 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 148,5000 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 20,2500 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0405 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 17 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 135,000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 60,7500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 13,5000 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 142,4115 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,1350 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1350 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 18 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 135,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,0500 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 20,2500 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 6,7500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 19 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti ) |  | m2 | 135,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 74,2500 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 54,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 8,1000 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 67,5000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 6,7500 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,2700 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 20 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (coloane) fixate de adeziv Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 |  | m2 | 8,640 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 14,2560 |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 8,9009 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 32,2877 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 4,1014 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 174,5280 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0175 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1037 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,0864 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 1.3. Tavan |  |  |  |
| 21 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 304,800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 45,7200 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 624,8400 |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 1 219,2000 |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 | 320,0400 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,5720 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |
|  |  |  | 1.4. Pardosele |  |  |  |
| 22 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor |  | m2 | 232,800 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 6,9840 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 34,9200 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 11,6400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 23 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin (k=1.33) K=1,3300 |  | m2 | 232,800 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 185,7744 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 30,9624 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 10,2176 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 4 025,1120 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 13,0042 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,0962 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 9,2887 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 3,7155 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 24 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor |  | m2 | 232,800 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 6,9840 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 34,9200 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 11,6400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 25 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  | m2 | 232,800 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 523,8000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 58,2000 |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 239,7840 |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 942,8400 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 69,8400 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 4 656,0000 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 209,5200 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 10,4760 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 2,7936 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 26 | CG18A |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  | m | 56,800 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 42,6000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,6800 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 113,6000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,3408 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,2840 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0852 |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  | m | 57,9360 |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 5,6800 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,5680 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosele |  |  |
|  |  |  | 1.5. Retele de apa, canalizare |  |  |  |
| 27 | RpSB13C |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  | m | 10,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,0000 |
|  | 25212167201605 |  | Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm |  | m | 10,3000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,0400 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,1200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 28 | RpSB13E |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  | m | 8,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,0400 |
|  | 25212167201601 |  | Teava din material plastic pentru canalizare 100 mm |  | m | 8,2400 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,1200 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,1200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 29 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot) |  | buc | 10,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,6000 |
|  | 2523156721037 |  | Cot, din material plastic pentru canalizare 50 mm |  | buc | 10,0000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,1000 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,1200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 30 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (cot) |  | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,5200 |
|  | 25231567210372 |  | Cot din material plastic pentru canalizare 100 mm |  | buc | 2,0000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,0200 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,0240 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 31 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (mufa) |  | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,5200 |
|  | 252315672103723 |  | mufa din material plastic pentru canalizare 100 mm |  | buc | 2,0000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,0200 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,0240 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 32 | RpSC21C1 |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe piedestal Material marunt ( diblu, ipsos, holtsuruburi, aliaj de lipit, streasina etc)=1,0300 |  | buc | 10,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 25,0000 |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 10,4030 |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 10,3000 |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 10,3000 |
|  | 2746163336606 |  | Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm |  | m | 3,0900 |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc | 10,4030 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 33 | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 10,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 20,0000 |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 10,0000 |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 20,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 34 | RpSE27A |  | Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200 |  | buc | 10,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,5000 |
|  | 2924127356800 |  | Uscator de miini |  | buc | 10,2000 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 20,4000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de apa, canalizare |  |  |
|  |  |  | 1.6. Lucrari de ventilare |  |  |  |
| 35 | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale,, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de .061 kw Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,0100 |  | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 11,5500 |
|  | 3110245538500 |  | Motor pentru ventilator |  | buc | 1,0100 |
|  | 29124357762001 |  | Ventilator de fereastra - axiale,, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de .061 kw |  | buc | 1,0100 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,1000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,1500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de ventilare |  |  |
|  |  |  | 1.7. Lucrari de incalzire |  |  |  |
| 36 | RpIB11B |  | Demontari elemente de radiator pentru efectuarea reparatiilor |  | buc | 6,000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,7200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 37 | RpIB02A |  | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu existente |  | m2 | 6,000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 5,1000 |
|  | 2682117323463 |  | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm |  | kg | 0,3000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,1320 |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 0,0060 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de incalzire |  |  |
|  |  |  | 1.8. Lucrari de electricitate |  |  |  |
| 38 | RpEB02C |  | Montarea conductorilor din cupru, montati peperete, avind sectiunea 3*2.5 mmp Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0450 |  | m | 200,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 24,0000 |
|  | 27221031070013 |  | Conductor de aluminiu sau cupru 3*2.5 mmp |  | m | 213,1800 |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  | buc | 8,3600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 39 | RpEB02C |  | Montarea conductorilor din cupru, montati pe perete 3*1.5 mmp Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0450 |  | m | 100,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 12,0000 |
|  | 27221031070012 |  | Conductor de aluminiu sau cupru 3*1.5 mmp |  | m | 106,5900 |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  | buc | 4,1800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 40 | RpEE03A |  | Montarea prizelor |  | buc | 20,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 6,2000 |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  | buc | 20,4000 |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 20,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,1000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,1000 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 40,0000 |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc | 40,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 41 | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor |  | buc | 6,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 3,9000 |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator |  | buc | 6,0000 |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 12,0000 |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  | buc | 12,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,0300 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 42 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400 |  | buc | 32,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 8,9600 |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente |  | buc | 33,2800 |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  | buc | 33,2800 |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  | buc | 33,2800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de electricitate |  |  |
|  |  |  | 1.9. Evacuarea deseurilor |  |  |  |
| 43 | TrI1AA01C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2 |  | t | 15,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 5,2500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 44 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  | t | 15,000 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 0,8565 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Evacuarea deseurilor |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie Cantina |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de reparatie a Holului |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Antreu |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1. Demontari |  |  |  |
| 45 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 187,500 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 22,5000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 28,1250 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 9,3750 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,8750 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 46 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat |  | buc | 10,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 2,2000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 47 | RpEE24A |  | Demontarea intrerupatoare |  | buc | 4,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,2400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 48 | RpIB11B |  | Demontari elemente de radiator |  | buc | 2,000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,2400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 49 | RpEE24A |  | Demontarea prize |  | buc | 4,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,2400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 50 | RpCL22B apl |  | Desfacerea balustradei metalice |  | m | 28,000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 16,5200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 16,5200 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,2800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 51 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. |  | m2 | 43,700 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 20,5390 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 20,5390 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |
|  |  |  | 2.1.2. Tavane |  |  |  |
| 52 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 154,800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 23,2200 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 317,3400 |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 619,2000 |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 | 162,5400 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,3220 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |
|  |  |  | 2.1.3. Lucrari electrice |  |  |  |
| 53 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400 |  | buc | 30,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 8,4000 |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente |  | buc | 31,2000 |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  | buc | 31,2000 |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  | buc | 31,2000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 54 | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor |  | buc | 6,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 3,9000 |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator |  | buc | 6,0000 |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 12,0000 |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  | buc | 12,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,0300 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 55 | RpEE03A |  | Montarea prizelor |  | buc | 12,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 3,7200 |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  | buc | 12,2400 |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 12,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,0600 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,0600 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 24,0000 |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc | 24,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice |  |  |
|  |  |  | 2.1.4. Pardoseli |  |  |  |
| 56 | CH06B |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta |  | m | 28,000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 33,6000 |
|  | 28121063057011 |  | Mina curenta drepta din inox (inclusiv suportii) |  | m | 28,0000 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 2,8000 |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 1,6800 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 19,6000 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,7000 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 5,6000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 57 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 |  | m2 | 120,500 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 132,5500 |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 125,3562 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 778,9120 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 49,8990 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 2 434,1000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,3651 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2169 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 2,0244 |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 7,5915 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 58 | CI24A |  | Placarea treptelor cu placi de gresie ceramica incleiate, cu grosimea sub 15 mm |  | m2 | 52,500 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 202,3875 |
|  | 2670112202052 |  | Placi de granit ceramic |  | m2 | 53,5500 |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  | kg | 304,5000 |
|  | 2653102100853 |  | Praimer (grund) |  | kg | 7,8750 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 10,5000 |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 1,0500 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,2625 |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 18,0075 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,8900 |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 0,3780 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 59 | CG18A |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  | m | 37,000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 27,7500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,7000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 74,0000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,2220 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,1850 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0555 |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  | m | 37,7400 |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 3,7000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,3700 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |
|  |  |  | 2.1.5. Pereti |  |  |  |
| 60 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 187,500 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 5,6250 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 28,1250 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 9,3750 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 61 | CK18B |  | Montarea coltarilor din aluminiu |  | m | 75,000 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 39,0000 |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 0,1500 |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 6,3750 |
|  | 25211067183911 |  | Coltare din aluminiu |  | m | 78,7500 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,8750 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,0750 |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  | kg | 0,1500 |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 1,1250 |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 0,4500 |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,3000 |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  | kg | 0,1500 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,1500 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0750 |
|  | 2430226102550 |  | Chit PVA-PVC |  | kg | 0,4500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 62 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti |  | m2 | 187,500 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 309,3750 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 65,6250 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 56,2500 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 3,1875 |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,9375 |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  | m3 | 1,8750 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 5,6250 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 875,0000 |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 337,5000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 6,9375 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,8750 |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  | kg | 71,2500 |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 440,6250 |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 9,3750 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,5625 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,7500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 63 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 187,500 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 228,7500 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 1 338,7500 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,7500 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 14,8125 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 3,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 64 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 187,500 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 5,6250 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 28,1250 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 9,3750 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 65 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 187,500 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 37,5000 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 206,2500 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 28,1250 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0562 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 66 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 187,500 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 84,3750 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 18,7500 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 197,7938 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,1875 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1875 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 67 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 187,500 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 5,6250 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 28,1250 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 9,3750 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 68 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti ) |  | m2 | 187,500 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 103,1250 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 75,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 11,2500 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 93,7500 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 9,3750 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,3750 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 2.1.6. Incalzire |  |  |  |
| 69 | IB06B |  | Montare Radiatoare existente |  | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,3000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0080 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,0160 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,1000 |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 8,0000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,5000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Antreu |  |  |
|  |  |  | 2.2. Hol cancelarie |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.1. Demontari |  |  |  |
| 70 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 77,620 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 9,3144 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,6430 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,8810 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,7762 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 71 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. |  | m2 | 27,480 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 12,9156 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 12,9156 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 72 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat |  | buc | 4,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,8800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 73 | RpEE24A |  | Demontarea intrerupatoare |  | buc | 3,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,1800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 74 | RpEE24A |  | Demontarea prize |  | buc | 4,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,2400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |
|  |  |  | 2.2.2. Tavane |  |  |  |
| 75 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 47,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,0500 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 96,3500 |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 188,0000 |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 | 49,3500 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,7050 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |
|  |  |  | 2.2.3. Lucrari electrice |  |  |  |
| 76 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400 |  | buc | 7,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,9600 |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente |  | buc | 7,2800 |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  | buc | 7,2800 |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  | buc | 7,2800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 77 | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor |  | buc | 3,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,9500 |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator |  | buc | 3,0000 |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 6,0000 |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  | buc | 6,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,0150 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 78 | RpEE03A |  | Montarea prizelor |  | buc | 4,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,2400 |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  | buc | 4,0800 |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 4,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,0200 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,0200 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 8,0000 |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc | 8,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice |  |  |
|  |  |  | 2.2.4. Pardoseli |  |  |  |
| 79 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 |  | m2 | 46,000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 50,6000 |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 47,8538 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 297,3440 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 19,0486 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 929,2000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,1394 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0828 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,7728 |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 2,8980 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 80 | CG18A |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  | m | 25,300 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 18,9750 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,5300 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 50,6000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,1518 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,1265 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0380 |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  | m | 25,8060 |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 2,5300 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2530 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |
|  |  |  | 2.2.5. Pereti |  |  |  |
| 81 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 77,620 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,3286 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 11,6430 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,8810 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 82 | CK18B |  | Montarea coltarilor din aluminiu |  | m | 25,000 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 13,0000 |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 0,0500 |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 2,1250 |
|  | 25211067183911 |  | Coltare din aluminiu |  | m | 26,2500 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,6250 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,0250 |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  | kg | 0,0500 |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 0,3750 |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 0,1500 |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,1000 |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  | kg | 0,0500 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,0500 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0250 |
|  | 2430226102550 |  | Chit PVA-PVC |  | kg | 0,1500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 83 | CF54A |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: - corob |  | m2 | 8,100 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 18,6300 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,6200 |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 0,4050 |
|  | 2662102700201 |  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm |  | buc | 2,8350 |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  | buc | 7,2900 |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  | buc | 3,2400 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 388,8000 |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  | buc | 226,8000 |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  | buc | 21,8700 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 84 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti |  | m2 | 77,620 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 128,0730 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 27,1670 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 23,2860 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 1,3195 |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,3881 |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,7762 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 2,3286 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 776,2000 |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 139,7160 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 2,8719 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,7762 |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  | kg | 29,4956 |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 182,4070 |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 3,8810 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2329 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,3105 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 85 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 77,620 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 94,6964 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 554,2068 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,3105 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 6,1320 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,2419 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 86 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 77,620 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,3286 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 11,6430 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,8810 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 87 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 77,620 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 15,5240 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 85,3820 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 11,6430 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0233 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 88 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 77,620 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 34,9290 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,7620 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 81,8813 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0776 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0776 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 89 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 77,620 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,3286 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 11,6430 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,8810 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 90 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti ) |  | m2 | 77,620 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 42,6910 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 31,0480 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 4,6572 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 38,8100 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 3,8810 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1552 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Hol cancelarie |  |  |
|  |  |  | 2.3. Hol Director |  |  |  |
|  |  |  | 2.3.1. Demontari |  |  |  |
| 91 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 89,310 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 10,7172 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 13,3965 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 4,4655 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,8931 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 92 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. |  | m2 | 24,450 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 11,4915 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 11,4915 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 93 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat |  | buc | 3,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,6600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 94 | RpEE24A |  | Demontarea intrerupatoare |  | buc | 1,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,0600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |
|  |  |  | 2.3.2. Lucrari electrice |  |  |  |
| 95 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400 |  | buc | 7,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,9600 |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente |  | buc | 7,2800 |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  | buc | 7,2800 |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  | buc | 7,2800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 96 | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor |  | buc | 2,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,3000 |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator |  | buc | 2,0000 |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 4,0000 |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  | buc | 4,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,0100 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice |  |  |
|  |  |  | 2.3.3. Pardoseli |  |  |  |
| 97 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 |  | m2 | 32,950 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 36,2450 |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 34,2779 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 212,9888 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 13,6446 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 665,5900 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0998 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0593 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,5536 |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 2,0758 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 98 | CG18A |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  | m | 24,630 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 18,4725 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,4630 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 49,2600 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,1478 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,1231 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0369 |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  | m | 25,1226 |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 2,4630 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2463 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Hol Director |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie a Holului |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de reparatie Sala sportiva |  |  |  |
| 99 | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (planseu din lemn 12x25 m) |  | m2 | 300,000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 33,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 33,0000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 9,0000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 9,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 100 | RCsK12A apl |  | Repararea pardoselilor, din beton de uzura, de 5 cm grosime, aplicate ud pe ud, pe o sapa de ciment (inclusiv sapa de 3 cm din mortar de ciment M-100), betonul de uzura realizat cu Toping pentru pardoseli industriale (norma 5 kg/m2) Mat. marunte (folie polietilena, placi PVC rigid)=1,0550 |  | m2 | 300,000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 1 128,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 105,0000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 14 812,2000 |
|  | 1421102200575 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 15,8250 |
|  | 24131373183151 |  | Toping pentru pardoseli |  | kg | 1 582,5000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 7,9125 |
|  | 29522700038172 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 42,0000 |
|  | 2952270003718 |  | Vibrator de exterior de 0,25-1,0 KW |  | h-ut | 210,0000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 9,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 101 | IzF16B |  | Strat de amortizare a trepidatilor si a zgomotelor din placi tehnice de cauciuc fara insertii textile, de 20 mm grosime |  | m2 | 300,000 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 162,0000 |
|  | 2513206621650 |  | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime |  | kg | 9 000,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie Sala sportiva |  |  |
|  |  |  | 4. Lucrari de reparatie Sala de fizica |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Demolari |  |  |  |
| 102 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi,) |  | m2 | 6,300 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,3230 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,3230 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 103 | RpCG29A |  | Desfaceri pereti dispartitori din DSP |  | m2 | 17,200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 22,7040 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,1720 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,0320 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 104 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 133,500 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 16,0200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 20,0250 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 6,6750 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,3350 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 105 | RpCK42E |  | Desfacerea plintelor din lemn |  | m | 38,400 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 4,6080 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,9920 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,5760 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,5760 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 106 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC |  | m2 | 84,500 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 19,4350 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 19,4350 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 2,5350 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 2,5350 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 2,5350 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 107 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 93,800 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 14,0700 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 14,0700 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 4,6900 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 3,7520 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 108 | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  | m2 | 9,300 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 1,0230 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,0230 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,2790 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,2790 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 109 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat |  | buc | 12,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 2,6400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 110 | RpEE24A |  | Demontarea : (intrerupatoare,, prize) |  | buc | 8,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,4800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari |  |  |
|  |  |  | 4.2. Usi |  |  |  |
| 111 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 6,300 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 4,5990 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,5040 |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 6,3000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 25,2000 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 3,1500 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 1,1025 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 3,7800 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 6,3000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1260 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi |  |  |
|  |  |  | 4.3. Pereti |  |  |  |
| 112 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 133,500 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,0050 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 20,0250 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 6,6750 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 113 | CK18B |  | Montarea coltarilor din aluminiu |  | m | 66,500 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 34,5800 |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 0,1330 |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 5,6525 |
|  | 25211067183911 |  | Coltare din aluminiu |  | m | 69,8250 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,6625 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,0665 |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  | kg | 0,1330 |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 0,9975 |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 0,3990 |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,2660 |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  | kg | 0,1330 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,1330 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0665 |
|  | 2430226102550 |  | Chit PVA-PVC |  | kg | 0,3990 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 114 | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime |  | m | 39,900 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 12,7680 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,1820 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 29,5260 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,0319 |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,1596 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,1955 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0479 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,0399 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0399 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 115 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti |  | m2 | 133,500 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 220,2750 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 46,7250 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 40,0500 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 2,2695 |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,6675 |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  | m3 | 1,3350 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 4,0050 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 335,0000 |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 240,3000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 4,9395 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,3350 |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  | kg | 50,7300 |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 313,7250 |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 6,6750 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,4005 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,5340 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 116 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 133,500 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 162,8700 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 953,1900 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,5340 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 10,5465 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 2,1360 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 117 | CD72D |  | Pereti despartitori cu grosimea 150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de un strat PGC-12.5mm+OSB-3 12mm din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050 |  | m2 | 17,200 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 62,7628 |
|  | 26621027010001 |  | Placi ghips-carton PGC-12.5mm+OSB-3 12mm |  | m2 | 72,6012 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 19,7925 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 38,0292 |
|  | 2521302602906 |  | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) |  | m2 | 17,8046 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 21,0889 |
|  | 2513206621601 |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  | m | 52,3766 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 16,7847 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 3,0251 |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 25,9290 |
|  | 2874115833873 |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  | buc | 219,3593 |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  | buc | 508,7270 |
|  | 2681126001473 |  | Hirtie pentru slefuit |  | m2 | 0,2766 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2649 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 1,6116 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 118 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 133,500 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,0050 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 20,0250 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 6,6750 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 119 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 133,500 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 26,7000 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 146,8500 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 20,0250 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0401 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 120 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 133,500 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 60,0750 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 13,3500 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 140,8292 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,1335 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1335 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 121 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 161,900 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,8570 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 24,2850 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 8,0950 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 122 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti ) |  | m2 | 161,900 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 89,0450 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 64,7600 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 9,7140 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 80,9500 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 8,0950 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,3238 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 4.4. Tavan |  |  |  |
| 123 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 89,300 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 13,3950 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 183,0650 |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 357,2000 |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 | 93,7650 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,3395 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 124 | RpCJ35A |  | Desfaceri de vopsele interioare de var si nisip driscuite la tavane |  | m2 | 11,800 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,4160 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,7700 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,5900 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,1180 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 125 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan |  | m2 | 11,800 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,3540 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,7700 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,5900 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 126 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 11,800 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 18,0540 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 84,2520 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0472 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,9322 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,2301 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 127 | CK18B |  | Montarea coltarilor din aluminiu |  | m | 22,800 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 11,8560 |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 0,0456 |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 1,9380 |
|  | 25211067183911 |  | Coltare din aluminiu |  | m | 23,9400 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,5700 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,0228 |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  | kg | 0,0456 |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 0,3420 |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 0,1368 |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,0912 |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  | kg | 0,0456 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,0456 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0228 |
|  | 2430226102550 |  | Chit PVA-PVC |  | kg | 0,1368 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 128 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 11,800 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,3540 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,7700 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,5900 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 129 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 11,800 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,3600 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 12,9800 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 1,7700 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0035 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 130 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 | 11,800 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 5,3100 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,1800 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 12,4478 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0118 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0118 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 131 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan |  | m2 | 11,800 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,3540 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,7700 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,5900 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 132 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan ) |  | m2 | 11,800 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 6,4900 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 4,7200 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,7080 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 5,9000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,5900 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0236 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |
|  |  |  | 4.5. Pardosele |  |  |  |
| 133 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor |  | m2 | 93,800 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,8140 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 14,0700 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,6900 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 134 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (k=1.67) K=1,6700 |  | m2 | 93,800 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 93,9876 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 15,6646 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 5,1693 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2 036,3980 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 6,5791 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,5665 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,6994 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,8798 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 135 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor |  | m2 | 93,800 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,8140 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 14,0700 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,6900 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 136 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150 |  | m2 | 93,800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,3800 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 93,8000 |
|  | 2523116716345 |  | Covor PVC |  | m2 | 99,9674 |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 2,8562 |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 57,1242 |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 7,6166 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 47,6035 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1428 |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  | kg | 19,0414 |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 2,2850 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,0571 |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 95,2070 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,8140 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosele |  |  |
|  |  |  | 4.6. Retele de apa, canalizare |  |  |  |
| 137 | RpSB33A1 |  | Inlocuirea piesei de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)=1,0300 |  | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 6,0000 |
|  | 2721204111200 |  | Cot, curba, tub cu mufa si gura de curatire, reductie din fonta pentru canalizare |  | buc | 2,0600 |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 0,2596 |
|  | 1752117307055 |  | Calafat alb |  | kg | 0,1751 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 138 | RpSB13C |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  | m | 5,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,5000 |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm |  | m | 5,1500 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,0200 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,0600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 139 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  | buc | 8,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,0800 |
|  | 2523156721037 |  | Cot, din material plastic pentru canalizare 50 mm |  | buc | 8,0000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,0800 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,0960 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 140 | RpSA20A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm |  | m | 10,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 7,0000 |
|  | 252121671705020 |  | Teava din material plastic d 20 mm |  | m | 10,2000 |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  | buc | 7,0000 |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  | buc | 4,5000 |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  | buc | 10,0000 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,2000 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,0500 |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  | kg | 0,0200 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,4000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 141 | RpSC21C1 |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe piedestal Material marunt ( diblu, ipsos, holtsuruburi, aliaj de lipit, streasina etc)=1,0300 |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,5000 |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 1,0403 |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 1,0300 |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 1,0300 |
|  | 2746163336606 |  | Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm |  | m | 0,3090 |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc | 1,0403 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 142 | RpSD20A |  | Montarea robinetului de reglaj, - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150 |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,3600 |
|  | 2913124201600 |  | Robinet de reglaj drept sau coltar |  | buc | 1,0150 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 143 | RpSD22B |  | Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)=1,0150 |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,6400 |
|  | 2913124201700 |  | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel |  | buc | 1,0150 |
|  | 2721204123100 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata |  | buc | 1,0150 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 144 | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,0000 |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 1,0000 |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de apa, canalizare |  |  |
|  |  |  | 4.7. Lucrari de termoficare |  |  |  |
| 145 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie |  | m2 | 5,000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,8000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 146 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. |  | m | 10,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,5000 |
|  | 252121671000025 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d 25 mm |  | m | 10,3000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 147 | IC36C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. |  | m | 15,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 6,0000 |
|  | 252121671000032 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d 32 mm |  | m | 15,4500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 148 | SA38A |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 32mm |  | buc | 28,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,1200 |
|  | 287527420404032 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 32 mm |  | buc | 28,0000 |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  | kg | 0,1400 |
|  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  | buc | 28,0000 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 28,0000 |
|  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  | buc | 28,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 149 | IB06B |  | Radiatoare din otel,22 1500*500 mm |  | buc | 5,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,2500 |
|  | 28221157000001 |  | Radiatoare din otel,22 1500*500 mm |  | buc | 5,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0200 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,0400 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,2500 |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 20,0000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 1,2500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 150 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  | buc | 10,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,8000 |
|  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj |  | buc | 10,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,1200 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,2400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 151 | ID04A |  | Robinet de trecere1" |  | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,1500 |
|  | 28752742051001 |  | Robinet de trecere1" |  | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,0320 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 152 | ID02B |  | Teu pentru instalatii de incalzire avind diametrul -1" |  | buc | 10,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,3000 |
|  | 28752741140001 |  | Teu pentru instalatii de incalzire avind diametrul -1" |  | buc | 10,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,2000 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,4000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 153 | ID02B |  | Cot de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul -1" |  | buc | 10,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,3000 |
|  | 28752741140002 |  | Cot de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul -1" |  | buc | 10,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,2000 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,4000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 154 | ID02B |  | Mufa pentru instalatii de incalzire , avind diametrul -1" |  | buc | 10,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,3000 |
|  | 28752741140003 |  | Mufa pentru instalatii de incalzire , avind diametrul -1" |  | buc | 10,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,2000 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,4000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 155 | ID02B |  | Americanca pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul -1" |  | buc | 10,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,3000 |
|  | 28752741140004 |  | Americanca pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul -1" |  | buc | 10,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,2000 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,4000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de termoficare |  |  |
|  |  |  | 4.8. Lucrari de ventilare |  |  |  |
| 156 | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale,, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de .061 kw Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,0100 |  | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 11,5500 |
|  | 3110245538500 |  | Motor pentru ventilator |  | buc | 1,0100 |
|  | 29124357762001 |  | Ventilator de fereastra - axiale,, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de .061 kw |  | buc | 1,0100 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,1000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,1500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de ventilare |  |  |
|  |  |  | 4.9. Lucrari de electricitate |  |  |  |
| 157 | RpEB02C |  | Montarea conductorilor din cupru, montati peperete, avind sectiunea 3*2.5 mmp Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0450 |  | m | 28,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 3,3600 |
|  | 27221031070013 |  | Conductor de aluminiu sau cupru 3*2.5 mmp |  | m | 29,8452 |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  | buc | 1,1704 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 158 | RpEB02C |  | Montarea conductorilor din cupru, montati pe perete 3*1.5 mmp Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0450 |  | m | 63,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 7,5600 |
|  | 27221031070012 |  | Conductor de aluminiu sau cupru 3*1.5 mmp |  | m | 67,1517 |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  | buc | 2,6334 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 159 | RpEE03A |  | Montarea prizelor |  | buc | 6,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,8600 |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  | buc | 6,1200 |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 6,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,0300 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,0300 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 12,0000 |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc | 12,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 160 | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor |  | buc | 10,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 6,5000 |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator |  | buc | 10,0000 |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 20,0000 |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  | buc | 20,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,0500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 161 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400 |  | buc | 14,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 3,9200 |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente |  | buc | 14,5600 |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  | buc | 14,5600 |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  | buc | 14,5600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de electricitate |  |  |
|  |  |  | 4.10. Evacuarea deseurilor |  |  |  |
| 162 | TrI1AA01C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2 |  | t | 26,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 9,1000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 163 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  | t | 26,000 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 1,4846 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |