WinСмета2000

Formular Nr.2

| Investitor Obiect | Primaria s. Gura Galbenei Lucrari de reparatie capitala a drumului local str. Valul lui Traian |
| --- | --- |

Borderou de resurse № 2-1-1

Lucrari de reparatie capitala a drumului local  str. Valul lui Traian

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. LCM str. Valul lui Traian |  |  |  |
|  |  | 1.1. Drum beton L=75m, B=3 |  |  |  |
| 1 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 2,25 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 | 0,425 |
| 2 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 |  | 0,34 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,0700 | 1,724 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 8,7020 | 2,959 |
| 3 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. pinteni | 100 m3 |  | 0,02 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 0,095 |
| 4 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 4,22 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 0,098 |
| 5 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C20/25 pinteni | m3 |  | 2,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 7,656 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0200 | 2,448 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 0,089 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 1,058 |
| 6 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  | 22,50 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 13,500 |
|  | 14111222016451 | Piatra sparta 8-16 LA30 mm, conform SR EN 13242+A1:2008 | m3 | 0,2030 | 4,567 |
|  | 14111222016613 | Piatra sparta fr.32-63LA30, мм conform SR EN 13242+A1:2008 | m3 | 1,2190 | 27,428 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 3,375 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 0,945 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 5,805 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 0,337 |
| 7 | IzF04J2 Aplicativ | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite Pelicula 90mk | m2 |  | 225,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 4,500 |
|  | 26821326020170 | Pelicula 90mk | m2 | 1,0800 | 243,000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 0,113 |
| 8 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg |  | 270,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 6,750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 1,350 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 272,700 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 1,350 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 2,700 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 81,000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,162 |
| 9 | DC05A | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm C20/25 | m2 |  | 225,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0200 | 4,500 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,5800 | 130,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 | 4,500 |
|  | 14221022055121 | Beton in banda pentru longrine C20/25 | m3 | 0,0060 | 1,350 |
|  | 14221022055153 | Beton in imbracaminte C20/25 | m3 | 0,1500 | 33,750 |
|  | 2710602000224 | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm | kg | 0,0050 | 1,125 |
|  | 2873122005000 | Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000 | kg | 0,0020 | 0,450 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0300 | 6,750 |
|  | 2682112205680 | Azbest cal. II fulgi | kg | 0,0680 | 15,300 |
|  | 2320322600192 | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 | kg | 0,0980 | 22,050 |
|  | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 0,0530 | 11,925 |
|  | 2020212927745 | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 | m2 | 0,00002 | 0,005 |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0040 | 0,900 |
|  | 2875275891619 | Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110 | kg | 0,0070 | 1,575 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0110 | 2,475 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,0040 | 0,900 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0710 | 15,975 |
|  | 2812106300000 | Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile | kg | 0,0180 | 4,050 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,0110 | 2,475 |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0,0230 | 5,175 |
|  | 2952240001000 | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp) | h-ut | 0,0230 | 5,175 |
|  | 2952270003608 | Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw | h-ut | 0,0230 | 5,175 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0071 | 1,598 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0200 | 4,500 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0200 | 4,500 |
|  | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 2,2000 | 495,000 |
|  | 2952160009250 | Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri | h-ut | 0,0230 | 5,175 |
| 10 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta SM SR EN 13242 + AI :2010 de 10 cm | m2 |  | 75,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 | 2,377 |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1260 | 9,450 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 | 0,525 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 | 0,263 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 | 0,073 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 | 0,825 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 | 0,034 |
| 11 | DI116 k=5 | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115 | m2 |  | 75,00 |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,0126 | 4,725 |
| 12 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m |  | 0,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 | 1,376 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 | 0,760 |