| Aprovizionarea cu apa a satului Podgoreni | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 05-24-A-PG-7-1

Amenajarea teritoriului. Platforma A

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC18B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Excavare sol fertil) |  |  | 100 m3 |  | 1,8300 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut. |  | 5,0142 |  |  |
| 2 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 292,8000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut. |  | 8,9890 |  |  |
| 3 | TsC18B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Excavare sol mineral) |  |  | 100 m3 |  | 1,1600 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut. |  | 3,1784 |  |  |
| 4 | TsC22B1 k=2 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 1,1600 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut. |  | 3,7352 |  |  |
| 5 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 5,4600 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut. |  | 11,1930 |  |  |
| 6 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 873,6000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut. |  | 33,4589 |  |  |
| 7 | DI96 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  |  | 100 m3 |  | 6,6200 |  |  |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  |  | h-ut. |  | 7,8910 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut. |  | 10,5258 |  |  |
|  | 2952500005600 |  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) |  |  | h-ut. |  | 7,8910 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Imbracamintea rutiera |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | DA06A2 |  | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip |  |  | m3 |  | 49,5000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 56,9250 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 64,8945 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut. |  | 7,5735 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut. |  | 1,1385 |  |  |
| 9 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm |  |  | 100m2 |  | 2,7500 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,5850 |  |  |
|  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 20-70 mm |  |  | m3 |  | 51,9750 |  |  |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 10-20 |  |  | m3 |  | 4,1250 |  |  |
|  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 5-10 mm |  |  | m3 |  | 2,7500 |  |  |
|  | 11202062010361 |  | Savura |  |  | m3 |  | 2,7500 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 8,2500 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut. |  | 0,1155 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut. |  | 0,7095 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut. |  | 3,0800 |  |  |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t |  |  | h-ut. |  | 7,4525 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut. |  | 1,1385 |  |  |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  |  | h-ut. |  | 0,2915 |  |  |
| 10 | DI134A1 k=9 |  | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 |  |  | 100m2 |  | 2,7500 |  |  |
|  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 20-70 mm |  |  | m3 |  | 31,1850 |  |  |
| 11 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm |  |  | 100m2 |  | 1,0500 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,1870 |  |  |
|  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 20-70 mm |  |  | m3 |  | 19,8450 |  |  |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 10-20 |  |  | m3 |  | 1,5750 |  |  |
|  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 5-10 mm |  |  | m3 |  | 1,0500 |  |  |
|  | 11202062010361 |  | Savura |  |  | m3 |  | 1,0500 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 3,1500 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut. |  | 0,0441 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut. |  | 0,2709 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut. |  | 1,1760 |  |  |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t |  |  | h-ut. |  | 2,8455 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut. |  | 0,4347 |  |  |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  |  | h-ut. |  | 0,1113 |  |  |
| 12 | DI134A1 k=5 |  | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 |  |  | 100m2 |  | -1,0500 |  |  |
|  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 20-70 mm |  |  | m3 |  | -6,6150 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Imbracamintea rutiera |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Inverzirea |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TsH09C |  | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp |  |  | 100m2 |  | 10,4000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 54,0800 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 10,4000 |  |  |
| 14 | TsH09C |  | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Consolidarea pantelor cu iarba) |  |  | 100m2 |  | 1,6000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 8,3200 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 1,6000 |  |  |
| 15 | 47-02-040-3 |  | Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare |  |  | 100 buc |  | 0,6500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,1435 |  |  |
| 16 | TsH226A |  | Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m |  |  | 100 buc |  | 0,6500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,5200 |  |  |
| 17 | TsH24C |  | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (кустарники) |  |  | buc |  | 65,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,6000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om. |  | 48,7500 |  |  |
|  | 10100001 |  | Puieti arbori foioase fara balot (кустарники) |  |  | buc |  | 67,6000 |  |  |
|  | 1414144 |  | cisterna |  |  | h/ut |  | 0,1950 |  |  |
| 18 | TsH94A |  | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani |  |  | 100 buc |  | 0,6500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,3845 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 1,3000 |  |  |
|  | 3110320003013 |  | GAZ-53 OG |  |  | h-ut. |  | 1,3845 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Inverzirea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Imprejmuiri |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CO06A3 |  | Demontarea Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund (K salariu=0.5) |  |  | m |  | 28,0000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,1000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 8,6800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,9600 |  |  |
| 20 | CO06A3 |  | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri gata confectionat de gard euro zincat pe stilpi metalici montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,8 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier Stilpi din otel 60x60x2400 74- buc cu capac, Panouri gata confectionate - 4.625 m2 - 73 buc |  |  | m |  | 181,5000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 27,2250 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 112,5300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 25,4100 |  |  |
|  | 2732103646250 |  | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma |  |  | m2 |  | 337,6300 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm |  |  | kg |  | 44,7361 |  |  |
|  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  |  | m3 |  | 7,4560 |  |  |
|  | 2811106302005 |  | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare |  |  | kg |  | 1 152,9200 |  |  |
|  | 1421202200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 |  |  | m3 |  | 8,0152 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 841,6369 |  |  |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  | h-ut. |  | 5,4450 |  |  |
| 21 | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu для опор калитки и ворот |  |  | m3 |  | 0,2560 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,3379 |  |  |
| 22 | CA03B3 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 12.5 |  |  | m3 |  | 0,2880 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,1024 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1152 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 84,1882 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,2239 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,2061 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0848 |  |  |
| 23 | CK14A |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal |  |  | m2 |  | 6,5000 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 6,2400 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,1700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,4700 |  |  |
|  | 2030112930150 |  | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) 3.5x1.6 |  |  | m2 |  | 6,5000 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,6500 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,7475 |  |  |
| 24 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1600 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 4,8400 |  |  |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 25 | CK33B |  | Miner |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,8200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1000 |  |  |
|  | 2863146310900 |  | Minere din tabla cromata |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Imprejmuiri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | DE01A |  | Impietruirea acostamentelor cu un strat de piatra de 10 cm |  |  | m2 |  | 7,2000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 3,0240 |  |  |
|  | 111411122201672 |  | Piatra but |  |  | m3 |  | 0,9216 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut. |  | 0,2304 |  |  |
| 27 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp |  |  | kg |  | 18,7200 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,7488 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0936 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 18,9072 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,0936 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,1872 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 5,6160 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut. |  | 0,0112 |  |  |
| 28 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 50,5900 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,7942 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2024 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 51,8547 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 7,5885 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,5059 |  |  |
| 29 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 196,4400 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 11,5900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,7858 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 201,3510 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 29,4660 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,9644 |  |  |
| 30 | CA02A2 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) |  |  | m3 |  | 3,6500 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 18,7975 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,3725 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 689,3755 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 2,8976 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 2,6727 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,9954 |  |  |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  | h-ut. |  | 1,1863 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut. |  | 0,9125 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut. |  | 1,4600 |  |  |
| 31 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 27,2000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 5,1680 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2720 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,2720 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,2720 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 27,2000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,1360 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,2176 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,4080 |  |  |
| 32 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, |  |  | kg |  | 100,3300 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 19,0627 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,0033 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,0033 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  |  | kg |  | 100,3300 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,5017 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,8026 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 1,0033 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,0066 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 2,0066 |  |  |
| 33 | IzD05B |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, ) |  |  | t |  | 0,1280 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 0,2150 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,3059 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,4173 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0294 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0099 |  |  |
| 34 | IzD04C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,1280 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,7962 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 1,0240 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0717 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea |  |  |  |  |  |
|  | Depozitarea |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |