| Scoala primara Dimitrie Cantemir din mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitatile de lucrari № 1

Deviz-oferta № 1

Lucrari de reparatie la Sufragerie

(denumirea lucrгri)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret pe unitate de mгsura, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sufragerie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Tavane |  |  |  |  |
| 1 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton hidrofob, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 103,91 |  |  |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 103,91 |  |  |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 103,91 |  |  |
| 4 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=2 | m2 | -103,91 |  |  |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 103,91 |  |  |
| 6 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 103,91 |  |  |
| 7 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 103,91 |  |  |
| 8 | CG09A | Bagheta din PVC la tavan montat prin lipire , in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 61,60 |  |  |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 103,91 |  |  |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 103,91 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Peretii |  |  |  |  |
| 11 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 72,30 |  |  |
| 12 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 8,00 |  |  |
| 13 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 163,40 |  |  |
| 14 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 16,65 |  |  |
| 15 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 163,40 |  |  |
| 16 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 86,70 |  |  |
| 17 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 41,89 |  |  |
| 18 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 86,70 |  |  |
| 19 | CK18B | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclud) | m | 100,80 |  |  |
| 20 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 61,20 |  |  |
| 21 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5 | m2 | 61,20 |  |  |
| 22 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 15,52 |  |  |
| 23 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier din aliuminiu) | m | 46,00 |  |  |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 76,70 |  |  |
| 25 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 76,70 |  |  |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 76,70 |  |  |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 76,70 |  |  |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 76,70 |  |  |
| 29 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (din resurse se exclude: lant cu zale, ciment) | buc | 2,00 |  |  |
| 30 | CL20A | Usita din masa plastice gata confectionate 400x400mm | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Pardoseli |  |  |  |  |
| 31 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 104,14 |  |  |
| 32 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 104,14 |  |  |
| 33 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 104,14 |  |  |
| 34 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv | m2 | 104,14 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Usi si ferestre |  |  |  |  |
| 35 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1.84 la spalatorie ; 2.36 balcon | m2 | 4,20 |  |  |
| 36 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 12,50 |  |  |
| 37 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 6,00 |  |  |
| 38 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 6,00 |  |  |
| 39 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (exterioare) | m | 36,00 |  |  |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (exterioare) | m2 | 5,40 |  |  |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(exterioare) | m2 | 5,40 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Lucrari tehnico-sanitare. Apeduct, canalizare |  |  |  |  |
| 42 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 6,00 |  |  |
| 43 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 4,00 |  |  |
| 44 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda | buc | 1,00 |  |  |
| 45 | RpSE25A | Demontarea preparatorului de apa calda menajera, K sal=0.5 | buc | 1,00 |  |  |
| 46 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 14,00 |  |  |
| 47 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 5,00 |  |  |
| 48 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 30,00 |  |  |
| 49 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 15,00 |  |  |
| 50 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2" | buc | 4,00 |  |  |
| 51 | RpSB14E | Montarea reductiei excentrice din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,00 |  |  |
| 53 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |  |  |
| 54 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (Teu d=50) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 55 | RpSA44F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 1,00 |  |  |
| 56 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 4,00 |  |  |
| 57 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 80l (boiler existent) | buc | 1,00 |  |  |
| 58 | RpSC21B | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton | buc | 2,00 |  |  |
| 59 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de electricitate |  |  |  |  |
| 60 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 8,00 |  |  |
| 61 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 3,00 |  |  |
| 62 | RpEG02A | Montarea tablourilor electricepe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp | buc | 1,00 |  |  |
| 63 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A | buc | 4,00 |  |  |
| 64 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare | buc | 3,00 |  |  |
| 65 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 2,00 |  |  |
| 66 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare 380 v | buc | 1,00 |  |  |
| 67 | RpEF15I | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 2x36, cu tub tip LED fara costul corp de iluminat | buc | 8,00 |  |  |
| 68 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm | m | 110,00 |  |  |
| 69 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m | 80,00 |  |  |
| 70 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m | 30,00 |  |  |
| 71 | RpEJ06C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat | buc | 8,00 |  |  |
| 72 | RpEJ08F | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp | m | 80,00 |  |  |
| 73 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 80,00 |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcюia, semnгtura) |  |