| Reparatia capitala a registraturii, retelelor ingineresti, fatadei si a acoperisului edificiului Serviciului de Informatii si Securitate al Republicii Moldova situat in mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Solutiile Arhitecturale Constructive (SAC)

Acoperis, cota +16.700

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de desfaceri, demontari |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 1 212,8000 |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 1 212,8000 |
| 3 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 104,0000 |
| 4 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 104,0000 |
| 5 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor: granuloase (stratul de termoizolare) | m3 | 15,6000 |
| 6 | TrI1AA02F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t | 68,0000 |
| 7 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 68,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Finisari exterioare - Acoperis cota 16.700 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Invelitoarea A1 |  |  |
| 8 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (ЭКП + ЭПП) | m2 | 104,3000 |
| 9 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (ЭКП + ЭПП) | m2 | 26,4000 |
| 10 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 130,7000 |
| 11 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 26,4000 |
| 12 | CF17B K=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 (K=2) | m2 | 26,4000 |
| 13 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 104,3000 |
| 14 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm (K=4) | m2 | 104,3000 |
| 15 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-1, d5x100x100 mm) | kg | 292,0000 |
| 16 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu argila expandata 400 kg/m3, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% | m3 | 31,3000 |
| 17 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm | m | 52,8000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Invelitoarea A2 |  |  |
| 18 | CE03A | Invelitoare din placi plane bituminoase "Country Michigan" inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv | m2 | 1 150,7000 |
| 19 | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 15 mm grosime | m2 | 1 150,7000 |
| 20 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Volum total = 21.2m2) | m2 | 1 150,7000 |
| 21 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 21,2000 |
| 22 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 21,2000 |
| 23 | CK26B apl | Opritori de zapada | m | 120,0000 |
| 24 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada de protectie pe acoperis - 120 ml | kg | 292,0000 |
| 25 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,2920 |
| 26 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (retea pentru fronton) | m3 | 9,0000 |
| 27 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 9,0000 |
| 28 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Placare fronton, Volum total = 3.5m2) | m2 | 70,0000 |
| 29 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (retea pentru streasina) | m3 | 9,8000 |
| 30 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 9,8000 |
| 31 | CI17B apl | Placare streasina cu lambriu din lemn natural Clasa A, gr. 12 mm, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior | m2 | 85,3000 |
| 32 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Fronton, Streasina) | m2 | 155,3000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Sistema pluviala A1, A2 |  |  |
| 33 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 130,0000 |
| 34 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 364,0000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Sarpanta A2 |  |  |
| 35 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 32,0500 |
| 36 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 18,4600 |
| 37 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 50,5100 |
|  |  | Capitolul 2.5. Centura monolita din beton armat C1 |  |  |
| 38 | CA04F | Beton C15 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 23,4000 |
| 39 | CP28B | Confectionarea si montarea din otel beton A-III in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul 12 mm (An1 - 250 buc) | kg | 77,7000 |
| 40 | CP28B | Confectionarea si montarea din otel beton A-I in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul 12 mm (An3 - 65 buc) | kg | 30,5500 |
| 41 | CC02K | Armaturi din otel beton A-I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 430,0000 |
| 42 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 167,0000 |
| 43 | CL18A | Confectii metalice diverse din otel beton A-I d 12 mm, inglobate total sau partial in beton (An2 - 250 buc) | kg | 77,7000 |
| 44 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 122,6000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.