| Lucrări de reparație capitală a castelului de apă și a sistemului centralizat de alimentare cu apă, inclusiv elaborarea documentației de proiect și supravegherea de autor, din cadrul unității militare din localitatea Negrești, raionul Strășeni. | Formular Nr.1B WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

NOTĂ DE CORELARE: La amplasament există un castel de apă cu rezervor V = 15 m³. Cerința funcțională a achiziției este realizarea configurației proiectate cu capacitatea rezervorului V = 50 m³. Cantitățile și soluțiile tehnice din prezentul Formular nr. 1B sunt date de referință pentru ofertare și comparabilitatea ofertelor, stabilite pe baza situației cunoscute și a materialelor tehnice de referință. Soluțiile tehnice definitive, inclusiv soluția pentru suportul metalic, fundație, ancorare și elementele aferente trecerii de la situația existentă V = 15 m³ la capacitatea proiectată V = 50 m³, precum și cantitățile de execuție se stabilesc prin documentația de proiect elaborată pentru obiectiv și verificată independent de Beneficiar. Cantitățile de referință aferente demontării configurației existente și montării configurației proiectate se referă la configurații diferite și nu reprezintă mase certe ale aceluiași ansamblu; masele și tehnologia de ridicare se confirmă prin proiect. Devizul rezultat din proiectare nu modifică de drept prețul contractului; orice modificare contractuală se face numai în condițiile legii și ale contractului. Prețul ofertat include proiectarea, remedierea observațiilor verificatorilor, supravegherea de autor și execuția integrală. Expertiza tehnică și verificarea independentă a proiectului sunt asigurate și achitate separat de Beneficiar. Orice marcă, model sau producător indicat în listă se consideră însoțit de mențiunea «sau echivalent».

Lista cu cantitățile de lucrări  № 00-PROIECTARE-2026

Elaborarea documentației de proiect și supravegherea de autor

(servicii incluse în obiectul integrat proiectare + execuție)

| № crt. | Simbol norme / cod resurse | Denumire servicii | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preț de piață | Elaborarea documentației de proiect pentru obiectiv, inclusiv măsurări și verificarea datelor inițiale, relevee, memorii, calcule, planșe și scheme pentru toate compartimentele, specificații, liste de cantități și documentația de deviz, precum și remedierea observațiilor formulate de verificatorii independenți contractați de Beneficiar. Expertiza tehnică și verificarea independentă nu se includ în această poziție. | serviciu | 1,000 |
| 2 | Preț de piață | Supravegherea de autor pe durata execuției, inclusiv participarea proiectantului la etapele/fazele prevăzute de legislație și documentația de proiect, soluționarea neconcordanțelor de proiectare și actualizarea documentației atunci când modificările sunt justificate și aprobate în condițiile legii. | serviciu | 1,000 |

Lista cu cantitățile de lucrări № 01-CASTEL-2026

Castel de apă - situație existentă V = 15 m³ / capacitate proiectată V = 50 m³

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate de referință pentru ofertare |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | M1A02E |  | Demontarea castelului de apă existent, cu rezervor V = 15 m³ și suport metalic existent, inclusiv decuplarea elementelor, tăierea/desfacerea îmbinărilor și coborârea controlată cu macaraua. Cantitatea de 4,270 t este cantitate de referință pentru ofertare; masa reală și punctele/tehnologia de ridicare se confirmă prin măsurări și documentația de proiect. |  |  | t |  | 4,270 |  |
|  | 8283010021000 |  | Electronist |  |  | h-om |  | 25,62 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 256,67 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 7,344 |  |
|  | 2735725900578 |  | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b |  |  | kg |  | 4,099 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,64 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 18,276 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,854 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,555 |  |
|  | 3410520006729 |  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 4,227 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 2,000 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 4,10 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsC18B1 k=0,85 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 K=0,85=0,85 |  |  | 100 m3 |  | 2,000 |  |
|  | 29522600035532 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 4,658 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsD32A |  | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul |  |  | 100 m3 |  | 0,950 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,18 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,38 |  |
|  | 34105400000016 |  | Tractor 59 kw (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,106 |  |
|  | 34105400000015 |  | Tractor 79 kw (108 c.p.) |  |  | h-ut |  | 2,318 |  |
|  | 34105400000017 |  | Screper cu caus, capacitate 8 м3 |  |  | h-ut |  | 1,938 |  |
|  | 34105400000012 |  | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 2,299 |  |
|  | 34105400000013 |  | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 2,356 |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 1,225 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsC18B1 k=0,85 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 K=0,85=0,85 |  |  | 100 m3 |  | 0,810 |  |
|  | 29522600035532 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 1,886 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplutura posterioara cu kcomp=1,01) |  |  | 100 m3 |  | 0,650 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,708 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,650 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,733 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 6,13 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 16,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,96 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 16,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 12,00 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,60 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CO13A |  | Scara din lemn de foioase |  |  | m2 |  | 3,100 |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 0,155 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,457 |  |
|  | 2010102906950 |  | Rigle de foioase |  |  | m3 |  | 0,037 |  |
|  | 2010102905951 |  | Sipci de foioase |  |  | m3 |  | 0,037 |  |
|  | 2874115836753 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 3 x 30 mm |  |  | buc |  | 155,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Lucrari de Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris 150mm |  |  | m3 |  | 2,500 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,475 |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 2,875 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,25 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,525 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,05 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01. Beton C25/30 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 |  |  | m3 |  | 16,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 64,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,40 |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton C25/30 |  |  | m3 |  | 16,646 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,624 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 9,60 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 4,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 12,600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,89 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 13,23 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,063 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 3,78 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 3,78 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,378 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,63 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,008 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,26 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,044 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,006 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,512 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Armatura de legare D=10mm, Clasa A500C) |  |  | kg |  | 99,000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,841 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,396 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (Armatura de legare D=10mm, Clasa A500C) |  |  | kg |  | 101,475 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 14,85 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,99 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Armatura radiala (jos+sus) D=16mm, Clasa A500C) |  |  | kg |  | 633,000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 37,347 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,532 |  |
|  | 2710602200000402 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (Armatura radiala (jos+sus D=16mm, Clasa A500C) |  |  | kg |  | 648,825 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 94,95 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 6,33 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Inele circulare (jos+sus) D=16mm, Clasa A500C) |  |  | kg |  | 316,000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 18,644 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,264 |  |
|  | 2710602200000201 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (Inele circulare (jos+sus D=16mm, Clasa A500C) |  |  | kg |  | 323,90 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 47,40 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,16 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 178,560 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 33,926 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,786 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,786 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,786 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 178,56 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,893 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,428 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 2,678 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | IzF04F |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 20,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,20 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 34,00 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 6,80 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,012 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 22,60 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | DA06A1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast |  |  | m3 |  | 4,800 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 5,52 |  |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  | m3 |  | 6,293 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,114 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,734 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | DB16B |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 40,000 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 3,60 |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 2,84 |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,12 |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,32 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,348 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli Asigurare sociala * 24 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli transport materiale * 4 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de aprovizionare, depozitare * 2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie * 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz * 6 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | M1A02E |  | Montarea ansamblului metalic aferent configurației proiectate cu rezervor V = 50 m³, inclusiv elementele de suport și fixare prevăzute de documentația de proiect verificată. Cantitatea de 6,300 t este cantitate de referință pentru ofertare; masa definitivă, soluția suportului, ancorarea și tehnologia de ridicare se stabilesc/confirmă prin proiect. |  |  | t |  | 6,300 |  |
|  | 8283010021000 |  | Electronist |  |  | h-om |  | 37,80 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 378,693 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 10,836 |  |
|  | 2735725900578 |  | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b |  |  | kg |  | 6,048 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,945 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 26,964 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,26 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,819 |  |
|  | 3410520006729 |  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 6,237 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru asigurări sociale * 24 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de Transport * 4 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de aprovizionare, depozitare * 2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de Regie * 76 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz * 6 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaje |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Pret piata C |  | Castel de apa complet echipat (scara, balustrada metalica perimetrala) V =50m3 | buc |  | 1.00 |  |  |
|  |  | Pret piata C |  | Castel de apa V= 50m3. | buc |  | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare * 1,2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaje |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Taxa pe valoare adăugată * 20 % |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Lista cu cantitățile de lucrări  № 02-REA1-2026

Rețele exterioare de alimentare cu apă potabilă A1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate de referință pentru ofertare |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,121 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,248 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsA20C |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare |  |  | m3 |  | 0,400 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,292 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (grosimea 10cm) |  |  | m3 |  | 0,700 |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 0,427 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,718 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplutura posterioara cu kcomp=1,01) |  |  | 100 m3 |  | 0,100 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,109 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,100 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,882 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,943 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,480 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,769 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 2,480 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,86 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,248 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Apeduct |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | AcA52B |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: Teava D=75x4,5mm, PN 10 PE100 SDR 17 SM EN 12201-2 |  |  | m |  | 250,000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 18,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,00 |  |
|  | 25212167100011 |  | Teava D=75x4,5mm, PN 10 PE100 SDR 17 SM EN 12201-2 |  |  | m |  | 250,75 |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 270,00 |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 10,00 |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 10,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | AcF11D |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 250,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 17,50 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 37,50 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 12,50 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 250,000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 1,025 |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | AcA24A |  | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Teu din fonta cu flansad=65x65x65 mm Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.)=1,05 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,20 |  |
|  | 28752741100002 |  | Teu din fonta cu flansad=65x65x65 mm |  |  | buc |  | 2,10 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,121 |  |
|  | 1320157334838 |  | Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit |  |  | kg |  | 1,816 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | AcA24A |  | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Cot din fonta cu flansaD=65mm 90* PN10 Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.)=1,05 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,10 |  |
|  | 28752741100001 |  | Cot din fonta cu flansaD=65mm 90* PN10 |  |  | buc |  | 1,05 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,06 |  |
|  | 1320157334838 |  | Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit |  |  | kg |  | 0,908 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | AcA24A |  | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Reductie din fonta cu flansa D=65x50 mm Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.)=1,05 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 16,80 |  |
|  | 28752741100008 |  | Reductie din fonta cu flansa D=65x50 mm |  |  | buc |  | 8,40 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 8,484 |  |
|  | 1320157334838 |  | Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit |  |  | kg |  | 7,266 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana cu sertar caucicat fonta cu flanse d=65mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,55 |  |
|  | 28741173000001 |  | Vana cu sertar caucicat fonta cu flanse d=65mm |  |  | buc |  | 1,04 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa de tel d=65mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,78 |  |
|  | 287527411010002 |  | Flansa de tel d=65mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,02 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana cu sartar cauciucat fonta cu flansa d=50 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,10 |  |
|  | 2874117300000002 |  | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica |  |  | buc |  | 2,08 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Flansa din otel d=50mm). |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,56 |  |
|  | 2875274110100004 |  | Flansa din otel d=50mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 4,04 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: Adaptor PE cu flansa 65x75mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,00 |  |
|  | 25231567138111 |  | Adaptor PE cu flansa 65x75mm |  |  | buc |  | 1,01 |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: Adaptor PE cu flansa 50x50 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,60 |  |
|  | 252315671381102 |  | Adaptor PE cu flansa 50x50 mm |  |  | buc |  | 2,02 |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | AcA24A |  | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Cot cu picior fonta cu flansa d=80 mm Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.)=1,05 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,10 |  |
|  | 287527411000001 |  | Cot cu picior fonta cu flansa d=80 mm |  |  | buc |  | 1,05 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,06 |  |
|  | 1320157334838 |  | Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit |  |  | kg |  | 0,908 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | GD58A |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, Tub de protectie L=0,2m PVC d=150mm, 1buc. Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002 |  |  | m |  | 0,200 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,078 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,131 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,131 |  |
|  | 2521216716000033 |  | Teava din polietilena PE80 SDR11 32mmx3mmTub de protectie L=0,2m PVC d=150mm, 1buc. |  |  | m |  | 0,204 |  |
|  | 2722103305222 |  | Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm |  |  | m |  | 0,066 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantier pe conducte |  |  | buc |  | 0,202 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
|  | 2410520006752 |  | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,031 |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 0,035 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | GD58A |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, Tub de protectie L=0,2m PVC d=110mm, 2buc. Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002 |  |  | m |  | 0,200 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,078 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,131 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,131 |  |
|  | 2521216716000040 |  | Tub de protectie L=0,2m PVC d=150mm, 2buc. |  |  | m |  | 0,204 |  |
|  | 2722103305222 |  | Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm |  |  | m |  | 0,066 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantier pe conducte |  |  | buc |  | 0,202 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
|  | 2410520006752 |  | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,031 |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 0,035 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Apeduct |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Camine |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | TsC02A1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. |  |  | 100 m3 |  | 0,690 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 2,567 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | TsA20C |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare |  |  | m3 |  | 1,420 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,587 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplutura posterioara cu kcomp=1,01) |  |  | 100 m3 |  | 0,420 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,458 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,420 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,704 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 3,961 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 9,910 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,072 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 9,910 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,432 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,991 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | TsC03E1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I |  |  | 100 m3 |  | 0,180 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,351 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 32,400 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 3,434 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | TsC50A |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 0,180 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,002 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,023 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | TsC51A |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 0,080 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,024 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,026 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Camine |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | AcE12A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,01 |  |  | m3 |  | 2,320 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 13,92 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 6,589 |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 0,665 |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,492 |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,202 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,607 |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,211 |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,009 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 3,898 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Paci prefabricate pt.vamine KЦД-20 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 26611264332010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.vamine KЦП1-20-1 (0,51 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 266112643320102 |  | Placi prefabricate pt.vamine KЦП1-20-1 (0,51 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricate pt.camine KЦ-20-6 (0,53 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2661126433201021-1 |  | Inel prefabricate pt.camine KЦ-20-6 (0,53 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Pret piata |  | Capac din fonta ductila B125 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | Pret piata |  | Capac din fonta ductila B125 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Elemente MC) |  |  | kg |  | 0,116 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 0,022 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,001 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,001 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 0,116 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,001 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,116 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,747 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,905 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,452 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,064 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,226 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,113 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli Asigurare sociala * 24 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli transport materiale * 4 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de aprovizionare, depozitare * 2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie * 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz * 6 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | AcB06B |  | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm, H=1000mm Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa, aliaj de lipit etc.)=1,01 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,72 |  |
|  | 2513736621815 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime |  |  | kg |  | 0,137 |  |
|  | 2874115821760 |  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 |  |  | buc |  | 8,08 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 8,08 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,071 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru asigurări sociale * 24 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de Transport * 4 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de aprovizionare, depozitare * 2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de Regie* 76 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz * 6 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |

|  | 3. Utilaje |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Pret piata H Hidrant D=80mm, H=1000mm | buc | 1 |  |  |
|  | Hidrant D=80mm, H=1000mm | buc | 1 |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare * 1,2 % |  |  |  |  |
|  | Total Utilaje |  |  |  |  |
|  | Taxa pe valoare adăugată * 20 % |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Lista cu cantitățile de lucrări  № 03-STHS-2026

Stație de dezinfecție a apei cu hipoclorit de sodiu

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate de referință pentru ofertare |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasamente Fundatii (platforma din beton, 2300 x 2300 x 150 mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 0,040 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,104 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Umplutura) |  |  | 100 m3 |  | 0,040 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,082 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DI105 |  | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice |  |  | 100 m3 |  | 0,050 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,56 |  |
|  | 2952270004024 |  | Mai pneumatic |  |  | h-ut |  | 0,545 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris 150mm |  |  | m3 |  | 0,794 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,786 |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,913 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,079 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,167 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,333 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  | lei |  |  |  |
| 5 | CB03B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  | m2 |  | 3,200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,48 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 2,56 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,96 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,96 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,096 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,096 |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 0,352 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,003 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,003 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,005 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,384 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CC01C3 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 4,500 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,324 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,018 |  |
|  | 2710602400000 |  | Otel beton A500C, 8mm |  |  | kg |  | 4,568 |  |
|  | 20102373187501 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,675 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,045 |  |
|  | 2952270004100 |  | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton |  |  | h-ut |  | 0,009 |  |
|  | 2940340004000 |  | Masina de fasonat otel beton cu motor electric |  |  | h-ut |  | 0,037 |  |
|  | 2952270004250 |  | Masina automata de taiat si indreptat otel beton |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |
|  | 2952270006600 |  | Troliu cu act. electrica |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CC01C3 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 73,300 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,278 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,293 |  |
|  | 2710602400000 |  | Otel beton A500C, 8mm |  |  | kg |  | 74,40 |  |
|  | 20102373187501 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 10,995 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,733 |  |
|  | 2952270004100 |  | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton |  |  | h-ut |  | 0,147 |  |
|  | 2940340004000 |  | Masina de fasonat otel beton cu motor electric |  |  | h-ut |  | 0,608 |  |
|  | 2952270004250 |  | Masina automata de taiat si indreptat otel beton |  |  | h-ut |  | 0,095 |  |
|  | 2952270006600 |  | Troliu cu act. electrica |  |  | h-ut |  | 0,044 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CA03L |  | Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C25/30. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,02 |  |  | m3 |  | 1,500 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,05 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,075 |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton C25/30 |  |  | m3 |  | 1,568 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,153 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-Manson Tэ 325x6 GOST 10704-61 L=150, 0,3 buc. |  |  | kg |  | 21,300 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 4,047 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,213 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,213 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,213 |  |
|  | 27752763098861 |  | Manson Tэ 325x6 GOST 10704-61 L=150, 0,3 buc. |  |  | kg |  | 21,30 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,106 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,17 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,319 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de terasamente Fundatii (platforma din beton, 2300 x 2300 x 150 mm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Conducte si accesori |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Cot electrosudabil 90* PE100 SDR11 d=50mm. |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,60 |  |
|  | 25231567138112 |  | Cot electrosudabil 90* PE100 SDR11 d=50mm |  |  | buc |  | 2,02 |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | AcA52D |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Tub de protectie teava PE gofrata d=160mm. |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,915 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,475 |  |
|  | 252121671000115 |  | Tub de protectie teava PE gofrata d=160mm. |  |  | m |  | 5,025 |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare ,,Apa cu fir inox,, |  |  | m |  | 5,40 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Teava D=50mmx3 mm, PN10 PE100 SDR17. |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,18 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,09 |  |
|  | 2521216710001155 |  | Teava D=50mmx3 mm, PN10 PE100 SDR17. |  |  | m |  | 5,015 |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare ,,Apa cu fir inox,, |  |  | m |  | 5,40 |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Mufa electrosudabil PE100 SDR11 d=50mm. |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,60 |  |
|  | 25231567138112-2 |  | Mufa electrosudabil PE100 SDR11 d=50mm. |  |  | buc |  | 2,02 |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Conducte si accesori |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli Asigurare sociala * 24 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli transport materiale * 4 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de aprovizionare, depozitare * 2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie * 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz * 6 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Pret piata |  | Montarea stației de dezinfecție a apei cu hipoclorit de sodiu, amplasată într-un container prefabricat din panouri termoizolante de 60 mm, dimensiuni de referință L = 1 500 mm x l = 1 500 mm x H = 2 500 mm, cu ușă PVC 900 x 2 000 mm și grile reglabile. Poziția include montajul ansamblului furnizat conform compartimentului «Utilaje», racordările tehnologice și pregătirea pentru punerea în funcțiune. |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 120090010-2 |  | Montator stație de dezinfecție a apei cu hipoclorit de sodiu |  |  | h-om |  | 302,45 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli Asigurare sociala * 24 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de Transport * 4 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de aprovizionare, depozitare * 2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie * 76 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz * 6 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaje |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pret piata S |  | Furnizarea stației de dezinfecție a apei cu hipoclorit de sodiu, complet echipată, în container prefabricat din panouri termoizolante de 60 mm, dimensiuni de referință L = 1 500 mm x l = 1 500 mm x H = 2 500 mm, cu ușă PVC 900 x 2 000 mm și grile reglabile. În preț se includ cel puțin: containerul; spălător de ochi; tablou electric complet echipat; sifon de pardoseală; rezervor hipoclorit V = 100 l; pompă dozatoare cu accesorii și ansamblu de aspirație; analizator de clor rezidual; ansamblu de prelevare probe; corp de iluminat LED etanș; ansamblu de injecție; robinet cu clapă fluture DN 50 cu actuator electric; tronsoane amonte/aval pentru contor; ventilator de evacuare; contor de apă DN 50 cu impuls; robinet cu clapă fluture DN 50; convector electric 500-1000 W cu termostat. Caracteristicile definitive se confirmă prin documentația de proiect verificată. Orice marcă/model menționat în liste se interpretează ca «sau echivalent». |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | Pret piata S |  | Stație de dezinfecție a apei cu hipoclorit de sodiu. |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare * 1,2 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaje |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Taxa pe valoare adăugată (VR) * 20 % |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantitățile de lucrări  № 04-SPA1-2026

Stație de pompare a apei A1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate de referință pentru ofertare |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AcA24A |  | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Teu din fonta cu flansa D=50x50x50 mm Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.)=1,05 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,20 |  |
|  | 287527411000022 |  | Teu din fonta cu flansad=65x65x65 mm |  |  | buc |  | 2,10 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,121 |  |
|  | 1320157334838 |  | Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit |  |  | kg |  | 1,816 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana cu sertar caucicat fonta cu flanse d=50mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,65 |  |
|  | 28741173000003 |  | Vana cu sertar caucicat fonta cu flanse d=50mm |  |  | buc |  | 3,12 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa de tel d=50mm) |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,34 |  |
|  | 287527411010006 |  | Flansa de tel d=50mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 6,06 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 24,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | GD53B |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, Debitmetru PN16, d=50mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 0,71 |  |
|  | 252315671381111 |  | Debitmetru PN16, d=50mm |  |  | buc |  | 1,01 |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 0,71 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 0,71 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapetana de retinere d=50mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,55 |  |
|  | 2874117300000111 |  | Clapetana de retinere d=50mm |  |  | buc |  | 1,04 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana de aerisire PN 16 d=50mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,55 |  |
|  | 28741173000000111 |  | Vana de aerisire PN 16 d=50mm |  |  | buc |  | 1,04 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | SA30A |  | Cap de mufă ГМ-50. Materiale mărunte (șurub, piuliță, șaibă, ciment etc.). |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,50 |  |
|  | 27221041099101 |  | Cap de mufa ГМ-50 |  |  | buc |  | 0,00 |  |
|  | 2710603454305 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  |  | kg |  | 0,00 |  |
|  | 2710703500623 |  | Otel cornier 50x50x5 mm |  |  | kg |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | GE10A1 |  | Manometru industrial cu ac de control si diametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011700 |  | Instalator incalzire centrala |  |  | h-om |  | 0,46 |  |
|  | 2875274120200 |  | Mufa otel pt. tevi filetate Dn=15 1/2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1111000101000 |  | Niplu fonta maleabila N8 D=15 1/2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2875274201100 |  | Robinet trecere ventil fc+mufe abur pn 16-225grd S 4004 1" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2734113803000 |  | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 3320527328100 |  | Manometru indust. cu ac control d=160; pn: 10; 16; 25; c11,6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,05 |  |  | m |  | 2,500 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,25 |  |
|  | 2521216701000 |  | Teava din otel d=50mm |  |  | m |  | 2,651 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,236 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,525 |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 0,341 |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 0,184 |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  |  | kg |  | 0,052 |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  | kg |  | 0,052 |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor DIESEL-ld |  |  | kg |  | 0,368 |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa din otel d=50mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,78 |  |
|  | 28752741101002 |  | Flansa din otel d=50mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,02 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena. Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d=50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,80 |  |
|  | 25231567138111 |  | Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d=50mm |  |  | buc |  | 1,01 |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | GD53B |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate. Cap flansa PEHD PE100 d=50mm. Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 0,71 |  |
|  | 25231567138111111 |  | Cap flansa PEHD PE100 d=50mm. |  |  | buc |  | 1,01 |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 0,71 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 0,71 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Teava d=63x3,8mm, PN10 PE100 SDR17 |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,36 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,18 |  |
|  | 2521216710001110 |  | Teava d=63x3,8mm, PN10 PE100 SDR17 |  |  | m |  | 10,03 |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 10,80 |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,40 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 1,00 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,041 |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | GD58A |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri. Tub de protectie L=0,2m, PVC D=200mm, 7buc. Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002 |  |  | m |  | 3,400 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,326 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,22 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 2,22 |  |
|  | 25212167160001 |  | Tub de protectie L=0,2m, PVC D=200mm, 7buc. |  |  | m |  | 3,475 |  |
|  | 2722103305222 |  | Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm |  |  | m |  | 1,124 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantier pe conducte |  |  | buc |  | 3,441 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,34 |  |
|  | 2410520006752 |  | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,534 |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 0,673 |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 0,588 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 0,054 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Camine D=2,0mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Camine |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | AcE12A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,01 |  |  | m3 |  | 3,510 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 21,06 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 9,968 |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 1,007 |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,744 |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,305 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,918 |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,319 |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,014 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 5,897 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Paci prefabricate pt.vamine KЦД-20 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 26611264332010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricate pt.camine KЦ-20-9 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2661126433201021-1 |  | Inel prefabricate pt.camine KЦ-20-9 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.vamine KЦП1-20-1 (0,51 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 266112643320102 |  | Placi prefabricate pt.vamine KЦП1-20-1 (0,51 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Pret piata |  | Inel de reazam КЦО-1(0,02M3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Pret piata |  | Capac din fonta ductila B125 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | Pret piata |  | Capac din fonta ductila B125 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Elemente MC) |  |  | kg |  | 0,058 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 0,011 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,001 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,001 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 0,058 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,00 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,00 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,058 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,374 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,452 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,226 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,032 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,113 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,057 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine D=2,0mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli Asigurare sociala * 24 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli transport materiale * 4 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de aprovizionare, depozitare * 2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie * 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz * 6 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 07-04-030-01 |  | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-4-130", pentru pomparea A1. Nota: pretul pentru pompa nu este inclus. |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 88,30 |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t |  |  | h-ut |  | 8,18 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | M7 F05 A1 |  | Ghidaje si praguri (pentru organe de inchidere a apei, site sau gratare), cu greutate de 1-10 tone, Montarea gratar cu snec (1buc) |  |  | t |  | 0,100 |  |
|  | 7231040021600 |  | Lacatus montator agregate ener |  |  | h-om |  | 19,51 |  |
|  | 7212030022750 |  | Sudor electric |  |  | h-om |  | 1,10 |  |
|  | 2414117300045 |  | Acetilena |  |  | kg |  | 0,263 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,059 |  |
|  | 2873114714267 |  | Cablu dublu normal 6 x 37 140 kgf d=21 mat z/s |  |  | kg |  | 0,211 |  |
|  | 2682132601121 |  | Cart bit. str.acoperire pe 2 fete cu nisip CA 300 100 cm x 10 m S 138 |  |  | m2 |  | 0,062 |  |
|  | 2873155900801 |  | Electrod pentru sudarea otelului E 44.22.9/TM D=3,25 mm |  |  | kg |  | 0,634 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,448 |  |
|  | 1752117322873 |  | Fringhie cinepa D=8-25 mm |  |  | kg |  | 0,106 |  |
|  | 2010102914164 |  | Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m |  |  | m3 |  | 0,002 |  |
|  | 0221122900670 |  | Lemn rotund cons.rur.nec.stej l min 1 m diam sub min 18 cm S4342 |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  | 2710703518541 |  | Profil U ar.eg.lam.cald U14 OL37. ln |  |  | kg |  | 2,772 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,422 |  |
|  | 2414126109492 |  | Pasta mecanica de precizie pentru slifuit articole |  |  | kg |  | 0,083 |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 0,132 |  |
|  | 2681116001320 |  | Piatra poliz.cilindrica 125 x 60 x 40 99% |  |  | buc |  | 0,017 |  |
|  | 2874135840769 |  | Piulite uzuale hexagonale M20 |  |  | buc |  | 0,557 |  |
|  | 2010102908779 |  | Scinduri de fag neaburite, netivite, clasa C,B, gr. 25-40mm, L=1,80-4 m, lt>8 cm |  |  | m3 |  | 0,002 |  |
|  | 2735725904287 |  | Sirma pt. sudare aliaj 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,462 |  |
|  | 2874115820798 |  | Suruburi uzuale hexagonale cu fil. metric M 20 x 120 mm |  |  | buc |  | 0,557 |  |
|  | 2732103610088 |  | Tabla groasa S 437 7 x 2000 x 4000 OL 37-1N |  |  | kg |  | 0,208 |  |
|  | 2320186202000 |  | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 |  |  | kg |  | 0,07 |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,132 |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |
|  | 2912340002503 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,132 |  |
|  | 2922140006803 |  | Macara capra actionata electric 10,1 - 15 tf |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |
|  | 2952270006608 |  | Vinci cu cremaliera sau hidraulic 16-25 tf |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | RpEG03A |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,01 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 9,77 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | RpED15C |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, pentru instalatii electrice fixe, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, Cablu PVS 3*1mm2. Materiale de prindere si racordare (cleme, papuci, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,04 |  |  | m |  | 30,000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 6,60 |  |
|  | 3130164802224 |  | Cablu PVS 3*1mm2. |  |  | m |  | 31,824 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | RpED15C |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, pentru instalatii electrice fixe, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, Cablu PVS 3*6mm2. Materiale de prindere si racordare (cleme, papuci, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,04 |  |  | m |  | 30,000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 6,60 |  |
|  | 313016480222430 |  | Cablu PVS 3*6mm2. |  |  | m |  | 31,824 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | RpED15C |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, pentru instalatii electrice fixe, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, Cablu Inox 3mm2.. Materiale de prindere si racordare (cleme, papuci, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,04 |  |  | m |  | 30,000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 6,60 |  |
|  | 313016480222415 |  | Cablu Inox 3mm2. |  |  | m |  | 31,824 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | M1H02A |  | Motor electric de curent continuu, pentru tensiuni de pina la 0,5 kV. Nota: se exclude resursa materiala. |  |  | t |  | 0,050 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 4,468 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,45 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru asigurări sociale * 24 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de Transport * 4 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de aprovizionare, depozitare * 2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de Regie* 76 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz * 6 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaje |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Pret piata P |  | Pompă submersibilă pentru stația de pompare A1 - model de referință Pedrollo 4SR8/43 F-PD sau echivalent. Parametrii hidraulici definitivi se confirmă prin documentația de proiect verificată. |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | Pret piata P |  | Pompă submersibilă pentru stația de pompare A1 - model de referință Pedrollo 4SR8/43 F-PD sau echivalent. Parametrii hidraulici definitivi se confirmă prin documentația de proiect verificată. |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Pret piata PC |  | Panou de comandă și control pentru pompa stației A1 - model de referință Pedrollo E1-TRI sau echivalent, compatibil cu pompa ofertată și cu soluția de automatizare stabilită prin proiect. |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | Pret piata PC |  | Panou de comandă și control pentru pompa stației A1 - model de referință Pedrollo E1-TRI sau echivalent, compatibil cu pompa ofertată și cu soluția de automatizare stabilită prin proiect. |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Pret piata G |  | Gratar manual |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | Pret piata G |  | Gratar manual |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Pret piata L |  | Lant pentru ridicare pompelor si gratarului |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | Pret piata L |  | Lant pentru ridicare pompelor si gratarului |  |  | m |  | 12,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare * 1,2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaje |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Taxa pe valoare adăugată (VR) * 20 % |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

Lista cu cantitățile de lucrări  № 05-REE-2026

Rețele electrice exterioare și interioare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate de referință pentru ofertare |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA16D1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (Excavarea solului pentru transeie) |  |  | m3 |  | 4,200 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 12,012 |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 1,218 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsD19A |  | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu |  |  | m3 |  | 2,800 |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 4,508 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,28 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pret piata N |  | Nisip |  |  | m3 |  | 1,400 |  |
|  | 12345690000 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 1,40 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pret piata C |  | Caramida |  |  | buc |  | 102,000 |  |
|  | 123456900001 |  | Caramida |  |  | buc |  | 102,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli Asigurare sociala * 24 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli transport materiale * 4 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de aprovizionare, depozitare * 2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie * 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz * 6 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Elemente de constructii din otel |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-02-363-1 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1. Nota: se exclude resursa materiala. |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,46 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 7,98 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pret piata У4 |  | Consola У4 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 123456900002 |  | Consola У4 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pret piataKC1 |  | Consola KC1 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 123456900003 |  | ConsolaKC1 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pret piata S |  | Set de fixare |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 123456900004 |  | Set de fixare |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pret piata J |  | Jug X16 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 123456900005 |  | Jug X16 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pret piata3П6 |  | Conductor de legare la pamant 3П6 |  |  | m |  | 2,000 |  |
|  | 123456900006 |  | Conductor de legare la pamant 3П6 |  |  | m |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Elemente de constructii din otel |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Accesorii liniei electrice aeriene |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pret piata F2007 |  | Banda metalica 20x0,7x1000F2007 |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 123456900006 |  | Banda metalica 20x0,7x1000F2007 |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pret piata Cat |  | Catarama pentru banada metalica |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 123456900007 |  | Catarama pentru banada metalica |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pret piata CA2000 |  | Consola de ancorare CA 2000 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 123456900008 |  | Consola de ancorare CA 2000 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Pret piata PA2000 |  | Clema de tensionare pentru CИП cu sectiunea firului nul 50-70mm PA2000 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 123456900009 |  | Clema de tensionare pentru CИП cu sectiunea firului nul 50-70mm PA2000 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pret piata 1S |  | Conector pentru ЗП6 CDR/CN 1S 95 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1234569000010 |  | Conector pentru ЗП6 CDR/CN 1S 95 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pret piata 150D |  | Clema pentru conductori de faza СИП РХ-150D |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1234569000011 |  | Clema pentru conductori de faza СИП РХ-150D |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Pret piata X-95 |  | Clema pentru conductori de nul СИП Х-95 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1234569000012 |  | Clema pentru conductori de nul СИП Х-95 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Pret piata |  | Clema |  |  | buc |  | 25,000 |  |
|  | 1234569000013 |  | Clema |  |  | buc |  | 25,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Pret piata |  | Coliere pentru СИП |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1234569000014 |  | Coliere pentru СИП |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Accesorii liniei electrice aeriene |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Dulapuri de distributie |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,49 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,25 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,17 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,025 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,15 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,24 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-01-066-1 |  | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,00 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,38 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,87 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит ЩРн-24з 74 IP54-ЩР-1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,32 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,17 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,77 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Montarea întrerupătoarelor si echipamentelor in dulap ЩР-1) |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,84 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,14 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,014 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,014 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Dulapuri de distributie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Armatura |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 08-01-066-1 |  | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (LVA -440-CS) |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,00 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,38 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Armatura |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Constructii din metal |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Pret piata |  | Conductor pentru impamintare ЗП6 |  |  | m |  | 1,300 |  |
|  | 12345690000-6 |  | Conductor pentru impamintare ЗП6 |  |  | m |  | 1,30 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 08-02-305-2 |  | Cirlig de perete, simplu |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,44 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 1,16 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Pret piata |  | Tirant G11 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 12345690001-3 |  | Tirant G11 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 08-02-141-1 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,060 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,822 |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,00 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,002 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,001 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,023 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,193 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,193 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,023 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Pret piata |  | Cablu C2XY-F5x16,0mm2 |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  | 12345690000-7 |  | Cablu C2XY-F5x16,0mm2 |  |  | m |  | 5,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m |  | 0,050 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,332 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,249 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,249 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  | 0,050 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,326 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,212 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,212 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,550 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,82 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,005 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,002 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,005 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,275 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,214 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 1,65 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 1,65 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,214 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Pret piata |  | Cablu C2XY-F4x1,5mm2 |  |  | m |  | 65,000 |  |
|  | 12345690000-8 |  | Cablu C2XY-F4x1,5mm2 |  |  | m |  | 65,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Pret piata |  | Cablu C2XY-F3x1,5mm2 |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  | 12345690000-9 |  | Cablu C2XY-F4x1,5mm2 |  |  | m |  | 5,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Pret piata |  | Cablu C2XY-F4x16mm2 |  |  | m |  | 11,000 |  |
|  | 12345690000-10 |  | Cablu C2XY-F4x16mm2 |  |  | m |  | 11,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 6,950 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 46,843 |  |
|  | 12356900000 |  | PV1 4x25mm |  |  | m |  | 6,95 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,139 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 5,56 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 84,79 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,139 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,139 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,139 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Pret piata |  | Cablu 1x1,5mm2 |  |  | m |  | 230,000 |  |
|  | 12345690000-11 |  | Cablu 1x1,5mm2 |  |  | m |  | 230,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Pret piata |  | Cablu 1x16mm2 |  |  | m |  | 465,000 |  |
|  | 12345690000-13 |  | Cablu 1x16mm2 |  |  | m |  | 465,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,320 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,157 |  |
|  | 12356900000 |  | PV1 4x25mm |  |  | m |  | 0,32 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,256 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 3,904 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Constructii din metal |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Sistema de sustinere a cablurilor |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Teava din PVC, D=32mm |  |  | 100 m |  | 0,240 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,91 |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc |  | 48,00 |  |
|  | 110-0333-1 |  | Canale din masa plastica (complet)Teava din PVC D=32mm |  |  | m |  | 24,00 |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 1,459 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 1,459 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Teava din PVC, D=50mm |  |  | 100 m |  | 0,020 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,326 |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 110-0333-2 |  | Canale din masa plastica (complet)Teava din PVC D=50mm |  |  | m |  | 2,00 |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,122 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,122 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 08-02-390-2 |  | Teava metalica L=3,0m, T40x3,5. |  |  | 100 m |  | 0,020 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,368 |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 110-03333 |  | Teava metalica L=3,0m, T40x3,5. |  |  | m |  | 2,00 |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,138 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,138 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Sistema de sustinere a cablurilor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Echipamente de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 33-04-014-2 |  | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,58 |  |
|  | 031001 |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Pret piata |  | Corp de iluminat |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 12345690001-8 |  | Corp de iluminat |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Pret piata |  | Lampa floriscenta compacta, 220V, 1 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 12345690001-9 |  | Corp de iluminat |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Echipamente de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.8. Alte materiale |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 08-02-472-4 |  | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 8 mm (d=6mm). Nota: se exclud unele materiale. |  |  | 100 m |  | 0,400 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,12 |  |
|  | 1011615 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 6 mm |  |  | t |  | 0,016 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,32 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,188 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,876 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,188 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 08-02-472-5 |  | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20mm). Nota: se exclud unele materiale. |  |  | 100 m |  | 0,500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,90 |  |
|  | 1011613 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,046 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,90 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,275 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 3,595 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,275 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 08-02-472-7 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (45x5mm). Nota: se exclud unele materiale. |  |  | 100 m |  | 0,150 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,195 |  |
|  | 1019373-1 |  | Otel-fisie necalmat 45x5mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,195 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,23 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,23 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,345 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,225 |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 2,01 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,504 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 08-01-082-1 |  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie. Nota: se exclud unele materiale. |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,88 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,032 |  |
|  | 5009368 |  | Cleme in asortiment |  |  | buc |  | 4,08 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Pret piata |  | Papuci de cablu din aluminiu. DL-25 d=25mm2 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 12345690001-10 |  | Papuci de cablu din aluminiu. DL-25 d=25mm2 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 08-02-406-1 |  | Constructii metalice pentru tevi: scoabe sau constructii, tip "П" |  |  | t |  | 0,020 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,34 |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,021 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,021 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,303 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,83 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,83 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,033 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 3,10 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,033 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Alte materiale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru asigurări sociale * 24 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de Transport * 4 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de aprovizionare, depozitare * 2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de Regie * 76 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz * 6 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaje |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Pret piata |  | Dulap de evidenta (contorizare) BZUM-TF-02-100-11 |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  | 12345690001-11 |  | Dulap de evidenta (contorizare) BZUM-TF-02-100-11 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Pret piata |  | Intrerupator-disconector tripolar VR 32-31 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 12345690001-12 |  | Intrerupator-disconector tripolar VR 32-31 100A |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Pret piata |  | Intrerupator automat tripolar IC60N/3PC-20, 16A |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 12345690001-13 |  | Intrerupator automat tripolar IC60N/3PC-20, 16A |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Pret piata |  | Descarcator de supratensiune (limitator) OPS1-B-4P 400 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 12345690001-14 |  | Descarcator de supratensiune (limitator) OPS1-B-4P 400 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Pret piata |  | Contor de energie activa 380V, 10-60A ZMR 110 A Ce |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 12345690001-15 |  | Contor de energie activa 380V, 10-60A ZMR 110 A Ce |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Pret piata |  | Panou (firida) electric de distributie metalica incastrat/aparent SRN-24z-1 74 IP54, dimensiuni 410x330x120mm. |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 12345690001-16 |  | Panou (firida) electric de distributie metalica incastrat/aparent SRN-24z-1 74 IP54, dimensiuni 410x330x120mm. |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Pret piata |  | Intrerupator de sarcina tripolar VN -32 3P 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 12345690001-17 |  | Intrerupator de sarcina tripolar VN -32 3P 20A |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Pret piata |  | Intrerupator automat monopolar VA47-29, 6A (C) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 12345690001-18 |  | Intrerupator automat monopolar VA47-29, 6A (C) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Pret piata |  | Intrerupator automat monopolar VA47-29, 6A (B) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 12345690001-19 |  | Intrerupator automat monopolar VA47-29, 6A (B) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Pret piata |  | Intrerupator automat diferential AVDT 32/C, 6A/30mA |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 12345690001-20 |  | Intrerupator automat diferential AVDT 32/C, 6A/30mA |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Pret piata |  | Temporizator (programator) digital TE 15A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 12345690001-21 |  | Temporizator (programator) digital TE 15A |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Pret piata |  | Limitator de supratensiune LVA-440-CS |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 12345690001-22 |  | Limitator de supratensiune LVA-440-CS |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Pret piata |  | Convector electric 500W |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 12345690001-23 |  | Convector electric 500W |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (VR) * 1,2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaje |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Taxa pe valoare adăugată (VR) * 20 % |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |