WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Primaria com. Negurenii Vechi, r-nul Ungheni Construirea retelelor de alimentare cu apa a satului Cosenii, r-nul Ungheni |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-1-1

Retele exterioara de alimentare cu apa

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasaminte |  |  |  |  |
| 1 | TsC12D | Sapatura mecanica la santuri pentru conducte si cabluri, executata cu excavator cu mai multe cupe, cu sapare longitudinala cu elinda, pamint cu umeditate naturala, inclusiv descarcarea in depozit, utilajul avind elinda de 61- 100 CP teren catg.II с шириной по дну 0,3м | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003527 | Sapator de sant cu elinda de 61 - 100 CP | h-ut | 3,7700 |  |  |
| 2 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II -траншеи с трапециедальным сечением с шириной по дну 0,7м | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |  |
| 3 | TsC03B11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor -траншеи с трапециедальным сечением с шириной по дну 0,7м | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,3500 |  |  |
| 4 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 5 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip -t=0.10m | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |  |  |
|  | 1421102202525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |  |  |
| 6 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (в мокрых грунтах)-t=0.15m | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,1700 |  |  |
|  | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | 1,0250 |  |  |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
| 8 | TsD04D | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6700 |  |  |
| 9 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 10 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |  |
| 11 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I (Вытесненный грунт трубами,) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,1100 |  |  |
| 12 | TsI50A | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 13 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 |  |  |
| 14 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (вытесненный грунт на грунтовых дорогах) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
|  |  | 1.2. Montarea tevilor si armaturi |  |  |  |  |
| 15 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=80mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2874117300001 | Vana din fonta D=80 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 16 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta cu flansa d=65mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2874117300065 | Vana din fonta cu flansa d=65 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 17 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=50mm - | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2874117300050 | Vana din fonta d=50 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 18 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Flansadin otel zincat DN 80 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 27221041099757 | Flansa din otel zincat DN 80 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 19 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Flansa din otel zincat DN 65 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 27221041099758 | Flansa din otel zincat DN65 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 20 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Flansa libera DN 50 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 27221041099750 | Flansa libera DN 50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 21 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului-Capat flansa PE100 d=90mm-sudura | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 2523156714390 | Capat flansa PE100 d=90mm sudat | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 22 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului-Capat flansa PE100 d=75mm-sudura | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 2523156714375 | Capat flansa PE100 d=75mm sudat | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 23 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului -Capat flansa PE100 d=63mm-sudura | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 2523156713863 | Capat flansa PE100 d=63mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 24 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului -Capat flansa PE100 d=50mm-sudura | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 2523156713850 | Capat flansa PE100 d=50mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 25 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Teu egal din fonta cu flansa d=80mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2722104182080 | Teu din fonta cu flanse d=80mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 26 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Teu egal din fonta cu flansa d=65mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2722104182065 | Teu din fonta cu flanse d=65mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 27 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Teu egal din fonta cu flansa d=50mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2722104182050 | Teu din fonta cu flanse d=50mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 28 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Teu redusl din fonta cu flansa d=80x50mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2722104182081 | Teu redus din fonta cu flanse d=80x50mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 29 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Teu redus din fonta cu flansa d=65x50mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2722104182019 | Teu redus din fonta cu flanse d=65x50mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 30 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Cruce din fonta cu flansa d=80mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2722104182049 | Cruce din fonta cu flanse d=80mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 31 | AcF09A | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель для пожарных гидрантов) | buc |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,0300 |  |  |
|  | 2710403600502 | Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm | kg | 0,2600 |  |  |
|  | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115840924 | Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2430116100797 | Grund miniu de plumb V-351 | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,0200 |  |  |
| 32 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Segment de teava din otel cu flansa d=50 L=0.3m) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 0,8900 |  |  |
|  | 2875274110111 | Segment de teava din otel cu flansa d=50mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 33 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Robinet antincendiar in coplect d=50mm PN=1.6MПа | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2874117300056 | Robinet antincendiar D=50mm PN =1.6 MPA | buc | 1,0000 |  |  |
| 34 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cap conectar cu mufa d=50) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 0,8900 |  |  |
|  | 2875274110109 | Cap conector cu mufa d=50mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 35 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de -140 mm - Tub de protectie PEd=140mm l=0.2m-28buc L=5.6m | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1470 |  |  |
|  | 25212167011041 | Tub de protectia PE D=140 mm l=0.2m 28buc | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 36 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de -125 mm -Tub de protectie PE d=125mm l=0.2m 2buc L=0.4m | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1470 |  |  |
|  | 25212167011126 | Tub de protectia PE d=125 mm l=0.2m 1buc | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 37 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de -110mm -Tub de protectie PE d=110mm l=0.2m 12 buc L=2.4m | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1470 |  |  |
|  | 25212167011127 | Tub de protectia PE d=110 mm l=0.2m 12buc | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 38 | AcE11 A1 | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de -110mm -Tub de protectie PE d=110mm-футляры | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1470 |  |  |
|  | 25212167011327 | Tub de protectia PE d=110 mm -футляры | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 39 | AcA04D | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 300-350 mm (Tub de protectie pentru riu d=325x7mm cu termoizolare)) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,0100 |  |  |
|  | 2521216716002 | Tub de protectie din otel Д=325x7 | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6300 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,8900 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 1,2000 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 9,1600 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,2200 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,9100 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,1700 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0610 |  |  |
| 40 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm | m2 |  |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4740 |  |  |
|  | 1111000100031 | Cochilii vata minerala d=50mm | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 |  |  |
| 41 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2330 |  |  |
|  | 2682132601861 | Impislitura fibre sticla t=1.2mm | m2 | 1,1020 |  |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,1240 |  |  |
| 42 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Reductia din fonta cu flansa d=80x65mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2722104182249 | Reductia din fonta cu flanse d=80x65mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 43 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Reductia din fonta cu flansa d=80x50mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2722104182349 | Reductia din fonta cu flanse d=80x50mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 44 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Dop compresiune din PE d=63) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 2523156713182 | Dop compresiune din PE d=63 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 45 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Dop compresiune din PE d=50) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 2523156713193 | Dop compresiune din PE d=50 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 46 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Teu compresiune din PE d=63) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 2523156713363 | Teu compresiune din PE d=63mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 47 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Teu compresiune redus PE90x75) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 25231567138756 | Teu compresiune redus PE d=90x75 | buc | 1,0000 |  |  |
| 48 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Teu compresiune redus PE63x50) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 25231567138763 | Teu compresiune redus PE d=63x50 | buc | 1,0000 |  |  |
| 49 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Mufa compresiune redus PE75x63) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 25231567138873 | Mufa compresiune redus PE d=75x63 | buc | 1,0000 |  |  |
| 50 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Mufa compresiune redus PE75x50) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 25231567138875 | Mufa compresiune redus PE d=75x50 | buc | 1,0000 |  |  |
| 51 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului-Cot PE 90gr d=90mm sudura | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 2523156713191 | Cot PE90gr d=90mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 |  |  |
| 52 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului-Cot PE 90gr d=75mm sudura | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 2523156713175 | Cot PE90gr d=75mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 |  |  |
| 53 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului-Cot PE 90gr d=63mm sudura | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 2523156713161 | Cot PE90gr d=63mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 |  |  |
| 54 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului-Cot PE 90gr d=50mm sudura | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 2523156713151 | Cot PE90gr d=50mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 |  |  |
| 55 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului-Cot PE 45gr d=90mm sudura | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 2523156713192 | Cot PE45gr d=90mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 |  |  |
| 56 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului-Cot PE 45gr d=63mm sudura | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 2523156713162 | Cot PE45gr d=63mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 |  |  |
| 57 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului-Cot PE 45gr d=50mm sudura | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 2523156713152 | Cot PE45gr d=50mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 |  |  |
| 58 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului PE100 SDR26 PN6, avind diametrul de 90-mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1470 |  |  |
|  | 2521216711192 | Teava din polietilena PE100 SDR26 PN6 D90mm | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 59 | AcA52B | Teava de polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant cu diametrul de 75 mm PE100 SDR6 PN6 | m |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0720 |  |  |
|  | 2521216701005 | Teava din polietilena PE100 SDR26 PN6 D75mm | m | 1,0030 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 60 | AcA52B | Teava de polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant cu diametrul de 63 mm PE100 SDR26 PN6 | m |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0720 |  |  |
|  | 2521216701065 | Teava din polietilena PE100 SDR26 PN6 D63mm | m | 1,0030 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 61 | AcA52B | Teava de polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant cu diametrul de 50mm PE100 SDR26 PN6 | m |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0720 |  |  |
|  | 2521216701055 | Teava din polietilena PE100 SDR26 PN6 D=50mm | m | 1,0030 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 62 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului PE100 SDR21 PN8 avind diametrul de 90-mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1470 |  |  |
|  | 2521216711292 | Teava din polietilena PE100 SDR21 PN8 D90mm | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 63 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Mufa egala d=75 mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 25231567138111 | Mufa egala d=75mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 64 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Mufa egala d=63 mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 25231567138163 | Mufa egala d=63mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 65 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Mufa egala d=50 mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 25231567138113 | Mufa egala d=50mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 66 | pret de peata | Banda de semnalizare | m |  |  |  |
|  | 25132066215001 | Banda de semnalizare | m | 1,0000 |  |  |
| 67 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) pentru suporturi | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,5500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 68 | AcA11B1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga -d=90mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3400 |  |  |
| 69 | AcA11A1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga-d=63mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,2900 |  |  |
| 70 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 71 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 72 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru 63-110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 |  |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  |  | 1.3. Desfaceri si restabiliri drum din petris |  |  |  |  |
| 73 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II - щебень в отвалы | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  |  |
| 74 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I -песок в отвалы | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 3,7200 |  |  |
| 75 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm -возвращение отвалов из песка и щебня | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 76 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |  |
| 77 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 78 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 79 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris -fara pietris | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | 1.4. Camine de apa |  |  |  |  |
| 80 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II -(Уширение) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  |  |
| 81 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |  |
| 82 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 83 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |  |
| 84 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)Бетонная подготовка т=10 см) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,5500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 85 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,2000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,4000 |  |  |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,1330 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2260 |  |  |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,0360 |  |  |
| 86 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-10 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 87 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-10-9 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 88 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-10-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 89 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 90 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦ7-3) | put |  |  |  |
|  | 26611264330912 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0.05m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 91 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,7500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8900 |  |  |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,1990 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2660 |  |  |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8500 |  |  |
| 92 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (КЦД-15) | put |  |  |  |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0.38 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 93 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (КЦ15-6) | put |  |  |  |
|  | 26611264332521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0.27m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 94 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (КЦ15-9а) | put |  |  |  |
|  | 26611264331522 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0.4 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 95 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (КЦП1-15-1) | put |  |  |  |
|  | 26611264331527 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0.27 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 96 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (КЦП1-15-2) | put |  |  |  |
|  | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2 (0.27 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 97 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (КЦ0-1) | put |  |  |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 98 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (КЦ7-3) | put |  |  |  |
|  | 26611264330912 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0.05m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 99 | AcE12A | Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,1000 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0800 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,7200 |  |  |
| 100 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦД-20) | put |  |  |  |
|  | 26611264332010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0.58m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 101 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦ20-6) | put |  |  |  |
|  | 26611264332121 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0.39m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 102 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦ20-9а) | put |  |  |  |
|  | 26611264332021 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0.59m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 103 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦП2-20-1) | put |  |  |  |
|  | 26611264333312 | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-20-1 (0.59m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 104 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦП2-20-2) | put |  |  |  |
|  | 26611264333012 | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-20-2 (0.59m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 105 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 106 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦ7-3) | put |  |  |  |
|  | 26611264330912 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0.05m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 107 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
| 108 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -scara | kg |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
| 109 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 110 | RpCE32A | Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit | m |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 1714227322926 | Fringhie cinepa gudronata | kg | 0,7000 |  |  |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 0,7000 |  |  |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 | kg | 0,1000 |  |  |
| 111 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) -наружная | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 |  |  |
| 112 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Pentru opritoare) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,5500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 113 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л ) | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om. | 0,8200 |  |  |
|  | 28752742000010 | Capac cu rama тип "Л" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 13,5000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0520 |  |  |
| 114 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип T ) | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om. | 0,8200 |  |  |
|  | 28752742000011 | Capac cu rama тип "T" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 13,5000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0520 |  |  |
| 115 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I (Вытесненный грунт) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,1100 |  |  |
| 116 | TsI50A | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (Вытесненный грунт) | t |  |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 117 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 |  |  |
| 118 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
| 119 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |  |
| 120 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 121 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |  |
| 122 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ) | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 0,6350 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |  |
| 123 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. (Устройство бетонной отмостки) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  |  | 1.5. Сlapeta pentru caminul de golire-1buc |  |  |  |  |
| 124 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 40mm L=2m | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2521216701040 | Teava din otel d=40 mm | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 125 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor (Clapeta din tabla groasa de otel t=3mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2875274400112 | Clapeta din tabla groasa t=3mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 126 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor (Gratar din metal t=5mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2875274400113 | Gratar din metal t=5mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | 1.6. Clapeta de retinere |  |  |  |  |
| 127 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Clapeta de retinere d=80 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2874117300180 | Clapeta de retinere d=80mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.7. Piesa de iesire |  |  |  |  |
| 128 | CA03D | Beton turnat in fundatii, Capat din beton 2000х1000х130 -бетон В22,5) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 273,0000 |  |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,7400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,2900 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6800 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 129 | CA03B2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) -beton monoli t=0.1m | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,7500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 287,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,2900 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 130 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta-pat de petris t=0.1m | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 131 | AcF03E | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast -dinte din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1421402200408 | Balast nespalat de riu 0-30 | m3 | 1,0250 |  |  |
| 132 | AcF03E | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast - piatra sparta tasata in teren t=0.1m- 4.0 m2 | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1421402200408 | Balast nespalat de riu 0-30 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |
| 133 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu subteran si suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de d=80 H=1.0m suprateran-без стоимости гидранта | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,7200 |  |  |
|  | 2513736621815 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime | kg | 0,1360 |  |  |
|  | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 |  |  |
|  |  | 3. Utilal |  |  |  |  |
| 134 | Pret de piata | Hidrant de incediu d=80mm h=1.0 m | buc |  |  |  |
|  | 2875277324200 | Hidrant de incediu suprateran, cu corp turnat din fonta d=80 h=1000mm | buc | 1,0000 |  |  |

APROBAT:

L.S.                                                                                                 L.S.

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
|  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Primaria com. Negurenii Vechi, r-nul Ungheni Construirea retelelor de alimentare cu apa a satului Coseni, r-nul Ungheni |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-2-1

Turnului de apa V=25m3, H=12 m 2buc

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasaminte |  |  |  |  |
| 1 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Растительный слой ) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,7500 |  |  |
| 2 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II K=4 (перемещение растительного грунта с площадки) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,7500 |  |  |
| 3 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |  |
| 4 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II K=2 (перемещение вынутого грунта на 10метров) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,7500 |  |  |
| 5 | TsA04B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (доработка) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,4900 |  |  |
| 6 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (K=2)-на 10м -в пазухи | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,3200 |  |  |
| 7 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 8 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (пазухи) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,4000 |  |  |
|  | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.) | h-ut | 0,1120 |  |  |
|  | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.) | h-ut | 2,4400 |  |  |
|  | 34105400000017 | Screper cu caus, capacitate 8 м3 | h-ut | 2,0400 |  |  |
|  | 34105400000012 | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca | h-ut | 2,4200 |  |  |
|  | 34105400000013 | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca | h-ut | 2,4800 |  |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 1,2900 |  |  |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для обвалования башни-остальной объём грунта -390м3 предусмотрен в проекте Plan general ) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 10 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 12 | TsD7H1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100% | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,9700 |  |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 8,2320 |  |  |
| 13 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (в насыпь) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,4000 |  |  |
|  | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.) | h-ut | 0,1120 |  |  |
|  | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.) | h-ut | 2,4400 |  |  |
|  | 34105400000017 | Screper cu caus, capacitate 8 м3 | h-ut | 2,0400 |  |  |
|  | 34105400000012 | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca | h-ut | 2,4200 |  |  |
|  | 34105400000013 | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca | h-ut | 2,4800 |  |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 1,2900 |  |  |
| 14 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II K=4 (возвращение растительного грунта ) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,7500 |  |  |
| 15 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
|  |  | 1.2. Fundamentul pentru turn |  |  |  |  |
| 16 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 5,1000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 |  |  |
| 17 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -с проливкой цементным раствором М50 | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2664102102015 | Mortar ciment 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 18 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |  |
| 19 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0640 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1.2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
| 20 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |  |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1.2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
| 21 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)класса...) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa..C12.5 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 22 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 23 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 24 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 |  |  |
|  |  | 1.3. Constructia turnului |  |  |  |  |
| 25 | DB16F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 1111000100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald | t | 0,0710 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 26 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pentru drenaj) | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 |  |  |
|  | 1421402200393 | Petris | m3 | 1,3110 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |  |  |
| 27 | AcA11C | Montarea ia tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160 mm (Pentru drenaj)-перфорированная | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,3300 |  |  |
|  | 2521216701001 | Teava din polietilena д=160 мм (перфорированная) | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 1,2500 |  |  |
| 28 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Откосов) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |  |
| 29 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 |  |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 0,714286 |  |  |
| 30 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pentru pereu) | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 |  |  |
|  | 1421402200393 | Petris | m3 | 1,3110 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |  |  |
| 31 | DB16F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (pereu) | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 1111000100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald | t | 0,0710 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 32 | DB16F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 1,0 cm, cu asternere mecanica (pereu) K=0.333-минус 1см | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 1111000100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald | t | 0,0710 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  |  | 1.4. Scara monolita Л1 |  |  |  |  |
| 33 | TsE01C | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,6900 |  |  |
| 34 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |  |
| 35 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |  |
| 36 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere-сетка д=6Аlll | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0640 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1.2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
| 37 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 339,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7250 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6750 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  |  | 1.5. Utilaj tehnologic-pentru 2buc |  |  |  |  |
| 38 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=80mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2874117300001 | Vana din fonta D=80 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 39 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Flansa din otel DN 80 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 27221041099757 | Flansa din otel DN 80 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 40 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Flansa libera DN 50 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 27221041099750 | Flansa libera DN 50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 41 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Adaptor flansa d=90x80 mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 2523156713190 | Adaptor flansa PE d=90x80mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 42 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Adaptor flansa d=63x50 mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 2523156713131 | Adaptor flansa PE d=63 x50 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 43 | AcA04A | Montarea i conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de100 mm-Condicta din otel d=89x3.5 L=6x2=12.0m | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2521216703089 | Conducta din otel d=89x3.5 mm | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 44 | AcA04A | Montarea i conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de100 mm-Condicta din otel d=57x3.0 L=17x2=34.0m | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2521216703057 | Conducta din otel d=57x3.0 mm | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 45 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Cot din otel 90 d=50mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2875274110187 | Cot din otel 90 d=50 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 46 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Cot din otel 45 d=50 mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2875274110186 | Cot din otel 45 d=50 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
|  |  | 1.6. Camine de apa-2buc |  |  |  |  |
| 47 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (на просадочных грунтах) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |  |
| 48 | TsA18A1 | Sapatura manuala de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime,, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu (ручная доработка) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,7100 |  |  |
| 49 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |  |  |
|  | 1421102202525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |  |  |
| 50 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,7500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8900 |  |  |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,1990 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2660 |  |  |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8500 |  |  |
| 51 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-15 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 52 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-15-9 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331522 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,31 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 53 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 54 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-7-3 | buc |  |  |  |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 55 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-15-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 56 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 1,4500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0200 |  |  |
| 57 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 12.5 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 58 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (закладные) | kg |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
| 59 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara) | kg |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
| 60 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Presetura Dy100 L=200) | kg |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2513730000000 | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr. | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 1714227322926 | Fringhie cinepa gudronata | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2430226102460 | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2873146311532 | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,0080 |  |  |
| 61 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 62 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Mortar cu asbest) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |  |
| 63 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л ) | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om. | 0,8200 |  |  |
|  | 28752742000010 | Capac cu rama тип "Л" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 13,5000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0520 |  |  |
| 64 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pentru pereu) | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 |  |  |
|  | 1421402200393 | Petris | m3 | 1,3110 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |  |  |
| 65 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. (Устройство бетонной отмостки) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  |  | 2. Montarea turnului h-12m V-25 m3 |  |  |  |  |
| 66 | M1A02D | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone -2,buc | t |  |  |  |
|  | 8283010021000 | Electronist | h-om | 3,0000 |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 57,8100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 6,0000 |  |  |
|  | 2710703518138 | Profil U ar.eg.lam.cald U 8 | kg | 4,4500 |  |  |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 2874115822489 | Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8 | buc | 6,5500 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 6,5500 |  |  |
|  | 2735725900578 | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b | kg | 1,1100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1900 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,9200 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 0,4900 |  |  |
| 67 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din polietilena, avind diametrul de 50 mm-Supapa plutitare (Поплавковый клапан д=50мм-без его стоимости)-2buc | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 4,0000 |  |  |
|  |  | 3. Procurarea utilajului |  |  |  |  |
| 68 | Pret de peata | Turnului "Rojnovshii" h(cтвола)-12m V-25m3 ( c внутренней и наружной покраской) | buc |  |  |  |
|  | 334 | Turnului "Rojnovshii" h=12(ствола) m V=25m3 с внутренней и наружной покраской | buc | 1,0000 |  |  |
| 69 | Pret de piata | Supapa plutitor d=50mm-(Поплавковый клапан) -2buc | buc |  |  |  |
|  | 28752744282050 | Supapa plutitoare d=50mm | buc | 1,0000 |  |  |

APROBAT:

L.S.                                                                                                 L.S.

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
|  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Primaria Primaria com. Negurenii Vechi, r-nul Ungheni Construirea retelelor de alimentare cu apa a satului Coseni, r-nul Ungheni |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 7-1-1

Platforma. 2 turnuri de apa V=25m3, H=12 m.  Plan general

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasaminte |  |  |  |  |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 -albiei pentru imbracamintea rutiera | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 |  |  |
| 2 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II -k=2-на 10м в насыпь башни | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,3200 |  |  |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 4 | TsD7H1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100% | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,9700 |  |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 8,2320 |  |  |
| 5 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. l-недостающий минеральный | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |  |
| 6 | TsI50A | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 7 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 8 | TsD7H1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100% | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,9700 |  |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 8,2320 |  |  |
|  |  | 1.2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta |  |  |  |  |
| 9 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |  |
| 10 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,9700 |  |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 4,6260 |  |  |
| 11 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 12 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 13 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 |  |  |
|  | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | m | 1,0050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  |  | 1.3. Imbracaminte trotuar din piatra sparta |  |  |  |  |
| 14 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |  |
| 15 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,9700 |  |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 4,6260 |  |  |
| 16 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 17 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 18 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0480 |  |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 10 x 15 | m | 1,0050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |  |
|  |  | 1.4. Imprejmuire |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.1. Gard metalic |  |  |  |  |
| 19 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 |  |  |
| 20 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier -panou gard euro Eco zincat H-1.80m | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,9200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma-Panou gard euro Eco zincat H=1.80m t=4.2 | m2 | 1,829268 |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 0,4800 |  |  |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0400 |  |  |
|  | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare- teava patrat din otel 60x60x2 | buc | 0,406918 |  |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,0430 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,8800 |  |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 21 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 22 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
| 23 | TsD04D | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6700 |  |  |
|  |  | 1.4.2. Poarta si portita metalica |  |  |  |  |
| 24 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 |  |  |
| 25 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,5500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100011 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 26 | CK14A | Porta metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi - L=4.50m H=1.80m -inclusiv stalpi din metal (teva patrat 80x80x3, cornier 40x2 si sistema de ficsat) conform proiectului | m2 |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) -poarta di sirma de otel d=4.2mm L=4.50m H=1.80m inclusiv stalp din metal (teva patrat 80x80x3 l=2.3m) si cornier40x1 conform proiect | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 27 | CK14A | Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi - L=1.00m H=1.80m -inclusiv stalpi din metal (teva patrat 60x60x2 ,cornier 40x2 si sistema de ficsat) conform proiectului | m2 |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 2030112930151 | Portita metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) -poarta di sirma de otel d=4.2mm L=1.0m H=1.80m inclusiv stalp din metal (teva patrat 60x60x2 l=2.3m) si cornier40x1 conform proiect | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 28 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
| 29 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
|  |  | 1.5. Amenajarea spatii verzi |  |  |  |  |
| 30 | TsH108A | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat (Копание ям под посадку деревьев ямокопателем) | buc |  |  |  |
|  | 2952260003520 | Sapator de gropi | h-ut | 0,0125 |  |  |
| 31 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot -artar | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 1111000100001 | Artar | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 |  |  |
| 32 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
| 33 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |  |
| 34 | TsH09B | Consolidarea pantelor cu iarba | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |  |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 0,714286 |  |  |
| 35 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |  |
| 36 | TsH09B | Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%-consolidarea pantelor cu iarba | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |  |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 0,714286 |  |  |
| 37 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |  |

APROBAT:

L.S.                                                                                                 L.S.

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
|  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Primaria com. Negurenii Vechi, r-nul Ungheni Construirea retelelor de alimentare cu apa a satului Tighira, r-nul Ungheni |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-1-1

Retele exterioara de alimentare cu apa

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasaminte |  |  |  |  |
| 1 | TsC12D | Sapatura mecanica la santuri pentru conducte si cabluri, executata cu excavator cu mai multe cupe, cu sapare longitudinala cu elinda, pamint cu umeditate naturala, inclusiv descarcarea in depozit, utilajul avind elinda de 61- 100 CP teren catg.II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003527 | Sapator de sant cu elinda de 61 - 100 CP | h-ut | 3,7700 |  |  |
| 2 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II -траншеи с трапециедальным сечением с шириной по дну 0,7м | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |  |
| 3 | TsC03B11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor -траншеи с трапециедальным сечением с шириной по дну 0,7м | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,3500 |  |  |
| 4 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 5 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip -t=0.10m | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |  |  |
|  | 1421102202525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |  |  |
| 6 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (в мокрых грунтах)-t=0.15m | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,1700 |  |  |
|  | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | 1,0250 |  |  |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
| 8 | TsD04D | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6700 |  |  |
| 9 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 10 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |  |
| 11 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I (Вытесненный грунт трубами) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,1100 |  |  |
| 12 | TsI50A | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (Вытесненный грунт) | t |  |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 13 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 |  |  |
| 14 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (вытесненный грунт на грунтовых дорогах) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
|  |  | 1.2. Montarea tevilor si armaturi |  |  |  |  |
| 15 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=100mm PN=1.0MПа- | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2874117300100 | Vana din fonta d=100 mm PN=1.0 MPA | buc | 1,0000 |  |  |
| 16 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=80mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2874117300001 | Vana din fonta D=80 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 17 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta cu flansa d=65mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2874117300065 | Vana din fonta cu flansa d=65 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 18 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=50mm - | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2874117300050 | Vana din fonta d=50 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 19 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Flansa libera din otel zincat DN 100 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 27221041099767 | Flansa din otel zincat DN 100 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 20 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Flansa libera din otel zincat DN 80 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 27221041099757 | Flansa din otel zincat DN 80 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 21 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Flansa din otel zincat DN 65 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 27221041099758 | Flansa din otel zincat DN65 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 22 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Flansa libera din otel zincat DN 50 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 27221041099750 | Flansa libera DN 50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 23 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului-Capat flansa PE100 d=110mm sudura | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 2523156713110 | Capat flansa PE100 d=110mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 |  |  |
| 24 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului-Capat flansa PE100 d=90mm-sudura | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 2523156714390 | Capat flansa PE100 d=90mm sudat | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 25 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului-Capat flansa PE100 d=75mm-sudura | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 2523156714375 | Capat flansa PE100 d=75mm sudat | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 26 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului -Capat flansa PE100 d=63mm-sudura | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 2523156713863 | Capat flansa PE100 d=63mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 27 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului -Capat flansa PE100 d=50mm-sudura | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 2523156713850 | Capat flansa PE100 d=50mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 28 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm-Teu egal din fonta cu flansa d=100mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2722104182100 | Teu din fonta cu flanse d=100mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 29 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Teu egal din fonta cu flansa d=80mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2722104182080 | Teu din fonta cu flanse d=80mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 30 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Teu egal din fonta cu flansa d=50mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2722104182050 | Teu din fonta cu flanse d=50mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 31 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Teu redusl din fonta cu flansa d=80x65mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2722104182085 | Teu redus din fonta cu flanse d=80x65mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 32 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Teu redusl din fonta cu flansa d=80x50mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2722104182081 | Teu redus din fonta cu flanse d=80x50mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 33 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Teu redus din fonta cu flansa d=65x50mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2722104182019 | Teu redus din fonta cu flanse d=65x50mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 34 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Cruce din fonta cu flansa d=80mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2722104182049 | Cruce din fonta cu flanse d=80mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 35 | AcF09A | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель для пожарных гидрантов) | buc |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,0300 |  |  |
|  | 2710403600502 | Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm | kg | 0,2600 |  |  |
|  | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115840924 | Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2430116100797 | Grund miniu de plumb V-351 | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,0200 |  |  |
| 36 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Reductia din fonta cu flansa d=80x65mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2722104182249 | Reductia din fonta cu flanse d=80x65mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 37 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Reductia din fonta cu flansa d=80x50mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2722104182349 | Reductia din fonta cu flanse d=80x50mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 38 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Reductia din fonta cu flansa d=65x50mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2722104182365 | Reductia din fonta cu flanse d=65x50mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 39 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Reductia din fonta cu flansa d=100x80mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2722104182369 | Reductia din fonta cu flanse d=100x80mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 40 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de -140 mm - Tub de protectie PEd=140mm l=0.2m-46buc L=9.2m | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1470 |  |  |
|  | 25212167011041 | Tub de protectia PE D=140 mm l=0.2m 46 buc | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 41 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de -125 mm -Tub de protectie PE d=125mm l=0.2m 9buc L=1.8 m | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1470 |  |  |
|  | 25212167011126 | Tub de protectia PE d=125 mm l=0.2m 9buc | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 42 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de -110mm -Tub de protectie PE d=110mm l=0.2m 17uc L=3.4 m | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1470 |  |  |
|  | 25212167011127 | Tub de protectia PE d=110 mm l=0.2m 17 buc | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 43 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Dop compresiune din PE d=63) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 2523156713182 | Dop compresiune din PE d=63 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 44 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Dop compresiune din PE d=50) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 2523156713193 | Dop compresiune din PE d=50 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 45 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Teu compresiune din PE d=90) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 2523156713391 | Teu compresiune din PE d=90mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 46 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Teu compresiune din PE d=75) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 2523156713375 | Teu compresiune din PE d=75mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 47 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Teu compresiune din PE d=63) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 2523156713363 | Teu compresiune din PE d=63mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 48 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Teu compresiune redus PE90x75) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 25231567138756 | Teu compresiune redus PE d=90x75 | buc | 1,0000 |  |  |
| 49 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Teu compresiune redus PE75x63) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 25231567138766 | Teu compresiune redus PE d=75x63 | buc | 1,0000 |  |  |
| 50 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Teu compresiune redus PE63x50) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 25231567138763 | Teu compresiune redus PE d=63x50 | buc | 1,0000 |  |  |
| 51 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Mufa compresiune redus PE75x50) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 25231567138875 | Mufa compresiune redus PE d=75x50 | buc | 1,0000 |  |  |
| 52 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Mufa compresiune redus PE90x75) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 25231567138856 | Mufa compresiune redus PE d=90x75 | buc | 1,0000 |  |  |
| 53 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Mufa compresiune redus PE90x63 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 25231567138857 | Mufa compresiune redus PE d=90x63 | buc | 1,0000 |  |  |
| 54 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului -Piesa bransare intarita d=90x1 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 25231567138153 | Piesa bransare intarita d=90x1 1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
| 55 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului -Racord compreseune FE d=63x2" | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 25231567138193 | Racord compreseune FE d=63x2" | buc | 1,0000 |  |  |
| 56 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Flansa oarba din otel DN 50 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 27221041099751 | Flansa oarba din otel DN 50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 57 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Robinet antincendiar in coplect d=50mm PN=10MПа | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2874117300056 | Robinet antincendiar D=50mm PN =10 MPA | buc | 1,0000 |  |  |
| 58 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cap conectar cu mufa d=50) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 0,8900 |  |  |
|  | 2875274110109 | Cap conector cu mufa d=50mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 59 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului-Cot PE 90gr d=110mm sudura | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 2523156713111 | Cot PE90gr d=110mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 |  |  |
| 60 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului-Cot PE 90gr d=90mm sudura | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 2523156713191 | Cot PE90gr d=90mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 |  |  |
| 61 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului-Cot PE 90gr d=75mm sudura | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 2523156713175 | Cot PE90gr d=75mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 |  |  |
| 62 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului-Cot PE 90gr d=63mm sudura | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 2523156713161 | Cot PE90gr d=63mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 |  |  |
| 63 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului-Cot PE 45gr d=90mm sudura | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 2523156713192 | Cot PE45gr d=90mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 |  |  |
| 64 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului-Cot PE 45gr d=63mm sudura | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 2523156713162 | Cot PE45gr d=63mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 |  |  |
| 65 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului PE100 SDR17 PN10 avind diametrul de 90-mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1470 |  |  |
|  | 2521216711293 | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 D90mm | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 66 | AcA52B | Teava de polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant cu diametrul de 75 mm PE100 SDR171 PN10 | m |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0720 |  |  |
|  | 2521216701117 | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 D75mm | m | 1,0030 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 67 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. PE100, SDR17 PN10 | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |  |  |
|  | 25212167100864 | Teava polietilena d=63 PE100, SDR17 PN10 | m | 1,0030 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 68 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. PE100, SDR17 PN10 | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |  |  |
|  | 25212167100852 | Teava polietilena d=50 PE100, SDR17 PN10 | m | 1,0030 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 69 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului PE100 SDR21 PN8 avind diametrul de 90-mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1470 |  |  |
|  | 2521216711292 | Teava din polietilena PE100 SDR21 PN8 D90mm | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 70 | AcA52B | Teava de polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant cu diametrul de 75 mm PE100 SDR21 PN8 | m |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0720 |  |  |
|  | 2521216701115 | Teava din polietilena PE100 SDR21 PN8 D75mm | m | 1,0030 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 71 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. PE100, SDR21 PN8 | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |  |  |
|  | 25212167100863 | Teava polietilena d=63 PE100, SDR21 PN8 | m | 1,0030 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 72 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. PE100, SDR21 PN8 | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |  |  |
|  | 25212167100851 | Teava polietilena d=50 PE100, SDR21 PN8 | m | 1,0030 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 73 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului PE100 SDR26 PN6, avind diametrul de 110-mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1470 |  |  |
|  | 2521216711198 | Teava din polietilena PE100 SDR26 PN6 D=110mm | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 74 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului PE100 SDR26 PN6, avind diametrul de 90-mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1470 |  |  |
|  | 2521216711192 | Teava din polietilena PE100 SDR26 PN6 D90mm | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 75 | AcA52B | Teava de polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant cu diametrul de 75 mm PE100 SDR6 PN6 | m |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0720 |  |  |
|  | 2521216701005 | Teava din polietilena PE100 SDR26 PN6 D75mm | m | 1,0030 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 76 | AcA52B | Teava de polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant cu diametrul de 63 mm PE100 SDR26 PN6 | m |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0720 |  |  |
|  | 2521216701065 | Teava din polietilena PE100 SDR26 PN6 D63mm | m | 1,0030 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 77 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Mufa egala d=75 mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 25231567138111 | Mufa egala d=75mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 78 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Mufa egala d=63 mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 25231567138163 | Mufa egala d=63mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 79 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Mufa egala d=50 mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 25231567138113 | Mufa egala d=50mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 80 | pret de peata | Banda de semnalizare | m |  |  |  |
|  | 25132066215001 | Banda de semnalizare | m | 1,0000 |  |  |
| 81 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) pentru suporturi | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,5500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 82 | AcA11B1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga -d=90mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3400 |  |  |
| 83 | AcA11B1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga -d=75mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3400 |  |  |
| 84 | AcA11A1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga-d=63mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,2900 |  |  |
| 85 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de -140 mm (Tub de protectie PE80 PN4 ) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1470 |  |  |
|  | 25212167011040 | Tub de protectia PE D=140 mm | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 86 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de -110mm -Tub de protectie PE d=110mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1470 |  |  |
|  | 25212167011128 | Tub de protectia PE d=110 mm | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 87 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 88 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 89 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru 63-110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 |  |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  |  | 1.3. Desfaceri si restabiliri drumului de asfalt |  |  |  |  |
| 90 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |  |
| 91 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |  |
|  | 2875277400000 | Compresor (7 atm.) 6 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |  |
| 92 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II-асфальт на вывоз | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |  |
| 93 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km (вывозка асфальта) | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,0640 |  |  |
| 94 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II -песок и щебень в отвалы | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  |  |
| 95 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip -обратная засыпка трашеи песком с уплотнением под асфальтовое покрытие | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |  |  |
|  | 1421102203535 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |  |  |
| 96 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm -возвращение отвалов из песка и щебня | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 97 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |  |
| 98 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 99 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 100 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris -fara pietris | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 101 | DB19E | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,0940 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |  |
| 102 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 1111000100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald | t | 0,0940 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  |  | 1.4. Desfaceri si restabiliri drum din petris |  |  |  |  |
| 103 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II - щебень в отвалы | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  |  |
| 104 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I -песок в отвалы | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 3,7200 |  |  |
| 105 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm -возвращение отвалов из песка и щебня | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 106 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |  |
| 107 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 108 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 109 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris -fara pietris | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | 1.5. Camine de apa |  |  |  |  |
| 110 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II -(Уширение) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  |  |
| 111 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |  |
| 112 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 113 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |  |
| 114 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)Бетонная подготовка т=10 см) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,5500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 115 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,2000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,4000 |  |  |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,1330 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2260 |  |  |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,0360 |  |  |
| 116 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-10 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 117 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-10-9 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 118 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-10-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 119 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-10-2 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331214 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 120 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 121 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru Alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (КЦ7-3) | put |  |  |  |
|  | 26611264330912 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0.05m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 122 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,7500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8900 |  |  |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,1990 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2660 |  |  |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8500 |  |  |
| 123 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (КЦД-15) | put |  |  |  |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0.38 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 124 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (КЦ15-6) | put |  |  |  |
|  | 26611264332521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0.27m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 125 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (КЦ15-9а) | put |  |  |  |
|  | 26611264331522 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0.4 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 126 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (КЦП1-15-1) | put |  |  |  |
|  | 26611264331527 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0.27 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 127 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (КЦП1-15-2) | put |  |  |  |
|  | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2 (0.27 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 128 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (КЦ0-1) | put |  |  |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 129 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (КЦ7-3) | put |  |  |  |
|  | 26611264330912 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0.05m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 130 | AcE12A | Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,1000 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0800 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,7200 |  |  |
| 131 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (КЦД-20) | put |  |  |  |
|  | 26611264332010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0.58m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 132 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (КЦ20-6) | put |  |  |  |
|  | 26611264332121 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0.39m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 133 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (КЦ20-9а) | put |  |  |  |
|  | 26611264332021 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0.59m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 134 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (КЦП2-20-2) | put |  |  |  |
|  | 26611264333312 | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-20-1 (0.59m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 135 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 136 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (КЦ7-3) | put |  |  |  |
|  | 26611264330912 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0.05m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 137 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
| 138 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -scara | kg |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
| 139 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 140 | RpCE32A | Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit | m |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 1714227322926 | Fringhie cinepa gudronata | kg | 0,7000 |  |  |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 0,7000 |  |  |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 | kg | 0,1000 |  |  |
| 141 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) -наружная | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 |  |  |
| 142 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Pentru opritoare) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,5500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 143 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л ) | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om. | 0,8200 |  |  |
|  | 28752742000010 | Capac cu rama тип "Л" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 13,5000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0520 |  |  |
| 144 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип T ) | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om. | 0,8200 |  |  |
|  | 28752742000011 | Capac cu rama тип "T" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 13,5000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0520 |  |  |
| 145 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I (Вытесненный грунт) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,1100 |  |  |
| 146 | TsI50A | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (Вытесненный грунт) | t |  |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 147 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 |  |  |
| 148 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
| 149 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |  |
| 150 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 151 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |  |
| 152 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ) | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 0,6350 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |  |
| 153 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. (Устройство бетонной отмостки) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  |  | 1.6. Сlapeta pentru caminul de golire-1buc |  |  |  |  |
| 154 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 40mm L=2m | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2521216701040 | Teava din otel d=40 mm | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 155 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor (Clapeta din tabla groasa de otel t=3mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2875274400112 | Clapeta din tabla groasa t=3mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 156 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor (Gratar din metal t=5mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2875274400113 | Gratar din metal t=5mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | 1.7. Clapeta de retinere |  |  |  |  |
| 157 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Clapeta de retinere d=80 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2874117300180 | Clapeta de retinere d=80mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.8. Piesa de iesire |  |  |  |  |
| 158 | CA03D | Beton turnat in fundatii, Capat din beton 2000х1000х130 -бетон В22,5) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 273,0000 |  |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,7400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,2900 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6800 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 159 | CA03B2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) -beton monoli t=0.1m | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,7500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 287,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,2900 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 160 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta-pat de petris t=0.1m | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 161 | AcF03E | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast -dinte din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1421402200408 | Balast nespalat de riu 0-30 | m3 | 1,0250 |  |  |
| 162 | AcF03E | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast - piatra sparta tasata in teren t=0.1m- 4.0 m2 | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1421402200408 | Balast nespalat de riu 0-30 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  |  | 1.9. Traversarea conductei sub drumul auto (d=325mm 2buc) |  |  |  |  |
| 163 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  |  |
| 164 | GD60E | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 325mm | buc |  |  |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 55,0000 |  |  |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 9,3500 |  |  |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 9,3500 |  |  |
| 165 | GD59E | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 325х7 mm -11.0+8.5 | m |  |  |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 10,4800 |  |  |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 2,1000 |  |  |
|  | 2521216716002 | Tub de protectie din otel Д=325x7 | m | 1,0030 |  |  |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 2,1000 |  |  |
| 166 |  | Suport PE pe teava din PE Romstal | buc |  |  |  |
|  | 28752763130723 | Suport din PE pe tava din PE | buc | 1,0000 |  |  |
| 167 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (заделка отверстий) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,5500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 168 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 169 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |  |
|  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |
| 170 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu subteran si suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de d=80 H=1.0m suprateran-без стоимости гидранта | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,7200 |  |  |
|  | 2513736621815 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime | kg | 0,1360 |  |  |
|  | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 |  |  |
| 171 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Reductor de preseune d=50mm -без стоимости редуктора | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  |  | 3. Utilal |  |  |  |  |
| 172 | Pret de piata | Hidrant de incediu d=80mm h=1.0 m | buc |  |  |  |
|  | 2875277324200 | Hidrant de incediu suprateran, cu corp turnat din fonta d=80 h=1000mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 173 | Stingare sau analog | Motopompa МП800 complect cu echipamente de incendiu sau analog | buc |  |  |  |
|  | 2874117300177 | Motopompa МП800 complect cu echipamente de incediu | buc | 1,0000 |  |  |
| 174 | Pret de piata | Reductor de preseune d=80mm | buc |  |  |  |
|  | 2874117300111 | Reductor de preseune d=80mm | buc | 1,0000 |  |  |

APROBAT:

L.S.                                                                                                 L.S.

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
|  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Primaria com. Negurenii Vechi, r-nul Ungheni Construirea retelelor de alimentare cu apa a satului Tigira, r-nul Ungheni |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-2-1

Platforma 2 turnuri de apa V=50m3, H=18m

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasaminte |  |  |  |  |
| 1 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I --растительный грунт | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,7500 |  |  |
| 2 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II K=4 (перемещение растительного грунта с площадки) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,7500 |  |  |
| 3 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (С котлована в отвал) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |  |
| 4 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II K=2 (перемещение вынутого грунта на 10метров) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,7500 |  |  |
| 5 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (K=2)-на 10м -в подушку | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,3200 |  |  |
| 6 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 |  |  |
| 7 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,4000 |  |  |
|  | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.) | h-ut | 0,1120 |  |  |
|  | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.) | h-ut | 2,4400 |  |  |
|  | 34105400000017 | Screper cu caus, capacitate 8 м3 | h-ut | 2,0400 |  |  |
|  | 34105400000012 | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca | h-ut | 2,4200 |  |  |
|  | 34105400000013 | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca | h-ut | 2,4800 |  |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 1,2900 |  |  |
| 8 | TsA04B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (доработка) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,4900 |  |  |
| 9 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (K=2)-на 10м -в пазухи | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,3200 |  |  |
| 10 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (пазухи) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 |  |  |
| 11 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (пазухи) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,4000 |  |  |
|  | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.) | h-ut | 0,1120 |  |  |
|  | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.) | h-ut | 2,4400 |  |  |
|  | 34105400000017 | Screper cu caus, capacitate 8 м3 | h-ut | 2,0400 |  |  |
|  | 34105400000012 | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca | h-ut | 2,4200 |  |  |
|  | 34105400000013 | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca | h-ut | 2,4800 |  |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 1,2900 |  |  |
| 12 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II минеральнй из карера для обвалования башни-(остальной объём грунта -360 м3 предусмотрен в проекте Plan general) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 13 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 14 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 15 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (в насыпь) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,4000 |  |  |
|  | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.) | h-ut | 0,1120 |  |  |
|  | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.) | h-ut | 2,4400 |  |  |
|  | 34105400000017 | Screper cu caus, capacitate 8 м3 | h-ut | 2,0400 |  |  |
|  | 34105400000012 | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca | h-ut | 2,4200 |  |  |
|  | 34105400000013 | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca | h-ut | 2,4800 |  |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 1,2900 |  |  |
| 16 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I ( возвращение растительного слоя) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,2100 |  |  |
| 17 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
|  |  | 1.2. Fundamentul pentru turn |  |  |  |  |
| 18 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 5,1000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 |  |  |
| 19 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -с проливкой цементным раствором М50 | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2664102102015 | Mortar ciment 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 20 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |  |
| 21 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0640 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1.2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
| 22 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |  |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1.2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
| 23 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,4000 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 3,5500 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0570 |  |  |
| 24 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 25 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 26 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 |  |  |
|  |  | 1.3. Constructia turnului |  |  |  |  |
| 27 | DB16F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 1111000100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald | t | 0,0710 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 28 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pentru drenaj) | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 |  |  |
|  | 1421402200393 | Petris | m3 | 1,3110 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |  |  |
| 29 | AcA11C | Montarea ia tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160 mm (Pentru drenaj)-перфорированная | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,3300 |  |  |
|  | 2521216701001 | Teava din polietilena д=160 мм (перфорированная) | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 1,2500 |  |  |
| 30 | AcA11B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 100 mm (для отвода дренажной воды) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,1400 |  |  |
|  | 2521216701011 | Teava din polietilena d=110 mm (безнапорная) | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 1,0200 |  |  |
| 31 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Откосов) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |  |
| 32 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%) | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 |  |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 0,714286 |  |  |
| 33 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pentru pereu) | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 |  |  |
|  | 1421402200393 | Petris | m3 | 1,3110 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |  |  |
| 34 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,4000 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 3,5500 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0570 |  |  |
|  |  | 1.4. Scara monolita Л1 |  |  |  |  |
| 35 | TsE01C | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,6900 |  |  |
| 36 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |  |
| 37 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |  |
| 38 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere-сетка д=6Аlll | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0640 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1.2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
| 39 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 339,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7250 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6750 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  |  | 1.5. Utilaj tehnologic-pentru 2buc |  |  |  |  |
| 40 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=100mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2874117300100 | Vana din fonta d=100 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 41 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=80mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2874117300001 | Vana din fonta D=80 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 42 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Flansa din otel DN 100 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 27221041099758 | Flansa din otel DN 100 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 43 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Flansa din otel DN 80 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 27221041099757 | Flansa din otel DN 80 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 44 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Flansa libera DN 50 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 27221041099750 | Flansa libera DN 50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 45 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Adaptor flansa d=110x100 mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 2523156713110 | Adaptor flansa PE d=110x100 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 46 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Adaptor flansa d=90x80 mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 2523156713190 | Adaptor flansa PE d=90x80mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 47 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Adaptor flansa d=63x50 mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 2523156713131 | Adaptor flansa PE d=63 x50 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 48 | AcA04A | Montarea i conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de100 mm-Condicta din otel d=108x4 L=3x2=6.0m | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2521216703011 | Conducta din otel d=100x4 mm | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 49 | AcA04A | Montarea i conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de100 mm-Condicta din otel d=89x3.5 L=3x2=6.0m | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2521216703089 | Conducta din otel d=89x3.5 mm | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 50 | AcA04A | Montarea i conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de100 mm-Condicta din otel d=57x3.0 L=27x2=54.0m | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2521216703057 | Conducta din otel d=57x3.0 mm | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 51 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Cot din otel 90 d=50mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2875274110187 | Cot din otel 90 d=50 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 52 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Cot din otel 45 d=50 mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2875274110186 | Cot din otel 45 d=50 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
|  |  | 1.6. Camine de apa-2buc |  |  |  |  |
| 53 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (на просадочных грунтах) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |  |
| 54 | TsA18A1 | Sapatura manuala de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime,, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu (ручная доработка) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,7100 |  |  |
| 55 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |  |  |
|  | 1421102202525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |  |  |
| 56 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,7500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8900 |  |  |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,1990 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2660 |  |  |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8500 |  |  |
| 57 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-15 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 58 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-15-9 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331522 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,31 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 59 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 60 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-7-3 | buc |  |  |  |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 61 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-15-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 62 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |  |
| 63 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 12.5 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 64 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (закладные) | kg |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
| 65 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara) | kg |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
| 66 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Presetura Dy100 L=200) | kg |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2513730000000 | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr. | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 1714227322926 | Fringhie cinepa gudronata | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2430226102460 | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2873146311532 | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,0080 |  |  |
| 67 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 68 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Mortar cu asbest) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |  |
| 69 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л ) | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om. | 0,8200 |  |  |
|  | 28752742000010 | Capac cu rama тип "Л" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 13,5000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0520 |  |  |
| 70 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pentru pereu) | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 |  |  |
|  | 1421402200393 | Petris | m3 | 1,3110 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |  |  |
| 71 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. (Устройство бетонной отмостки) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  |  | 2. Montarea turnului h-18m V-50 m3 -2buc |  |  |  |  |
| 72 | M1A02D | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone(2 шт по 4,76тн) | t |  |  |  |
|  | 8283010021000 | Electronist | h-om | 3,0000 |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 57,8100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 6,0000 |  |  |
|  | 2710703518138 | Profil U ar.eg.lam.cald U 8 | kg | 4,4500 |  |  |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 2874115822489 | Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8 | buc | 6,5500 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 6,5500 |  |  |
|  | 2735725900578 | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b | kg | 1,1100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1900 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,9200 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 0,4900 |  |  |
| 73 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din polietilena, avind diametrul de 50 mm-Supapa plutitare (Поплавковый клапан д=50мм-без его стоимости)-2buc | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 4,0000 |  |  |
|  |  | 3. Procurarea utilajului |  |  |  |  |
| 74 | Pret de piata | Turnului "Rojnovshii" V-50m3 H=18m (с внутренной и наружной покраской по проекту)-2buc | buc |  |  |  |
|  | 334 | Turnului "Rojnovshii" h=18(ствола) m V=50m3 | buc | 1,0000 |  |  |
| 75 | Pret de piata | Supapa plutitor d=50mm-(Поплавковый клапан) -2buc | buc |  |  |  |
|  | 28752744282050 | Supapa plutitoare d=50mm | buc | 1,0000 |  |  |

APROBAT:

L.S.                                                                                                 L.S.

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
|  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) WinСмета2000 Formular Nr.5 Investitor Obiect; Primaria Primaria com. Negurenii Vechi, r-nul Ungheni Construirea retelelor de alimentare cu apa a satului Tighira, r-nul Ungheni. Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 7-1-1 Platforma 2 turnuri de apa V=50m3, H=18 m. Plan general (formular desfăşurat) № crt.; Simbol norme şi Cod resurse; Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse; U.M.; Consum de resurse pe unitate de măsură; Valoare, lei. Pe unitate de măsură; Total. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1. Lucrari de constructii. 1.1. Lucrari de terasaminte. 1; TsC18B1; Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 -albiei pentru imbracamintea rutiera; 100 m3. 2952260003553; Buldozer pe senile pina la 65-80 CP; h-ut; 2,7400. 2; TsC26A1; Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II -k=2-на 10м в насыпь башни; 100 m3. 2952260003553; Buldozer pe senile pina la 65-80 CP; h-ut; 1,3200. 3; TsD02A1; Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm; 100 m3. 2952260003553; Buldozer pe senile pina la 65-80 CP; h-ut; 1,0900. 4; TsD7H1; Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100%; 100 m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 4,9700. 2952240004004; Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf; h-ut; 8,2320. 5; TsC03E1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. l-недостающий минеральный; 100 m3. 2952260003501; Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc; h-ut; 1,9500. 6; TsI50A; Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km; t. 3410540000001; Autocamion, 5 t; h-ut; 0,0500. 7; TsD02A1; Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm; 100 m3. 2952260003553; Buldozer pe senile pina la 65-80 CP; h-ut; 1,0900. 8; TsD7H1; Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100%; 100 m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 4,9700. 2952240004004; Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf; h-ut; 8,2320. 9; TsD32A; Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (в насыпь); 100 m3. 9310060019920; Muncitor deservire CM; h-om; 0,1900. 4100126202818; Apa; m3; 0,4000. 34105400000016; Tractor 59 kw (80 c.p.); h-ut; 0,1120. 34105400000015; Tractor 79 kw (108 c.p.); h-ut; 2,4400. 34105400000017; Screper cu caus, capacitate 8 м3; h-ut; 2,0400. 34105400000012; Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca; h-ut; 2,4200. 34105400000013; Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca; h-ut; 2,4800. 2952260003540; Buldozer; h-ut; 1,2900. 1.2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta. 10; TsE05B; Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II; 100m2. 2952220003546; Autogreder pina la 175 cp; h-ut; 0,1890. 11; TsD7E1; Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%; 100 m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 4,9700. 2952240004004; Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf; h-ut; 4,6260. 12; TsC54A; Strat de fundatie din nisip; m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 0,9000. 1421102200525; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm; m3; 1,1000. 4100126202818; Apa; m3; 0,1000. 2592270004021; Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg; h-ut; 0,4200. 13; TsC54B; Strat de fundatie din piatra sparta; m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 0,9900. 1411122201752; Piatra sparta; m3; 1,1500. 4100126202818; Apa; m3; 0,1000. 2592270004021; Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg; h-ut; 0,4200. 14; DE10A; Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm; m. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 0,1500. 7129020012800; Pavator; h-om; 0,4400. 2663102100001; Beton clasa...(pt.informatie); m3; 0,0450. 2666122800285; Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200; m; 1,0050. 4100116202818; Apa pentru mortare si betoane; m3; 0,0060. 1.3. Imbracaminte trotuar din piatra sparta. 15; TsE05B; Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II; 100m2. 2952220003546; Autogreder pina la 175 cp; h-ut; 0,1890. 16; TsD7E1; Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%; 100 m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 4,9700. 2952240004004; Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf; h-ut; 4,6260. 17; TsC54A; Strat de fundatie din nisip; m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 0,9000. 1421102200525; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm; m3; 1,1000. 4100126202818; Apa; m3; 0,1000. 2592270004021; Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg; h-ut; 0,4200. 18; TsC54B; Strat de fundatie din piatra sparta; m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 0,9900. 1411122201752; Piatra sparta; m3; 1,1500. 4100126202818; Apa; m3; 0,1000. 2592270004021; Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg; h-ut; 0,4200. 19; DE11A; Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm; m. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 0,1200. 7129020012800; Pavator; h-om; 0,1800. 2663102100001; Beton clasa...(pt.informatie); m3; 0,0480. 2666122800325; Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 10 x 15; m; 1,0050. 4100116202818; Apa pentru mortare si betoane; m3; 0,0030. 1.4. Imprejmuire. 1.4.1. Gard metalic. 20; TsA02C; Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare; m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 2,1100. 21; CO06B3; Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier -panou gard euro Eco zincat H-1.80m; m. 7123010010200; Betonist; h-om; 0,2500. 7123030012500; Montator P.B; h-om; 0,9200. 9310060019920; Muncitor deservire CM; h-om; 0,1800. 2732103646250; Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma-Panou gard euro Eco zincat H=1.80m t=4.2; m2; 1,829268. 2710703700340; Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm; kg; 0,4800. 1421102200161; Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm; m3; 0,0400. 2811106302005; Stilpi metalici inclusiv piese de fixare- teava patrat din otel 60x60x2; buc; 0,401709. 1421202200525; Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667; m3; 0,0430. 2651122100402; Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; kg; 9,8800. 29522700037002; Betoniera de 250 l cu cadere libera; h-ut; 0,0300. 22; IzD10A; Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv; t. 7141020013400; Vopsitor industrial; h-om; 6,4400. 2430116100000; Email clorcauciuc; kg; 7,8000. 2430226100814; Grund miniu de plumb G 355-6; kg; 3,9000. 2430226109420; Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1; kg; 0,5500. 2320166200676; White spirit; kg; 1,9500. 1711317306661; Bumbac de sters; kg; 0,9750. 23; TsD01B; Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu; m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 0,3100. 24; TsD04D; Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv; m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 0,6700. 1.4.2. Poarta si portita metalica. 25; TsA02C; Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare; m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 2,1100. 26; CA03A; Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75); m3. 7123010010200; Betonist; h-om; 3,5500. 9310060019920; Muncitor deservire CM; h-om; 0,4000. 2663102100011; Beton clasa...(pt.informatie); m3; 1,0250. 2952270003700; Centrala de beton; h-ut; 0,0570. 2952270003100; Vibrator de adincime; h-ut; 0,6000. 27; CK14A; Porta metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi - L=4.50m H=1.80m -inclusiv stalpi din metal (teva patrat 80x80x3, cornier 40x2 si sistema de ficsat) conform proiectului; m2. 7212030022700; Sudor; h-om; 0,1900. 7214070021400; Lacatus constructii metalice; h-om; 0,9600. 7141020013300; Zugrav vopsitor; h-om; 0,1800. 9310060019920; Muncitor deservire CM; h-om; 0,3800. 2030112930150; Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) -poarta di sirma de otel d=4.2mm L=4.50m H=1.80m inclusiv stalp din metal (teva patrat 80x80x3 l=2.3m) si cornier40x1 conform proiect; m2; 1,0000. 2430226100034; Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80; kg; 0,1000. 2873155901200; Electrozi pentru sudura; kg; 0,1150. 4011106202741; Energie electrica; kw; 0,2300. 1421102200496; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm; m3; 0,0040. 2410520006700; Automacara; h-ut; 0,0200. 28; CK14A; Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi - L=1.00m H=1.80m -inclusiv stalpi din metal (teva patrat 60x60x2 ,cornier 40x2 si sistema de ficsat) conform proiectului; m2. 7212030022700; Sudor; h-om; 0,1900. 7214070021400; Lacatus constructii metalice; h-om; 0,9600. 7141020013300; Zugrav vopsitor; h-om; 0,1800. 9310060019920; Muncitor deservire CM; h-om; 0,3800. 2030112930151; Portita metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) -poarta di sirma de otel d=4.2mm L=1.0m H=1.80m inclusiv stalp din metal (teva patrat 60x60x2 l=2.3m) si cornier40x1 conform proiect; m2; 1,0000. 2430226100034; Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80; kg; 0,1000. 2873155901200; Electrozi pentru sudura; kg; 0,1150. 4011106202741; Energie electrica; kw; 0,2300. 2651122100402; Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; kg; 1,2500. 1421102200496; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm; m3; 0,0040. 4100116202818; Apa pentru mortare si betoane; m3; 0,0010. 2410520006700; Automacara; h-ut; 0,0200. 29; TsD01B; Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu; m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 0,3100. 30; IzD10A; Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv; t. 7141020013400; Vopsitor industrial; h-om; 6,4400. 2430116100000; Email clorcauciuc; kg; 7,8000. 2430226100814; Grund miniu de plumb G 355-6; kg; 3,9000. 2430226109420; Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1; kg; 0,5500. 2320166200676; White spirit; kg; 1,9500. 1711317306661; Bumbac de sters; kg; 0,9750. 1.5. Amenajarea spatii verzi. 31; TsH108A; Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat (Копание ям под посадку деревьев ямокопателем); buc. 2952260003520; Sapator de gropi; h-ut; 0,0125. 32; TsH24C; Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot -artar; buc. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 0,0400. 1111000100001; Artar; buc; 1,0000. 4100116202806; Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.; m3; 0,0020. 33; TsD01B; Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu; m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 0,3100. 34; TsD04B; Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv; m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 0,7500. 4100116202806; Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.; m3; 0,1000. 35; TsH09B; Consolidarea pantelor cu iarba; 100m2. 7129020012880; Peisagist-floricultor; h-om; 5,2000. 0221107204435; Seminte de plante-graminee perene (pm); kg; 0,714286. 36; TsH12A; Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti; 100m2. 7129020012880; Peisagist-floricultor; h-om; 0,6600. 4100116202806; Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.; m3; 1,0000. 37; TsH09B; Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%-consolidarea pantelor cu iarba; 100m2. 7129020012880; Peisagist-floricultor; h-om; 5,2000. 0221107204435; Seminte de plante-graminee perene (pm); kg; 0,714286. 38; TsH12A; Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti; 100m2. 7129020012880; Peisagist-floricultor; h-om; 0,6600. 4100116202806; Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.; m3; 1,0000. APROBAT: L.S. L.S. Intocmit; Investitor. (funcţia, semnătura, numele, prenumele). (funcţia, semnătura, numele, prenumele). WinСмета2000 Formular Nr.5 Investitor Obiect; Primaria com. Negurenii Vechi, r-nul Ungheni Construirea retelelor de alimentare cu apa a satului Zazulenii Vechi, r-nul Ungheni. Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-1-1 Retele exterioara de alimentare cu apa (formular desfăşurat) № crt.; Simbol norme şi Cod resurse; Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse; U.M.; Consum de resurse pe unitate de măsură; Valoare, lei. Pe unitate de măsură; Total. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1. Lucrari de constructii. 1.1. Lucrari de terasaminte. 1; TsC12D; Sapatura mecanica la santuri pentru conducte si cabluri, executata cu excavator cu mai multe cupe, cu sapare longitudinala cu elinda, pamint cu umeditate naturala, inclusiv descarcarea in depozit, utilajul avind elinda de 61- 100 CP teren catg.II; 100 m3. 2952260003527; Sapator de sant cu elinda de 61 - 100 CP; h-ut; 3,7700. 2; TsC03B1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II -траншеи с трапециедальным сечением с шириной по дну 0,7м; 100 m3. 2952260003501; Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc; h-ut; 2,0500. 3; TsC03B11; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor -траншеи с трапециедальным сечением с шириной по дну 0,7м; 100 m3. 2952260003501; Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc; h-ut; 2,3500. 4; TsA20B; Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu; m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 2,0600. 5; AcF03A; Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip -t=0.10m; m3. 9312040019600; Sapator; h-om; 0,6100. 1421102202525; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm; m3; 1,0250. 6; AcF03C; Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (в мокрых грунтах)-t=0.15m; m3. 9312040019600; Sapator; h-om; 1,1700. 1421102206036; Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm; m3; 1,0250. 7; TsD01B; Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu; m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 0,3100. 8; TsD04D; Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv; m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 0,6700. 9; TsD02A1; Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm; 100 m3. 2952260003553; Buldozer pe senile pina la 65-80 CP; h-ut; 1,0900. 10; TsD05B; Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv; 100 m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 8,8200. 2952270004021; Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw); h-ut; 9,4300. 11; TsC02C1; Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I (Вытесненный грунт трубами,песком и щебнем); 100 m3. 2952260003521; Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex; h-ut; 4,1100. 12; TsI50A; Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (Вытесненный грунт); t. 3410540000001; Autocamion, 5 t; h-ut; 0,0500. 13; TsC51A; Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I; 100 m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 0,3000. 1411122201752; Piatra sparta; m3; 0,0020. 2952260003554; Buldozer 79kw (108CP); h-ut; 0,3300. 14; TsD02A1; Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (вытесненный грунт на грунтовых дорогах); 100 m3. 2952260003553; Buldozer pe senile pina la 65-80 CP; h-ut; 1,0900. 1.2. Montarea tevilor si armaturi. 15; AcB01A; Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=80mm; buc. 7136050012000; Instalator alimentari apa; h-om; 0,5500. 2874117300001; Vana din fonta D=80 mm; buc; 1,0000. 16; AcB01A; Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=50mm -; buc. 7136050012000; Instalator alimentari apa; h-om; 0,5500. 2874117300050; Vana din fonta d=50 mm; buc; 1,0000. 17; AcA26A; Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Flansadin otel zincat DN 80; buc. 7136050012000; Instalator alimentari apa; h-om; 0,8900. 27221041099757; Flansa din otel zincat DN 80; buc; 1,0000. 2513736601000; Garnituri cauciuc cu insertii; buc; 1,0000. 2874115801000; Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240; buc; 4,0000. 18; AcA26A; Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Flansa libera DN 50; buc. 7136050012000; Instalator alimentari apa; h-om; 0,8900. 27221041099750; Flansa libera DN 50; buc; 1,0000. 2513736601000; Garnituri cauciuc cu insertii; buc; 1,0000. 2874115801000; Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240; buc; 4,0000. 19; AcA53B; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului-Capat flansa PE100 d=90mm-sudura; buc. 7212030022700; Sudor; h-om; 1,0000. 2523156714390; Capat flansa PE100 d=90mm sudat; buc; 1,0100. 2940600003015; Aparat de sudura PE metoda electrofuziune; h-ut; 0,8000. 3110320012304; Grup electrogen mobil de 39 kw; h-ut; 0,8000. 20; AcA53A; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului -Capat flansa PE100 d=63mm-sudura; buc. 7212030022700; Sudor; h-om; 0,8000. 2523156713863; Capat flansa PE100 d=63mm; buc; 1,0100. 2940600003015; Aparat de sudura PE metoda electrofuziune; h-ut; 0,6000. 3110320012304; Grup electrogen mobil de 39 kw; h-ut; 0,6000. 21; AcA26A; Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Teu egal din fonta cu flansa d=80mm; buc. 7136050012000; Instalator alimentari apa; h-om; 0,8900. 2722104182080; Teu din fonta cu flanse d=80mm; buc; 1,0000. 2513736601000; Garnituri cauciuc cu insertii; buc; 1,0100. 2874115801000; Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240; buc; 4,0000. 22; AcA26A; Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Teu egal din fonta cu flansa d=50mm; buc. 7136050012000; Instalator alimentari apa; h-om; 0,8900. 2722104182050; Teu din fonta cu flanse d=50mm; buc; 1,0000. 2513736601000; Garnituri cauciuc cu insertii; buc; 1,0100. 2874115801000; Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240; buc; 4,0000. 23; AcA26A; Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Teu redusl din fonta cu flansa d=80x50mm; buc. 7136050012000; Instalator alimentari apa; h-om; 0,8900. 2722104182081; Teu redus din fonta cu flanse d=80x50mm; buc; 1,0000. 2513736601000; Garnituri cauciuc cu insertii; buc; 1,0100. 2874115801000; Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240; buc; 4,0000. 24; AcA26A; Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Cruce din fonta cu flansa d=80mm; buc. 7136050012000; Instalator alimentari apa; h-om; 0,8900. 2722104182059; Cruce din fonta cu flanse d=80mm; buc; 1,0000. 2513736601000; Garnituri cauciuc cu insertii; buc; 1,0100. 2874115801000; Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240; buc; 4,0000. 25; AcF09A; Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель для пожарных гидрантов); buc. 7213050013100; Tinichigiu; h-om; 1,0300. 2710403600502; Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm; kg; 0,2600. 2874115826423; Surub hexagonal M-6x30 mm; buc; 4,0000. 2874115840924; Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6; buc; 4,0000. 2430116100797; Grund miniu de plumb V-351; kg; 0,0150. 2430116103220; Vopsea alba V-101-1; kg; 0,0200. 26; AcA26A; Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Reductia din fonta cu flansa d=80x50mm; buc. 7136050012000; Instalator alimentari apa; h-om; 0,8900. 2722104182349; Reductia din fonta cu flanse d=80x50mm; buc; 1,0000. 2513736601000; Garnituri cauciuc cu insertii; buc; 1,0100. 2874115801000; Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240; buc; 4,0000. 27; AcA10A; Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de -140 mm - Tub de protectie PEd=140mm l=0.2m-28buc L=5.6m; m. 7136050012000; Instalator alimentari apa; h-om; 0,1470. 25212167011041; Tub de protectia PE D=140 mm l=0.2m 31buc; m; 1,0150. 2010102901170; Bile, manele D=15-18 cm; m3; 0,0036. 2952270007602; Tirfor 1,5 tf; h-ut; 0,0300. 2940420002422; Masina de sudura PE cu toate accesoriile; h-ut; 0,0115. 28; AcA10A; Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de -110mm -Tub de protectie PE d=110mm l=0.2m 9uc L=1.8m; m. 7136050012000; Instalator alimentari apa; h-om; 0,1470. 25212167011127; Tub de protectia PE d=110 mm l=0.2m 5buc; m; 1,0150. 2010102901170; Bile, manele D=15-18 cm; m3; 0,0036. 2952270007602; Tirfor 1,5 tf; h-ut; 0,0300. 2940420002422; Masina de sudura PE cu toate accesoriile; h-ut; 0,0115. 29; AcA54B; Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Dop compresiune din PE d=63); buc. 7136050012000; Instalator alimentari apa; h-om; 0,5800. 2523156713182; Dop compresiune din PE d=63 mm; buc; 1,0000. 30; AcA54B; Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Dop compresiune din PE d=50); buc. 7136050012000; Instalator alimentari apa; h-om; 0,5800. 2523156713193; Dop compresiune din PE d=50 mm; buc; 1,0000. 31; AcA54B; Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Teu compresiune din PE d=90); buc. 7136050012000; Instalator alimentari apa; h-om; 0,5800. 2523156713391; Teu compresiune din PE d=90mm; buc; 1,0000. 32; AcA54B; Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Teu compresiune din PE d=63); buc. 7136050012000; Instalator alimentari apa; h-om; 0,5800. 2523156713363; Teu compresiune din PE d=63mm; buc; 1,0000. 33; AcA54B; Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Teu compresiune redus PE90x75); buc. 7136050012000; Instalator alimentari apa; h-om; 0,5800. 25231567138756; Teu compresiune redus PE d=90x75; buc; 1,0000. 34; AcA54B; Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Teu compresiune redus PE63x50); buc. 7136050012000; Instalator alimentari apa; h-om; 0,5800. 25231567138763; Teu compresiune redus PE d=63x50; buc; 1,0000. 35; AcA54B; Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Mufa compresiune redus PE75x50); buc. 7136050012000; Instalator alimentari apa; h-om; 0,5800. 25231567138875; Mufa compresiune redus PE d=75x50; buc; 1,0000. 36; AcA54B; Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Mufa compresiune redus PE90x75); buc. 7136050012000; Instalator alimentari apa; h-om; 0,5800. 25231567138856; Mufa compresiune redus PE d=90x75; buc; 1,0000. 37; AcA53C; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului-Cot PE 90gr d=90mm sudura; buc. 7212030022700; Sudor; h-om; 1,2000. 2523156713191; Cot PE90gr d=90mm; buc; 1,0100. 2940600003015; Aparat de sudura PE metoda electrofuziune; h-ut; 1,0800. 3110320012304; Grup electrogen mobil de 39 kw; h-ut; 1,0800. 38; AcA53C; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului-Cot PE 90gr d=63mm sudura; buc. 7212030022700; Sudor; h-om; 1,2000. 2523156713161; Cot PE90gr d=63mm; buc; 1,0100. 2940600003015; Aparat de sudura PE metoda electrofuziune; h-ut; 1,0800. 3110320012304; Grup electrogen mobil de 39 kw; h-ut; 1,0800. 39; AcA53C; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului-Cot PE 90gr d=50mm sudura; buc. 7212030022700; Sudor; h-om; 1,2000. 2523156713151; Cot PE90gr d=50mm; buc; 1,0100. 2940600003015; Aparat de sudura PE metoda electrofuziune; h-ut; 1,0800. 3110320012304; Grup electrogen mobil de 39 kw; h-ut; 1,0800. 40; AcA53C; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului-Cot PE 45gr d=90mm sudura; buc. 7212030022700; Sudor; h-om; 1,2000. 2523156713192; Cot PE45gr d=90mm; buc; 1,0100. 2940600003015; Aparat de sudura PE metoda electrofuziune; h-ut; 1,0800. 3110320012304; Grup electrogen mobil de 39 kw; h-ut; 1,0800. 41; AcA10A; Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului PE100 SDR21 PN8 avind diametrul de 90-mm; m. 7136050012000; Instalator alimentari apa; h-om; 0,1470. 2521216711292; Teava din polietilena PE100 SDR21 PN8 D90mm; m; 1,0150. 2952270007602; Tirfor 1,5 tf; h-ut; 0,0300. 2940420002422; Masina de sudura PE cu toate accesoriile; h-ut; 0,0115. 42; AcA52A; Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. PE100, SDR21 PN8; m. 7136080025000; Montator conducte; h-om; 0,0360. 9310060019920; Muncitor deservire CM; h-om; 0,0180. 25212167100863; Teava polietilena d=63 PE100, SDR21 PN8; m; 1,0030. 3410440005604; Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp); h-ut; 0,0400. 2952160007253; Utilaj pentru intindere teava; h-ut; 0,0400. 43; AcA10A; Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului PE100 SDR26 PN6, avind diametrul de 110-mm; m. 7136050012000; Instalator alimentari apa; h-om; 0,1470. 2521216711198; Teava din polietilena PE100 SDR26 PN6 D=110mm; m; 1,0150. 2952270007602; Tirfor 1,5 tf; h-ut; 0,0300. 2940420002422; Masina de sudura PE cu toate accesoriile; h-ut; 0,0115. 44; AcA10A; Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului PE100 SDR26 PN6, avind diametrul de 90-mm; m. 7136050012000; Instalator alimentari apa; h-om; 0,1470. 2521216711192; Teava din polietilena PE100 SDR26 PN6 D90mm; m; 1,0150. 2952270007602; Tirfor 1,5 tf; h-ut; 0,0300. 2940420002422; Masina de sudura PE cu toate accesoriile; h-ut; 0,0115. 45; AcA52B; Teava de polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant cu diametrul de 63 mm PE100 SDR26 PN6; m. 9310060019920; Muncitor deservire CM; h-om; 0,0360. 7136080025000; Montator conducte; h-om; 0,0720. 2521216701065; Teava din polietilena PE100 SDR26 PN6 D63mm; m; 1,0030. 3410440005604; Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp); h-ut; 0,0200. 46; AcA52B; Teava de polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant cu diametrul de 50mm PE100 SDR26 PN6; m. 9310060019920; Muncitor deservire CM; h-om; 0,0360. 7136080025000; Montator conducte; h-om; 0,0720. 2521216701055; Teava din polietilena PE100 SDR26 PN6 D=50mm; m; 1,0030. 3410440005604; Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp); h-ut; 0,0200. 47; AcA54B; Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Mufa egala d=63 mm); buc. 7136050012000; Instalator alimentari apa; h-om; 0,5800. 25231567138163; Mufa egala d=63mm; buc; 1,0000. 48; AcA54B; Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Mufa egala d=50 mm); buc. 7136050012000; Instalator alimentari apa; h-om; 0,5800. 25231567138113; Mufa egala d=50mm; buc; 1,0000. 49; pret de peata; Banda de semnalizare; m. 25132066215001; Banda de semnalizare; m; 1,0000. 50; CA03A; Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) pentru suporturi; m3. 7123010010200; Betonist; h-om; 3,5500. 9310060019920; Muncitor deservire CM; h-om; 0,4000. 2663102100001; Beton clasa...(pt.informatie); m3; 1,0250. 2952270003700; Centrala de beton; h-ut; 0,0570. 2952270003100; Vibrator de adincime; h-ut; 0,6000. 51; AcA11B1; Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga -d=90mm; buc. 7136050012000; Instalator alimentari apa; h-om; 0,3400. 52; AcA10A; Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de -140 mm (Tub de protectie PE80 PN4 Total=137.0m); m. 7136050012000; Instalator alimentari apa; h-om; 0,1470. 25212167011040; Tub de protectia PE D=140 mm; m; 1,0150. 2010102901170; Bile, manele D=15-18 cm; m3; 0,0036. 2952270007602; Tirfor 1,5 tf; h-ut; 0,0300. 2940420002422; Masina de sudura PE cu toate accesoriile; h-ut; 0,0115. 53; AcA10A; Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de -110mm -Tub de protectie PE d=110mm; m. 7136050012000; Instalator alimentari apa; h-om; 0,1470. 25212167011128; Tub de protectia PE d=110 mm; m; 1,0150. 2010102901170; Bile, manele D=15-18 cm; m3; 0,0036. 2952270007602; Tirfor 1,5 tf; h-ut; 0,0300. 2940420002422; Masina de sudura PE cu toate accesoriile; h-ut; 0,0115. 54; AcF11C; Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei; m. 7136050012000; Instalator alimentari apa; h-om; 0,0400. 4100116202820; Apa potabila; m3; 0,1000. 3410540005603; Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire; h-ut; 0,0300. 55; AcF11D; Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei; m. 7136050012000; Instalator alimentari apa; h-om; 0,0700. 4100116202820; Apa potabila; m3; 0,1500. 3410540005603; Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire; h-ut; 0,0500. 56; AcF12A; Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru 63-110 mm; m. 7136080025000; Montator conducte; h-om; 0,0041. 28752774100000; Compresor 5m3/min; h-ut; 0,0020. 1.3. Desfaceri si restabiliri drumului de asfalt. 57; DC04B; Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri; m. 7123010010200; Betonist; h-om; 0,2900. 4100116202806; Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.; m3; 0,0400. 2952270004204; Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive; h-ut; 0,2940. 58; Dl109; Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic; m3. 9310060019930; Muncitor; h-om; 1,6000. 2875277400000; Compresor (7 atm.) 6 m3/min; h-ut; 0,7750. 2952220003546; Autogreder pina la 175 cp; h-ut; 0,0191. 2952270003370; Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min; h-ut; 0,7750. 59; TsC02D1; Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II-асфальт на вывоз; 100 m3. 2952260003521; Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex; h-ut; 4,7700. 60; TsI50A2; Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km (вывозка асфальта); t. 3410540000006; Autobasculanta; h-ut; 0,0640. 61; TsC02B1; Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II -песок и щебень в отвалы; 100 m3. 2952260003521; Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex; h-ut; 4,3900. 62; AcF03A; Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip -обратная засыпка трашеи песком с уплотнением под асфальтовое покрытие; m3. 9312040019600; Sapator; h-om; 0,6100. 1421102203535; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm; m3; 1,0250. 63; TsD02A1; Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm -возвращение отвалов из песка и щебня; 100 m3. 2952260003553; Buldozer pe senile pina la 65-80 CP; h-ut; 1,0900. 64; TsD05B; Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv; 100 m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 8,8200. 2952270004021; Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw); h-ut; 9,4300. 65; TsC54A; Strat de fundatie din nisip; m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 0,9000. 1421102200525; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm; m3; 1,1000. 4100116202818; Apa; m3; 0,1000. 2592270004021; Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg; h-ut; 0,4200. 66; TsC54C; Strat de fundatie din pietris; m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 0,9900. 1421102200068; Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm; m3; 1,1500. 4100126202818; Apa; m3; 0,1000. 2592270004021; Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg; h-ut; 0,4200. 67; TsC54C; Strat de fundatie din pietris -fara pietris; m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 0,9900. 4100126202818; Apa; m3; 0,1000. 2592270004021; Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg; h-ut; 0,4200. 68; DB19E; Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica; m2. 7129040010110; Asfaltator; h-om; 0,0500. 111100010001310; Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari; t; 0,0940. 1421102200000; Nisip bitumat; t; 0,0030. 2710603420379; Otel patrat lam.cald lt = 30 mm; kg; 0,0110. 2952240004010; Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf; h-ut; 0,0053. 2952240004003; Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf; h-ut; 0,0053. 2952240005100; Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp; h-ut; 0,0053. 69; DB16H; Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica; m2. 7129040010110; Asfaltator; h-om; 0,0500. 1111000100013; Mixtura asfaltica praparata la cald; t; 0,0940. 1421102200000; Nisip bitumat; t; 0,0030. 2710603420379; Otel patrat lam.cald lt = 30 mm; kg; 0,0110. 2952240004010; Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf; h-ut; 0,0053. 2952240004003; Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf; h-ut; 0,0053. 2952240005100; Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp; h-ut; 0,0053. 1.4. Desfaceri si restabiliri drum din petris при прямоугольном (b=0.3m) и трапециедальном сечениях траншей (b=0.7m). 70; TsC02B1; Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II - щебень в отвалы; 100 m3. 2952260003521; Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex; h-ut; 4,3900. 71; TsC02A1; Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I -песок в отвалы; 100 m3. 2952260003521; Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex; h-ut; 3,7200. 72; TsD02A1; Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm -возвращение отвалов из песка и щебня; 100 m3. 2952260003553; Buldozer pe senile pina la 65-80 CP; h-ut; 1,0900. 73; TsD05B; Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv; 100 m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 8,8200. 2952270004021; Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw); h-ut; 9,4300. 74; TsC54A; Strat de fundatie din nisip; m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 0,9000. 1421102200525; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm; m3; 1,1000. 4100116202818; Apa; m3; 0,1000. 2592270004021; Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg; h-ut; 0,4200. 75; TsC54C; Strat de fundatie din pietris; m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 0,9900. 1421102200068; Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm; m3; 1,1500. 4100126202818; Apa; m3; 0,1000. 2592270004021; Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg; h-ut; 0,4200. 76; TsC54C; Strat de fundatie din pietris -fara pietris; m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 0,9900. 4100126202818; Apa; m3; 0,1000. 2592270004021; Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg; h-ut; 0,4200. 1.5. Camine de apa. 77; TsC02B1; Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II -(Уширение); 100 m3. 2952260003521; Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex; h-ut; 4,3900. 78; TsD05B; Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv; 100 m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 8,8200. 2952270004021; Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw); h-ut; 9,4300. 79; TsA20B; Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu; m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 2,0600. 80; CB02A; Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile; m2. 9310060019920; Muncitor deservire CM; h-om; 0,1500. 7124010010700; Dulgher; h-om; 1,0500. 2874125881241; Saibe uzuale M 10; kg; 0,0050. 2874115841033; Piulite uzuale patrate M 10; buc; 0,3000. 2874115825003; Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm; buc; 0,3000. 2875276311528; Scoabe din otel pentru constructii; kg; 0,0300. 2734113803233; Sirma neagra moale d = 2,5 mm; kg; 0,0500. 2873145887000; Cuie cu cap conic tip A pentru constructii; kg; 0,0800. 2020212928347; Panou de cofraj tip P fag g 15 mm; m2; 0,1000. 2010102903495; Scinduri de rasinoase; m3; 0,0035. 2010102900900; Lemn rotund de rasinoase; m3; 0,0005. 81; CA03A; Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)Бетонная подготовка т=10 см); m3. 7123010010200; Betonist; h-om; 3,5500. 9310060019920; Muncitor deservire CM; h-om; 0,4000. 2663102100001; Beton clasa...(pt.informatie); m3; 1,0250. 2952270003700; Centrala de beton; h-ut; 0,0570. 2952270003100; Vibrator de adincime; h-ut; 0,6000. 82; AcE10A; Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana; m3. 7136050012000; Instalator alimentari apa; h-om; 7,2000. 9310060019922; Muncitor deservire; h-om; 3,4000. 2663102100933; Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100); m3; 0,1330. 2010102915572; Cofraje din scindura 40 mm grosime; m2; 0,1200. 2664102101196; Mortar -ciment M 50; m3; 0,0100. 1411122201752; Piatra sparta; m3; 0,2260. 2664102101126; Var; kg; 0,1100. 2874145893787; Cuie de constructii; kg; 0,0800. 3410520001373; Automacara 5 tf; h-ut; 2,0360. 83; AcE10A1; Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-10; buc. 26611264331010; Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3); buc; 1,0000. 84; AcE10A1; Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-10-9; buc. 26611264331011; Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3); buc; 1,0000. 85; AcE10A1; Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-10-1; buc. 26611264331014; Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3); buc; 1,0000. 86; AcE10A1; Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-10-2; buc. 26611264331114; Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3); buc; 1,0000. 87; AcE10A1; Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1; buc. 26611264330911; Inel de reazem КЦО-1(0,02m3); buc; 1,0000. 88; AcE10A1; Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦ7-3); put. 26611264330912; Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0.05m3); buc; 1,0000. 89; AcE11A; Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana; m3. 7136050012000; Instalator alimentari apa; h-om; 6,7500. 9310060019922; Muncitor deservire; h-om; 2,8900. 2663102100933; Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100); m3; 0,1990. 2010102915572; Cofraje din scindura 40 mm grosime; m2; 0,1200. 2664102101196; Mortar -ciment M 50; m3; 0,0100. 1411122201752; Piatra sparta; m3; 0,2660. 2664102101126; Var; kg; 0,1100. 2874145893787; Cuie de constructii; kg; 0,0800. 3410520001373; Automacara 5 tf; h-ut; 1,8500. 90; AcE11A1; Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru alimentare cu apa in teren fara apa subterana (КЦД-15); put. 26611264331520; Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0.38 m3); buc; 1,0000. 91; AcE11A1; Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (КЦ15-6); put. 26611264332521; Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0.27m3); buc; 1,0000. 92; AcE11A1; Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (КЦ15-9а); put. 26611264331522; Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0.4 m3); buc; 1,0000. 93; AcE11A1; Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (КЦП1-15-1); put. 26611264331523; Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0.27 m3); buc; 1,0000. 94; AcE11A1; Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (КЦ0-1); put. 26611264330911; Inel de reazem КЦО-1(0,02m3); buc; 1,0000. 95; AcE11A1; Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (КЦ7-3); put. 26611264330912; Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0.05m3); buc; 1,0000. 96; AcE12A; Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana; m3. 7136050012000; Instalator alimentari apa; h-om; 7,0000. 9310060019920; Muncitor deservire CM; h-om; 2,1000. 2664102101196; Mortar -ciment M 50; m3; 0,0800. 3410520001373; Automacara 5 tf; h-ut; 1,7200. 97; AcD53C1; Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦД-20); put. 26611264332010; Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0.58m3); buc; 1,0000. 98; AcE12A1; Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (КЦ20-6); put. 26611264332121; Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0.39m3); buc; 1,0000. 99; AcE12A1; Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (КЦ20-9а); put. 26611264332021; Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0.59m3); buc; 1,0000. 100; AcE12A1; Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (КЦП1-20-1); put. 26611264333012; Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1 (0.59m3); buc; 1,0000. 101; AcE12A1; Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (КЦП2-20-2); put. 26611264333312; Placi prefabricate pt. camine КЦП2-20-2.59m3); buc; 1,0000. 102; AcE12A1; Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1; buc. 26611264330911; Inel de reazem КЦО-1(0,02m3); buc; 1,0000. 103; AcE12A1; Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (КЦ7-3); put. 26611264330912; Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0.05m3); buc; 1,0000. 104; CL18A; Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton; kg. 9310060019920; Muncitor deservire CM; h-om; 0,0100. 2775276309886; Confectii metalice inglobate in beton; kg; 1,0000. 105; CL18A; Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -scara; kg. 9310060019920; Muncitor deservire CM; h-om; 0,0100. 2775276309886; Confectii metalice inglobate in beton; kg; 1,0000. 106; IzD10A; Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv; t. 7141020013400; Vopsitor industrial; h-om; 6,4400. 2430116100000; Email clorcauciuc; kg; 7,8000. 2430226100814; Grund miniu G 355-6; kg; 3,9000. 2430226109420; Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1; kg; 0,5500. 2320166200676; White spirit; kg; 1,9500. 1711317306661; Bumbac de sters; kg; 0,9750. 107; RpCE32A; Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit; m. 7122050013442; Tencuitor; h-om; 0,5000. 9310060019920; Muncitor deservire CM; h-om; 0,1500. 1714227322926; Fringhie cinepa gudronata; kg; 0,7000. 2430226102111; Chit ROMALCHIT; kg; 0,7000. 2462106109925; Aracet dp 50; kg; 0,1000. 108; CA03A; Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Pentru opritoare); m3. 7123010010200; Betonist; h-om; 3,5500. 9310060019920; Muncitor deservire CM; h-om; 0,4000. 2663102100001; Beton clasa...(pt.informatie); m3; 1,0250. 2952270003700; Centrala de beton; h-ut; 0,0570. 2952270003100; Vibrator de adincime; h-ut; 0,6000. 109; AcE07B; Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л ); buc. 7129090010600; Drenor-canalist; h-om.; 0,8200. 28752742000010; Capac cu rama тип "Л"; buc; 1,0000. 2651122100397; Ciment metalurgic cu adaosuri M 30; kg; 13,5000. 1421102200525; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm; m3; 0,0520. 110; AcE07B; Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип T ); buc. 7129090010600; Drenor-canalist; h-om.; 0,8200. 28752742000011; Capac cu rama тип "T"; buc; 1,0000. 2651122100397; Ciment metalurgic cu adaosuri M 30; kg; 13,5000. 1421102200525; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm; m3; 0,0520. 111; TsC02C1; Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I (Вытесненный грунт); 100 m3. 2952260003521; Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex; h-ut; 4,1100. 112; TsI50A; Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (Вытесненный грунт); t. 3410540000001; Autocamion, 5 t; h-ut; 0,0500. 113; TsC51A; Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I; 100 m3. 2952260003554; Buldozer 79kw (108CP); h-ut; 0,3300. 114; TsD01B; Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu; m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 0,3100. 115; TsD04B; Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv; m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 0,7500. 4100116202806; Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.; m3; 0,1000. 116; TsD02A1; Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm; 100 m3. 2952260003553; Buldozer pe senile pina la 65-80 CP; h-ut; 1,0900. 117; TsD05B; Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv; 100 m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 8,8200. 2952270004021; Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw); h-ut; 9,4300. 118; DA12C; Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ); m3. 7129020012800; Pavator; h-om; 0,3000. 1411122201672; Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm; m3; 0,6350. 2952240004010; Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf; h-ut; 0,2180. 119; CA03F01; Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. (Устройство бетонной отмостки); m3. 7123010010200; Betonist; h-om; 3,4500. 9310060019920; Muncitor deservire CM; h-om; 0,4000. 2663102100000; Beton; m3; 1,0200. 2952270003100; Vibrator de adincime; h-ut; 0,6000. 1.6. Сlapeta pentru caminul de golire-1buc. 120; AcA04A; Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 40mm L=2m; m. 7136050012000; Instalator alimentari apa; h-om; 0,5000. 2521216701040; Teava din otel d=40 mm; m; 1,0100. 2411115904512; Oxigen tehnic gazos S2031; m3; 0,0900. 2413547308164; Carbura de calciu tehnica (carbid) S102; kg; 0,2000. 2873155901261; Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm; kg; 0,1300. 2320322600282; Bitum pentru protectie conducte; kg; 0,0700. 3110500003004; Convertizor de sudura de 14 kw; h-ut; 0,0600. 121; AcA31A; Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor (Clapeta din tabla groasa de otel t=3mm); buc. 7136050012000; Instalator alimentari apa; h-om; 0,8900. 2875274400112; Clapeta din tabla groasa t=3mm; buc; 1,0000. 3110320003006; Grup termic de sudura de 1-14 kw; h-ut; 0,4000. 122; AcA31A; Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor (Gratar din metal t=5mm); buc. 7136050012000; Instalator alimentari apa; h-om; 0,8900. 2875274400113; Gratar din metal t=5mm; buc; 1,0000. 3110320003006; Grup termic de sudura de 1-14 kw; h-ut; 0,4000. 1.7. Clapeta de retinere. 123; AcB01A; Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Clapeta de retinere d=80; buc. 7136050012000; Instalator alimentari apa; h-om; 0,5500. 2874117300180; Clapeta de retinere d=80mm; buc; 1,0000. 1.8. Piesa de iesire. 124; CA03D; Beton turnat in fundatii, Capat din beton 2000х1000х130 -бетон В22,5); m3. 7123010010200; Betonist; h-om; 4,1000. 9310060019920; Muncitor deservire CM; h-om; 0,4000. 2651122100397; Ciment metalurgic cu adaosuri M 30; kg; 273,0000. 1421202200525; Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667; m3; 0,7400. 4100116202818; Apa; m3; 0,2900. 1421102200290; Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm; m3; 0,6800. 2952270003100; Vibrator de adincime; h-ut; 0,6000. 125; CA03B2; Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) -beton monoli t=0.1m; m3. 7123010010200; Betonist; h-om; 4,7500. 9310060019920; Muncitor deservire CM; h-om; 0,4000. 2651122100402; Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; kg; 287,0000. 1421102200525; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm; m3; 0,7660. 1421102200290; Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm; m3; 0,7050. 4100116202818; Apa; m3; 0,2900. 2952270003100; Vibrator de adincime; h-ut; 0,6000. 29522700037002; Betoniera de 250 l cu cadere libera; h-ut; 0,3250. 3410520006752; Automacara 6 - 10 tf; h-ut; 0,2500. 126; TsC54B; Strat de fundatie din piatra sparta-pat de petris t=0.1m; m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 0,9900. 1411122201752; Piatra sparta; m3; 1,1500. 4100116202818; Apa; m3; 0,1000. 2592270004021; Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg; h-ut; 0,4200. 127; AcF03E; Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast -dinte din piatra sparta; m3. 9312040019600; Sapator; h-om; 0,8500. 1421402200408; Balast nespalat de riu 0-30; m3; 1,0250. 128; AcF03E; Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast - piatra sparta tasata in teren t=0.1m- 4.0 m2; m3. 9312040019600; Sapator; h-om; 0,8500. 1421402200408; Balast nespalat de riu 0-30; m3; 1,0250. 2. Montarea utilajului. 129; AcB06B; Montarea hidrantilor de incendiu subteran si suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de d=80 H=1.0m suprateran без стоимости гидранта; buc. 7136050012000; Instalator alimentari apa; h-om; 2,7200. 2513736621815; Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime; kg; 0,1360. 2874115821760; Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8; buc; 8,0000. 2874115840558; Piulita hexag. M16; buc; 8,0000. 3. Utilal. 130; Pret de piata; Hidrant de incediu d=80mm h=1.0 m; buc. 2875277324200; Hidrant de incediu suprateran, cu corp turnat din fonta d=80 h=1000mm; buc; 1,0000. APROBAT: L.S. L.S. Intocmit; Investitor. (funcţia, semnătura, numele, prenumele). (funcţia, semnătura, numele, prenumele). WinСмета2000 Formular Nr.5 Investitor Obiect; Primaria com. Negurenii Vechi, r-nul Ungheni Construirea retelelor de alimentare cu apa a satului Zazulenii Vechi, r-nul Ungheni. Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-2-1 Turnului de apa V=25m3, H=15 m (formular desfăşurat) № crt.; Simbol norme şi Cod resurse; Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse; U.M.; Consum de resurse pe unitate de măsură; Valoare, lei. Pe unitate de măsură; Total. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1. Lucrari de constructii. 1.1. Lucrari de terasaminte. 1; TsC03A1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Растительный слой ); 100 m3. 2952260003501; Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc; h-ut; 1,7500. 2; TsC26B1; Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II K=4 (перемещение растительного грунта с площадки); 100 m3. 2952260003554; Buldozer 79kw (108CP); h-ut; 0,7500. 3; TsC03B1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II; 100 m3. 2952260003501; Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc; h-ut; 2,0500. 4; TsC26B1; Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II K=2 (перемещение вынутого грунта на 10метров); 100 m3. 2952260003554; Buldozer 79kw (108CP); h-ut; 0,7500. 5; TsC26A1; Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (K=2)-на 10м -в подушку; 100 m3. 2952260003553; Buldozer pe senile pina la 65-80 CP; h-ut; 1,3200. 6; TsD02A1; Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm в подушку; 100 m3. 2952260003553; Buldozer pe senile pina la 65-80 CP; h-ut; 1,0900. 7; TsD32A; Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки); 100 m3. 9310060019920; Muncitor deservire CM; h-om; 0,1900. 4100126202818; Apa; m3; 0,4000. 34105400000016; Tractor 59 kw (80 c.p.); h-ut; 0,1120. 34105400000015; Tractor 79 kw (108 c.p.); h-ut; 2,4400. 34105400000017; Screper cu caus, capacitate 8 м3; h-ut; 2,0400. 34105400000012; Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca; h-ut; 2,4200. 34105400000013; Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca; h-ut; 2,4800. 2952260003540; Buldozer; h-ut; 1,2900. 8; TsA04B1; Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (доработка); m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 1,4900. 9; TsC26A1; Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (K=2)-на 10м -в пазухи; 100 m3. 2952260003553; Buldozer pe senile pina la 65-80 CP; h-ut; 1,3200. 10; TsD02A1; Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm; 100 m3. 2952260003553; Buldozer pe senile pina la 65-80 CP; h-ut; 1,0900. 11; TsD32A; Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (пазухи); 100 m3. 9310060019920; Muncitor deservire CM; h-om; 0,1900. 4100126202818; Apa; m3; 0,4000. 34105400000016; Tractor 59 kw (80 c.p.); h-ut; 0,1120. 34105400000015; Tractor 79 kw (108 c.p.); h-ut; 2,4400. 34105400000017; Screper cu caus, capacitate 8 м3; h-ut; 2,0400. 34105400000012; Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca; h-ut; 2,4200. 34105400000013; Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca; h-ut; 2,4800. 2952260003540; Buldozer; h-ut; 1,2900. 12; TsC03F1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для обвалования башни-остальной объём грунта -290м3 предусмотрен в проекте Plan general ); 100 m3. 2952260003501; Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc; h-ut; 2,2500. 13; TsI50A1; Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km; t. 3410540000006; Autobasculanta; h-ut; 0,0500. 14; TsD02A1; Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm; 100 m3. 2952260003553; Buldozer pe senile pina la 65-80 CP; h-ut; 1,0900. 15; TsD7H1; Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100%; 100 m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 4,9700. 2952240004004; Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf; h-ut; 8,2320. 16; TsD32A; Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (в насыпь); 100 m3. 9310060019920; Muncitor deservire CM; h-om; 0,1900. 4100126202818; Apa; m3; 0,4000. 34105400000016; Tractor 59 kw (80 c.p.); h-ut; 0,1120. 34105400000015; Tractor 79 kw (108 c.p.); h-ut; 2,4400. 34105400000017; Screper cu caus, capacitate 8 м3; h-ut; 2,0400. 34105400000012; Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca; h-ut; 2,4200. 34105400000013; Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca; h-ut; 2,4800. 2952260003540; Buldozer; h-ut; 1,2900. 17; TsC26B1; Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II K=4 (возвращение растительного грунта ); 100 m3. 2952260003554; Buldozer 79kw (108CP); h-ut; 0,7500. 18; TsD02A1; Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm; 100 m3. 2952260003553; Buldozer pe senile pina la 65-80 CP; h-ut; 1,0900. 1.2. Fundamentul pentru turn-2buc. 19; TsC53A; Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем); 100m2. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 6,8100. 1421102200068; Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm; m3; 5,1000. 4100126202818; Apa; m3; 0,5000. 2952270004021; Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw); h-ut; 2,1400. 20; CG01A; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -с проливкой цементным раствором М50; m2. 7132030012600; Mozaicar; h-om; 0,6000. 9310060019920; Muncitor deservire CM; h-om; 0,1000. 2664102102015; Mortar ciment 50-T(pt.informatie); m3; 0,0330. 2651122100402; Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; kg; 13,0000. 1421102200513; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm; m3; 0,0420. 4100116202818; Apa pentru mortare si betoane; m3; 0,0100. 2952270003817; Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric; h-ut; 0,0120. 21; CB02A; Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile; m2. 9310060019920; Muncitor deservire CM; h-om; 0,1500. 7124010010700; Dulgher; h-om; 1,0500. 2874125881241; Saibe uzuale M 10; kg; 0,0050. 2874115841033; Piulite uzuale patrate M 10; buc; 0,3000. 2874115825003; Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm; buc; 0,3000. 2875276311528; Scoabe din otel pentru constructii; kg; 0,0300. 2734113803233; Sirma neagra moale d = 2,5 mm; kg; 0,0500. 2873145887000; Cuie cu cap conic tip A pentru constructii; kg; 0,0800. 2020212928347; Panou de cofraj tip P fag g 15 mm; m2; 0,1000. 2010102903495; Scinduri de rasinoase; m3; 0,0035. 2010102900900; Lemn rotund de rasinoase; m3; 0,0005. 22; CC01E; Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere; kg. 7123020011140; Fierar beton; h-om; 0,0640. 9310060019920; Muncitor deservire CM; h-om; 0,0030. 2710602100000; Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm; kg; 1,0250. 2010237318750; Distantieri; buc; 0,1500. 2734113803881; Sirma din otel moale, neagra, D=1.2 mm; kg; 0,0100. 23; CC01F; Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere; kg. 7123020011140; Fierar beton; h-om; 0,0500. 9310060019920; Muncitor deservire CM; h-om; 0,0030. 2710602300000; Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm; kg; 1,0250. 2010237318750; Distantieri; buc; 0,1500. 2734113803881; Sirma din otel moale, neagra, D=1.2 mm; kg; 0,0100. 24; CA03E; Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)класса...); m3. 7123010010200; Betonist; h-om; 4,1000. 9310060019920; Muncitor deservire CM; h-om; 0,4000. 2663102100001; Beton clasa...(pt.informatie); m3; 1,0250. 2952270003700; Centrala de beton; h-ut; 0,0570. 2952270003100; Vibrator de adincime; h-ut; 0,6000. 3410520006752; Automacara 6 - 10 tf; h-ut; 0,2500. 25; CL18A; Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton; kg. 7214240021810; Lacatus CM; h-om; 0,1900. 9310060019920; Muncitor deservire CM; h-om; 0,0100. 2734113803207; Sirma neagra moale d = 2 mm; kg; 0,0100. 2775276309886; Confectii metalice inglobate in beton; kg; 1,0000. 2873155901200; Electrozi pentru sudura; kg; 0,0050. 4011106202741; Energie electrica; kw; 0,0080. 1010126200341; Carbuni de forja (huila); kg; 0,0150. 26; IzD10A; Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv; t. 7141020013400; Vopsitor industrial; h-om; 6,4400. 2430116100000; Email clorcauciuc; kg; 7,8000. 2430226100814; Grund miniu G 355-6; kg; 3,9000. 2430226109420; Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1; kg; 0,5500. 2320166200676; White spirit; kg; 1,9500. 1711317306661; Bumbac de sters; kg; 0,9750. 27; IzF04F; Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba); m2. 7134030012200; Izolator hidrofug; h-om; 0,0600. 2320322600036; Bitum pt. hidroizolatii; kg; 1,7000. 2052152959010; Lemne de foc de rasinoase (deseuri); t; 0,0006. 2052152958990; Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340; kg; 1,1300. 2952270004029; Topitor bitum de 500 l; h-ut; 0,0130. 1.3. Constructia turnului. 28; DB16F; Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica; m2. 7129040010110; Asfaltator; h-om; 0,0500. 1111000100013; Mixtura asfaltica praparata la cald; t; 0,0710. 1421102200000; Nisip bitumat; t; 0,0030. 2952240005100; Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp; h-ut; 0,0040. 29; DA06A1; Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pentru drenaj); m3. 7129020012800; Pavator; h-om; 1,1500. 1421402200393; Petris; m3; 1,3110. 4100116202806; Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.; m3; 0,2320. 2952240004010; Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf; h-ut; 0,1530. 30; AcA11C; Montarea ia tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160 mm (Pentru drenaj)-перфорированная; m. 7136050012000; Instalator alimentari apa; h-om; 1,3300. 2521216701001; Teava din polietilena д=160 мм (перфорированная); m; 1,0150. 2940420002422; Masina de sudura PE cu toate accesoriile; h-ut; 1,2500. 31; TsE01B; Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Откосов); 100m2. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 8,3800. 32; TsH09A; Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%; 100m2. 7129020012880; Peisagist-floricultor; h-om; 4,8200. 0221107204435; Seminte de plante-graminee perene (pm); kg; 0,714286. 33; DA06A1; Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pentru pereu); m3. 7129020012800; Pavator; h-om; 1,1500. 1421402200393; Petris; m3; 1,3110. 4100116202806; Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.; m3; 0,2320. 2952240004010; Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf; h-ut; 0,1530. 34; DB16F; Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (pereu); m2. 7129040010110; Asfaltator; h-om; 0,0500. 1111000100013; Mixtura asfaltica praparata la cald; t; 0,0710. 1421102200000; Nisip bitumat; t; 0,0030. 2952240005100; Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp; h-ut; 0,0040. 35; DB16F; Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 1,0 cm, cu asternere mecanica (pereu) K=0.333-минус 1см; m2. 7129040010110; Asfaltator; h-om; 0,0500. 1111000100013; Mixtura asfaltica praparata la cald; t; 0,0710. 1421102200000; Nisip bitumat; t; 0,0030. 2952240005100; Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp; h-ut; 0,0040. 1.4. Scara monolita Л1. 36; TsE01C; Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare; 100m2. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 10,6900. 37; TsD05B; Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv; 100 m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 8,8200. 2952270004021; Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw); h-ut; 9,4300. 38; CB02A; Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile; m2. 9310060019920; Muncitor deservire CM; h-om; 0,1500. 7124010010700; Dulgher; h-om; 1,0500. 2874125881241; Saibe uzuale M 10; kg; 0,0050. 2874115841033; Piulite uzuale patrate M 10; buc; 0,3000. 2874115825003; Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm; buc; 0,3000. 2875276311528; Scoabe din otel pentru constructii; kg; 0,0300. 2734113803233; Sirma neagra moale d = 2,5 mm; kg; 0,0500. 2873145887000; Cuie cu cap conic tip A pentru constructii; kg; 0,0800. 2020212928347; Panou de cofraj tip P fag g 15 mm; m2; 0,1000. 2010102903495; Scinduri de rasinoase; m3; 0,0035. 2010102900900; Lemn rotund de rasinoase; m3; 0,0005. 39; CC01E; Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere-сетка д=6Аlll; kg. 7123020011140; Fierar beton; h-om; 0,0640. 9310060019920; Muncitor deservire CM; h-om; 0,0030. 2710602100000; Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm; kg; 1,0250. 2010237318750; Distantieri; buc; 0,1500. 2734113803881; Sirma din otel moale, neagra, D=1.2 mm; kg; 0,0100. 40; CA03E2; Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250); m3. 7123010010200; Betonist; h-om; 5,3000. 9310060019920; Muncitor deservire CM; h-om; 0,4000. 2651122100440; Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500; kg; 339,0000. 1421102200525; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm; m3; 0,7250. 1421102200290; Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm; m3; 0,6750. 4100116202818; Apa pentru mortare si betoane; m3; 0,2900. 2952270003100; Vibrator de adincime; h-ut; 0,6000. 29522700037002; Betoniera de 250 l cu cadere libera; h-ut; 0,3250. 3410520006752; Automacara 6 - 10 tf; h-ut; 0,2500. 1.5. Utilaj tehnologic-pentru 2buc. 41; AcB01A; Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=80mm; buc. 7136050012000; Instalator alimentari apa; h-om; 0,5500. 2874117300001; Vana din fonta D=80 mm; buc; 1,0000. 42; AcA26A; Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Flansa din otel DN 80; buc. 7136050012000; Instalator alimentari apa; h-om; 0,8900. 27221041099757; Flansa din otel DN 80; buc; 1,0000. 2513736601000; Garnituri cauciuc cu insertii; buc; 1,0000. 2874115801000; Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240; buc; 4,0000. 43; AcA26A; Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Flansa libera DN 50; buc. 7136050012000; Instalator alimentari apa; h-om; 0,8900. 27221041099750; Flansa libera DN 50; buc; 1,0000. 2513736601000; Garnituri cauciuc cu insertii; buc; 1,0000. 2874115801000; Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240; buc; 4,0000. 44; AcA54B; Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Adaptor flansa d=90x80 mm); buc. 7136050012000; Instalator alimentari apa; h-om; 0,5800. 2523156713190; Adaptor flansa PE d=90x80mm; buc; 1,0000. 45; AcA54B; Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Adaptor flansa d=63x50 mm); buc. 7136050012000; Instalator alimentari apa; h-om; 0,5800. 2523156713131; Adaptor flansa PE d=63 x50 mm; buc; 1,0000. 46; AcA04A; Montarea i conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de100 mm-Condicta din otel d=89x3.5 L=6x2=12.0m; m. 7136050012000; Instalator alimentari apa; h-om; 0,5000. 2521216703089; Conducta din otel d=89x3.5 mm; m; 1,0100. 2411115904512; Oxigen tehnic gazos S2031; m3; 0,0900. 2413547308164; Carbura de calciu tehnica (carbid) S102; kg; 0,2000. 2873155901261; Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm; kg; 0,1300. 2320322600282; Bitum pentru protectie conducte; kg; 0,0700. 2112307324986; Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul; kg; 0,0200. 3110500003004; Convertizor de sudura de 14 kw; h-ut; 0,0600. 47; AcA04A; Montarea i conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de100 mm-Condicta din otel d=57x3.0 L=20x2=40.0m; m. 7136050012000; Instalator alimentari apa; h-om; 0,5000. 2521216703057; Conducta din otel d=57x3.0 mm; m; 1,0100. 2411115904512; Oxigen tehnic gazos S2031; m3; 0,0900. 2413547308164; Carbura de calciu tehnica (carbid) S102; kg; 0,2000. 2873155901261; Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm; kg; 0,1300. 2320322600282; Bitum pentru protectie conducte; kg; 0,0700. 2112307324986; Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul; kg; 0,0200. 3110500003004; Convertizor de sudura de 14 kw; h-ut; 0,0600. 48; AcA25A; Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Cot din otel 90 d=50mm); buc. 7136050012000; Instalator alimentari apa; h-om; 1,0500. 2875274110187; Cot din otel 90 d=50 mm; buc; 1,0000. 3110320003006; Grup termic de sudura de 1-14 kw; h-ut; 0,2400. 49; AcA25A; Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Cot din otel 45 d=50 mm); buc. 7136050012000; Instalator alimentari apa; h-om; 1,0500. 2875274110186; Cot din otel 45 d=50 mm; buc; 1,0000. 3110320003006; Grup termic de sudura de 1-14 kw; h-ut; 0,2400. 1.6. Camine de apa-2buc. 50; TsD05B; Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (на просадочных грунтах); 100 m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 8,8200. 2952270004021; Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw); h-ut; 9,4300. 51; TsA18A1; Sapatura manuala de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime,, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu (ручная доработка); m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 2,7100. 52; AcF03A; Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip; m3. 9312040019600; Sapator; h-om; 0,6100. 1421102202525; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm; m3; 1,0250. 53; AcE11A; Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana; m3. 7136050012000; Instalator alimentari apa; h-om; 6,7500. 9310060019922; Muncitor deservire; h-om; 2,8900. 2663102100933; Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100); m3; 0,1990. 2010102915572; Cofraje din scindura 40 mm grosime; m2; 0,1200. 2664102101196; Mortar -ciment M 50; m3; 0,0100. 1411122201752; Piatra sparta; m3; 0,2660. 2664102101126; Var; kg; 0,1100. 2874145893787; Cuie de constructii; kg; 0,0800. 3410520001373; Automacara 5 tf; h-ut; 1,8500. 54; AcE11A1; Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-15; buc. 26611264331520; Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3); buc; 1,0000. 55; AcE11A1; Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-15-9; buc. 26611264331522; Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,31 m3); buc; 1,0000. 56; AcE11A1; Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1; buc. 26611264330911; Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3); buc; 1,0000. 57; AcE12A1; Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-7-3; buc. 26611264330913; Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3); buc; 1,0000. 58; AcE11A1; Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-15-1; buc. 26611264331523; Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3); buc; 1,0000. 59; CB02A; Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile; m2. 9310060019920; Muncitor deservire CM; h-om; 0,1500. 7124010010700; Dulgher; h-om; 1,0500. 2874125881241; Saibe uzuale M 10; kg; 0,0050. 2874115841033; Piulite uzuale patrate M 10; buc; 0,3000. 2874115825003; Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm; buc; 0,3000. 2875276311528; Scoabe din otel pentru constructii; kg; 0,0300. 2734113803233; Sirma neagra moale d = 2,5 mm; kg; 0,0500. 2873145887000; Cuie cu cap conic tip A pentru constructii; kg; 0,0800. 2020212928347; Panou de cofraj tip P fag g 15 mm; m2; 0,1000. 2010102903495; Scinduri de rasinoase; m3; 0,0035. 2010102900900; Lemn rotund de rasinoase; m3; 0,0005. 60; CA03B3; Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 12.5; m3. 7123010010200; Betonist; h-om; 7,3000. 9310060019920; Muncitor deservire CM; h-om; 0,4000. 2651122100402; Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; kg; 288,0000. 1421102200525; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm; m3; 0,7660. 1421102200290; Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm; m3; 0,7050. 4100116202818; Apa pentru mortare si betoane; m3; 0,2900. 2952270003100; Vibrator de adincime; h-ut; 0,6000. 3410520006752; Automacara 6 - 10 tf; h-ut; 0,2500. 61; CL18A; Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (закладные); kg. 9310060019920; Muncitor deservire CM; h-om; 0,0100. 2775276309886; Confectii metalice inglobate in beton; kg; 1,0000. 62; CL18A; Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara); kg. 9310060019920; Muncitor deservire CM; h-om; 0,0100. 2775276309886; Confectii metalice inglobate in beton; kg; 1,0000. 63; AcF01A; Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Presetura Dy100 L=200); kg. 7136050012000; Instalator alimentari apa; h-om; 0,1200. 2513730000000; Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.; kg; 1,0000. 2873155901261; Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm; kg; 0,0100. 2513736601000; Garnituri cauciuc cu insertii; buc; 0,0400. 1714227322926; Fringhie cinepa gudronata; kg; 0,0040. 2430226102460; Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61; kg; 0,0040. 2873146311532; Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm; kg; 0,0100. 3110320003006; Grup termic de sudura de 1-14 kw; h-ut; 0,0080. 64; IzD10A; Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv; t. 7141020013400; Vopsitor industrial; h-om; 6,4400. 2430116100000; Email clorcauciuc; kg; 7,8000. 2430226100814; Grund miniu G 355-6; kg; 3,9000. 2430226109420; Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1; kg; 0,5500. 2320166200676; White spirit; kg; 1,9500. 1711317306661; Bumbac de sters; kg; 0,9750. 65; CF15A; Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Mortar cu asbest); m2. 7122050013400; Zidar; h-om; 1,4000. 9310060019920; Muncitor deservire CM; h-om; 0,3000. 66; AcE07B; Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л ); buc. 7129090010600; Drenor-canalist; h-om.; 0,8200. 28752742000010; Capac cu rama тип "Л"; buc; 1,0000. 2651122100397; Ciment metalurgic cu adaosuri M 30; kg; 13,5000. 1421102200525; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm; m3; 0,0520. 67; DA06A1; Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pentru pereu); m3. 7129020012800; Pavator; h-om; 1,1500. 1421402200393; Petris; m3; 1,3110. 4100116202806; Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.; m3; 0,2320. 2952240004010; Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf; h-ut; 0,1530. 68; CA03F01; Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. (Устройство бетонной отмостки); m3. 7123010010200; Betonist; h-om; 3,4500. 9310060019920; Muncitor deservire CM; h-om; 0,4000. 2663102100000; Beton; m3; 1,0200. 2952270003100; Vibrator de adincime; h-ut; 0,6000. 2. Montarea turnului h-15m V-25 m3. 69; M1A02D; Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone -2,buc; t. 8283010021000; Electronist; h-om; 3,0000. 7214240021800; Lacatus mecanic; h-om; 57,8100. 7212030022700; Sudor; h-om; 6,0000. 2710703518138; Profil U ar.eg.lam.cald U 8; kg; 4,4500. 2710403615911; Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029; kg; 0,9000. 2874115822489; Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8; buc; 6,5500. 2874115840601; Piulita hexag. M20; buc; 6,5500. 2735725900578; Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b; kg; 1,1100. 2411115904512; Oxigen tehnic gazos S2031; m3; 0,1900. 4011106202741; Energie electrica; kw; 4,9200. 1711317306661; Bumbac de sters; kg; 0,2000. 2413547308164; Carbura de calciu tehnica (carbid) S102; kg; 0,1500. 3410520006729; Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele; h-ut; 0,4900. 70; AcA23A; Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din polietilena, avind diametrul de 50 mm-Supapa plutitare (Поплавковый клапан д=50мм-без его стоимости)-2buc; buc. 7136050012000; Instalator alimentari apa; h-om; 0,5800. 2513736601000; Garnituri cauciuc cu insertii; buc; 1,0000. 2874115800001; Suruburi hexagonale cu piulite; buc; 4,0000. 3. Procurarea utilajului. 71; Pret de peata; Turnului "Rojnovshii" h(cтвола)-15m V-25m3 ( c внутренней и наружной покраской); buc. 334; Turnului "Rojnovshii" h=15(ствола) m V=25m3 с внутренней и наружной покраской; buc; 1,0000. 72; Pret de piata; Supapa plutitor d=50mm-(Поплавковый клапан) -2buc; buc. 28752744282050; Supapa plutitoare d=50mm; buc; 1,0000. APROBAT: L.S. L.S. Intocmit; Investitor. (funcţia, semnătura, numele, prenumele). (funcţia, semnătura, numele, prenumele). WinСмета2000 Formular Nr.5 Investitor Obiect; Primaria Primaria com. Negurenii Vechi, r-nul Ungheni Construirea retelelor de alimentare cu apa a satului Zazulenii Vechi, r-nul Ungheni. Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 7-1-1 Platforma 2 turnuri de apa V=25m3, H=15 m. Plan general (formular desfăşurat) № crt.; Simbol norme şi Cod resurse; Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse; U.M.; Consum de resurse pe unitate de măsură; Valoare, lei. Pe unitate de măsură; Total. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1. Lucrari de constructii. 1.1. Lucrari de terasaminte. 1; TsC18B1; Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 -albiei pentru imbracamintea rutiera; 100 m3. 2952260003553; Buldozer pe senile pina la 65-80 CP; h-ut; 2,7400. 2; TsC26A1; Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II -k=2-на 10м в насыпь башни; 100 m3. 2952260003553; Buldozer pe senile pina la 65-80 CP; h-ut; 1,3200. 3; TsD02A1; Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm; 100 m3. 2952260003553; Buldozer pe senile pina la 65-80 CP; h-ut; 1,0900. 4; TsD7H1; Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100%; 100 m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 4,9700. 2952240004004; Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf; h-ut; 8,2320. 5; TsC03E1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. l-недостающий минеральный; 100 m3. 2952260003501; Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc; h-ut; 1,9500. 6; TsI50A; Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km; t. 3410540000001; Autocamion, 5 t; h-ut; 0,0500. 7; TsD02A1; Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm; 100 m3. 2952260003553; Buldozer pe senile pina la 65-80 CP; h-ut; 1,0900. 8; TsD7H1; Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100%; 100 m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 4,9700. 2952240004004; Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf; h-ut; 8,2320. 9; TsD32A; Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (в насыпь); 100 m3. 9310060019920; Muncitor deservire CM; h-om; 0,1900. 4100126202818; Apa; m3; 0,4000. 34105400000016; Tractor 59 kw (80 c.p.); h-ut; 0,1120. 34105400000015; Tractor 79 kw (108 c.p.); h-ut; 2,4400. 34105400000017; Screper cu caus, capacitate 8 м3; h-ut; 2,0400. 34105400000012; Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca; h-ut; 2,4200. 34105400000013; Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca; h-ut; 2,4800. 2952260003540; Buldozer; h-ut; 1,2900. 1.2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta. 10; TsE05B; Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II; 100m2. 2952220003546; Autogreder pina la 175 cp; h-ut; 0,1890. 11; TsD7E1; Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%; 100 m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 4,9700. 2952240004004; Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf; h-ut; 4,6260. 12; TsC54A; Strat de fundatie din nisip; m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 0,9000. 1421102200525; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm; m3; 1,1000. 4100126202818; Apa; m3; 0,1000. 2592270004021; Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg; h-ut; 0,4200. 13; TsC54B; Strat de fundatie din piatra sparta; m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 0,9900. 1411122201752; Piatra sparta; m3; 1,1500. 4100126202818; Apa; m3; 0,1000. 2592270004021; Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg; h-ut; 0,4200. 14; DE10A; Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm; m. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 0,1500. 7129020012800; Pavator; h-om; 0,4400. 2663102100001; Beton clasa...(pt.informatie); m3; 0,0450. 2666122800285; Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200; m; 1,0050. 4100116202818; Apa pentru mortare si betoane; m3; 0,0060. 1.3. Imbracaminte trotuar din piatra sparta. 15; TsE05B; Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II; 100m2. 2952220003546; Autogreder pina la 175 cp; h-ut; 0,1890. 16; TsD7E1; Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%; 100 m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 4,9700. 2952240004004; Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf; h-ut; 4,6260. 17; TsC54A; Strat de fundatie din nisip; m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 0,9000. 1421102200525; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm; m3; 1,1000. 4100126202818; Apa; m3; 0,1000. 2592270004021; Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg; h-ut; 0,4200. 18; TsC54B; Strat de fundatie din piatra sparta; m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 0,9900. 1411122201752; Piatra sparta; m3; 1,1500. 4100126202818; Apa; m3; 0,1000. 2592270004021; Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg; h-ut; 0,4200. 19; DE11A; Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm; m. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 0,1200. 7129020012800; Pavator; h-om; 0,1800. 2663102100001; Beton clasa...(pt.informatie); m3; 0,0480. 2666122800325; Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 10 x 15; m; 1,0050. 4100116202818; Apa pentru mortare si betoane; m3; 0,0030. 1.4. Imprejmuire. 1.4.1. Gard metalic. 20; TsA02C; Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare; m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 2,1100. 21; CO06B3; Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier -panou gard euro Eco zincat H-1.80m; m. 7123010010200; Betonist; h-om; 0,2500. 7123030012500; Montator P.B; h-om; 0,9200. 9310060019920; Muncitor deservire CM; h-om; 0,1800. 2732103646250; Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma-Panou gard euro Eco zincat H=1.80m t=4.2; m2; 1,829268. 2710703700340; Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm; kg; 0,4800. 1421102200161; Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm; m3; 0,0400. 2811106302005; Stilpi metalici inclusiv piese de fixare- teava patrat din otel 60x60x2; buc; 0,406504. 1421202200525; Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667; m3; 0,0430. 2651122100402; Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; kg; 9,8800. 29522700037002; Betoniera de 250 l cu cadere libera; h-ut; 0,0300. 22; IzD10A; Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv; t. 7141020013400; Vopsitor industrial; h-om; 6,4400. 2430116100000; Email clorcauciuc; kg; 7,8000. 2430226100814; Grund miniu de plumb G 355-6; kg; 3,9000. 2430226109420; Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1; kg; 0,5500. 2320166200676; White spirit; kg; 1,9500. 1711317306661; Bumbac de sters; kg; 0,9750. 23; TsD01B; Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu; m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 0,3100. 24; TsD04D; Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv; m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 0,6700. 1.4.2. Poarta si portita metalica. 25; TsA02C; Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare; m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 2,1100. 26; CA03A; Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75); m3. 7123010010200; Betonist; h-om; 3,5500. 9310060019920; Muncitor deservire CM; h-om; 0,4000. 2663102100011; Beton clasa...(pt.informatie); m3; 1,0250. 2952270003700; Centrala de beton; h-ut; 0,0570. 2952270003100; Vibrator de adincime; h-ut; 0,6000. 27; CK14A; Porta metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi - L=4.50m H=1.80m -inclusiv stalpi din metal (teva patrat 80x80x3, cornier 40x2 si sistema de ficsat) conform proiectului; m2. 7212030022700; Sudor; h-om; 0,1900. 7214070021400; Lacatus constructii metalice; h-om; 0,9600. 7141020013300; Zugrav vopsitor; h-om; 0,1800. 9310060019920; Muncitor deservire CM; h-om; 0,3800. 2030112930150; Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) -poarta di sirma de otel d=4.2mm L=4.50m H=1.80m inclusiv stalp din metal (teva patrat 80x80x3 l=2.3m) si cornier40x1 conform proiect; m2; 1,0000. 2430226100034; Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80; kg; 0,1000. 2873155901200; Electrozi pentru sudura; kg; 0,1150. 4011106202741; Energie electrica; kw; 0,2300. 1421102200496; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm; m3; 0,0040. 2410520006700; Automacara; h-ut; 0,0200. 28; CK14A; Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi - L=1.00m H=1.80m -inclusiv stalpi din metal (teva patrat 60x60x2 ,cornier 40x2 si sistema de ficsat) conform proiectului; m2. 7212030022700; Sudor; h-om; 0,1900. 7214070021400; Lacatus constructii metalice; h-om; 0,9600. 7141020013300; Zugrav vopsitor; h-om; 0,1800. 9310060019920; Muncitor deservire CM; h-om; 0,3800. 2030112930151; Portita metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) -poarta di sirma de otel d=4.2mm L=1.0m H=1.80m inclusiv stalp din metal (teva patrat 60x60x2 l=2.3m) si cornier40x1 conform proiect; m2; 1,0000. 2430226100034; Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80; kg; 0,1000. 2873155901200; Electrozi pentru sudura; kg; 0,1150. 4011106202741; Energie electrica; kw; 0,2300. 2651122100402; Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; kg; 1,2500. 1421102200496; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm; m3; 0,0040. 4100116202818; Apa pentru mortare si betoane; m3; 0,0010. 2410520006700; Automacara; h-ut; 0,0200. 29; TsD01B; Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu; m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 0,3100. 30; IzD10A; Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv; t. 7141020013400; Vopsitor industrial; h-om; 6,4400. 2430116100000; Email clorcauciuc; kg; 7,8000. 2430226100814; Grund miniu de plumb G 355-6; kg; 3,9000. 2430226109420; Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1; kg; 0,5500. 2320166200676; White spirit; kg; 1,9500. 1711317306661; Bumbac de sters; kg; 0,9750. 1.5. Amenajarea spatii verzi. 31; TsH108A; Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat (Копание ям под посадку деревьев ямокопателем); buc. 2952260003520; Sapator de gropi; h-ut; 0,0125. 32; TsH24C; Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot -artar; buc. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 0,0400. 1111000100001; Artar; buc; 1,0000. 4100116202806; Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.; m3; 0,0020. 33; TsD01B; Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu; m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 0,3100. 34; TsD04B; Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv; m3. 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 0,7500. 4100116202806; Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.; m3; 0,1000. 35; TsH09B; Consolidarea pantelor cu iarba; 100m2. 7129020012880; Peisagist-floricultor; h-om; 5,2000. 0221107204435; Seminte de plante-graminee perene (pm); kg; 0,714286. 36; TsH12A; Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti; 100m2. 7129020012880; Peisagist-floricultor; h-om; 0,6600. 4100116202806; Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.; m3; 1,0000. 37; TsH09B; Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%-consolidarea pantelor cu iarba; 100m2. 7129020012880; Peisagist-floricultor; h-om; 5,2000. 0221107204435; Seminte de plante-graminee perene (pm); kg; 0,714286. 38; TsH12A; Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti; 100m2. 7129020012880; Peisagist-floricultor; h-om; 0,6600. 4100116202806; Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.; m3; 1,0000. APROBAT: L.S. L.S. Intocmit; Investitor. (funcţia, semnătura, numele, prenumele). (funcţia, semnătura, numele, prenumele). |