| Sistemul de alimentare cu apa in s.Fundurii Noi, raionul Glodeni (Actualizarea documentatiei de deviz pentru lucrarile neexecutate) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta № 2-1-1

Retele exterioare de apa

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 14,10 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 28,905 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,36 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,06 |
| 3 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 243,25 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 18,487 |
| 4 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k-2 | 100 m3 | 1,36 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0326 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3808 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4896 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0054 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,544 |
| 6 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 122,97 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 253,3182 |
| 7 | TsA04C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare Traversari cu retele, sectoare excavate manual - 29 buc. | m3 | 17,24 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 45,5136 |
| 8 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 122,97 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 75,0117 |
|  | 142110220051 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 126,0442 |
| 9 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 395,79 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 122,6949 |
| 10 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 395,79 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 344,3373 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 39,579 |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 11,20 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 12,208 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 11,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 98,784 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 116,368 |
| 13 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 19,13 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,3912 |
| Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Conducte si armaturi |  |  |
| 14 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm Vana din fonta cu pana cauciucata d80 mm | buc | 18,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,90 |
|  | 287411730004 | Vana din fonta cu pana cauciucata d80 mm | buc | 18,72 |
| 15 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm Vana din fonta cu pana cauciucata d50 mm | buc | 3,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,65 |
|  | 2874117307001 4 | Vana din fonta cu pana cauciucata d50 mm | buc | 3,12 |
| 16 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (Adaptor Flansa) din polietilena, tevile avind diametrul de 90/80 mm. | buc | 17,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,86 |
|  | 25231567134 | Fiting polietilena (Adaptor flansa d90/80) | buc | 17,51 |
| 17 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (Adaptor Flansa) din | buc | 2,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | polietilena, tevile avind diametrul de 63/50 mm. |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,16 |
|  | 252315671353 | Fiting polietilena (Adaptor flansa d63/50) | buc | 2,06 |
| 18 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu egal cu flanse d80 | buc | 18,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 16,02 |
|  | 2875274141 | Teu egal cu flanse d80 | buc | 18,00 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 18,18 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 72,00 |
| 19 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50- 110 mm. Teu egal compresiune d90 mm | buc | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,58 |
|  | 2523156474 | Teu egal compresiune d90 mm | buc | 1,03 |
| 20 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50- 110 mm. Teu redus compresiune d90x63 mm | buc | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,16 |
|  | 2523157465 | Teu redus compresiune d90x63 mm | buc | 2,06 |
| 21 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50- 110 mm. Cot compresiune d90 mm | buc | 3,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,74 |
|  | 2523156417. | Cot compresiune d90 mm | buc | 3,09 |
| 22 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50- 110 mm. Mufa compresiune d90 mm | buc | 21,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 12,18 |
|  | 2000015601432 | Mufa compresiune d90 mm | buc | 21,63 |
| 23 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50- | buc | 3,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 110 mm. Mufa compresiune d63 mm |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,74 |
|  | 2004001556032 | Mufa compresiune d63 mm | buc | 3,09 |
| 24 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50- 110 mm. Dop compresiune d63 mm | buc | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,16 |
|  | 2000015360063 2 | Dop compresiune d63 mm | buc | 2,06 |
| 25 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Segment din teava din otel d50 - 1 buc | m | 0,20 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,10 |
|  | 252121670511 | Teava din otel d50 | m | 0,2121 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0189 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,042 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,0273 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0147 |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0042 |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0042 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,0294 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,012 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0002 |
| 26 | RpCR27A 1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac | m | 0,03 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0039 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0009 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0004 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,0009 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,0003 |
|  | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 | kg | 0,0004 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0009 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,003 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0001 |
| 27 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm Clapeta cu sens unic d50 mm | buc | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,55 |
|  | 287411731075 | Clapeta cu sens unic d50 mm | buc | 1,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cruce din fonta cu flanse d80 | buc | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,89 |
|  | 2875218101016 | Cruce din fonta cu flanse d80 | buc | 1,00 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,01 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,00 |
| 29 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot din fonta cu flanse d80 | buc | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,89 |
|  | 2875241054574 4 | Cot din fonta cu flanse d80 | buc | 1,00 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,01 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,00 |
| 30 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm.PE100, PN8, SDR 21, D=90mm (Se exclude - Banda de avertizare) | m | 2 016,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 243,936 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 122,976 |
|  | 2521216710004 4 | Teava polietilena PE100, PN8, SDR 21, D=90mm | m | 2 026,08 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 80,64 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 80,64 |
| 31 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. PE100, PN8, SDR 21, D=63mm (Se exclude - Banda de avertizare) | m | 318,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 11,448 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,724 |
|  | 252121571000 | Teava polietilena PE100, PN8, SDR 21, D=63mm | m | 318,954 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 12,72 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 12,72 |
| 32 |  | Banda de avertizare | m | 2 334,00 |
|  | 2513206621500 1 | Banda de avertizare | m | 2 520,72 |
| 33 | IC44D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 200 mm Piesa de trecere PVC d160 L=200 mm | buc | 15,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 14,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2722103310001 | Piesa de trecere PVC d160 L=200 mm | m | 3,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 4,50 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,98 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 1,05 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 9,63 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,054 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0135 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0045 |
| 34 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160 mm Tub de protectie PE corugata D-160 mm | m | 92,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 15,272 |
|  | 252121671 | Tub de protectie PE corugata D-160 mm | m | 94,3138 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 2,76 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 1,15 |
| 35 | AcF09A | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare indicator pentru hidrant | buc | 5,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om. | 5,15 |
|  | 2710403600502 3 | Indicator pentru hidrant | buc | 5,15 |
|  | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc | 20,60 |
|  | 2874115840924 | Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6 | buc | 20,60 |
|  | 2430116100797 | Grund miniu de plumb V-351 | kg | 0,0772 |
|  | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,103 |
| 36 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 318,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 12,72 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 31,80 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 9,54 |
| 37 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 2 016,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 141,12 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 302,40 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 100,80 |
| 38 | AcF11B | Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 7,20 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 1,08 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,576 |
| 39 | AcA10A1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga | buc | 29,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,28 |
| 40 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 2 344,20 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 9,6112 |
|  | 2875277410000 0 | Compresor 5m3/min | h-ut | 4,6884 |
| 41 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Teava din otel d40 | m | 4,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,00 |
|  | 2521216705121 | Teava din otel d40 | m | 4,242 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,378 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,84 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,546 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,294 |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,084 |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,084 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,588 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,24 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,004 |
| 42 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - clapeta, gratar | kg | 18,40 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 3,496 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,184 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,184 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,184 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 18,40 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,092 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1472 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,276 |
| Total Conducte si armaturi |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Decaparea si restabilirea drumului din asfalt |  |  |
| 43 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 10,57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,8033 |
| 44 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,20 |
|  | 2320322600040 1 | Bitum | t | 0,206 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,06 |
| 45 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 661,50 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 79,38 |
|  | 1111000100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald | t | 62,181 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 1,9845 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 7,2765 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 7,5411 |
| Total Decaparea si restabilirea drumului din asfalt |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Decaparea si restabilirea drumului din pietris |  |  |
| 46 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 | 1,18 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,773 |
| 47 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 1,18 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,068 |
| 48 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 435,66 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 33,1102 |
| 49 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k-2 | 100 m3 | 1,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0283 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3304 |
| 50 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 1,18 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4484 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0059 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4956 |
| 51 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 90,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 81,00 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 99,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 9,00 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 37,80 |
| 52 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta k-0,5 la piatra, 50% reutilizare | m3 | 234,56 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 232,2144 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 134,872 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 23,456 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 98,5152 |
| Total Decaparea si restabilirea drumului din pietris |  |  |  |  |
|  |  | 1.5. Camine |  |  |
| 53 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,28 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4696 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,9092 |
| 54 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,14 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 15,408 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 7,276 |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,2875 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,2594 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0216 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,4885 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,2378 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,1729 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0086 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 4,357 |
| 55 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale | buc | 2,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, КЦД-10 |  |  |
|  | 2661126433101 0 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 2,00 |
| 56 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, КЦ-10-9 | buc | 6,00 |
|  | 2661126433101 1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 18,00 |
| 57 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, КЦП1-10-1 | buc | 2,00 |
|  | 2661126433101 4 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 2,00 |
| 58 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, КЦО-1 | buc | 2,00 |
|  | 2661126433091 1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 2,00 |
| 59 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, КЦ-7-3 | buc | 2,00 |
|  | 2661126433091 3 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 2,00 |
| 60 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 10,40 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 70,20 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 30,056 |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 2,0903 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 1,2605 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,105 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 2,7941 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 1,1554 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,8403 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,042 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 19,24 |
| 61 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, КЦД-15 | buc | 8,00 |
|  | 2661126433152 0 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 8,00 |
| 62 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, КЦ-15-6 | buc | 8,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 266112640,521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 0.27 | buc | 8,00 |
| 63 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, КЦ-15-9а | buc | 8,00 |
|  | 266112643314 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3) | buc | 8,00 |
| 64 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, КЦП1-15-1 | buc | 6,00 |
|  | 2661126433152 3 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 6,00 |
| 65 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, КЦП2-15-1 | buc | 2,00 |
|  | 2661126433523 | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 m3) | buc | 2,00 |
| 66 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, КЦО-1 | buc | 17,00 |
|  | 2661126433091 1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 17,00 |
| 67 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, КЦ-7-3 | buc | 17,00 |
|  | 2661126433091 3 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 17,00 |
| 68 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 5,91 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 35,46 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 16,7844 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 1,6952 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 1,2535 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,5133 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,546 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,5372 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,8775 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0239 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 9,9288 |
| 69 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.КЦД-20 | buc | 3,00 |
|  | 2661126433201 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) | buc | 3,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  |  |  |
| 70 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ 20-6 | buc | 3,00 |
|  | 2661126433202 7 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,39 m3) | buc | 3,00 |
| 71 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ 20- 9a | buc | 3,00 |
|  | 2661126433202 2 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9а (0,45 m3) | buc | 3,00 |
| 72 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦП1- 20-1 | buc | 2,00 |
|  | 2661126433201 2 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) | buc | 2,00 |
| 73 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦП2- 20-1 | buc | 1,00 |
|  | 2661126452012 | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-20-1(0,51 m3) | buc | 1,00 |
| 74 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦО-1 | buc | 2,00 |
|  | 2661126433091 1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 2,00 |
| 75 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana., КЦ-7-3 | buc | 1,00 |
|  | 2661126433091 3 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,00 |
| 76 |  | Confectii metalice - Scara | kg | 64,40 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 64,40 |
| 77 |  | Confectii metalice | kg | 158,08 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 158,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | AcD24A | Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior, la cuve sau bolti, la canale cu sectiunea de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m | m2 | 54,75 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 50,9175 |
|  | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T | m3 | 1,7312 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1396 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,438 |
|  | 2952270003817 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,2737 |
| 79 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 84,83 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 5,0898 |
|  | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 25,449 |
|  | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 4,2415 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1697 |
| 80 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,30 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,774 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,56 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,108 |
| 81 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,30 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,866 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 2,40 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,168 |
| 82 |  | Capace tip L | buc | 13,00 |
|  | 2875274200052 | Capac cu rama cu inchizator L | buc | 13,13 |
| 83 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,85 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,8215 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 3,2775 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,285 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,197 |
| 84 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,2075 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,14 |
|  | 2663102100000 1 | Beton B15 | m3 | 0,3623 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0353 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,21 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0875 |
| 85 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B20 Suporturi | m3 | 0,24 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,828 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,096 |
|  | 2663102100000 2 | Beton B20 | m3 | 0,2485 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0242 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,144 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,06 |
| Total Camine |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |
| Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |
| 86 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm | buc | 5,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 13,60 |
|  | 2513736621815 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime | kg | 0,6868 |
|  | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 | buc | 40,40 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 40,40 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,3535 |
| Total |  |  |  |  |
| Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Montarea utilajului |  |  |  |  |
|  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |
| 87 |  | Hidrant de incendiu d80 h-100 | buc | 5,00 |
|  | 2875277324200 | Hidrant de incendiu d80 h-100 | buc | 5,00 |
| 88 |  | Мотопомпа МП-100 | buc | 1,00 |
|  | 2875277321 | Мотопомпа МП-100 | buc | 1,00 |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
| Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |

Total

TVA

Total deviz: Inclusiv salariu

Digitally signed by Colenco Vasili Date: 2025.03.11 09:05:49 EET

Reason: MoldSign Signature Location: Moldova

MOLDOVA  EUROPEANĂ