| Reconstructia acoperisului de tip terasa in tip sarpanta la imobilul cu nr.cadastral 0100113.270.01 din mun.Chisinau, sect.Botanica, bd.Cuza-Voda 36 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari generale de constructie. Bloc Г. (Demontari).

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RCsI41F k=1,5 | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (3 straturi) | m2 | 1 400,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1 407,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 630,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 126,00 |
| 2 | RCsK41A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 1 378,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 206,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 206,70 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 68,90 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 55,12 |
| 3 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (cheramzit) | m3 | 248,10 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 253,062 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,962 |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 69,468 |
| 4 | RCsI41B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 67,40 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 37,744 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 24,264 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,348 |
| 5 | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 2,50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,375 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,375 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,30 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,20 |
| 6 | RCsI41B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 5,70 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 3,192 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,052 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,114 |
| 7 | RCsI41A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 75,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 10,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,75 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,75 |
| 8 | RCsI41A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 39,20 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 5,488 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,96 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,392 |
| 9 |  | Moloz |  | 0,00 |
| 10 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,60 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,56 |
| 11 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 24,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13,20 |
| 12 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 120,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 45,00 |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |