| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Compresor cu șurub (atașat cu uscător prin refrigerare). |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Compresor cu șurub (atașat cu uscător prin refrigerare). |  |  |  | - Debit de aer min 3,5 m³/min (conform ISO 1217 anexa C) - Presiune maximă –12 bar - Putere motor electric – max 25 kW - Randament motor electric – min 92,00 % ( la mers în sarcină) - Clasa de eficientă motor electric principal- min. IE3 - Clasa de protectie motor – IP55 - Admisie aer răcire motor – din exteriorul carcasei - Turație nominală motor- max 3000 rot/min. - Transmisie curea - Dotat cu ventilator radial separat pentru răcire cu putere motor electric max. 0,6 kW - Randament motor electric ventilator - min 78 %. - Putere maximă – max 30 kW (la mers în sarcină) – (puterea totala maxima consumata inclusiv uscator prin refrigerare si ventilator), - Putere maximă consumată –max. 7,3 kW (la mers în gol) - Volum maxim ulei (lichid de răcire) min 10 litri - Dotat cu controler industrial (meniu in limba română/rusa), cu posibilitate de upgrade. - Presiune disponibilă a sistemului de tubulatură pentru evacuarea aerului cald – min 40 Pa - Posibilitatea de stocare a informațiilor privind funcționarea compresorului pentru o perioadă de min 12 luni - Sistem electronic de purjare condens la uscătorul prin refrigerare cu senzor capacitiv. - Presiune acustică – max 70 dB (măsurat la 1 m distanță conform ISO 2151 și ISO 9614-2) - Masa – min 610 kg - Compresor cu Uscător prin refrigererare atasat - Temperatura punctului de rouă al presiunii +3 ℃ - Refrigerant – R513A - Cantitate Agent frigorific – min. 0,35 kg - Racord flexibil compatibil cu modelul prezentat in oferta– 1 buc - Robinet sferic compatibil cu modelul prezentat in oferta - 1 buc - Țara producatoare UE Asistenta la alegerea amplasamentului si la dimensionarea statiei de aer comprimant. Se asigură asistența tehnică gratuită la punerea în funcțiune și instruirea tehnică a personalului deservent. Transport gratuit la sediul Cumparatorului. Mentenanță și piese de schimb în garanție și postgaranție. |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________