CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Amenajarea unor portiuni ale terenurilor municipale, in interes public, nr. Cad. 0100308.295, 0100308.297 din mun. Chisinau,

sec. Ciocana, str. Vadul lui Voda

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demontare (PG, pl.) |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (BR100.30.15) | m | 152.00 |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (BR100.20.8) | m | 110.00 |
| 3 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (S=689.0m2, h=3,5cm) | m3 | 24.115 |
| 4 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcare in auto materiale demontate) | 100 m3 | 0.33 |
| 5 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (materiale in urma demontarilor: asfalt+prefabricate la depozit sau uzina de prelucrare) | t | 79.30 |
| 6 |  | Valoarea si cantitatea meterialelor reutilizabile in urma demontarii, urmeaza a fi determinate prin acte de constatare confirmate de beneficiar si antreprenor | - | 0.00 |
|  |  | 2. Sistematizarea verticala |  |  |
| 7 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (saparea albiei sub accese) | 100 m3 | 4.318 |
| 8 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 | 4.318 |
| 9 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplutura de pamint) | 100 m3 | 2.699 |
| 10 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 2.699 |
| 11 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare in auto sol de prisos) | 100 m3 | 1.619 |
| 12 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 283.30 |
| 13 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1.619 |
|  |  | 3. Amenajarea teritoriului |  |  |
|  |  | 3.1. Pavaj tip ,,Caramida" 0,2x0,1x0,1m (S=80,1m2) |  |  |
| 14 | DA18B | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (strat de fundatie din amestec de piatra concasata-prundis de riu si nisip, h=150mm) | m3 | 12.015 |
| 15 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (strat de fundatie din piatra sparta, h=20cm) | m3 | 16.02 |
| 16 | DE18A kman,mec=2.2 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton vibro-presat 100x200mm, tip ,,Caramida" 50buc/m2, h=100mm) | m2 | 80.10 |
|  |  | 3.2. Pavaj tip ,,Caramida" 200x100x60mm (S=1002.6m2) |  |  |
| 17 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (h=10cm) | m2 | 1,002.60 |
| 18 | DI112 k=2 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 | m2 | -1,002.60 |
| 19 | DE18A kman,mec=2.2 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton tip ,,Caramida" culoare Alb, dim.200x100x60mm, 50buc/m2) | m2 | 318.30 |
| 20 | DE18A kman,mec=2.2 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton tip ,,Caramida" culoare Gri, dim.200x100x60mm, 50buc/m2) | m2 | 535.80 |
| 21 | DE18A kman,mec=2.2 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton tip ,,Caramida" culoare Gri Inchis, dim.200x100x60mm, 50buc/m2) | m2 | 145.40 |
| 22 | DE18A kman,mec=2.2 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton 200x100x60mm, pavaj ,,tactil" 50buc/m2) | m2 | 3.10 |
|  |  | 3.3. Pavaj tip ,,Bruc 8" g=80mm (S=112.7m2) |  |  |
| 23 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (h=5cm) | m2 | 112.70 |
| 24 | DI112 k=7 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 | m2 | -112.70 |
| 25 | DE18A kman,mec=2.2 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton vibro-presat, tip ,,Bruc 8"), dimensiuni mici, h=80mm) | m2 | 112.70 |
|  |  | 3.4. Beton asfaltic (S=463,5m2) |  |  |
| 26 | DA18B | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (strat de fundatie din amestec de piatra concasata-prundis de riu si nisip, h=150mm) | m3 | 69.525 |
| 27 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (strat de fundatie din piatra sparta, h=30cm) | m3 | 139.05 |
| 28 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - 0,7 l/m2 | t | 0.324 |
| 29 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica - BAD22.4 | m2 | 463.50 |
| 30 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - 0,3 l/m2 | t | 0.139 |
| 31 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - BAR16 | m2 | 463.50 |
|  |  | 3.5. Beton asfaltic - reparatie accese pietonale (S=257,5m2) |  |  |
| 32 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (h=10cm) | m3 | 25.75 |
| 33 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - 0,7 l/m2 | t | 0.18 |
| 34 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala - BAR16 (h=5cm) | m2 | 257.50 |
|  |  | 3.6. Borduri |  |  |
| 35 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x20 cm - bordura tip BR1000x300x150mm | m | 530.00 |
| 36 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - bordura tip BR1000x200x80mm | m | 1,054.00 |
| 37 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - bordura tip 500x200x40mm | m | 307.00 |
|  |  | 3.7. Amenajari decorative |  |  |
| 38 | TsH191A k=0.5 | Amenajarea parcelelor mici de sol, grosimea stratului, cm: 10 (Pietris decorativ, h=50mm) | 100m2 | 2.474 |
| 39 | pret de piata | Marmura alb-sura (45kg/m2 in strat de 3cm) | kg | 11,133.00 |
| 40 | TsH191A k=0.5 | Amenajarea parcelelor mici de sol, grosimea stratului, cm: 10 (Aranjament pentru gradina din scoarta decorativa, h=50mm) | 100m2 | 3.00 |
| 41 |  | Scoarta decorativa | m3 | 15.00 |
|  |  | 4. Inverzirea |  |  |
| 42 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcare pamint vegetal din depozit) | 100 m3 | 1.995 |
| 43 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 269.30 |
| 44 | TsH05A k=0.5 | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime (in grosime de 5cm) | m2 | 3,990.00 |
| 45 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 36.90 |
| 46 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 36.90 |
| 47 | TsH238B | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu | buc | 191.00 |
| 48 | TsH225B | Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - plante in ghiveciuri, diametru pana la 100 mm | 1000 buc | 0.191 |
| 49 | TsH30D | Plantarea plantelor perene cu balot in teren - tip Festuca Glauca Azurit 20-30cm | 100 buc | 1.91 |
| 50 | TsH238E | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu | buc | 896.00 |
| 51 | TsH226C | Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbusti cu balot | 100 buc | 8.96 |
| 52 | TsH25A | Transplantari cu balot de pamint, executate manual, la arbusti, trandafiri si buxus forme (exclusiv cost arbusti) | buc | 896.00 |
| 53 |  | Pinus mugo Wintersonne | buc | 20.00 |
| 54 |  | Picea glauca Alberta Globe 15-20cm | buc | 650.00 |
| 55 |  | Picea glauca Conica 40-50cm | buc | 12.00 |
| 56 |  | Ligustrum Ovalifolium C3 80-100cm | buc | 208.00 |
| 57 |  | Forsythia intermedia Goldzauber | buc | 6.00 |
| 58 | TsH238E | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu | buc | 16.00 |
| 59 | TsH25B | Transplantari cu balot de pamint, executate manual, la arbori foiosi si rasinosi cu diametrul pina la 10 cm (exclusiv cost arbori) | buc | 16.00 |
| 60 |  | Acer negundo Kelly's Gold | buc | 5.00 |
| 61 |  | Castan Aesculus glabra October Red | buc | 3.00 |
| 62 |  | Acer rubrum October Glory 160-180cm | buc | 3.00 |
| 63 |  | Tamarix tetrandra | buc | 5.00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 25/23

Deviz-oferta № 25/23

Iluminat electric exterior

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Volume pentru lucrarile de constructie si montaj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsA17C3 | Sapatura manuala de pamint, in gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1m, adincime < 2,5 m, teren foarte tare | m3 | 67,0000 |  |  |
| 2 | TsA17C3 | Sapatura manuala de pamint, in gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1m, adincime < 2,5 m, teren foarte tare (groapa pentru pilon ) | m3 | 4,2000 |  |  |
| 3 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 22,0000 |  |  |
| 4 | TsD19C | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare | m3 | 45,0000 |  |  |
| 5 | TsC03F3 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II(incarcarea pamintului surplus ) | 100 m3 | 0,2620 |  |  |
| 6 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 41,9200 |  |  |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,2620 |  |  |
| 8 | TsA17C3 | Sapatura manuala de pamint, in gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1m, adincime < 2,5 m, teren foarte tare (groapa sondaj) | m3 | 8,0000 |  |  |
| 9 | TsD19C | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare,(groapa sondaj ) | m3 | 8,0000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Lucrari de desfacere b=0.5m si restabilire trotuar b=1.0m |  |  |  |  |
| 10 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la trotuar | m | 4,8000 |  |  |
| 11 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 0,0360 |  |  |
| 12 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 0,1200 |  |  |
| 13 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(beton asfaltic+pietris) | 100 m3 | 0,0016 |  |  |
| 14 | TsI51C1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 21 km | t | 0,2304 |  |  |
| 15 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,0016 |  |  |
| 16 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=10cm | m3 | 0,2400 |  |  |
| 17 | DB20A | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 3,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 2,4000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Lucrari de desfacere b=0.5m si restabilire a partii carosabile a strazii b=1.0m |  |  |  |  |
| 18 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 28,4000 |  |  |
| 19 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 1,0650 |  |  |
| 20 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 2,4850 |  |  |
| 21 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(incarcarea asf+pietris) | 100 m3 | 0,0355 |  |  |
| 22 | TsI51C1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 21 km | t | 5,5100 |  |  |
| 23 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,0355 |  |  |
| 24 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din pietris negru, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=10cm | m3 | 1,4200 |  |  |
| 25 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=25cm, | m3 | 3,5500 |  |  |
| 26 | DB16E k=2 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica (h=5cm) | m2 | 14,2000 |  |  |
| 27 | DB19F k=2 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (h=10cm) | m2 | 14,2000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 28 | RpEN01A | Incarcarea si descarcarea pilonilor cu L pina la 13 m | buc | 14,0000 |  |  |
| 29 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 14,0000 |  |  |
| 30 | 33-01-018-3 | Montarea stilpilor din otel autoportanti LEA 35-330 kV, cu helicoptere, masa pina la 2 t | buc | 14,0000 |  |  |
| 31 |  | Pilon l=4m, Elmos HD-0014 | buc | 14,0000 |  |  |
| 32 |  | Fundatie pentru piloni | buc | 14,0000 |  |  |
| 33 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30,XC2 | m3 | 2,2400 |  |  |
| 34 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 77,2800 |  |  |
| 35 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 261,5200 |  |  |
| 36 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 28,1400 |  |  |
| 37 | 21 | Caramida | buc | 1 300,0000 |  |  |
| 38 | AcA11B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90-110 mm (avind diametrul de 110x6.3 mm PE80) | m | 106,0000 |  |  |
| 39 | AcA11A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 63-75 mm(avind diametrul de 63 mm teava gofrata) | m | 42,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportul materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 40 |  | Комплект крепления металлокорпуса к столбу монтажной полосой УКК-0-125 | buc | 1,0000 |  |  |
| 41 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А,(ЩРН-12з-0 У2) | buc | 1,0000 |  |  |
| 42 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare,(DIN рейка-14buc, BA47-29-3P-16A-1buc) | buc | 15,0000 |  |  |
| 43 |  | DIN рейка 5*15 (14buc) | m | 2,5000 |  |  |
| 44 | MsCF15A | Incercarea panourilor metalice sau dulapurilor metalice | buc | 1,0000 |  |  |
| 45 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc | 14,0000 |  |  |
| 46 | RpEJ06C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat | buc | 14,0000 |  |  |
| 47 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 14,0000 |  |  |
| 48 | RpEJ05B | Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A | buc | 14,0000 |  |  |
| 49 | RpEJ05B | Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A | buc | 1,0000 |  |  |
| 50 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,9100 |  |  |
| 51 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,0600 |  |  |
| 52 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 1,5000 |  |  |
| 53 |  | Cablu АПвБбШп 5*16-1 | m | 365,0000 |  |  |
| 54 | 08-02-163-2 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 (502К016/S,502К016/S,WCSM33/8) | buc | 9,0000 |  |  |
| 55 | 1-417 | Термоусаживаемая перчатка 502К016/S | buc | 1,0000 |  |  |
| 56 | 1-416 | Изоляционая трубка 502К016/S | buc | 4,0000 |  |  |
| 57 | 1-415 | Герметизирующая трубка WCSM33/8 | buc | 4,0000 |  |  |
| 58 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. GPC60x60 | 100 m | 0,0550 |  |  |
| 59 | 1-418 | Защитный профиль из ПВХ GPC60x60 L2750 | buc | 2,0000 |  |  |
| 60 | 1-403 | Кабельный ремешок СSL350 | buc | 4,0000 |  |  |
| 61 | 1-414 | Механический соединитель НEL6893ZAK | buc | 4,0000 |  |  |
| 62 | 08-02-163-2 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2(КТк 55/25) | buc | 28,0000 |  |  |
| 63 |  | Капа термоусаживаемая КТк 55/25 | buc | 28,0000 |  |  |
| 64 | 08-02-165-1 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 28,0000 |  |  |
| 65 |  | Manson terminal КВ(Н)тп3*16/25 UZM-BIK1-NVN3-1625SZ | buc | 28,0000 |  |  |
| 66 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,7000 |  |  |
| 67 |  | Клема силовая вводная КСВ 16-95 желто-зеленая EKF PROxima plc-kvs-16-95-y-green | buc | 14,0000 |  |  |
| 68 |  | Клема силовая вводная КСВ 16-95 серая EKF PROxima plc-kvs-16-95-y-grey | buc | 56,0000 |  |  |
| 69 | 08-02-163-2 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2(УКПТ 130/30) | buc | 34,0000 |  |  |
| 70 |  | Уплатнитель кабельного прохода термоусаживаемый УКПТ 130/30 | buc | 34,0000 |  |  |
| 71 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 1,5000 |  |  |
| 72 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,8400 |  |  |
| 73 |  | Кабель КГ3*2,5 -0,66 | m | 84,0000 |  |  |
| 74 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,4200 |  |  |
| 75 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,1400 |  |  |
| 76 | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportul materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. utilaj |  |  |  |  |
| 77 |  | Dulap de distributie ЩРН-12з-0 У2 | buc | 1,0000 |  |  |
| 78 |  | Intrerupator automat BA47-29/3P/B16А | buc | 1,0000 |  |  |
| 79 |  | Intrerupator automat BA47-29/2P/B6А | buc | 14,0000 |  |  |
| 80 |  | Corp de iluminat Elmos HD-Y004 60W LED4000K IP65 6600 | buc | 14,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsH80B | Aranjarea bancilor, masa 100-200 kg (banca de parc) | buc | 12,00 |
| 2 | TsH80A | Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg (Urna de gunoi tip ,,Ghiveci Industrial" din beton 400x400x700mm) | buc | 12,00 |
| 3 | TsH80A | Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg (Ghivece pentru flori din beton 1000hx400x400mm) | buc | 6,00 |
| 4 | TsH80A | Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg (Ghivece pentru flori din beton 300hx300x900mm) | buc | 6,00 |
| 5 | TsH80B k=10 | Aranjarea bancilor, masa 100-200 kg (Set banca din 10 elemente din beton) | buc | 2,00 |
| 6 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (placi de pavaj 40x40x6cm) | m2 | 0,96 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 7 | Decorstone.md | Banca de parc 2000x450x450H din beton cu lemn cu speteaza | buc | 12,00 |
| 8 | - // - | Urna de gunoi din beton 400x400x700h (tip ,,Ghiveci Industrial") | buc | 12,00 |
| 9 | - // - | Ghiveci pentru flori din beton 1000hx400x400mm (tip ,,Ghiveci Industrial") | buc | 6,00 |
| 10 | - // - | Ghiveci pentru flori din beton 300hx300x900mm (tip ,,Ghiveci Industrial") | buc | 6,00 |
| 11 | - // - | Banca din beton ,,Star" (setul compus din 10 elemente) | set | 2,00 |