CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.4

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.4

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie in incinta Spitalului Clinic Municipal Nr.4, din str. Columna 150, mun. Chisinau (secția „Geriatrie nr. 2”)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  | 645,23 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 77,4276 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 96,7845 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 32,2615 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 6,4523 |
| 2 | RCsO56A | Demontari: usi-Демонтаж дверей | m2 |  | 116,80 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 37,376 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3200 | 37,376 |
| 3 | RpCQ11D | Demontarea peretilor Разборка деревянных перегородок с остеклением | m2 |  | 75,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4200 | 31,50 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0060 | 0,45 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 1,50 |
| 4 | CR06B | Demontarea captuseli (lambriuri) executate la peretii -демонтаж фанерной обшивки перегородок К=0,5) | m2 |  | 63,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,9000 | 28,35 |
|  | 2010142927587 | Placi fibrolemnoase PFL de 20 mm grosime | m3 | 0,0210 | 0,6615 |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 0,2500 | 7,875 |
|  | 2030122948050 | Ghermele carbolinizate | buc | 2,0000 | 63,00 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0040 | 0,126 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 | 2,6775 |
| 5 | RpCH32A | Desfacerea elementelor din lemn -демонтаж делевянного каркаса перегородок | m2 |  | 63,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 13,86 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1600 | 10,08 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 1,89 |
| 6 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil,-разборка линолеума | m2 |  | 388,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 89,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 89,24 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 11,64 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 11,64 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 11,64 |
| 7 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura,(Разборка дощатых полов) | m2 |  | 105,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1100 | 11,55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 11,55 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 3,15 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 3,15 |
| 8 | RpCK28B | Demontare plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime,executate din rasinoase (демонтеж деревянных плинтусов ) К=0,3 | m |  | 620,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,6000 | 111,60 |
|  | 2940420007680 | Abricht | h-om | 0,0300 | 5,58 |
|  | 2030112947737 | Plinte din lemn de rasinoase | m | 1,0200 | 189,72 |
|  | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm | buc | 4,0000 | 744,00 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 4,0000 | 744,00 |
| 9 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  | 60,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 9,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 9,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 3,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 2,40 |
| 10 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi сceramica (Разборка полов из кермаических плит ) | m2 |  | 243,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 94,77 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 94,77 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 12,15 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 12,15 |
| 11 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta ceramica (Разборка облицовочной плитки со стен) | m2 |  | 186,00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 148,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 148,80 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,558 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 2,79 |
| 12 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime-расширение дверных проемов-21 проем | m2 |  | 10,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 | 13,20 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0100 | 0,10 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0600 | 0,60 |
| 13 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime-демонтаж стен под перемычки в дверных проемах | m2 |  | 6,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 | 7,92 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0100 | 0,06 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0600 | 0,36 |
| 14 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t |  | 156,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2500 | 39,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 | 156,00 |
| 15 | TsH92B | Incarcarea in auto gunoi dupa demolare | t |  | 156,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 173,16 |
| 16 | TsI50J | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km | t |  | 156,00 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,4340 | 67,704 |
|  |  | 1.2. Lucrari de reparatie |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Pereti |  |  |  |
| 17 | CD58B | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel peste 4m - кирпичная кладка проемов | m3 |  | 3,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,6100 | 13,83 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8900 | 2,67 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 394,0000 | 1 182,00 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 | 0,0015 |
|  | 26511221004021 | Ciment M-300 | kg | 38,1600 | 114,48 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 14,7600 | 44,28 |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 0,3020 | 0,906 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,5140 | 1,542 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3500 | 1,05 |
|  | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,0840 | 0,252 |
| 18 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate - перемычки | kg |  | 170,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0550 | 9,35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 0,68 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 174,25 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 25,50 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 1,70 |
| 19 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 |  | 37,80 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,5200 | 19,656 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 6,804 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0010 | 0,0384 |
|  | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,0300 | 1,151 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 | 4,604 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1100 | 4,2204 |
|  | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0010 | 0,0384 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 | 1,134 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 0,756 |
| 20 | RpCB04A1 | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) перемычки | m3 |  | 6,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,1600 | 48,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,3700 | 14,22 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 301,0000 | 1 860,18 |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,6780 | 4,19 |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7400 | 4,5732 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3100 | 1,9158 |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 | 3,60 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 0,90 |
| 21 | RpCJ35A | Crapturilor in tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti -расшивка трещин в штукатурке | m2 |  | 322,61 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 38,7132 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 48,3915 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 16,1305 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 3,2261 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor r (BETONOCONTACT)-по трещинам | m2 |  | 322,61 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 9,6783 |
|  | 24165861053031 | Betonocontact | kg | 0,1500 | 48,3915 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 16,1305 |
| 23 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (3.5kg/m2) | kg |  | 1 245,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0300 | 37,35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 6,225 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 1 257,45 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 6,225 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 12,45 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 373,50 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,747 |
| 24 | CF15A | Tencuieli interioare cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti -шт-ка трещин | m2 |  | 322,61 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 451,654 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 96,783 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 3 387,405 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 9,6783 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 2,2583 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 7,7426 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 1,2904 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 2,5809 |
| 25 | CF02B5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=4) | m2 |  | 322,61 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2900 | 374,2276 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 90,3308 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 7,0974 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,0700 | 2 671,2108 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,1550 | 200,0182 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 | 7,7426 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 2,5809 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0003 | 0,3871 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 1,9357 |
| 26 | RCsB15A | Spituirea suprafetelor (Насечка поверхностей) | m2 |  | 1 407,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,2400 | 3 151,68 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,5300 | 3 737,6955 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 73,8675 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0060 | 8,442 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor r (BETONOCONTACT)-под облицовку плиткой | m2 |  | 208,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 6,24 |
|  | 24165861053031 | Betonocontact | kg | 0,1500 | 31,20 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,40 |
| 28 | CF50B | Finisarea cu chit la pereti -выравнивание поверхности стен под облицовку плиткой | m2 |  | 208,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 253,76 |
|  | 26531021008313 | Amestec uscat - Chit | kg | 7,1400 | 1 485,12 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,832 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 16,432 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 3,328 |
| 29 | CI07A | Placarea din faianta smaltuita, executate pe suprafate plane la pereti si stilpi , inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, si rostuirea cu chit-облицовка стен плиткой | m2 |  | 208,00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 3,6000 | 748,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2000 | 249,60 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0800 | 229,1328 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 1,1000 | 233,376 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 15,0000 | 3 182,40 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 3,2000 | 678,912 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 | 8,32 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 3,12 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor r (BETONOCONTACT)-под штукатурку ЦПР части стен и перегородок | m2 |  | 645,23 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 19,3569 |
|  | 24165861053031 | Betonocontact | kg | 0,1500 | 96,7845 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 32,2615 |
| 31 | CF15A | Tencuieli interioare cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti -шт-ка ЦПР части стен и перегородок | m2 |  | 645,23 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 903,322 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 193,569 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 6 774,915 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 19,3569 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 4,5166 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 15,4855 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 2,5809 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 5,1618 |
| 32 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (3.5kg/m2) | kg |  | 2 259,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0300 | 67,77 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 11,295 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 2 281,59 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 11,295 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 22,59 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 677,70 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 1,3554 |
| 33 | CF02B5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=4) | m2 |  | 645,23 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2900 | 748,4668 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 180,6644 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 14,1951 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,0700 | 5 342,5044 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,1550 | 400,0426 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 | 15,4855 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 5,1618 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0003 | 0,7743 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 3,8714 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor r (BETONOCONTACT)-под штукатурку сухой смесью стен и откосов | m2 |  | 1 406,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 42,204 |
|  | 24165861053031 | Betonocontact | kg | 0,1500 | 211,02 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 70,34 |
| 35 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos -шт-ка сухой смесью стен и откосов | m2 |  | 1 406,80 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 1 716,296 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 10 044,552 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 5,6272 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 111,1372 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 22,5088 |
| 36 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 1 406,80 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 281,36 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 1 547,48 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 211,02 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,422 |
| 37 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=35 (до толщины шт-ки-4 см) | m2 |  | 1 406,80 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 | 11 817,12 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 70 410,34 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 49,238 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 | 787,808 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 | 147,714 |
| 38 | CK26D | Coltar perforat din AL cu plasa | m |  | 650,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 58,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 6,50 |
|  | 27431235249027 | Coltar perforat din AL cu plasa | m | 1,0000 | 650,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 3 900,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 6,50 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafuri | m2 |  | 2 374,64 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 71,2392 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 356,196 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 118,732 |
| 40 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, inclusiv glafuri | m2 |  | 2 374,64 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 1 068,588 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 237,464 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 2 505,0077 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 2,3746 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 2,3746 |
| 41 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior pe suprafetele peretilor, inclusiv glafuri (chit- "Mesterul Manole") | m2 |  | 2 374,64 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 474,928 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 237,464 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 1 170,6975 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 2,3746 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafuri | m2 |  | 2 374,64 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 71,2392 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 356,196 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 118,732 |
| 43 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate manual ( cu vopsea Sansiro)-a peretilor inclusiv glafuri | m2 |  | 2 374,64 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6000 | 1 424,784 |
|  | 24301161040502 | Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici Sansiro | kg | 0,5000 | 1 187,32 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 118,732 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 1 187,32 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 118,732 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 4,7493 |
|  |  | 1.2.2. Tavane |  |  |  |
| 44 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) | m2 |  | 632,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 94,80 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 1 295,60 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 2 528,00 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 663,60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 9,48 |
|  |  | 1.2.3. Pardosele |  |  |  |
| 45 | CN14A | Finisaje transperente pe suprafetele pardoselei vechi cu grunt beton contact | m2 |  | 60,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3100 | 18,60 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0150 | 0,90 |
|  | 24165861053031 | Betonocontact | kg | 0,3450 | 20,70 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,06 |
| 46 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 60,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,5600 | 33,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 | 16,80 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,1500 | 789,00 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0420 | 2,52 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,60 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 1,98 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 | 7,20 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 1,80 |
| 47 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=4) | m2 |  | 60,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 24,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 4,80 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 1,32 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 516,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 1,68 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,48 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 0,72 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 0,36 |
| 48 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 20 мм) | m2 |  | 16,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,4680 | 7,488 |
|  | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross" | kg | 30,6000 | 492,5376 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 1,4486 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 | 0,1127 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0840 | 1,344 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,32 |
| 49 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) | m2 |  | 167,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 39,078 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 | 2 567,8755 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 15,1051 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 0,6713 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 7,014 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 1,67 |
| 50 | CG56B1 | Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime (Корректировка нормы CG56B: снимается на 1 мм толщины) K=5 | m2 |  | -167,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,0230 | -19,205 |
|  | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross" | kg | 1,5300 | -1 277,55 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | -0,835 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0040 | -3,34 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | -0,835 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele (BETONOCONTACT) | m2 |  | 278,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 8,34 |
|  | 24165861053031 | Betonocontact | kg | 0,1500 | 41,70 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 13,90 |
| 52 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 х 300 мм) | m2 |  | 278,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1800 | 328,04 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 289,2034 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4,7000 | 1 319,666 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4600 | 129,1588 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 5 615,60 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 0,5616 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0014 | 0,3892 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0125 | 3,475 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 17,514 |
| 53 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (плинтусы на клею) | m |  | 168,00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 | 67,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 16,80 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 179,928 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 61,74 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 1 058,40 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 17,64 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 50,40 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 8,40 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 0,168 |
| 54 | CG42A | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (Деревянные полы из брусков с антисептированием по лагам) | m2 |  | 105,00 |
|  | 7124010010750 | Dulgher 5 | h-om | 0,8000 | 84,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 10,50 |
|  | 20101029042001 | Grinzi de rasinoase impregnate | m3 | 0,0130 | 1,365 |
|  | 20101029042121 | Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m | m3 | 0,0612 | 6,426 |
|  | 2873145887441 | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111 | kg | 0,1000 | 10,50 |
|  | 2414147327483 | Lignolineum | kg | 0,1000 | 10,50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 3,15 |
| 55 | CG34A | Pardoseli din placi OSB-выравнивание полов плитами ОСБ-3 | m2 |  | 205,00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,4500 | 297,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 30,75 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 6,765 |
|  | 20201429246151 | Placa OSB -3 | m2 | 1,0500 | 215,25 |
|  | 2462106111000 | Adeziv pentru lipire | kg | 0,6000 | 123,00 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,2000 | 41,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2 665,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 8,61 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 2,05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 | 8,20 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 2,46 |
| 56 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) | m2 |  | 354,00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0000 | 708,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1900 | 421,26 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 | 53,3655 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,3500 | 124,5195 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,2500 | 1 867,7925 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 | 362,8854 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,1500 | 53,3655 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 391,347 |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 1,0500 | 373,5585 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 | 0,5337 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 3,54 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0120 | 4,248 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 70,80 |
| 57 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag (Плинтуса деревянные, макс. высотой 15 см, зачищенные и установленные на деревянные пробки, закрепленные к стене латунными шурупами в помещениях площадью более 16 м2) | m |  | 452,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 45,20 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,6000 | 271,20 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2500 | 113,00 |
|  | 2874115836894 | Suruburi din alama 4 x 16 mm | buc | 2,0000 | 904,00 |
|  | 2030112947735 | Plinte de stejar sau fag | m | 1,0200 | 461,04 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 904,00 |
|  |  | 1.2.4. Diferite |  |  |  |
| 58 | RCsU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Заделка штроб после монтажа коммуникаций | m |  | 166,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2100 | 34,86 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 16,60 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,8700 | 310,42 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0005 | 0,083 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 1,66 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 2,49 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 3,32 |