| Lucrari de reparație a încăperilor pentru amplasarea unui Angiograf IMSP SCM SF TREIME Nr.ob. 12/23--AIVC | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

(Sectia angiografie)

Automatizare ventilare climatizare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-002-03 | Senzor termic | buc | 6,000 |
| 2 | 10-08-003-04 | Termostat CAP-2M | buc | 6,000 |
| 3 | 11-07-001-04 | Pozarea capilarelor | 10 m | 1,200 |
| 4 | 10-08-002-02 | Senzor P33 | buc | 8,000 |
| 5 | 10-08-003-03 | Pult de control | buc | 2,000 |
| 6 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 | buc | 2,000 |
| 7 | 10-08-003-03 | Bloc de control | buc | 4,000 |
| 8 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 6,050 |
| 9 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 6,370 |
| 10 | 08-02-158-4 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 | buc | 32,000 |
| 11 | 441000-1560 | Teava PVC d=20mm | m | 605,000 |
| 12 | 3332127-22 | Cablu КВВГнг-LSLTx 4х1.0mm2 | m | 415,000 |
| 13 | 3332128-004 | Cablu ВВГнг-LSLTx 4х1.5mm2 | m | 12,000 |
| 14 | 3332128-002 | Cablu ВВГнг-LSLTx 3х1.5mm2 | m | 210,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 15 | 3380037-23 | Senzor de temperatura, limitele de lucru -30...+100grC "REMAK" NS120 | buc | 4,000 |
| 16 | 3380037-21 | Senzor de temperatura p/u teava, limitele de lucru -30...+100gr.C "REMAK" NS130R | buc | 2,000 |
| 17 | 33800962 | Termostat capilar "REMAK" CAP 2M...Va | buc | 2,000 |
| 18 | 33800960 | Termostat capilar a vaporizatorului "REMAK" CAP 2M...XP | buc | 4,000 |
| 19 | 3380037-16 | Senzor de infundatia filtrului, limitele de lucru 50...500Pа "REMAK" P33N | buc | 6,000 |
| 20 | 3380038-041 | Датчик дифференциального давления, диапзон измерения 20-200Па " REMAK" P33 V | buc | 2,000 |
| 21 | 555000072-14 | Pult cu afisaj "REMAK" OZE | buc | 2,000 |
| 22 | 555000072-19 | Panou din plastic cu geam (IP65) p/u instalarea dispozitivului logic de tip "VCA) (Climatix)" VCS-D-VO-M2-CHF-KL230, 842x448xx160mm IP65 "REMAK" (analog VCA) | buc | 2,000 |
| 23 | 3380118-17 | -Cоntrolor al puterii(rotatie) a ventilatorului RTRD-5.2 (IP54)(I=4.26A, 3f) "SISTEMAIR" | buc | 2,000 |
| 24 | 3380118-18 | -Cоntrolor al puterii(rotatie) a ventilatorului RTRD-7 (IP54)(I=7.1A, 3f) "SISTEMAIR" | buc | 2,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.