# Anexa nr.1

DESCRIEREA BUNULUI

I. Construcție modulară prefabricată

(Încăperi de serviciu de bază, conform schiței din anexa nr. 2)

1. Partea constructivă de bază formată de jos în sus:.

  - structură metalică profilată, acoperită cu grund și vopsea;

  - vată minerală din sticlă (100mm) sau panou sandwich cu spuma din poliuretan (100mm);

  - folie protecție (200 mkr);

  - OSB-3 (18 mm);

  - pardoseli: linoleum PVC trafic intens, preferențial la încăperile destinate pentru coridor, bucătărie și bloc sanitar - teracotă.

# 2. Acoperiș format de sus în jos din:

  - structură metalică, acoperită cu grund și vopsea;

  - panou sandwich cu spuma din poliuretan (100mm) sau tablă zincată dublu fălțuită umplută cu vată minerală din sticlă (200 mm);

  - folie protecție (200 mkr).

# 3. Stâlpi susținere acoperiș:

  - structură metalică acoperită cu grund și vopsea;

  - panouri sandwich cu spuma din poliuretan (100mm);

  - jgheaburi și burlane pentru scurgerea apei (d 50).

# 4. Pereți:

  - panouri sandwich cu spuma din poliuretan (100 mm);

  - măști decorative (RAL 9002 -0,5 mm);

  - ușă PVC de intrare 900mm x 2000 mm - 1 buc;

  - ușă PVC 800mm x 2000mm -4 buc;

  - ușa PVC 750mm x 2000mm -1 buc;

  - geam PVC 1500mm x 1000mm – 4 buc;

  - geam PVC 500mm x 500mm – 1 buc.

# 5. Instalații electrice:

  - panou siguranțe automate - 3 buc;

  - prize cu împământare - 15 buc;

  - priză exterioară - 3 buc;

  - întrerupător – 6 buc;

  - comutator 10A IP 20 – 5 buc;

  - corp de iluminat dublu 2x36 W -7 buc.

# 6. Instalații sanitare:

  - veceu L.40xA.52xH.16 cm – 1 buc;

  - lavoar cu picior L.56xA.46xH.19 cm - 1 buc;

  - cabină de duș (900mmx900mmx2000).

# 7. Accesorii:

  - boiler electric perete plat 60 l – 1 buc;

  - convector electric de perete cu încălzire simultană în 2 încăperi - 3 buc.

II. Construcție modulară prefabricată

(Încăperi de serviciu auxiliare de deservire tehnică, conform schiței din anexa nr. 2)

1. Partea constructivă de bază formată de jos în sus:

  - structură metalică profilată, acoperită cu grund și vopsea;

  - vată minerală din sticlă (100mm) sau panou sandwich cu spuma din poliuretan (100mm);

  - folie protecție (200 mkr);

  - pardoseli - linoleum PVC trafic intens.

# 2. Acoperiș format de sus în jos din:

  - structură metalică profilată, acoperită cu grund și vopsea epoxidica;

  - panou sandwich cu spuma din poliuretan (100mm) sau tablă zincată dublu fălțuită umplută cu vată minerală din sticlă (200 mm);

  - folie protecție (200 mkr);

# 3. Stâlpi susținere acoperiș:

- structura metalica profilata, acoperita cu grund si vopsea;

- țeava PVC pentru scurgerea apei;

- jgheaburi și burlane PVC pentru scurgerea apei (d 50).

# 4. Pereți:

  - panouri sandwich cu spuma din poliuretan (100 mm);

  - ușă PVC de intrare 900mm x 2000mm - 1 buc;

  - geam PVC 500mm x 500mm – 1 buc.

# 5. Instalații electrice:

  - panou siguranțe automate - 1 buc;

  - prize cu împământare - 2 buc;

  - priză exterioară - 2 buc

  - întrerupător – 2 buc

  - comutator 10A IP 20 – 2 buc;

  - corp de iluminat dublu 2x36 W -2 buc.

Coordonat: Petru BORȘ

Inginer principal al Direcției patrimoniu

# Anexa nr.2