- Aprobat:

- Director  IP Liceul Teoretic ,,Vlad Ioviță”

Roșca Tatiana_______________

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Obiectul: Reparatia capitala a retelelor electrice interioare la  IP Liceului Teoretic  ,,Vlad Ioviță” din s. Cocieri, r-ul Dubăsari.

Autoritatea contractantă: Liceul Teoretic ,,Vlad Ioviță” din s. Cocieri

IDNO__1013620000124_________

- Adresa s. Cocieri,  r-ul Dubasari

- Descriere generală a obiectului : Reparatia capitala a retelelor electrice interioare la IP Liceului Teoretic ,,Vlad Ioviță” din s. Cocieri, r-ul Dubăsari”.

- Descrirea generală:

Lucrări de reparație capitala a retelelor electrice interioare in blocurile de studii și accesori Liceului Teoretic ,,Vlad Ioviță” (etapa I și etapa II) privind executarea următoarelor masuri:

  - Lucrări de construcție

  - Lucrări montare și demontare

  - Utlaj

- Informații și proiectare:

Autoritatea contractantă pune la dispoziție proiectul tehnic, lista cu cantitățile de lucrări și devizele de cheltuieli, verificate conform legislației în vigoare.O fertantul este încurajat să viziteze și să inspecteze șantierul lucrărilor și împrejmuirile acestuia, în scopul evaluării, pe propria răspundere, a cheltuielilor și riscurilor care pot fi necesare pentru pregătirea ofertei și semnarea contractului de execuție a lucrărilor.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente.

Operatorii economici au obligația de a prezenta, la solicitarea beneficiarului, certificatele de calitate pentru materialele de construcție, redactate în limba română. Garanția materialelor va fi de minimum 2 ani. De asemenea, antreprenorul va consulta beneficiarul cu privire la modelele și culorile materialelor, înainte de aplicarea acestora în lucru. Antreprenorul își va asuma toate cheltuielile legate de transportul, manipularea și depozitarea materialelor utilizate și va coordona cu beneficiarul spațiul necesar depozitării acestora. Pentru toate echipamentele de automatizare și dispozitivele electrice este obligatorie confirmarea prin specificația tehnică pentru fiecare produs electric, cu anexarea certificatului de conformitate sau de calitate. Înlocuirea produselor prevăzute în proiect cu altele se va efectua numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectanți și cu acordul investitorului. Este obligatorie verificarea calității și recepționarea lucrărilor ascunse, precum și a fazelor determinate la construcții și instalațiile aferente, prevăzute în proiect.

.

- Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie.

La control vor participa beneficiarul autoritatea publică locală și dirigintele de șantier, responsabilul tehnic vor încheia procese-verbale semnate de toți participanții la control.

Pe parcursul executarii lucrarilor verificarile de calitate se efectueaza de catre responsabilul tehnic al lucrarilor de comun cu benificiarul. Totodată operatorul economic va prezenta beneficiarului:

- procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate lunar;

- procesele-verbale cu rezultatele încercărilor de laborator;

- certificatele de conformitate ale materialelor utilizate;

- cartea tehnică a obiectivului, completată corespunzător.

- Termen minim de garanție la lucrările construcție efectuate de către operatorul economic este 36 luni de la semnarea actului de recepție finală.

- Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie. Operatorul economic  are obligația de a efectua trasarea geodezică a lucrărilor în baza proiectului tehnic pus la dispoziție de beneficiar.

Abaterile de la dimensiunile și cotele proiectate nu vor depăși limitele admise de normele tehnice și caietul de sarcini. Orice depășire a toleranțelor admise va fi considerată abatere și va trebui remediată de către antreprenor pe propria cheltuială.

Operatorul economic răspunde de exactitatea și corectitudinea trasării lucrărilor.

Beneficiarul, prin dirigintele de șantier, va verifica periodic respectarea toleranțelor și conformitatea execuției cu proiectul. Lucrările vor fi executate numai conform caietului de sarcini, proiectului tehnic și normativelor în vigoare.

- Măsuri de precauţie pentru a asigura siguranţa:

Organizarea de șantier se va desfășura în incinta amplasamentului agreat cu beneficiarul. Pentru asigurarea utilităților necesare șantierului se vor realiza branșamente provizorii, cu racordarea la rețelele existente în zonă, conform normelor tehnice și cu acordul deținătorilor de rețele.

Echipamente și protecția muncii.  Operatorul economic are obligația de a dispune de echipamente, utilaje și forță de muncă suficiente pentru executarea lucrărilor. Forța de muncă va fi dotată cu echipamente individuale de protecție, specifice activităților desfășurate, conform legislației în vigoare privind securitatea și sănătatea în muncă. Toți muncitorii implicați în lucrările de reparații și intervenții la rețelele electrice vor fi instruiți corespunzător, înainte de începerea lucrărilor.

Organizarea șantierului trebuie să prevadă limitarea și controlul accesului personalului și muncitorilor în clădirea liceului, pentru a asigura protecția elevilor, cadrelor didactice și a altor persoane. Se vor lua măsuri suplimentare de securitate pentru a preveni accidentele, prin semnalizarea corespunzătoare a zonelor de lucru și delimitarea perimetrelor de risc.

- Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.

Antreprenorul are obligația să dispună de toate echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele și dispozitivele necesare pentru executarea lucrărilor, în conformitate cu cerințele proiectului.

- Cerințe privind calculul costului ofertei

Costul ofertei va fi calculat conform normelor de deviz și prețurilor curente valabile pentru anul 2025. Oferta se va elabora pe baza listei cu cantitățile de lucrări, care constituie parte integrantă a prezentului caiet de sarcini.

Având în vedere că finanțarea obiectivului se realizează din sursele Biroului pentru Politici de Reintegrare, valoarea ofertei nu poate depăși normativele de cheltuieli stabilite de **Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale**, coordonate cu **Ministerul Finanțelor**.

Orice ofertă care depășește aceste limite nu va fi acceptată.

- Termenul de executare a lucrărilor  60 zile calendaristice.

Lista cu cantitățile de lucrări pentru cererea Devizui-oferta  la obiectul Renovarea retelelor electrice interioare liceului teoretic

''Vlad Iovita'' in s.Cocieri r.Dubasari

Etapa I  (063/2025-EEF/IEI)

Renovarea retelelor electrice interioare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 30x45mm |  | m | 1 050,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 105,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 2 | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  | m | 1 050,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 147,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 105,000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1 785,000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,525 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 10,500 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 15,750 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 21,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 3 | RpCU05D |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  | buc | 95,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 55,100 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 4 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  | buc | 95,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 6,650 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,600 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 20,900 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,095 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,475 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,950 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,425 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea medicala si sociala |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Achizitionare-depozitare |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 5 | 08-03-573-4 |  | PD-1 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540x600x120mm, ПР-2-З УХЛЗ (IP31) |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,100 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,100 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,020 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,070 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,710 |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,220 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,070 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 6 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВР32И-31B71250 In=250 |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,810 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,004 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,455 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,014 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,046 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,003 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 3,100 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,002 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,009 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,036 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,009 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,009 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 7 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/20 |  | buc | 2,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,120 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,140 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,002 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,098 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,012 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,072 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,002 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 12,200 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 2,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,040 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,002 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,012 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,024 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,004 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,260 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,080 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,004 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 8 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/6 |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,560 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,001 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,049 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,006 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,036 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,001 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 6,100 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,001 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,006 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,012 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,002 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,002 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 9 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32/2/C16/30 |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,560 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,001 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,049 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,006 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,036 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,001 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 6,100 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,001 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,006 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,012 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,002 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,002 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 10 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/32 |  | buc | 6,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 9,360 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,420 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,006 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,294 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 7,320 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,084 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 7,320 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,036 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,216 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,006 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 36,600 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 6,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,120 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,006 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,036 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,072 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,012 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,780 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,240 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,012 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 11 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/B/63 |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,560 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,001 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,049 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,006 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,036 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,001 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 6,100 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,001 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,006 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,012 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,002 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,002 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 12 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Indicator tensiune Glaz V3 90x65mm |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,560 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,001 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,049 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,006 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,036 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,001 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 6,100 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,001 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,006 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,012 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,002 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,002 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 13 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10 |  | buc | 2,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,120 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,140 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,002 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,098 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,012 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,072 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,002 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 12,200 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 2,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,040 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,002 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,012 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,024 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,004 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,260 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,080 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,004 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 14 | 08-03-573-4 |  | PD-2 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540x600x120mm,Щрн-48з-1 36 (IP31) |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,100 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,100 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,020 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,070 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,710 |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,220 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,070 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 15 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P 100A |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,810 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,004 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,455 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,014 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,046 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,003 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 3,100 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,002 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,009 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,036 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,009 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,009 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 16 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P 63A |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,810 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,004 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,455 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,014 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,046 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,003 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 3,100 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,002 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,009 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,036 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,009 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,009 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 17 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10 |  | buc | 9,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 14,040 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,630 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,009 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,441 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 10,980 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,126 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 10,980 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,054 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,324 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,009 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 54,900 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 9,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,180 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,009 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,054 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,108 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,018 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,170 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,360 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,018 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 18 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32/2/C16/30 |  | buc | 15,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 23,400 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 1,050 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,015 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,735 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 18,300 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,210 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 18,300 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,090 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,540 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,015 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 91,500 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 15,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,300 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,015 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,090 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,180 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,030 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,950 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,600 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,030 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 19 | 08-03-573-5 |  | PD-3 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 800x650x250 МП-4-2 (IP54) |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,150 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,100 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,020 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,120 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,840 |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  | h-ut | 0,290 |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,290 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,120 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 20 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВР32И-31B71250 In=250 |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,810 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,004 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,455 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,014 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,046 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,003 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 3,100 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,002 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,009 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,036 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,009 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,009 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 21 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10 |  | buc | 3,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,680 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,210 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,003 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,147 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 3,660 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,042 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 3,660 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,018 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,108 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,003 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 18,300 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 3,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,060 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,003 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,018 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,036 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,006 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,390 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,120 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,006 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 22 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32/2/C16/30 |  | buc | 9,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 14,040 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,630 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,009 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,441 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 10,980 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,126 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 10,980 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,054 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,324 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,009 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 54,900 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 9,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,180 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,009 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,054 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,108 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,018 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,170 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,360 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,018 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 23 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-34/4/C20/30 |  | buc | 3,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,680 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,210 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,003 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,147 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 3,660 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,042 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 3,660 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,018 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,108 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,003 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 18,300 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 3,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,060 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,003 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,018 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,036 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,006 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,390 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,120 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,006 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 24 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-34/4/C32/30 |  | buc | 3,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,680 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,210 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,003 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,147 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 3,660 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,042 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 3,660 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,018 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,108 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,003 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 18,300 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 3,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,060 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,003 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,018 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,036 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,006 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,390 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,120 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,006 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 25 | 08-03-573-4 |  | PD-3.1 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, КМПн-12 |  | buc | 3,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 7,110 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,300 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,300 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,060 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,210 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 2,130 |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,660 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,210 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 26 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P 63A |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,810 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,004 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,455 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,014 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,046 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,003 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 3,100 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,002 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,009 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,036 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,009 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,009 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 27 | 08-03-594-10 |  | Corp de iluminat НПП-1301 1x 40W (de creat resursa) |  | 100 buc | 0,040 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 10,840 |
|  | 1011616 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  | t | 0,022 |
|  | 11-16 |  | Corp de iluminat НПП-1301 1x 40W |  | buc | 4,000 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,084 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,416 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 0,612 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 0,612 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,120 |
|  | 4050011 |  | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala |  | t | 0,000 |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  | buc | 4,800 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,002 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,004 |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  | t | 0,000 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,017 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,048 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 2,372 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,071 |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  | h-ut | 0,044 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,048 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 28 | 08-03-594-10 |  | Corp de iluminat LSP Led 2x18W IP54 (de creat resursa) |  | 100 buc | 0,080 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 21,680 |
|  | 1011616 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  | t | 0,045 |
|  | 1-18 |  | Corp de iluminat LSP Led 2x18W IP54 |  | buc | 8,000 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,168 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,832 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,224 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,224 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,240 |
|  | 4050011 |  | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala |  | t | 0,000 |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  | buc | 9,600 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,004 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,008 |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  | t | 0,000 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,034 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,097 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 4,744 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,142 |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  | h-ut | 0,087 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,097 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 29 | 08-03-594-10 |  | Corp de iluminat ЛПО LED, 2x18W IP31 (de creat resursa) |  | 100 buc | 0,030 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 8,130 |
|  | 1011616 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  | t | 0,017 |
|  | 1-17 |  | Corp de iluminat ЛПО LED, 2x18W IP31 |  | buc | 3,000 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,063 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,312 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 0,459 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 0,459 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,090 |
|  | 4050011 |  | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala |  | t | 0,000 |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  | buc | 3,600 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,002 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,003 |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  | t | 0,000 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,013 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,036 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 1,779 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,053 |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  | h-ut | 0,033 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,036 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 30 | 08-03-594-10 |  | Corp de iluminat ДВО 1801 10 W (de creat resursa) |  | 100 buc | 0,030 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 8,130 |
|  | 1011616 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  | t | 0,017 |
|  | 1-16 |  | Corp de iluminat ДВО 1801 10 W |  | buc | 3,000 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,063 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,312 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 0,459 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 0,459 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,090 |
|  | 4050011 |  | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala |  | t | 0,000 |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  | buc | 3,600 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,002 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,003 |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  | t | 0,000 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,013 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,036 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 1,779 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,053 |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  | h-ut | 0,033 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,036 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 31 | 08-03-594-10 |  | Corp de iluminat ДБО 36W IP31 (de creat resursa) |  | 100 buc | 0,700 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 189,700 |
|  | 1011616 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  | t | 0,392 |
|  | 1-161 |  | Corp de iluminat ДБО 36W IP31 |  | buc | 70,000 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 1,470 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 7,280 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 10,710 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 10,710 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 2,100 |
|  | 4050011 |  | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala |  | t | 0,003 |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  | buc | 84,000 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,037 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,070 |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  | t | 0,002 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,294 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,847 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 41,510 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,246 |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  | h-ut | 0,763 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,847 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 32 | 08-03-594-10 |  | Corp de iluminat -Projector LED 50W IP54 |  | 100 buc | 0,180 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 48,780 |
|  | 1011616 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  | t | 0,101 |
|  | 1-19 |  | Corp de iluminat -Projector LED 50W IP54 |  | buc | 18,000 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,378 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 1,872 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 2,754 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 2,754 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,540 |
|  | 4050011 |  | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala |  | t | 0,001 |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  | buc | 21,600 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,010 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,018 |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  | t | 0,001 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,076 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,218 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 10,674 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,320 |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  | h-ut | 0,196 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,218 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 33 | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat cu inscriptie iesire Led 1x8w IP54 cu acumulator (de creat resursa) CCA1001 |  | 100 buc | 0,120 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 10,596 |
|  | 2-1 |  | Corp de iluminat cu inscriptie iesire Led 1x8w IP54 cu acumulator CCA1001 |  | buc | 12,000 |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  | t | 0,000 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,490 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,245 |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,122 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,037 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,163 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 5,088 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 3,072 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,163 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 34 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (de creat resursa teava din pvc) |  | 100 m | 6,500 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 154,700 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,014 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 6,240 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 87,100 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 87,100 |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  | kg | 1,300 |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 6,500 |
|  | 1-30 |  | Teava din pvc D25mm |  | m | 650,000 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 43,550 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 117,000 |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc | 11,700 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,715 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 102,700 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 17,550 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 31,460 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,715 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 35 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm (de creat resursa teava flexibila din pvc) |  | 100 m | 4,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 95,200 |
|  | 1-29 |  | Teava flexibila din pvc D20mm |  | m | 400,000 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,008 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 3,840 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 53,600 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 53,600 |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  | kg | 0,800 |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 4,000 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 26,800 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 72,000 |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc | 7,200 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,440 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 63,200 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 10,800 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 19,360 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,440 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 36 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m | 21,500 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 144,910 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t | 0,013 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,430 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 6,665 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 17,200 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 262,300 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 1,075 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,430 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 3,440 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,430 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,430 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 37 | 08-02-412-4 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  | 100 m | 0,950 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 10,640 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t | 0,001 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,019 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,294 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,760 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 11,590 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,048 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,019 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,304 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,076 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,076 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 38 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x35mm2 |  | m | 30,000 |
|  | 2-9 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x25mm2 |  | m | 30,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 39 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x16mm2 |  | m | 5,000 |
|  | 2-91 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x16mm2 |  | m | 5,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 40 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x10mm2 |  | m | 30,000 |
|  | 2-5 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x10mm2 |  | m | 30,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 41 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x6mm2 |  | m | 30,000 |
|  | 2-8 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x6mm2 |  | m | 30,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 42 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2.5mm2 |  | m | 850,000 |
|  | 2-1 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2.5mm2 |  | m | 850,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 43 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1.5mm2 |  | m | 1 300,000 |
|  | 2-2 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1.5mm2 |  | m | 1 300,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 44 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare de 10 A, IP20; BC10-1-0-КБ |  | buc | 17,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 4,590 |
|  | 1111000100024-1 |  | Intrerupator manual unipolar 10 A, IP20; BC10-1-0-КБ |  | buc | 17,170 |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 17,000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,085 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,850 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 45 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor monopolr de 10 A, IP20; BC10-2-0-КБ |  | buc | 10,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 2,700 |
|  | 1111000100024-19 |  | Intrerupator manual 10 A, IP20; BC10-2-0-КБ |  | buc | 10,100 |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 10,000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,050 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 46 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20 PC23-3-ББ (de creat resursa) |  | 100 buc | 0,560 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 21,336 |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,002 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,840 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 57,120 |
|  | 4-11 |  | Priza monofazata In=16A IP20 |  | buc | 56,000 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,235 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,022 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,022 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 47 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP54 (de creat resursa) |  | 100 buc | 0,090 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,429 |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,000 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,135 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 9,180 |
|  | 4-1 |  | Priza monofazata In=16A IP54 |  | buc | 9,000 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,038 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,004 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,004 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 48 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP54 PCБ10-3-Фср (de creat resursa) |  | 100 buc | 0,030 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,143 |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,000 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,045 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 3,060 |
|  | 4-8 |  | Priza monofazata In=16A IP54 PCБ10-3-Фср |  | buc | 3,000 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,013 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,001 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,001 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 49 |  |  | Cutie pentru priza si intrerupator КМ40002 |  | buc | 82,000 |
|  | 1-22 |  | Cutie pentru priza si intrerupator |  | buc | 82,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 50 |  |  | Cutie pentru priza si intrerupator КМ40001 92x92x45 |  | buc | 25,000 |
|  | 1-3 |  | Cutie pentru priza si intrerupator КМ40001 92x92x45 |  | buc | 25,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 51 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m-Jgheab metalic perforat 50x250x3000mm cu capac (de creat resursa) |  | 100 m | 2,100 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 61,740 |
|  | 5-1 |  | Jgheab metalic perforat 50x250x3000mm cu capac |  | m | 210,000 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 14,364 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 26,250 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,840 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 26,250 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 2,289 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 19,152 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 4,536 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 2,289 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 52 |  |  | Шина 3L+PEN4x11 |  | buc | 6,000 |
|  | 6-1 |  | Шина 3L+PEN4x11 |  | buc | 6,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 53 |  |  | Шина ЩНИ-8x12-24-У2-Ж |  | buc | 10,000 |
|  | 6-2 |  | Шина ЩНИ-8x12-24-У2-Ж |  | buc | 10,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 54 |  |  | Din рейка (20cm) |  | buc | 9,000 |
|  | 6-3 |  | Din рейка (20cm) |  | buc | 9,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 55 | 08-03-604-1 |  | Sonerie electrica cu buton (de creat resursa) |  | 100 seturi | 0,070 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 5,355 |
|  | 7-1 |  | Sonerie electrica cu buton |  | buc | 7,000 |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | t | 0,000 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,214 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,714 |
|  | 5009127 |  | Priza de lemn |  | 100 buc | 0,144 |
|  | 5079001 |  | Conductor |  | m | 2,800 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,007 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 1,344 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,007 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea medicala si sociala |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 56 | pret de piata |  | Panou de distributie ПР-2-З УХЛЗ (IP31) |  | buc | 1,000 |
|  | 3-1 |  | Panou de distributie ПР-2-З УХЛЗ (IP31) |  | buc | 1,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 57 | pret de piata |  | Panou de distributie Щрн-48з-1 36 (IP31) |  | buc | 1,000 |
|  | 3-2 |  | Panou de distributie Щрн-48з-1 36 (IP31) |  | buc | 1,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 58 | pret de piata |  | Panou de distributie МП-4-2 (IP54) |  | buc | 1,000 |
|  | 3-3 |  | Panou de distributie МП-4-2 (IP54) |  | buc | 1,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 59 | pret de piata |  | Panou de distributie КМПн-12 |  | buc | 1,000 |
|  | 3-4 |  | Panou de distributie ЩРв-24з-1 38 IP31 |  | buc | 1,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 60 |  |  | Automat ВР32И-31B71250 In=250 |  | buc | 2,000 |
|  | 3-6 |  | Automat ВР32И-31B71250 In=250 |  | buc | 2,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 61 |  |  | Automat BA47-29/3/С/20 |  | buc | 2,000 |
|  | 3-14 |  | Automat BA47-29/3/С/20 |  | buc | 2,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 62 |  |  | Automat BA47-29/3/C/6 |  | buc | 1,000 |
|  | 3-8 |  | Automat BA47-29/3/C/6 |  | buc | 1,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 63 | pret de piata |  | Automat АВДТ-32/2/C16/30 |  | buc | 15,000 |
|  | 3-12 |  | Automat АВДТ-32/2/C16/30 |  | buc | 15,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 64 |  |  | Automat BA47-29/3/C/32 |  | buc | 6,000 |
|  | 3-7 |  | Automat BA47-29/3/C/32 |  | buc | 6,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 65 | pret de piata |  | Automat BA47-29/3/B/63 |  | buc | 1,000 |
|  | 3-9 |  | Automat BA47-29/3/B/63 |  | buc | 1,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 66 | pret de piata |  | Automat BA47-29/1/B/10 |  | buc | 14,000 |
|  | 3-13 |  | Automat BA47-29/1/B/10 |  | buc | 14,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 67 |  |  | Automat ВН32-3P 100A |  | buc | 1,000 |
|  | 3-16 |  | Automat ВН32-3P 100A |  | buc | 1,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 68 |  |  | Automat ВН32-3P 63A |  | buc | 2,000 |
|  | 3-11 |  | Automat ВН32-3P 63A |  | buc | 2,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 69 |  |  | Automat АВДТ-34/4/C20/30 |  | buc | 15,000 |
|  | 3-15 |  | Automat АВДТ-34/4/C20/30 |  | buc | 15,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 70 |  |  | Indicator tensiune Glaz V3 90x65mm |  | buc | 1,000 |
|  | 3-19 |  | Indicator tensiune Glaz V3 90x65mm |  | buc | 1,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |

Etapa II  (063/2025-EEF/IEI)

Renovarea retelelor electrice interioare Etapa II

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 30x45mm |  | m | 805,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 80,500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 2 | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  | m | 805,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 112,700 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 80,500 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1 368,500 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,402 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 8,050 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 12,075 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 16,100 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 3 | RpCU05D |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  | buc | 105,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 4,200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 60,900 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 4 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  | buc | 105,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 7,350 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,400 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 23,100 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,105 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,525 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,050 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,575 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea medicala si sociala |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Achizitionare-depozitare |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 5 | 08-03-573-4 |  | PD-5 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540x600x120mm, Щрн-48з-1 36 (IP31) |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,100 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,100 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,020 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,070 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,710 |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,220 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,070 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 6 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P 100A |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,810 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,004 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,455 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,014 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,046 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,003 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 3,100 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,002 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,009 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,036 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,009 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,009 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 7 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P 63A |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,810 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,004 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,455 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,014 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,046 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,003 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 3,100 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,002 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,009 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,036 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,009 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,009 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 8 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10 |  | buc | 9,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 14,040 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,630 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,009 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,441 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 10,980 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,126 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 10,980 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,054 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,324 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,009 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 54,900 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 9,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,180 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,009 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,054 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,108 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,018 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,170 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,360 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,018 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 9 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32/2/C16/30 |  | buc | 13,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 20,280 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,910 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,013 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,637 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 15,860 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,182 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 15,860 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,078 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,468 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,013 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 79,300 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 13,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,260 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,013 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,078 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,156 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,026 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,690 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,520 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,026 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 10 | 08-03-594-10 |  | Corp de iluminat НПП-1301 1x 40W (de creat resursa) |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 5,420 |
|  | 1011616 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  | t | 0,011 |
|  | 11-16 |  | Corp de iluminat НПП-1301 1x 40W |  | buc | 2,000 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,042 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,208 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 0,306 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 0,306 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,060 |
|  | 4050011 |  | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala |  | t | 0,000 |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  | buc | 2,400 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,001 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,002 |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  | t | 0,000 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,008 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,024 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 1,186 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,036 |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  | h-ut | 0,022 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,024 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 11 | 08-03-594-10 |  | Corp de iluminat ЛПО LED, 2x18W IP31 (de creat resursa) |  | 100 buc | 0,070 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 18,970 |
|  | 1011616 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  | t | 0,039 |
|  | 1-17 |  | Corp de iluminat ЛПО LED, 2x18W IP31 |  | buc | 7,000 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,147 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,728 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,071 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,071 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,210 |
|  | 4050011 |  | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala |  | t | 0,000 |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  | buc | 8,400 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,004 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,007 |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  | t | 0,000 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,029 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,085 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 4,151 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,125 |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  | h-ut | 0,076 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,085 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 12 | 08-03-594-10 |  | Corp de iluminat ДБО 36W IP31 (de creat resursa) |  | 100 buc | 0,770 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 208,670 |
|  | 1011616 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  | t | 0,431 |
|  | 1-161 |  | Corp de iluminat ДБО 36W IP31 |  | buc | 77,000 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 1,617 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 8,008 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 11,781 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 11,781 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 2,310 |
|  | 4050011 |  | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala |  | t | 0,004 |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  | buc | 92,400 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,041 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,077 |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  | t | 0,002 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,323 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,932 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 45,661 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,371 |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  | h-ut | 0,839 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,932 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 13 | 08-03-594-10 |  | Corp de iluminat ДВО 1801 10 W (de creat resursa) |  | 100 buc | 0,120 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 32,520 |
|  | 1011616 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  | t | 0,067 |
|  | 1-16 |  | Corp de iluminat ДВО 1801 10 W |  | buc | 12,000 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,252 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 1,248 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,836 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,836 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,360 |
|  | 4050011 |  | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala |  | t | 0,001 |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  | buc | 14,400 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,006 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,012 |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  | t | 0,000 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,050 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,145 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 7,116 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,214 |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  | h-ut | 0,131 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,145 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 14 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm (de creat resursa teava din pvc) |  | 100 m | 0,050 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,190 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,000 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,048 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 0,670 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 0,670 |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  | kg | 0,010 |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 0,050 |
|  | 11-30 |  | Teava din pvc D32mm |  | m | 5,000 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 0,335 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 0,900 |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc | 0,090 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,006 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 0,790 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,135 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 0,242 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,006 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 15 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (de creat resursa teava din pvc) |  | 100 m | 4,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 95,200 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,008 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 3,840 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 53,600 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 53,600 |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  | kg | 0,800 |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 4,000 |
|  | 1-30 |  | Teava din pvc D25mm |  | m | 400,000 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 26,800 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 72,000 |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc | 7,200 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,440 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 63,200 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 10,800 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 19,360 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,440 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 16 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm (de creat resursa teava flexibila din pvc) |  | 100 m | 4,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 95,200 |
|  | 1-29 |  | Teava flexibila din pvc D20mm |  | m | 400,000 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,008 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 3,840 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 53,600 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 53,600 |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  | kg | 0,800 |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 4,000 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 26,800 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 72,000 |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc | 7,200 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,440 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 63,200 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 10,800 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 19,360 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,440 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 17 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m | 12,100 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 81,554 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t | 0,007 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,242 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 3,751 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 9,680 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 147,620 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,605 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,242 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 1,936 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,242 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,242 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 18 | 08-02-412-4 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  | 100 m | 0,800 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 8,960 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t | 0,001 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,016 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,248 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,640 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 9,760 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,040 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,016 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,256 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,064 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,064 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 19 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x16mm2 |  | m | 40,000 |
|  | 2-91 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x16mm2 |  | m | 40,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 20 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2.5mm2 |  | m | 550,000 |
|  | 2-1 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2.5mm2 |  | m | 550,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 21 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1.5mm2 |  | m | 700,000 |
|  | 2-2 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1.5mm2 |  | m | 700,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 22 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare de 10 A, IP20; BC10-1-0-КБ |  | buc | 11,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 2,970 |
|  | 1111000100024-1 |  | Intrerupator manual unipolar 10 A, IP20; BC10-1-0-КБ |  | buc | 11,110 |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 11,000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,055 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,550 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 23 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor monopolr de 10 A, IP20; BC10-2-0-КБ |  | buc | 14,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 3,780 |
|  | 1111000100024-19 |  | Intrerupator manual 10 A, IP20; BC10-2-0-КБ |  | buc | 14,140 |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 14,000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,070 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,700 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 24 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20 PC23-3-ББ (de creat resursa) |  | 100 buc | 0,550 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 20,955 |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,002 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,825 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 56,100 |
|  | 4-11 |  | Priza monofazata In=16A IP20 |  | buc | 55,000 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,231 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,022 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,022 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 25 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP54 (de creat resursa) |  | 100 buc | 0,010 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,381 |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,000 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,015 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 1,020 |
|  | 4-1 |  | Priza monofazata In=16A IP54 |  | buc | 1,000 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,004 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,000 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 26 |  |  | Cutie pentru priza si intrerupator КМ40002 |  | buc | 80,000 |
|  | 1-22 |  | Cutie pentru priza si intrerupator |  | buc | 80,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 27 |  |  | Cutie pentru priza si intrerupator КМ40001 92x92x45 |  | buc | 25,000 |
|  | 1-3 |  | Cutie pentru priza si intrerupator КМ40001 92x92x45 |  | buc | 25,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 28 |  |  | Шина 3L+PEN4x11 |  | buc | 1,000 |
|  | 6-1 |  | Шина 3L+PEN4x11 |  | buc | 1,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 29 |  |  | Шина ЩНИ-8x12-24-У2-Ж |  | buc | 4,000 |
|  | 6-2 |  | Шина ЩНИ-8x12-24-У2-Ж |  | buc | 4,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 30 |  |  | Din рейка (20cm) |  | buc | 4,000 |
|  | 6-3 |  | Din рейка (20cm) |  | buc | 4,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea medicala si sociala |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 31 | pret de piata |  | Panou de distributie Щрн-48з-1 36 (IP31) |  | buc | 1,000 |
|  | 3-2 |  | Panou de distributie Щрн-48з-1 36 (IP31) |  | buc | 1,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 32 |  |  | Automat ВН32-3P 100A |  | buc | 1,000 |
|  | 3-16 |  | Automat ВН32-3P 100A |  | buc | 1,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 33 |  |  | Automat ВН32-3P 63A |  | buc | 1,000 |
|  | 3-11 |  | Automat ВН32-3P 63A |  | buc | 1,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 34 | pret de piata |  | Automat BA47-29/1/B/10 |  | buc | 9,000 |
|  | 3-13 |  | Automat BA47-29/1/B/10 |  | buc | 9,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 35 | pret de piata |  | Automat АВДТ-32/2/C16/30 |  | buc | 13,000 |
|  | 3-12 |  | Automat АВДТ-32/2/C16/30 |  | buc | 13,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |