| ____Construirea statiei de oxigen si restabilirea retelelor pentru gaze medicinale, mun. Chisinau, sect. Centru, str. N. Testimiteanu 29, cad. 0100101.574 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Semnalizarea de incendiu (07/2021-SI)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 15,000 |
| 2 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 15,000 |
| 3 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 11,200 |
| 4 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 11,200 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 5 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Scut metalic cu placa de montare 600x360x120mm IP31 | buc | 1,000 |
| 6 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Concentrator: Dispozitiv logic - centrala detectie incendiu adresabila modulara cu 1 bucla adresabila | buc | 1,000 |
| 7 | 10-02-016-06 | Dispozitive: Instalat separat: Sursa de alimentare de rezerva | buc | 1,000 |
| 8 | 08-01-121-1 | Acumulator capsulat | buc | 2,000 |
| 9 | 08-03-575-1 | Montarea in panou a Modul adresabil cu o intrare si o iesire supervizata | buc | 1,000 |
| 10 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: Detector de fum cu baza | buc | 11,000 |
| 11 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: Declansator manual de alarma de incendiu | buc | 2,000 |
| 12 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Semnalizator optic si acustic | buc | 2,000 |
| 13 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Indicator LED | buc | 1,000 |
| 14 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 2,500 |
| 15 |  | Cablu JE-H(St)H-1x2x0,8 mm2 | m | 100,000 |
| 16 |  | Cablu FTP Cat 6 - 4x2x0,5 mm2 | m | 150,000 |
| 17 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,000 |
| 18 |  | Teava gofrata ф20 mm din PE | m | 200,000 |
| 19 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu-canal din plastic 40x40, PE | 100 m | 0,080 |
| 20 | 08-02-303-7 | Cablu de otel, longitudinal-portant | 1 km | 0,006 |
| 21 |  | Fringhie metalic ф 8,0 mm | m | 6,000 |
| 22 | 08-02-318-1 | Ancorare cu cablu de otel, la peretele cladirii, cu instalarea cirligului | buc | 2,000 |
| 23 |  | Elemente de fixare fringhie metalic | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 24 |  | Scut metalic cu placa de montare 600x360x120mm IP31 | buc | 1,000 |
| 25 |  | Dispozitiv logic - centrala detectie incendiu adresabila, cu 1 bucla adresabila, cu port Ethernet pentru comunicarea prin reteaua LAN, U=24B tip Previdia Compact, "INIM" sau analog | buc | 1,000 |
| 26 |  | Sursa de alimentare de rezerva 24V, 1,5A | buc | 1,000 |
| 27 |  | Acumulator capsulat 12V 17Ah | buc | 2,000 |
| 28 |  | Modul adresabil cu o intrare si o iesire supervizata, de tip EM312SR "INIM" | buc | 1,000 |
| 29 | pret furnizor | Detector de fum, adresabil de tip ED100 "INIM" sau analog | buc | 11,000 |
| 30 | pret furnizor | Soclu pentru detectoare EB0010 "INIM" sau analog | buc | 11,000 |
| 31 | pret furnizor | Cutie suplimentara pentru instalarea detectoarelor EB0030 "INIM" sau analog | buc | 11,000 |
| 32 | pret furnizor | Declansator manual de alarma de incendiu, adresabil de tip EC0020 "INIM" sau analog | buc | 2,000 |
| 33 | pret furnizor | Semnalizator optic si acustic, culoare rosie, adresabil, 101 dB, 0.08/20 mA tip ES2020 "INIM" sau analog | buc | 2,000 |
| 34 | pret furnizor | Tablou informativ tip PREVIDIA-C-REP "INIM" sau analog | buc | 1,000 |
| 35 | pret furnizor | Soft pentru administrarea sistemei | buc | 1,000 |
| 36 | pret furnizor | Licenta | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| ____Construirea statiei de oxigen si restabilirea retelelor pentru gaze medicinale, mun. Chisinau, sect. Centru, str. N. Testimiteanu 29, cad.0100101.574 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Comunicatii semnalizare (07/2021-TS)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: Camera video | buc | 2,000 |
| 2 | 10-04-101-10 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Micro Sd | buc | 2,000 |
| 3 | 10-06-034-13 | Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din metal | buc | 1,000 |
| 4 | pret furnizor | Cutie de conectare pentru conectarea camrelor video, din metal, IP54 de tip DS-1280ZJ-S sau analog | buc | 1,000 |
| 5 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza | buc | 4,000 |
| 6 | pret furnizor | Conector RJ-45 Cat. 6, pentru conectarea camerele video | buc | 4,000 |
| 7 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,400 |
| 8 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru solid 2x2x4, 24 AWG, cat.6A, ecranat, FTP 4PR 24AWG, Cat6A | m.l. | 140,000 |
| 9 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,000 |
| 10 | pret furnizor | Teava gofrata d=20 mm PE | m.l. | 100,000 |
|  |  | Capitolul 2. Cost Utilaj |  |  |
| 11 | pret furnizor | Camera video interior min. 2688x1520, 1/3" CMOS, IR=30m, 2.8mm, 802.3 af de tip DS-2CD2043GO-I sau analog | buc | 2,000 |
| 12 | pret furnizor | Micro Sd 64gb, Class 10 | buc | 2,000 |
| 13 | pret furnizor | Licenta pentru camere video, pentru registrator video TRASSIR | buc | 2,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| ____Construirea statiei de oxigen si restabilirea retelelor pentru gaze medicinale, mun. Chisinau, sect. Centru, str. N. testimiteanu 29, nr. cad. 0100101.574 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-1

Alimentare cu oxige. Gaze medicinale exterioare (07/2021-GME)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Трасса-1 кислородопровода от кислородной станции (поз.2) в отделения (поз.5) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Трасса-1от т.А1 до т.В1 (выход из земли) |  |  |
| 1 | AcA05C | Montarea tevilor din otel, anticorozive (aparente sau ingropate), asamblate prin sudura, avind diametrul de 1 1/4" / Труба безшовная холодно и теплодеформированная из коррозионно-стойкой стали ф42,4х3 ГОСТ 9941-81 | m | 130,000 |
| 2 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 130,000 |
| 3 | IE07B | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 130,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Трасса-1 (внутри кислор. станции поз.2) |  |  |
| 4 | ID01B | Robinet cu ventil, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet pentru O2, 1" | buc | 5,000 |
| 5 | F E04 B | Teava rotunda din cupru, EN 13348 montata in recipienti si aparate de 28x1,5 mm | m | 5,000 |
| 6 | IC34D | Piese de legatura (Cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru EN 13348, avind diametrul de 28,0 mm | buc | 2,000 |
| 7 | IC34K | Piese de legatura (Teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru EN 13348, avind diametrul exterior de 28,0 mm | buc | 5,000 |
| 8 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de oxigen, P=10 bar | buc | 1,000 |
| 9 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 5,000 |
| 10 | IE07B | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 5,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Трасса-1 от т.В1 (выход из земли) до входа в отделения (конец трассы у оси 17) |  |  |
| 11 | ID01B | Robinet cu ventil, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet pentru O2, 3/4" | buc | 3,000 |
| 12 | AcA05C | Montarea tevilor din otel, anticorozive (aparente sau ingropate), asamblate prin sudura, avind diametrul de 1 1/4" / Труба безшовная холодно и теплодеформированная из коррозионно-стойкой стали ф42,4х2,6 ГОСТ 9941-81 | m | 212,000 |
| 13 |  | Cot otel AISI308 ф42,4х2,6 мм | buc | 30,000 |
| 14 | ID01C | Robinet cu ventil, avind diametrul nominal de 1 1/4" / Robinet pentru O2, 1 1/4" | buc | 2,000 |
| 15 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 212,000 |
| 16 | IE07B | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 212,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Трасса-1. Щит ASVU 4R (ось 17) |  |  |
| 17 | AcA05A | Montarea tevilor din otel, anticorozive (aparente sau ingropate), asamblate prin sudare, avind diametrul de 3/4" / Труба безшовная холодно и теплодеформированная из коррозионно-стойкой стали ф20,0х2,0 ГОСТ 9941-81 sau AISI308 | m | 70,000 |
| 18 | ID01B | Robinet cu ventil, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet pentru O2, 3/4" | buc | 9,000 |
| 19 | ID01C | Robinet cu ventil, avind diametrul nominal de 1 1/4" / Robinet pentru O2, 1 1/4" | buc | 2,000 |
| 20 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de oxigen, P=10 bar | buc | 9,000 |
| 21 |  | Cot otel AISI308 ф20х2 мм | buc | 32,000 |
| 22 |  | Cot otel AISI308 ф42,4х2,6 мм | buc | 16,000 |
| 23 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 70,000 |
| 24 | IE07A | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 70,000 |
|  |  | Capitolul 2. Трасса-2 кислородопровода от кислородного газификатора (поз.4) в барокамеры (поз.5) |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Трасса-2 кислородопровода от кислородного газификатора (поз.4) до оси 26 (барокамеры поз.5) |  |  |
| 25 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Robinet pentru O2, Dу40 | buc | 2,000 |
| 26 | IA20B | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1 1/4"...1 1/2" / Обратный клапан, Pentru O2, Dу40 | buc | 1,000 |
| 27 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de oxigen, P=10 bar | buc | 1,000 |
| 28 | AcA05C | Montarea tevilor din otel, anticorozive (aparente sau ingropate), asamblate prin sudura, avind diametrul de 1 1/4" / Труба безшовная холодно и теплодеформированная из коррозионно-стойкой стали ф42,4х2,6 ГОСТ 9941-81 sau AISI308 | m | 430,000 |
| 29 |  | Cot otel AISI308 ф42,4х2,6 мм | buc | 150,000 |
| 30 |  | Cot otel AISI308 ф20х2 мм | buc | 40,000 |
| 31 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 430,000 |
| 32 | IE07B | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 430,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Отделение барокамер (поз.5) |  |  |
| 33 | AcA05A | Montarea tevilor din otel, anticorozive (aparente sau ingropate), asamblate prin sudare, avind diametrul de 3/4" / Труба безшовная холодно и теплодеформированная из коррозионно-стойкой стали ф20,0х2,0 ГОСТ 9941-81 sau AISI308 | m | 15,000 |
| 34 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura, teava avind diametrul de 1 1/4" / Труба электросварная ф32х2 ГОСТ 10704-91 | m | 14,000 |
| 35 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. / Рукав Г(IV)-63-20-31 | m | 4,000 |
| 36 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 15,000 |
| 37 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 14,000 |
| 38 | IE07A | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 15,000 |
| 39 | IE07B | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 14,000 |
|  |  | Capitolul 3. Трасса-3 кислородопровода от кислородной станции (поз.2) в хирургический блок в траншее |  |  |
| 40 | AcA05C | Montarea tevilor din otel, anticorozive (aparente sau ingropate), asamblate prin sudare, avind diametrul de 1 1/4" / Труба безшовная холодно и теплодеформированная из коррозионно-стойкой стали ф33,5х3,0 ГОСТ 9941-81 | m | 40,000 |
| 41 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 40,000 |
| 42 | IE07B | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 40,000 |
|  |  | Capitolul 4. Хирургический блок |  |  |
| 43 | F E04 B | Teava rotunda din cupru, EN 13348 montata in recipienti si aparate de 22x1,0 mm | m | 25,000 |
| 44 | F E04 B | Teava rotunda din cupru, EN 13348 montata in recipienti si aparate de 28x1,5 mm | m | 30,000 |
| 45 | IC34C | Piese de legatura (Cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru EN 13348, avind diametrul 22x1 mm | buc | 8,000 |
| 46 | IC34D | Piese de legatura (Cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru EN 13348, avind diametrul 28,0 mm | buc | 20,000 |
| 47 | IC34D | Piese de legatura (Reductie) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru EN 13348, avind diametrul 28x22 mm | buc | 1,000 |
| 48 | IC34J | Piese de legatura (Teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru EN 13348, avind diametrul 22x1 mm | buc | 5,000 |
| 49 | IC34K | Piese de legatura (Teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru EN 13348, avind diametrul exterior de 28,0 mm | buc | 2,000 |
| 50 | IC34K | Piese de legatura (Teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru EN 13348, avind diametrul exterior de 28x22x28 mm | buc | 2,000 |
| 51 | IC34D | Piese de legatura (Racord Hollender) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru EN 13348, avind diametrul d3/4"x22 mm | buc | 10,000 |
| 52 | IC34D | Piese de legatura (Racord Hollender) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru EN 13348, avind diametrul d 1"x28 mm | buc | 2,000 |
| 53 | IC34D | Piese de legatura (Racord Hollender) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru EN 13348, avind diametrul d 1 1/4"x28 mm | buc | 2,000 |
| 54 | IC34C | Piese de legatura (Niplu) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru EN 13348, avind diametrul 3/4" | buc | 10,000 |
| 55 | IC34D | Piese de legatura (Niplu) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru EN 13348, avind diametrul 1" | buc | 2,000 |
| 56 | IC34E | Piese de legatura (Niplu) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru EN 13348, avind diametrul 1 1/4" mm | buc | 2,000 |
| 57 | ID01B | Robinet cu ventil, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet pentru O2, 3/4" | buc | 5,000 |
| 58 | ID01B | Robinet cu ventil, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet pentru O2, 1" | buc | 1,000 |
| 59 | ID01C | Robinet cu ventil, avind diametrul nominal de 1 1/4" / Robinet pentru O2, 1 1/4" | buc | 1,000 |
| 60 | IC40A | Bratara ф22 | buc | 20,000 |
| 61 | IC40A | Bratara ф28 | buc | 15,000 |
| 62 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de oxigen, P=10 bar | buc | 2,000 |
| 63 |  | Cot otel AISI308 ф42,4х2,6 мм | buc | 8,000 |
| 64 |  | Teu otel AISI308 ф42,4х2,6 мм | buc | 2,000 |
| 65 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1 1/4" (L=0,4m/buc) | buc | 20,000 |
| 66 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 55,000 |
| 67 | IE07A | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 55,000 |
|  |  | Capitolul 5. Монтажные материалы |  |  |
| 68 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 21,000 |
| 69 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 0,740 |
| 70 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 0,740 |
| 71 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 2,520 |
| 72 | TsI50A5 | Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 2,520 |
| 73 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.150mm | m3 | 1,110 |
| 74 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 | t | 0,005 |
| 75 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 6,0 cm, cu asternere manuala k=1,5 | m2 | 7,400 |
| 76 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,157 |
| 77 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 26,600 |
| 78 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 | 1,183 |
| 79 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 4,020 |
| 80 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 15,650 |
| 81 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 118,300 |
| 82 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,183 |
| 83 | AcA15B | Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 125-150 mm / Труба асбоцементная Ду150 для футляров | m | 31,000 |
| 84 | IC40E | Bratara ф42 | buc | 40,000 |
| 85 | IC40D | Bratara ф22 | buc | 6,000 |
| 86 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" / Труба водогазопроводная (гильза для прохода через стену) ф76х3, L=300mm | buc | 10,000 |
| 87 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata / Крепление горизонтального газопровода Ду40 к металлич. конструкциям, черт. УКГ 7.00 СБ (6 шт) | kg | 5,160 |
| 88 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc / Крепление газопровода Ду40 на опоре из трубы, черт. УКГ 11.00 СБ L=2-2,5m (4 шт) | kg | 37,240 |
| 89 | IC42C | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 11 kg - 30 kg/ buc / Крепление газопровода Ду40 на опоре из трубы, черт. УКГ 11.00 СБ L=3,6m (3 шт) | kg | 53,310 |
| 90 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata / Крепление газопровода Ду40 к панелям и блочным стенам, черт. УКГ 15.00-03 СБ (51 шт) | kg | 22,950 |
| 91 | AcD19E | Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin exteriorul canalului | m2 | 4,380 |
| 92 | AcD22E | Prepararea si turnarea betonului В7,5 in fundatia canalelor, in executie prin exterior | m3 | 0,440 |
|  |  | Capitolul 6. Арматура и манометры для главного корпуса (поз.5) по этажам и секциям |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Etaj 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1.1. Sectia 1 |  |  |
| 93 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet pentru O2 si vacuum, 1/2" | buc | 3,000 |
| 94 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de oxigen, P=10 bar | buc | 1,000 |
| 95 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de vacuum, P=(-1) bar | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 6.2. Etaj 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.2.1. Sectia 1 |  |  |
| 96 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet pentru O2 si vacuum, 1/2" | buc | 3,000 |
| 97 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de oxigen, P=10 bar | buc | 1,000 |
| 98 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de vacuum, P=(-1) bar | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 6.3. Etaj 4 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.3.1. Sectia 1 |  |  |
| 99 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet pentru O2 si vacuum, 1/2" | buc | 3,000 |
| 100 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de oxigen, P=10 bar | buc | 1,000 |
| 101 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de vacuum, P=(-1) bar | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 6.4. Etaj 5 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.4.1. Sectia 1 |  |  |
| 102 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet pentru O2 si vacuum, 1/2" | buc | 3,000 |
| 103 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de oxigen, P=10 bar | buc | 1,000 |
| 104 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de vacuum, P=(-1) bar | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 6.5. Etaj 6 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.5.1. Sectia 1 |  |  |
| 105 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet pentru O2 si vacuum, 1/2" | buc | 3,000 |
| 106 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de oxigen, P=10 bar | buc | 1,000 |
| 107 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de vacuum, P=(-1) bar | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 6.5.2. Sectia 2 |  |  |
| 108 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet pentru O2 si vacuum, 1/2" | buc | 3,000 |
| 109 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de oxigen, P=10 bar | buc | 1,000 |
| 110 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de vacuum, P=(-1) bar | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 6.5.3. Sectia 3 |  |  |
| 111 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet pentru O2 si vacuum, 1/2" | buc | 3,000 |
| 112 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de oxigen, P=10 bar | buc | 1,000 |
| 113 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de vacuum, P=(-1) bar | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 6.6. Etaj 7 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.6.1. Sectia 1 |  |  |
| 114 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet pentru O2 si vacuum, 1/2" | buc | 3,000 |
| 115 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de oxigen, P=10 bar | buc | 1,000 |
| 116 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de vacuum, P=(-1) bar | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 6.6.2. Sectia 2 |  |  |
| 117 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet pentru O2 si vacuum, 1/2" | buc | 3,000 |
| 118 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de oxigen, P=10 bar | buc | 1,000 |
| 119 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de vacuum, P=(-1) bar | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 6.6.3. Sectia 3 |  |  |
| 120 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet pentru O2 si vacuum, 1/2" | buc | 3,000 |
| 121 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de oxigen, P=10 bar | buc | 1,000 |
| 122 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de vacuum, P=(-1) bar | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 6.7. Etaj 8 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.7.1. Sectia 1 |  |  |
| 123 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet pentru O2 si vacuum, 1/2" | buc | 3,000 |
| 124 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de oxigen, P=10 bar | buc | 1,000 |
| 125 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de vacuum, P=(-1) bar | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 6.7.2. Sectia 2 |  |  |
| 126 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet pentru O2 si vacuum, 1/2" | buc | 3,000 |
| 127 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de oxigen, P=10 bar | buc | 1,000 |
| 128 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de vacuum, P=(-1) bar | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 6.7.3. Sectia 3 |  |  |
| 129 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet pentru O2 si vacuum, 1/2" | buc | 3,000 |
| 130 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de oxigen, P=10 bar | buc | 1,000 |
| 131 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de vacuum, P=(-1) bar | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 6.8. Etaj 9 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.8.1. Sectia 1 |  |  |
| 132 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet pentru O2 si vacuum, 1/2" | buc | 3,000 |
| 133 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de oxigen, P=10 bar | buc | 1,000 |
| 134 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de vacuum, P=(-1) bar | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 6.8.2. Sectia 2 |  |  |
| 135 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet pentru O2 si vacuum, 1/2" | buc | 3,000 |
| 136 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de oxigen, P=10 bar | buc | 1,000 |
| 137 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de vacuum, P=(-1) bar | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 6.8.3. Sectia 3 |  |  |
| 138 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet pentru O2 si vacuum, 1/2" | buc | 3,000 |
| 139 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de oxigen, P=10 bar | buc | 1,000 |
| 140 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de vacuum, P=(-1) bar | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 6.9. Etaj 10 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.9.1. Sectia 1 |  |  |
| 141 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet pentru O2 si vacuum, 1/2" | buc | 3,000 |
| 142 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de oxigen, P=10 bar | buc | 1,000 |
| 143 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de vacuum, P=(-1) bar | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 6.9.2. Sectia 2 |  |  |
| 144 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet pentru O2 si vacuum, 1/2" | buc | 3,000 |
| 145 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de oxigen, P=10 bar | buc | 1,000 |
| 146 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de vacuum, P=(-1) bar | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 6.9.3. Sectia 3 |  |  |
| 147 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet pentru O2 si vacuum, 1/2" | buc | 3,000 |
| 148 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de oxigen, P=10 bar | buc | 1,000 |
| 149 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de vacuum, P=(-1) bar | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 6.10. Etaj 11 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.10.1. Sectia 1 |  |  |
| 150 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet pentru O2 si vacuum, 1/2" | buc | 3,000 |
| 151 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de oxigen, P=10 bar | buc | 1,000 |
| 152 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de vacuum, P=(-1) bar | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 6.10.2. Sectia 2 |  |  |
| 153 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet pentru O2 si vacuum, 1/2" | buc | 3,000 |
| 154 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de oxigen, P=10 bar | buc | 1,000 |
| 155 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de vacuum, P=(-1) bar | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 6.10.3. Sectia 3 |  |  |
| 156 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet pentru O2 si vacuum, 1/2" | buc | 3,000 |
| 157 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de oxigen, P=10 bar | buc | 1,000 |
| 158 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de vacuum, P=(-1) bar | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 6.11. Etaj 12 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.11.1. Sectia 1 |  |  |
| 159 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet pentru O2 si vacuum, 1/2" | buc | 3,000 |
| 160 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de oxigen, P=10 bar | buc | 1,000 |
| 161 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de vacuum, P=(-1) bar | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 6.11.2. Sectia 2 |  |  |
| 162 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet pentru O2 si vacuum, 1/2" | buc | 3,000 |
| 163 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de oxigen, P=10 bar | buc | 1,000 |
| 164 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de vacuum, P=(-1) bar | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 6.11.3. Sectia 3 |  |  |
| 165 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet pentru O2 si vacuum, 1/2" | buc | 3,000 |
| 166 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de oxigen, P=10 bar | buc | 1,000 |
| 167 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de vacuum, P=(-1) bar | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 6.12. Etaj 13 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.12.1. Sectia 1 |  |  |
| 168 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet pentru O2 si vacuum, 1/2" | buc | 3,000 |
| 169 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de oxigen, P=10 bar | buc | 1,000 |
| 170 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de vacuum, P=(-1) bar | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 6.12.2. Sectia 2 |  |  |
| 171 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet pentru O2 si vacuum, 1/2" | buc | 3,000 |
| 172 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de oxigen, P=10 bar | buc | 1,000 |
| 173 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de vacuum, P=(-1) bar | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 6.12.3. Sectia 3 |  |  |
| 174 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet pentru O2 si vacuum, 1/2" | buc | 3,000 |
| 175 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de oxigen, P=10 bar | buc | 1,000 |
| 176 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru de vacuum, P=(-1) bar | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| ____Construirea statiei de oxigen si restabilirea retelelor pentru gaze medicinale, mun. Chisinau, sect. Centru, str. N. Testimiteanu 29, cad.0100101.574 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-2

Retele exterioare de canalizare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasament |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Camin |  |  |
| 1 | TsA14B1 | Sapatura manuala de pamint, de pina la 6 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de 1,5-6 m executata cu spijiniri cu evacuare manuala, la fundatii, puturi, rezervoare etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu | m3 | 2,826 |
| 2 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 1,201 |
| 3 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 1,201 |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,120 |
| 5 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,021 |
|  |  | Capitolul 1.2. Tevi |  |  |
| 6 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,153 |
| 7 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 1,604 |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 11,181 |
| 9 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 6,370 |
| 10 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,048 |
|  |  | Capitolul 2. Camin C2-1 |  |  |
| 11 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,510 |
| 12 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana./ КЦД-10 (1 buc);КЦП 1-10-1 (1 buc);КЦ10-6 (1 buc);КЦО-1 (1 buc);КЦ-7-3 (1 buc);capac usor | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Canalizare |  |  |
| 13 | AcD18B | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 75-125 mm / se exclud fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) / Teava PVC ф110 mm | m | 19,800 |
| 14 | AcD18C | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 140-185 mm /se exclud fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) / Teava PVC ф160 mm (camasa) | m | 6,000 |
| 15 | AcF12C | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm | m | 19,800 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Construirea statiei de oxigen si restabilirea retelelor pentru gaze medicinale, mun. Chisinau, sect. Centru, str. N. Testimiteanu 29, cad.0100101.574 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-1

Amenajare teritoriu. PG

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCS20G | Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale/ imprejmuiri de tip Eurogard | kg | 21,6000 |
|  |  | Capitolul 2. Imprejmuiri |  |  |
| 2 | CO06B4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,5 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa C15 la plantarea stilpilor metalici / panou de tip Eurogard,sirma zincata ф4,0 mm,h=1,5 m/ consum panou de tip Eurogard este egal cu 1,5 m2 ,se modifica unitatea de masura la : "Stilpi metalici inclusiv piese de fixare" din kg in 0.57 buc/m.l | m | 14,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Pavaj |  |  |
| 3 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 5,4300 |
| 4 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr=60 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 54,3000 |
| 5 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BP 100.30.15, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 14,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.