Anexă la

Documentația de atribuire

la Anunțul de participare

nr. G-G-8/02-2026 din 10.02.2026

CAIET DE SARCINI

Obiectele care urmează a fi construite:

Achiziționarea lucrărilor de reconstrucție, modernizare și reparație a PRG (montarea regulatorului, armaturii de închidere, carcasei metalice) №102 Comrat

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

1.1.Alimentari cu gaze  exterioare. ШГРП №102

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Шкафной ГРП с 2-мя регуляторами давления газа RG / 2MBZ Ду 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | GB01A |  | Фильтр газовый фланцевый д50 mm |  |  |  |  | buc | 2,000 |
|  | 7231040021600 |  | Lacatus montator agregate ener |  |  |  |  | h-om | 1,160 |
|  | 287527429241 |  | Фильтр газовый фланцевый д50 mm |  |  |  |  | buc | 2,000 |
|  | 2874115818426 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 |  |  |  |  | buc | 16,000 |
|  | 2874115842764 |  | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 |  |  |  |  | buc | 16,000 |
|  | 2874115883610 |  | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 |  |  |  |  | buc | 16,000 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  |  |  | kg | 0,060 |
| 2 | GB01A |  | Кран газовый шаровый муфтовый ГШК d15mm |  |  |  |  | buc | 2,000 |
|  | 7231040021600 |  | Lacatus montator agregate ener |  |  |  |  | h-om | 1,160 |
|  | 28752742927 |  | Кран газовый шаровый муфтовый ГШК d15mm |  |  |  |  | buc | 2,000 |
|  | 2874115818426 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 |  |  |  |  | buc | 16,000 |
|  | 2874115842764 |  | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 |  |  |  |  | buc | 16,000 |
|  | 2874115883610 |  | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 |  |  |  |  | buc | 16,000 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  |  |  | kg | 0,060 |
| 3 | GB01A |  | Кран газовый шаровый муфтовый ГШК д20 mm |  |  |  |  | buc | 2,000 |
|  | 7231040021600 |  | Lacatus montator agregate ener |  |  |  |  | h-om | 1,160 |
|  | 28752742928 |  | Кран газовый шаровый муфтовый ГШК д20 |  |  |  |  | buc | 2,000 |
|  | 2874115818426 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 |  |  |  |  | buc | 16,000 |
|  | 2874115842764 |  | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 |  |  |  |  | buc | 16,000 |
|  | 2874115883610 |  | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 |  |  |  |  | buc | 16,000 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  |  |  | kg | 0,060 |
| 4 | GB01A |  | Кран газовый шаровый фланцевый ГШК - 50ф |  |  |  |  | buc | 4,000 |
|  | 7231040021600 |  | Lacatus montator agregate ener |  |  |  |  | h-om | 2,320 |
|  | 28752742922 |  | Кран газовый шаровый фланцевый ГШК - 50ф |  |  |  |  | buc | 4,000 |
|  | 2874115818426 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 |  |  |  |  | buc | 32,000 |
|  | 2874115842764 |  | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 |  |  |  |  | buc | 32,000 |
|  | 2874115883610 |  | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 |  |  |  |  | buc | 32,000 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  |  |  | kg | 0,120 |
| 5 | GB01A |  | Кран 3-х ход шаровый муфтовый д15 mm |  |  |  |  | buc | 4,000 |
|  | 7231040021600 |  | Lacatus montator agregate ener |  |  |  |  | h-om | 2,320 |
|  | 28752742923 |  | Кран 3-х ход шаровый муфтовый д15 mm |  |  |  |  | buc | 4,000 |
|  | 2874115818426 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 |  |  |  |  | buc | 32,000 |
|  | 2874115842764 |  | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 |  |  |  |  | buc | 32,000 |
|  | 2874115883610 |  | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 |  |  |  |  | buc | 32,000 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  |  |  | kg | 0,120 |
| 6 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control |  |  |  |  | buc | 4,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 1,600 |
|  | 332050000022 |  | Манометр |  |  |  |  | buc | 4,040 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,024 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,048 |
| 7 | 08-02-472-7 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2. Заземление ШГРП - (Сталь полосовая 40х4мм) |  |  |  |  | 100 m | 0,025 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 0,533 |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  |  |  | t | 0,000 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 0,033 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc | 0,205 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc | 0,205 |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  |  |  | t | 0,003 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 0,057 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc | 0,038 |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  |  |  | 10 buc | 0,335 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,006 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut | 0,084 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,006 |
| 8 | CL18A |  | Заземление ШГРП - Сталь круглая д 20мм -(12,5 м) |  |  |  |  | kg | 31,000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om | 5,890 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,310 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,310 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg | 0,310 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice |  |  |  |  | kg | 31,000 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg | 0,155 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 0,248 |
|  |  |  |  | Total Шкафной ГРП с 2-мя регуляторами давления газа RG / 2MBZ Ду 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. установка ШГРП в ограждении на опорах |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsC39A1 |  | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 0,6m,-К=0.25 /Котлованы под фундаменты для опор/ |  |  |  |  | buc | 4,000 |
|  | 7137010011500 |  | Electrician. Рабочий |  |  |  |  | h-om. | 0,080 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 1,920 |
|  | 2811236309848 |  | Confectii met. |  |  |  |  | kg | 0,400 |
|  | 3520200005303 |  | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi. Ямобур |  |  |  |  | h-util | 0,480 |
| 10 | CL18A |  | Опора из трубы стальной эл сварной д76х3,0мм H=1,4м (4шт) |  |  |  |  | kg | 30,200 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om | 5,738 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,302 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,302 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg | 0,302 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice |  |  |  |  | kg | 30,200 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg | 0,151 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 0,242 |
| 11 | CL18A |  | Уголок 75х75х9 -3,9м (рама под ШГРП ) |  |  |  |  | kg | 39,300 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om | 7,467 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,393 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,393 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg | 0,393 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice |  |  |  |  | kg | 39,300 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg | 0,196 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 0,314 |
| 12 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  |  |  | t | 0,070 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om | 0,451 |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  |  |  | kg | 0,546 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  |  |  | kg | 0,273 |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg | 0,039 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  |  | kg | 0,137 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,068 |
|  |  |  |  | Total установка ШГРП в ограждении на опорах |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Ограждение ШГРП - 6,2м |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TsC39A1 |  | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 0,6m,-К=0.25 /Котлованы под фундаменты для опор ОП1 |  |  |  |  | buc | 5,000 |
|  | 7137010011500 |  | Electrician. Рабочий |  |  |  |  | h-om. | 0,100 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 2,400 |
|  | 2811236309848 |  | Confectii met. |  |  |  |  | kg | 0,500 |
|  | 3520200005303 |  | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi. Ямобур |  |  |  |  | h-util | 0,600 |
| 14 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Опора ОП1 под ШГРП из ст. трубы д76x3мм H=2,5м -5шт |  |  |  |  | kg | 50,000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om | 9,500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,500 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,500 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg | 0,500 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice |  |  |  |  | kg | 50,000 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg | 0,250 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 0,400 |
| 15 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Уголок 50х5х5 -27м |  |  |  |  | kg | 102,000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om | 19,380 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 1,020 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 1,020 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg | 1,020 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice |  |  |  |  | kg | 102,000 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg | 0,510 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 0,816 |
| 16 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  |  |  | t | 0,152 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om | 0,979 |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  |  |  | kg | 1,186 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  |  |  | kg | 0,593 |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg | 0,084 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  |  | kg | 0,296 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,148 |
| 17 | CO06B3 |  | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin42kg.( Beton B12.5=0,27m3) |  |  |  |  | m | 6,200 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om | 1,550 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  |  |  | h-om | 6,076 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 1,116 |
|  | 266310210045 |  | Бетон В12,5 |  |  |  |  | m3 | 0,270 |
|  | 2732103646250 |  | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma |  |  |  |  | m2 | 12,098 |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm |  |  |  |  | kg | 3,056 |
|  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  |  |  |  | m3 | 0,255 |
|  | 2811106302005 |  | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare д57x3.0мм |  |  |  |  | kg | 42,000 |
|  | 1421202200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 |  |  |  |  | m3 | 0,274 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 62,910 |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  |  |  | h-ut | 0,186 |
| 18 | CN21A |  | Vopsitorii la plasa metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi |  |  |  |  | m2 | 11,160 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 13,615 |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  |  | kg | 1,339 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg | 1,116 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  |  | l | 0,167 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 1,116 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,558 |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  |  |  |  | kg | 0,335 |
|  |  |  |  | Total Ограждение ШГРП - 6,2м |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | GE02A |  | Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel,pentru debitul nominal de: - 50 mc/h - RG |  |  |  |  | buc | 2,000 |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  |  |  | h-om | 8,920 |
|  | 2875274030200 |  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=25 1 |  |  |  |  | buc | 2,000 |
|  | 2875274030400 |  | Racord olan. et.pla fil int ext U2 D=40 11/2 |  |  |  |  | buc | 2,000 |
|  | 2734113803000 |  | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 |  |  |  |  | kg | 0,120 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,200 |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  |  | kg | 0,300 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,428 |
|  | 1714227322000 |  | Cilti de cinepa sort 1 |  |  |  |  | kg | 0,100 |
|  | 2451317344000 |  | Sapun de rufe S 189 |  |  |  |  | kg | 0,100 |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Pret de piata |  | Шкафной ГРП с 2-мя регуляторами давления газа RG / 2MBZ Ду 50 |  |  |  |  | buc | 1,000 |
|  | 28752742024 |  | Шкафной ГРП с двумя регуляторами давления газа RG 2MBZ д50 |  |  |  |  | buc | 1,000 |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.2. Alimentari cu gaze exterioare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Среднее давление (подземная прокладка) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  |  |  | 100 m3 | 0,078 |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  |  | h-ut | 0,342 |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  |  | m3 | 0,200 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 0,412 |
| 3 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) |  |  |  |  | 100 m3 | 0,100 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut | 0,225 |
| 4 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  |  |  | t | 1,700 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  |  |  |  | h-ut | 0,109 |
| 5 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 | 0,100 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 0,036 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  |  | h-util | 0,040 |
| 6 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociuю (Обратная засыпка над трубой вручную) |  |  |  |  | m3 | 2,500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 0,775 |
| 7 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  |  | m3 | 2,500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 1,875 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 | 0,250 |
| 8 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 | 0,050 |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  | h-util | 0,055 |
| 9 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 | 0,050 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 0,441 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  | h-ut | 0,472 |
|  |  |  |  | Total Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Conducte si accesori |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | GD12A |  | Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune (врезка в газопровод торцевая d89/89mm) |  |  |  |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  |  |  | h-om | 14,850 |
| 11 | GD01C |  | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 100 mm (d89x3,5mm) |  |  |  |  | m | 16,000 |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  |  |  | h-om | 13,600 |
|  | 252121670108935 |  | Teava din otel d89x3,5mm |  |  |  |  | m | 16,080 |
|  | 2521216701100 |  | Teava din otel, fara sudura (eclise) |  |  |  |  | m | 0,208 |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  |  |  | kg | 3,200 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,544 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,400 |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  |  |  | h-ut | 4,000 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 1,600 |
| 12 | GC01C |  | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 100 mm |  |  |  |  | 1 km | 0,016 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om | 0,179 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,052 |
|  | 2733103610090 |  | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 |  |  |  |  | kg | 0,003 |
|  | 2875277323000 |  | Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140 |  |  |  |  | buc | 0,000 |
|  | 2874115823768 |  | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 |  |  |  |  | buc | 0,032 |
|  | 2874115842810 |  | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 |  |  |  |  | buc | 0,032 |
|  | 2874115883650 |  | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 |  |  |  |  | buc | 0,032 |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  |  |  | kg | 0,138 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,034 |
|  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  |  |  |  | kg | 0,003 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,034 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  |  |  | kg | 0,008 |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  |  |  | h-ut | 0,038 |
|  | 2922140007002 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  |  |  |  | h-ut | 0,012 |
|  | 2912340002500 |  | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,003 |
| 13 | IzL11A |  | Izolatia anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm |  |  |  |  | m2 | 4,470 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om | 2,950 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 0,492 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 0,179 |
|  | 2652102100696 |  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 |  |  |  |  | kg | 0,898 |
|  | 2430116104195 |  | Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65 |  |  |  |  | kg | 2,235 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  |  | kg | 0,165 |
|  | 1111000100035 |  | Adeband de 50 mm latime nii 4065 |  |  |  |  | m2 | 10,192 |
|  | 1111000100017 |  | Deseuri textile de matase |  |  |  |  | kg | 0,134 |
|  | 2112307324962 |  | Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri |  |  |  |  | kg | 0,818 |
|  | 2862306829940 |  | Perii circulare din sirma d 150 |  |  |  |  | buc | 0,045 |
|  | 2952270003017 |  | Aparat de zugravit electric 0,5 kw |  |  |  |  | h-ut | 0,174 |
|  | 2922140006704 |  | Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf |  |  |  |  | h-ut | 0,255 |
|  | 2940420007690 |  | Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp |  |  |  |  | h-ut | 0,903 |
| 14 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (отвод 90* d89mm) |  |  |  |  | buc | 3,000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 3,150 |
|  | 2875274110150*289 |  | Piesa de legatura din otel pentru sudura (отвод 90* d89mm) |  |  |  |  | buc | 3,060 |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  |  | h-ut | 0,720 |
| 15 | GA08A |  | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm (Футляр стальной d159x4mm L=1,0m - 1шт) |  |  |  |  | m | 1,000 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om | 1,660 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,420 |
|  | 25212167010*1594 |  | Tub de protectie din otel d159x4mm |  |  |  |  | m | 1,020 |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  |  |  | kg | 4,500 |
|  | 2430226101000 |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  |  |  |  | kg | 0,120 |
|  | 2010102918809 |  | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m |  |  |  |  | m3 | 0,001 |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  |  |  | kg | 0,140 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,050 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  |  | kg | 0,150 |
|  | 2320156200900 |  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  |  |  |  | l | 1,500 |
|  | 2513206621000 |  | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime |  |  |  |  | m2 | 0,800 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,050 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  |  |  | kg | 0,300 |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  |  |  | h-ut | 0,290 |
|  | 2922140007002 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  |  |  |  | h-ut | 0,310 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  | h-ut | 0,060 |
| 16 | IzJ09B |  | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea |  |  |  |  | m2 | 0,500 |
|  | 7112020030100 |  | Specialist |  |  |  |  | h-om | 0,155 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om | 0,080 |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  |  | kg | 0,101 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  |  | kg | 0,076 |
|  | 2430226109301 |  | Diluant decapant pentru suprafete feroase |  |  |  |  | kg | 0,015 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  |  | kg | 0,020 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,025 |
| 17 |  |  | Контрольная PE трубка (УПГ-25 - 2шт) в том числе: |  |  |  |  | buc | 2,000 |
| 18 | AcB14A |  | Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in pamint (Ковер) |  |  |  |  | buc | 2,000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 2,400 |
|  | 3162167355820** |  | Tija de manevra si mufa dubla |  |  |  |  | buc | 2,020 |
|  | 2875277330521 |  | Mufa simpla din fonta pentru tija de manevra |  |  |  |  | buc | 2,020 |
|  | 3162137312438 |  | Cutie cu capac din fonta pentru vane ingropate |  |  |  |  | buc | 2,020 |
|  | 2875274111950** |  | Tub fonta scurgere 50 x 1500 mm |  |  |  |  | m | 3,030 |
|  | 2661126420769 |  | Placa din beton 520 x 420 x 70 mm |  |  |  |  | buc | 2,040 |
|  | 1421102200240 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm |  |  |  |  | m3 | 0,115 |
| 19 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m В12,5 (основание под ковер) |  |  |  |  | m3 | 0,080 |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  |  |  | h-om | 0,682 |
|  | 26631021021 |  | Beton В12,5 |  |  |  |  | m3 | 0,083 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut | 0,028 |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  |  |  | h-ut | 0,026 |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  |  |  | h-ut | 0,048 |
| 20 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  |  |  | m3 | 0,100 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  |  |  | h-om | 0,061 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,102 |
| 21 | AcF03B |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar |  |  |  |  | m3 | 0,100 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  |  |  | h-om | 0,085 |
|  | 1421102200226 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm |  |  |  |  | m3 | 0,102 |
| 22 | GD52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (PE80 SDR11 d32x3,0mm L=1,0m) |  |  |  |  | m | 2,000 |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  |  | h-om | 0,072 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,036 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om | 0,072 |
|  | 2521216710001*323 |  | Teava polietilena PE80 SDR11 d32x3,0mm |  |  |  |  | m | 2,006 |
|  | 2523156713811 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) |  |  |  |  | buc | 0,080 |
|  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  |  |  |  | m | 2,200 |
|  | 1724107361935 |  | Banda de marcaj |  |  |  |  | m | 2,160 |
|  | 2416526101467 |  | Mastic |  |  |  |  | kg | 0,030 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,004 |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  |  | h-ut | 0,080 |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  |  | h-ut | 0,080 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 0,024 |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  |  | h-ut | 0,024 |
| 23 | GD54A |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Заглушка PE d50mm |  |  |  |  | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  |  | h-om | 1,600 |
|  | 2523156713814*5 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Заглушка PE d50mm |  |  |  |  | buc | 2,020 |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  |  | h-ut | 1,200 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 1,200 |
| 24 | GD54I |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 250 mm (полуцилиндр PE d250mm L=500mm) |  |  |  |  | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  |  | h-om | 3,600 |
|  | 2523156713811*25 |  | Fiting polietilena (полуцилиндр PE d250mm L=500mm) |  |  |  |  | buc | 2,020 |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  |  | h-ut | 3,200 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 3,200 |
| 25 | IzI22B |  | Protectia termoizolatiei cu ruberoid (carton gudronat sau pergamin) la conducte, diametru pina la 400 mm (защитная обертка из двух слоев бризола) |  |  |  |  | m2 | 1,000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om | 0,090 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 0,080 |
|  | 30211*25 |  | Brizol (защитная обертка из двух слоев бризола) |  |  |  |  | m2 | 1,164 |
|  | 2734113805578 |  | Sirma moale zincata D=1,25 |  |  |  |  | kg | 0,118 |
| 26 | DA06A1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Отмостка) |  |  |  |  | m3 | 0,120 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  |  | h-om | 0,138 |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  |  |  | m3 | 0,157 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 | 0,028 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut | 0,018 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut | 0,003 |
| 27 | DE12C |  | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (Отмостка) |  |  |  |  | m2 | 0,120 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  |  |  | h-om | 0,035 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 0,007 |
|  | 1111000200010 |  | Asfalt turnat |  |  |  |  | t | 0,009 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,000 |
| 28 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m В12,5 |  |  |  |  | m3 | 0,002 |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  |  |  | h-om | 0,017 |
|  | 26631021021 |  | Beton В12,5 |  |  |  |  | m3 | 0,002 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut | 0,001 |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  |  |  | h-ut | 0,001 |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  |  |  | h-ut | 0,001 |
|  |  |  |  | Total Conducte si accesori |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Среднее давление (подземная прокладка) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Среднее давление (надземная прокладка) |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | GD12A |  | Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune (врезка в существующий газопровод d57/57mm) |  |  |  |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  |  |  | h-om | 14,850 |
| 30 | GB01B |  | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm (Кран шаровый фланцевый ГШК-80ф2-16 d80mm) |  |  |  |  | buc | 1,000 |
|  | 7231040021600 |  | Lacatus montator agregate ener |  |  |  |  | h-om | 1,200 |
|  | 287527420210*80 |  | Robinet fonta si otel (Кран шаровый фланцевый ГШК-80ф2-16 d80mm) |  |  |  |  | buc | 1,000 |
|  | 2874115818452 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 |  |  |  |  | buc | 16,000 |
|  | 2874115842764 |  | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 |  |  |  |  | buc | 16,000 |
|  | 2874115883610 |  | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 |  |  |  |  | buc | 16,000 |
|  | 2430126103294** |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg | 0,010 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  |  | kg | 0,020 |
|  | 2320186202000** |  | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 |  |  |  |  | kg | 0,030 |
|  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  |  |  |  | kg | 0,170 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  |  |  | kg | 0,030 |
| 31 | GB01A |  | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (Кран шаровый фланцевый ГШК-50ф2-16 d50mm) |  |  |  |  | buc | 1,000 |
|  | 7231040021600 |  | Lacatus montator agregate ener |  |  |  |  | h-om | 0,580 |
|  | 287527420210*50 |  | Robinet fonta si otel (Кран шаровый фланцевый ГШК-50ф2-16 d50mm) |  |  |  |  | buc | 1,000 |
|  | 2874115818426 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 |  |  |  |  | buc | 8,000 |
|  | 2874115842764 |  | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 |  |  |  |  | buc | 8,000 |
|  | 2874115883610 |  | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 |  |  |  |  | buc | 8,000 |
|  | 2430126103294** |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg | 0,010 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  |  | kg | 0,020 |
|  | 2320186202000 |  | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 |  |  |  |  | kg | 0,030 |
|  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  |  |  |  | kg | 0,080 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  |  |  | kg | 0,030 |
| 32 | GB01B |  | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm (Изолирующее фланцевое соединение ИФС-80 d80mm) |  |  |  |  | buc | 1,000 |
|  | 7231040021600 |  | Lacatus montator agregate ener |  |  |  |  | h-om | 1,200 |
|  | 287527420210*801 |  | Robinet fonta si otel (Изолирующее фланцевое соединение ИФС-80 d80mm) |  |  |  |  | buc | 1,000 |
|  | 2874115818452 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 |  |  |  |  | buc | 16,000 |
|  | 2874115842764 |  | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 |  |  |  |  | buc | 16,000 |
|  | 2874115883610 |  | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 |  |  |  |  | buc | 16,000 |
|  | 2430126103294** |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg | 0,010 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  |  | kg | 0,020 |
|  | 2320186202000** |  | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 |  |  |  |  | kg | 0,030 |
|  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  |  |  |  | kg | 0,170 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  |  |  | kg | 0,030 |
| 33 | GB05B |  | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm (фланец стальной приварной d80mm) |  |  |  |  | buc | 2,000 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 1,480 |
|  | 287527440020*80 |  | Flanse din otel (фланец стальной приварной d80mm) |  |  |  |  | buc | 2,000 |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  |  |  | kg | 0,940 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,140 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,140 |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  |  |  | h-ut | 0,980 |
| 34 | GB05A |  | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm (фланец стальной приварной d50mm) |  |  |  |  | buc | 2,000 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 1,000 |
|  | 287527440020*50 |  | Flanse din otel (фланец стальной приварной d50mm) |  |  |  |  | buc | 2,000 |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  |  |  | kg | 0,680 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,080 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,080 |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  |  |  | h-ut | 0,660 |
| 35 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (переход стальной d80/50mm) |  |  |  |  | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 1,050 |
|  | 2875274110150*585 |  | Piesa de legatura din otel pentru sudura (переход стальной d80/50mm) |  |  |  |  | buc | 1,020 |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  |  | h-ut | 0,240 |
| 36 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (отвод 90* d89mm) |  |  |  |  | buc | 3,000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 3,150 |
|  | 2875274110150*289 |  | Piesa de legatura din otel pentru sudura (отвод 90* d89mm) |  |  |  |  | buc | 3,060 |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  |  | h-ut | 0,720 |
| 37 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (отвод 45* d89mm) |  |  |  |  | buc | 2,000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 2,100 |
|  | 2875274110150*2489 |  | Piesa de legatura din otel pentru sudura (отвод 45* d89mm) |  |  |  |  | buc | 2,040 |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  |  | h-ut | 0,480 |
| 38 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (отвод 90* d57mm) |  |  |  |  | buc | 2,000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 2,100 |
|  | 2875274110150*257 |  | Piesa de legatura din otel pentru sudura (отвод 90* d57mm) |  |  |  |  | buc | 2,040 |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  |  | h-ut | 0,480 |
| 39 | TfA01B2 |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80 (труба стальная эл.сварная d89x3mm) |  |  |  |  | m | 70,000 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om | 14,700 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om | 23,800 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 10,500 |
|  | 27221031070*893 |  | Conducta de otel (труба стальная эл.сварная d89x3mm) |  |  |  |  | m | 70,280 |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  | kg | 1,120 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,210 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,420 |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  |  | buc | 0,140 |
|  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  |  | kg | 0,140 |
|  | 4100116202844 |  | Apa dedurizata |  |  |  |  | m3 | 1,540 |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 | 0,630 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  | l | 0,420 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,140 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 9,450 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,630 |
|  | 2952270004702 |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  |  | h-ut | 1,260 |
| 40 | TfA01A2 |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (труба стальная эл.сварная d57x3mm) |  |  |  |  | m | 10,000 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om | 1,500 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om | 2,900 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 1,500 |
|  | 27221031070*573 |  | Conducta de otel (труба стальная эл.сварная d57x3mm) |  |  |  |  | m | 10,040 |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  | kg | 0,100 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,010 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,040 |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  |  | buc | 0,010 |
|  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  |  | kg | 0,010 |
|  | 4100116202844 |  | Apa dedurizata |  |  |  |  | m3 | 0,060 |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 | 0,030 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  | l | 0,040 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,010 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 1,250 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,090 |
|  | 2952270004702 |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  |  | h-ut | 0,180 |
| 41 | GC01C |  | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 100 mm |  |  |  |  | 1 km | 0,070 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om | 0,783 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,225 |
|  | 2733103610090 |  | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 |  |  |  |  | kg | 0,014 |
|  | 2875277323000 |  | Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140 |  |  |  |  | buc | 0,001 |
|  | 2874115823768 |  | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 |  |  |  |  | buc | 0,140 |
|  | 2874115842810 |  | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 |  |  |  |  | buc | 0,140 |
|  | 2874115883650 |  | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 |  |  |  |  | buc | 0,140 |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  |  |  | kg | 0,606 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,149 |
|  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  |  |  |  | kg | 0,012 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,149 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  |  |  | kg | 0,035 |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  |  |  | h-ut | 0,165 |
|  | 2922140007002 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  |  |  |  | h-ut | 0,055 |
|  | 2912340002500 |  | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,014 |
| 42 | GC01A |  | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm |  |  |  |  | 1 km | 0,010 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om | 0,101 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,030 |
|  | 2733103610090 |  | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 |  |  |  |  | kg | 0,002 |
|  | 2875277323000 |  | Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140 |  |  |  |  | buc | 0,000 |
|  | 2874115823768 |  | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 |  |  |  |  | buc | 0,020 |
|  | 2874115842810 |  | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 |  |  |  |  | buc | 0,020 |
|  | 2874115883650 |  | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 |  |  |  |  | buc | 0,020 |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  |  |  | kg | 0,087 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,021 |
|  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  |  |  |  | kg | 0,001 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,021 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  |  |  | kg | 0,005 |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  |  |  | h-ut | 0,018 |
|  | 2922140007002 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  |  |  |  | h-ut | 0,006 |
|  | 2912340002500 |  | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,001 |
| 43 | IzJ09B |  | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea |  |  |  |  | m2 | 21,360 |
|  | 7112020030100 |  | Specialist |  |  |  |  | h-om | 6,622 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om | 3,418 |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  |  | kg | 4,315 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  |  | kg | 3,247 |
|  | 2430226109301 |  | Diluant decapant pentru suprafete feroase |  |  |  |  | kg | 0,641 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  |  | kg | 0,854 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 1,068 |
| 44 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m В12,5 |  |  |  |  | m3 | 1,200 |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  |  |  | h-om | 10,236 |
|  | 26631021021 |  | Beton В12,5 |  |  |  |  | m3 | 1,248 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut | 0,420 |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  |  |  | h-ut | 0,390 |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  |  |  | h-ut | 0,720 |
|  |  |  |  | Total Среднее давление (надземная прокладка) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Низкое давление (надземная прокладка) |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | TfA01B2 |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80 (труба стальная эл.сварная d76x3mm) |  |  |  |  | m | 7,000 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om | 1,470 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om | 2,380 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 1,050 |
|  | 27221031070*763 |  | Conducta de otel (труба стальная эл.сварная d76x3mm) |  |  |  |  | m | 7,028 |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  | kg | 0,112 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,021 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,042 |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  |  | buc | 0,014 |
|  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  |  | kg | 0,014 |
|  | 4100116202844 |  | Apa dedurizata |  |  |  |  | m3 | 0,154 |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 | 0,063 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  | l | 0,042 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,014 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 0,945 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,063 |
|  | 2952270004702 |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  |  | h-ut | 0,126 |
| 46 | TfA01A2 |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (труба стальная эл.сварная d57x3mm) |  |  |  |  | m | 1,000 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om | 0,150 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om | 0,290 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,150 |
|  | 27221031070*573 |  | Conducta de otel (труба стальная эл.сварная d57x3mm) |  |  |  |  | m | 1,004 |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  | kg | 0,010 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,001 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,004 |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  |  | buc | 0,001 |
|  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  |  | kg | 0,001 |
|  | 4100116202844 |  | Apa dedurizata |  |  |  |  | m3 | 0,006 |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 | 0,003 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  | l | 0,004 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,001 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 0,125 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,009 |
|  | 2952270004702 |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  |  | h-ut | 0,018 |
| 47 | TfA01A2 |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (труба стальная водогазопроводная d20x2,8mm) |  |  |  |  | m | 23,000 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om | 3,450 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om | 6,670 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 3,450 |
|  | 27221031070*202 |  | Conducta de otel (труба стальная водогазопроводная d20x2,8mm) |  |  |  |  | m | 23,092 |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  | kg | 0,230 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,023 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,092 |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  |  | buc | 0,023 |
|  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  |  | kg | 0,023 |
|  | 4100116202844 |  | Apa dedurizata |  |  |  |  | m3 | 0,138 |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 | 0,069 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  | l | 0,092 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,023 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 2,875 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,207 |
|  | 2952270004702 |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  |  | h-ut | 0,414 |
| 48 | GC01A |  | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm |  |  |  |  | 1 km | 0,024 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om | 0,242 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,071 |
|  | 2733103610090 |  | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 |  |  |  |  | kg | 0,005 |
|  | 2875277323000 |  | Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140 |  |  |  |  | buc | 0,000 |
|  | 2874115823768 |  | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 |  |  |  |  | buc | 0,048 |
|  | 2874115842810 |  | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 |  |  |  |  | buc | 0,048 |
|  | 2874115883650 |  | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 |  |  |  |  | buc | 0,048 |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  |  |  | kg | 0,208 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,051 |
|  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  |  |  |  | kg | 0,002 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,051 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  |  |  | kg | 0,012 |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  |  |  | h-ut | 0,043 |
|  | 2922140007002 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  |  |  |  | h-ut | 0,015 |
|  | 2912340002500 |  | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,002 |
| 49 | GC01C |  | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 100 mm |  |  |  |  | 1 km | 0,007 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om | 0,078 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,023 |
|  | 2733103610090 |  | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 |  |  |  |  | kg | 0,001 |
|  | 2875277323000 |  | Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140 |  |  |  |  | buc | 0,000 |
|  | 2874115823768 |  | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 |  |  |  |  | buc | 0,014 |
|  | 2874115842810 |  | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 |  |  |  |  | buc | 0,014 |
|  | 2874115883650 |  | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 |  |  |  |  | buc | 0,014 |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  |  |  | kg | 0,061 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,015 |
|  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  |  |  |  | kg | 0,001 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,015 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  |  |  | kg | 0,004 |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  |  |  | h-ut | 0,016 |
|  | 2922140007002 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  |  |  |  | h-ut | 0,005 |
|  | 2912340002500 |  | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,001 |
| 50 | IzJ09B |  | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea |  |  |  |  | m2 | 4,900 |
|  | 7112020030100 |  | Specialist |  |  |  |  | h-om | 1,519 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om | 0,784 |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  |  | kg | 0,990 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  |  | kg | 0,745 |
|  | 2430226109301 |  | Diluant decapant pentru suprafete feroase |  |  |  |  | kg | 0,147 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  |  | kg | 0,196 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,245 |
| 51 | GB01A |  | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (Кран шаровый фланцевый ГШК-50ф2-16 d50mm) |  |  |  |  | buc | 1,000 |
|  | 7231040021600 |  | Lacatus montator agregate ener |  |  |  |  | h-om | 0,580 |
|  | 287527420210*50 |  | Robinet fonta si otel (Кран шаровый фланцевый ГШК-50ф2-16 d50mm) |  |  |  |  | buc | 1,000 |
|  | 2874115818426 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 |  |  |  |  | buc | 8,000 |
|  | 2874115842764 |  | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 |  |  |  |  | buc | 8,000 |
|  | 2874115883610 |  | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 |  |  |  |  | buc | 8,000 |
|  | 2430126103294** |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg | 0,010 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  |  | kg | 0,020 |
|  | 2320186202000 |  | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 |  |  |  |  | kg | 0,030 |
|  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  |  |  |  | kg | 0,080 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  |  |  | kg | 0,030 |
| 52 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (отвод 90* d76mm) |  |  |  |  | buc | 3,000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 3,150 |
|  | 2875274110150*276 |  | Piesa de legatura din otel pentru sudura (отвод 90* d76mm) |  |  |  |  | buc | 3,060 |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  |  | h-ut | 0,720 |
|  |  |  |  | Total Низкое давление (надземная прокладка) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Опора ОП-1 h=3,5m - 5шт (смотри лист 9) |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | TsC39A2 |  | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 3,5 m (Котлованы под фундаменты для опор) |  |  |  |  | buc | 5,000 |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  |  |  | h-om | 0,400 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 10,400 |
|  | 2811236309848 |  | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice |  |  |  |  | kg | 2,000 |
|  | 3520200005303* |  | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi (Ямобур) |  |  |  |  | h-ut | 2,850 |
| 54 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m В12,5 |  |  |  |  | m3 | 0,575 |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  |  |  | h-om | 4,905 |
|  | 26631021021 |  | Beton В12,5 |  |  |  |  | m3 | 0,598 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut | 0,201 |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  |  |  | h-ut | 0,187 |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  |  |  | h-ut | 0,345 |
| 55 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (опора из стальной трубы d76x3mm L=4,5m ) |  |  |  |  | kg | 121,500 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om | 23,085 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 1,215 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 1,215 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg | 1,215 |
|  | 2775276309886* |  | Confectii metalice |  |  |  |  | kg | 121,500 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg | 0,608 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 0,972 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg | 1,823 |
| 56 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (швеллер 250х80х4,0 L=200mm ) |  |  |  |  | kg | 13,000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om | 2,470 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,130 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,130 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg | 0,130 |
|  | 2775276309886* |  | Confectii metalice |  |  |  |  | kg | 13,000 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg | 0,065 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 0,104 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg | 0,195 |
| 57 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (металл ) |  |  |  |  | kg | 5,000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om | 0,950 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,050 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,050 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg | 0,050 |
|  | 2775276309886* |  | Confectii metalice |  |  |  |  | kg | 5,000 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg | 0,025 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 0,040 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg | 0,075 |
| 58 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  |  |  | t | 0,140 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om | 0,902 |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  |  |  | kg | 1,092 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  |  |  | kg | 0,546 |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg | 0,077 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  |  | kg | 0,273 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,137 |
|  |  |  |  | Total Опора ОП-1 h=3,5m - 5шт (смотри лист 9) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Опора ОП-2 h=3,5m - 4шт (смотри лист 9) |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | TsC39A2 |  | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 3,5 m (Котлованы под фундаменты для опор) |  |  |  |  | buc | 4,000 |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  |  |  | h-om | 0,320 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 8,320 |
|  | 2811236309848 |  | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice |  |  |  |  | kg | 1,600 |
|  | 3520200005303* |  | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi (Ямобур) |  |  |  |  | h-ut | 2,280 |
| 60 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m В12,5 |  |  |  |  | m3 | 0,460 |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  |  |  | h-om | 3,924 |
|  | 26631021021 |  | Beton В12,5 |  |  |  |  | m3 | 0,479 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut | 0,161 |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  |  |  | h-ut | 0,150 |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  |  |  | h-ut | 0,276 |
| 61 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (опора из стальной трубы d76x3mm L=4,5m ) |  |  |  |  | kg | 97,200 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om | 18,468 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,972 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,972 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg | 0,972 |
|  | 2775276309886* |  | Confectii metalice |  |  |  |  | kg | 97,200 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg | 0,486 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 0,778 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg | 1,458 |
| 62 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (швеллер 250х80х4,0 L=200mm ) |  |  |  |  | kg | 10,400 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om | 1,976 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,104 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,104 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg | 0,104 |
|  | 2775276309886* |  | Confectii metalice |  |  |  |  | kg | 10,400 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg | 0,052 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 0,083 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg | 0,156 |
| 63 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (швеллер 180х40х3,0 L=200mm ) |  |  |  |  | kg | 5,000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om | 0,950 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,050 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,050 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg | 0,050 |
|  | 2775276309886* |  | Confectii metalice |  |  |  |  | kg | 5,000 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg | 0,025 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 0,040 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg | 0,075 |
| 64 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (металл ) |  |  |  |  | kg | 4,000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om | 0,760 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,040 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,040 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg | 0,040 |
|  | 2775276309886* |  | Confectii metalice |  |  |  |  | kg | 4,000 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg | 0,020 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 0,032 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg | 0,060 |
| 65 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  |  |  | t | 0,116 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om | 0,747 |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  |  |  | kg | 0,905 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  |  |  | kg | 0,452 |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg | 0,064 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  |  | kg | 0,226 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,113 |
|  |  |  |  | Total Опора ОП-2 h=3,5m - 4шт (смотри лист 9) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.1. Подземные газопроводы (21,5м) |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  |  |  | 100 m3 | 0,103 |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  |  | h-ut | 0,452 |
| 67 | RpGA30C |  | Demontarea tevilor de otel pentru instalatii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 2 1/2-4". d89x3,0mm |  |  |  |  | m | 21,500 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 7,740 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 1,505 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,967 |
|  | 2732103604479 |  | Tabla neagra 3mm |  |  |  |  | kg | 96,750 |
| 68 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 | 0,103 |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  | h-util | 0,112 |
| 69 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 | 0,103 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 0,908 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  | h-ut | 0,971 |
|  |  |  |  | Total Подземные газопроводы (21,5м) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.2. Надземные газопроводы (69м) |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | RpGA30C |  | Demontarea tevilor de otel pentru instalatii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 2 1/2-4". d89x3,0mm |  |  |  |  | m | 46,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 16,560 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 3,220 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 2,070 |
|  | 2732103604479 |  | Tabla neagra 3mm |  |  |  |  | kg | 207,000 |
| 71 | RpGA30C |  | Demontarea tevilor de otel pentru instalatii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 2 1/2-4". d76x3,0mm |  |  |  |  | m | 2,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 0,720 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,140 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,090 |
|  | 2732103604479 |  | Tabla neagra 3mm |  |  |  |  | kg | 9,000 |
| 72 | RpGA30B |  | Demontarea tevilor de otel pentru instalatii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 1 1/4-2". d57x3,0mm |  |  |  |  | m | 1,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 0,260 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,058 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,030 |
|  | 2732103604479 |  | Tabla neagra 3mm |  |  |  |  | kg | 3,200 |
| 73 | RpGA30A |  | Demontarea tevilor de otel pentru instalatii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 3/4-1"mm. d20x2,8mm |  |  |  |  | m | 20,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 2,400 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,880 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,400 |
|  | 2732103604479 |  | Tabla neagra 3mm |  |  |  |  | kg | 30,000 |
| 74 | RpGC14E |  | Demontarea regulatorului de presiune pentru instalatia de gaze, avind presiunea maximam de intrare de 2 atm si debitul de 100 mc/ora |  |  |  |  | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 1,720 |
|  |  |  |  | Total Надземные газопроводы (69м) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Демонтаж |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Președintele Grupului de lucru	  		                         Ivan Garciu