## СAIET DE SARCINI

Obiectul  «Reparația segmentelor de drum din interiorul cartierului, conform necesităților a primăriei mun Bălti»

Autoritatea contractantă Primăria mun. Bălți

1 . Descriere generală:

Este prevăzut faptul, că înainte de a iniția executarea de «Reparația segmentelor de drum din interiorul cartierului conform necesităților a primăriei mun Bălti» de a prezenta iinformația generală a acestei străzi agentului economic câștigător cu ieșirea la fața locului, după încheierea contractului dintre  Primăria municipiului Bălți și agentul economic câștigător.

Conform graficului prezentat de către agentul economic câștigător, se va efectua monitorizarea stării de facto a străzii municipale, în comun cu reprezentanții Primăriei municipiului Bălți și a reprezentantului Î.M. „DRCD Bălți”, ca prin urmare, să se desfășoare amenajarea teritoriului școlii Nr 7, reparația drumului de acces în termen de 10 zile, după aprobarea contractului la MFTR Nord.

2.  Informaţii şi Criterii:

- preț cel mai mic;

- experiența de lucru în construcție și/sau reparații capitale a drumurilor/trotuarelor;

- prezența tehnicii rutiere speciale

- cerințele suplimentare care vor fi luate în considerație la evaluare;

3. Termenul și condițiile efectuării lucrărilor:

Termenul de efectuare a lucrărilor – după aprobarea contractului la MF-TR Nord până la 30 noiembrie a. 2022, cu perioada de garanție 1 (un) an.

Termenul limită pentru începerea lucrărilor, 5  (cinci) zile.

Lucrul final a agentului economic câștigători în repararea capitală a trotuarelor, va fi recepționat de către Primăria municipiului Bălți.

Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului - cel mai mic preț şi corespunderea cerințelor suplimentare.

Contractul se încheie între Autoritatea Contractantă şi ofertantul câștigător în termen de 5 (cinci) zile de la data determinării ofertei câștigătoare;

Modelul contractului de achiziție si condițiile de contractare se anexează la caietul de sarcini;

Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanți:

- Ofertă (indicarea informației cu privire la preturi precum şi la alte condiții financiare şi comerciale legate de obiectul contractului).

- Cerere de participare la procedura de achiziție;

- Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării  pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă şi/sau spălare de bani (Conform formularului aprobat prin ordinul Ministerului Finanțelor      nr. 145 din 24 noiembrie 2020  - confirmat prin semnătura electronică a participantului);

- Declarație privind valabilitatea ofertei (Conform anexei nr. 8 la documentația standard  confirmată prin semnătura electronica a participantului);

- Grafic de  executare a lucrărilor (Conform anexei nr. 10 la documentația standard  confirmată prin semnătura electronica a participantului);

- Declarație privind experiența similară (Conform anexei nr. 12 la  documentația standard nr.69 din 7 mai 2021 – confirmat prin semnătura electronică a participantului, (anexate contracte încheiate însoțite de procese verbale la terminarea lucrărilor);

- Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (Conform anexei nr. 13 la  documentația standard nr.69 din 7 mai 2021 – confirmat prin semnătura electronică a participantului);

- Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (Conform anexei nr. 14 la  documentația standard nr.69 din 7 mai 2021 – confirmat prin semnătura electronică a participantului);

- Declarație privind personalul de specialitate propus/propuși pentru implementarea contractului (Conform anexei nr. 15 la  documentația standard nr.69 din 7 mai 2021 – confirmat prin semnătura electronică a participantului);

- Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia (Conform anexei nr. 16 la  documentația standard nr.69 din 7 mai 2021 – confirmat prin semnătura electronică a participantului);

- Informație privind asocierea (Conform anexei nr. 17 la  documentația standard nr.69 din 7 mai 2021 – confirmat prin semnătura electronică a participantului);

- Certificat de înregistrare a întreprinderii/Extras  din Registrul de Stat al persoanelor juridice;

- Certificat de atestare tehnico-profesională și legitimație pentru diriginte de șantier, confirmate prin semnătura electronică a ofertantului;

- Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind lipsa datoriilor la Bugetul Public Național – valabil la data deschiderii ofertelor (confirmat prin semnătura electronică a ofertantului);

- Avizul Agenției Supraveghere Tehnică cu aprecieri pozitive (confirmat prin semnătura electronică a ofertantului);

- Demonstrarea accesului la personal/ un organism tehnic de specialitate, care să garanteze asigurarea unui controlul al calităţi (Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări şi teste a materialelor ce vor fi utilizate, în conformitate cu natura şi specificul lucrărilor ce fac obiectul viitorului contract);

- Documentul Unic de Achiziții European (DUAE).

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente:

Antreprenorul pe șantier este obligat:

- de a limita accesul la șantier

- de a instala panou informațional pe obiectul dat.

- de a asigura drumurile laterale cu indicatoare rutiere temporare.

- de a asigura ocoliri conform regulilor de circulație rutieră cu instalarea indicatorilor corespunzătoare.

- de a livra deșeurile de construcție pe teritoriul UBA a ÎM DRCD, transportîndu-le și predîndu-le, de către agentul economic cîștigător, fără plată. Pe teritoriul UBA a ÎM DRCD, agentului economic cîștigător i se va elibera documentul cu confirmarea și constatarea volumului de deșeuri livrate de el.

Participanții asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.96.

6.  Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor pe obiectul dat, în caz de depistare:

- se constată și se radiază din start toate lacunele din contul agentului economic cîștigător,                   în termen de două zile, adica:

Defectele care au apărut pe parcursul executării lucrărilor de reparație pe obiectul menționat și anume, lucrul necalitativ al agentului economic câștigător, va fi depistat de către întreprinderea municipală „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” (Î.M. „DRCD Bălți”) prin controlul zi de zi ai acestui obiect.  Defectele vor fi radiate de către agentul economic câștigător imediat după depistare, iar executarea calitativă a radierii lacunelor va fi confirmată până la verificarea și primirea lucrărilor în volumul executat, de către întreprinderea municipală „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” (Î.M. „DRCD Bălți”)  spre autoritatea contractantă, Primăria mun. Bălţi.

7. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor:

De respectat nivelul admisibil de zgomot și vibrație în perimetrul adresei menționate, unde se vor executa lucrările de către agentul economic câștigător.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________