Obiectul achiziţiei: Lucrări de constructie a unui Obiect de infrastructură militară în cadrul Proiectului Tabăra Militară nr.136, Băcioi

LISTA CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI

Lotul 1

Obiect 1.2.A: Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare RAC

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Obiect A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. А1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SA17G |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 90 mm (PE100 PN10 SDR17 d90x5,4mm - intrare) |  |  | m |  | 6,500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,885 |  |  |
|  | 2521216717050163 |  | Teava din material plastic PE100 PN10 SDR17 d90x5,4mm |  |  | m |  | 6,630 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 0,390 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 0,975 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 0,325 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 0,585 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,130 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,058 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,126 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 6,500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SA03H |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 3" (d88,5x4,0mm) |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 75,000 |  |  |
|  | 272210330600884 |  | Teava din otel, zincata d88,5x4,0mm |  |  | m |  | 30,754 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 0,609 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 10,658 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 1,218 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 3,350 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SA03F |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2'' (d60x3,5mm) |  |  | m |  | 120,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 138,000 |  |  |
|  | 2722103306006035 |  | Teava din otel, zincata d60x3,5mm |  |  | m |  | 123,624 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 2,448 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 42,840 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 4,896 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 13,464 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | SA03D |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1 1/4" (d42,3x3,2) |  |  | m |  | 106,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 79,500 |  |  |
|  | 2722103306004 |  | Teava din otel, zincata d42,3x3,2mm |  |  | m |  | 109,736 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 2,173 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 38,028 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 4,346 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 11,951 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | SA03F |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2'' (d48x3,0mm) |  |  | m |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,450 |  |  |
|  | 272210330600483 |  | Teava din otel, zincata d48x3,0mm |  |  | m |  | 3,091 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 0,061 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 1,071 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 0,122 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 0,337 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | SA03C |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1" (d33,5x3,2mm) |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 11,000 |  |  |
|  | 2722103306003332 |  | Teava din otel, zincata d33,5x3,2mm |  |  | m |  | 20,705 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 0,410 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 7,175 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 0,820 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 2,255 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | SA03C |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1" (d26,8x2,8mm) |  |  | m |  | 72,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 39,600 |  |  |
|  | 2722103306002628 |  | Teava din otel, zincata d26,8x2,8mm |  |  | m |  | 74,538 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 1,476 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 25,830 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 2,952 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 8,118 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | SF01A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 321,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 48,150 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | SF01B |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (fixarea tevilor din otel d88,5x4,0mm) |  |  | kg |  | 13,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,990 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 13,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (fixarea tevilor din otel d60x3,5mm) |  |  | kg |  | 36,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,280 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 36,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (fixarea tevilor din otel d42,3x3,2mm) |  |  | kg |  | 18,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,140 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 18,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (fixarea tevilor din otel d33,5x3,2mm) |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,046 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d89x20mm) |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 15,300 |  |  |
|  | 3320517352230892 |  | Termoizolatie conducte K-flex d89x20mm |  |  | m |  | 32,445 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d64x20mm) |  |  | m |  | 120,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 61,200 |  |  |
|  | 3320517352230642 |  | Termoizolatie conducte K-flex d64x20mm |  |  | m |  | 129,780 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d48x20mm) |  |  | m |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,530 |  |  |
|  | 3320517352230482 |  | Termoizolatie conducte K-flex d48x20mm |  |  | m |  | 3,244 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d42x20mm) |  |  | m |  | 106,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 54,060 |  |  |
|  | 3320517352230422 |  | Termoizolatie conducte K-flex d42x20mm |  |  | m |  | 114,639 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d35x20mm) |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 10,200 |  |  |
|  | 3320517352230352 |  | Termoizolatie conducte K-flex d35x20mm |  |  | m |  | 21,630 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d28x20mm) |  |  | m |  | 72,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 36,720 |  |  |
|  | 3320517352230282 |  | Termoizolatie conducte K-flex d28x20mm |  |  | m |  | 77,868 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | SA16A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN10 d20mm) |  |  | m |  | 190,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 62,700 |  |  |
|  | 2521216717051201 |  | Teava din PPR PN10 d20mm |  |  | m |  | 193,800 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 15,200 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 134,900 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 13,300 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 20,900 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 3,800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 1,140 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 4,161 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 190,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 30,400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d22x20mm) |  |  | m |  | 190,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 96,900 |  |  |
|  | 3320517352230222 |  | Termoizolatie conducte K-flex d22x20mm |  |  | m |  | 205,485 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | SD07H |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3" (Element vibroizolant d80mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,200 |  |  |
|  | 2875274201380 |  | Element vibroizolant d80mm |  |  | buc |  | 1,015 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | SF50C |  | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (vana cu pana cauciucata din fonta d50mm (2buc); clapeta de retinere reversibila NRV EF d50mm; flansa de otel sudata d50mm (4buc); robinet cu trei cai d15mm) |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 12,400 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,100 |  |  |
|  | 3320634625565** |  | Contor de apa diam. 50 mm (pretul in utilaj) |  |  | buc |  | 1,017 |  |  |
|  | 2913124504395*5 |  | Vana cu pana cauciucata din fonta d50mm |  |  | buc |  | 2,034 |  |  |
|  | 2913124504396*5 |  | Clapeta de retinere reversibila NRV EF d50mm |  |  | buc |  | 1,017 |  |  |
|  | 2913124202553*1 |  | Robinet cu trei cai d15mm |  |  | buc |  | 1,017 |  |  |
|  | 3320527328000** |  | Manometru (pretul in utilaj) |  |  | buc |  | 1,017 |  |  |
|  | 2875274423119 |  | Flanse din otel d=50 mm |  |  | buc |  | 4,068 |  |  |
|  | 2722103306338 |  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm |  |  | m |  | 0,203 |  |  |
|  | 2722103261722 |  | Teava din otel trasa d=50 mm |  |  | m |  | 0,610 |  |  |
|  | 2722103304873 |  | Teava de otel sudata D=50 mm |  |  | m |  | 0,814 |  |  |
|  | 2874114124420 |  | Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm |  |  | kg |  | 4,068 |  |  |
|  | 2874115800750 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 8,644 |  |  |
|  | 2875274204140 |  | Bratari si suporti |  |  | kg |  | 10,170 |  |  |
|  | 2735725900310 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 4,271 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,031 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 2,600 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | SA35C |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 3" (Trecere d80x50mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,380 |  |  |
|  | 2721204117810585 |  | Trecere din fonta d80x50mm |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,121 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 0,263 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | SB13A |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Trecere PE-Otel d90x80mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,440 |  |  |
|  | 25231567210598 |  | Trecere PE-Otel d90x80mm |  |  | buc |  | 1,050 |  |  |
|  | 2523156719500 |  | Capac de capat, din material plastic |  |  | buc |  | 1,050 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,029 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Furtun gofrat d25mm) |  |  | m |  | 16,500 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 5,775 |  |  |
|  | 3320517352230225 |  | Furtun gofrat d25mm |  |  | m |  | 17,845 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Furtun gofrat d20mm) |  |  | m |  | 7,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 2,450 |  |  |
|  | 3320517352230220 |  | Furtun gofrat d20mm |  |  | m |  | 7,570 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Furtun gofrat d15mm) |  |  | m |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,050 |  |  |
|  | 3320517352230215 |  | Furtun gofrat d15mm |  |  | m |  | 3,244 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | SD07F |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Robinet de apa alama d50mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,660 |  |  |
|  | 2875274201050 |  | Robinet de apa alama d50mm |  |  | buc |  | 1,015 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | SD07E |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Robinet de apa alama d40mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,960 |  |  |
|  | 2875274201040 |  | Robinet de apa alama d40mm |  |  | buc |  | 2,030 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | SD07D |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet de apa alama d32mm) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,000 |  |  |
|  | 2875274201032 |  | Robinet de apa alama d32mm |  |  | buc |  | 10,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | SD07C |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet de apa alama d25mm) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,900 |  |  |
|  | 2875274201025 |  | Robinet de apa alama d25mm |  |  | buc |  | 10,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet de apa alama d20mm) |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,680 |  |  |
|  | 2875274201020 |  | Robinet de apa alama d20mm |  |  | buc |  | 32,640 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de apa alama d15mm) |  |  | buc |  | 169,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 30,420 |  |  |
|  | 2875274201015 |  | Robinet de apa alama d15mm |  |  | buc |  | 172,380 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel d40x15mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,050 |  |  |
|  | 2875274110*3415 |  | Teu din otel d40x15mm |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel d32x15mm) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,300 |  |  |
|  | 2875274110*33215 |  | Teu din otel d32x15mm |  |  | buc |  | 6,120 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 1,440 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | SD17A |  | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) (ventil de incendiu 1б1р; piulita de conexiune GM-50 d50mm(2buc); furtun de incendiu d51 L=20,0m); coloana de incendiu PC-50; brat pentru deschiderea ventilul) |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 46,200 |  |  |
|  | 2913137324302*1 |  | Ventil de incendiu 1б1р dn=2" |  |  | buc |  | 11,220 |  |  |
|  | 3282214501*1 |  | Piulita de conexiune GM-50 d50mm |  |  | buc |  | 22,440 |  |  |
|  | 2513736607551 |  | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2" |  |  | buc |  | 11,220 |  |  |
|  | 2811237336446 |  | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun |  |  | buc |  | 11,220 |  |  |
|  | 2611112500183*1 |  | Teava antiincendiara (Coloana de incendiu PC-50) |  |  | buc |  | 11,220 |  |  |
|  | 2522147331400*1 |  | Furtun pt. hidrant de incendiu d51 L=20,0m |  |  | m |  | 224,400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | SD09C |  | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Vana cu pana cauciucata din fonta d50mm) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,800 |  |  |
|  | 29131245030151 |  | Vana cu pana cauciucata din fonta d50mm |  |  | buc |  | 4,160 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 4,326 |  |  |
|  | 2710603454305 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  |  | kg |  | 0,624 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa din otel sudata d50mm) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 7,120 |  |  |
|  | 28752744001050 |  | Flansa din otel pentru sudura d50mm |  |  | buc |  | 8,400 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 3,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total А1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Т3,Т4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | SA03F |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2'' (d60x3,5mm) |  |  | m |  | 7,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,050 |  |  |
|  | 2722103306006035 |  | Teava din otel, zincata d60x3,5mm |  |  | m |  | 7,211 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 0,143 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 2,499 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 0,286 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 0,785 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | SA03F |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2'' (d48x3,5mm) |  |  | m |  | 67,500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 77,625 |  |  |
|  | 2722103306004835 |  | Teava din otel, zincata d48x3,5mm |  |  | m |  | 69,538 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 1,377 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 24,097 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 2,754 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 7,574 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | SA03D |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1 1/4" (d42,3x3,2) |  |  | m |  | 92,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 69,000 |  |  |
|  | 2722103306004 |  | Teava din otel, zincata d42,3x3,2mm |  |  | m |  | 95,243 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 1,886 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 33,005 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 3,772 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 10,373 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | SA03C |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1" (d33,5x3,2mm) |  |  | m |  | 87,500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 48,125 |  |  |
|  | 272210330600*3332 |  | Teava din otel, zincata d33,5x3,2mm |  |  | m |  | 90,584 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 1,794 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 31,391 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 3,587 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 9,866 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | SA03C |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1" (d26,8x2,8mm) |  |  | m |  | 168,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 92,400 |  |  |
|  | 2722103306002628 |  | Teava din otel, zincata d26,8x2,8mm |  |  | m |  | 173,922 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 3,444 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 60,270 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 6,888 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 18,942 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | SA03C |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1" (d21,3x2,8mm) |  |  | m |  | 67,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 36,850 |  |  |
|  | 2722103306002128 |  | Teava din otel, zincata d21,3x2,8mm |  |  | m |  | 69,362 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 1,374 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 24,036 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 2,747 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 7,554 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | SF01A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 489,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 73,350 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (fixarea tevilor din otel d60x3,5mm) |  |  | kg |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,460 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (fixarea tevilor din otel d42,3x3,2mm) |  |  | kg |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,230 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (fixarea tevilor din otel d33,5x3,2mm) |  |  | kg |  | 1,600 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,368 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 1,600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (fixarea tevilor din otel d26,8x2,8mm) |  |  | kg |  | 1,500 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,345 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 1,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (fixarea tevilor din otel d21,3x2,8mm) |  |  | kg |  | 0,900 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,207 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 0,900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d64x20mm) |  |  | m |  | 7,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 3,570 |  |  |
|  | 3320517352230642 |  | Termoizolatie conducte K-flex d64x20mm |  |  | m |  | 7,570 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d48x20mm) |  |  | m |  | 67,500 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 34,425 |  |  |
|  | 3320517352230482 |  | Termoizolatie conducte K-flex d48x20mm |  |  | m |  | 73,001 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d42x20mm) |  |  | m |  | 92,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 46,920 |  |  |
|  | 3320517352230422 |  | Termoizolatie conducte K-flex d42x20mm |  |  | m |  | 99,498 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d35x20mm) |  |  | m |  | 87,500 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 44,625 |  |  |
|  | 3320517352230352 |  | Termoizolatie conducte K-flex d35x20mm |  |  | m |  | 94,631 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d28x20mm) |  |  | m |  | 168,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 85,680 |  |  |
|  | 3320517352230282 |  | Termoizolatie conducte K-flex d28x20mm |  |  | m |  | 181,692 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d22x20mm) |  |  | m |  | 67,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 34,170 |  |  |
|  | 3320517352230222 |  | Termoizolatie conducte K-flex d22x20mm |  |  | m |  | 72,460 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | SA16A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN16 d20mm) |  |  | m |  | 115,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 37,950 |  |  |
|  | 2521216717051202 |  | Teava din PPR PN16 d20mm |  |  | m |  | 117,300 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 9,200 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 81,650 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 8,050 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 12,650 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 2,300 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,690 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 2,518 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 115,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 18,400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d22x20mm) |  |  | m |  | 115,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 58,650 |  |  |
|  | 3320517352230222 |  | Termoizolatie conducte K-flex d22x20mm |  |  | m |  | 124,372 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | SA35A |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Trecere d20x15mm) |  |  | buc |  | 22,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 12,100 |  |  |
|  | 2721204117810*215 |  | Trecere din fonta d20x15mm |  |  | buc |  | 22,220 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,844 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 1,778 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | SC11B |  | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,300 |  |  |
|  | 2875114201170* |  | Portprosop |  |  | buc |  | 14,350 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | SD07F |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Robinet de apa alama d50mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,660 |  |  |
|  | 2875274201050 |  | Robinet de apa alama d50mm |  |  | buc |  | 1,015 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | SD07E |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Robinet de apa alama d40mm) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,440 |  |  |
|  | 2875274201040 |  | Robinet de apa alama d40mm |  |  | buc |  | 3,045 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | SD07D |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet de apa alama d32mm) |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,600 |  |  |
|  | 2875274201032 |  | Robinet de apa alama d32mm |  |  | buc |  | 9,180 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | SD07C |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet de apa alama d25mm) |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,190 |  |  |
|  | 2875274201025 |  | Robinet de apa alama d25mm |  |  | buc |  | 11,220 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet de apa alama d20mm) |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,640 |  |  |
|  | 2875274201020 |  | Robinet de apa alama d20mm |  |  | buc |  | 36,720 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de apa alama d15mm) |  |  | buc |  | 157,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 28,260 |  |  |
|  | 2875274201015 |  | Robinet de apa alama d15mm |  |  | buc |  | 160,140 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel d40x15mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,050 |  |  |
|  | 2875274110*3415 |  | Teu din otel d40x15mm |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel d32x15mm) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,250 |  |  |
|  | 2875274110*33215 |  | Teu din otel d32x15mm |  |  | buc |  | 5,100 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 1,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel d25x15mm) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,150 |  |  |
|  | 2875274110*32515 |  | Teu din otel d25x15mm |  |  | buc |  | 3,060 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,720 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel d20x15mm) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,250 |  |  |
|  | 2875274110*32015 |  | Teu din otel d20x15mm |  |  | buc |  | 5,100 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 1,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 92,400 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 112,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 41,400 |  |  |
|  | 291312420135022 |  | Baterie pentru dus |  |  | buc |  | 36,180 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Robinet pentru udare: robinet de apa alama d15mm (2buc); furtun de cauciuc d15mm, L=10,0m; piulita de racordare(2buc)) |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 21,450 |  |  |
|  | 291312420137071 |  | Robinet de apa alama cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  | 25133073362016 |  | Furtun cauciuc L=10m d15mm |  |  | m |  | 130,000 |  |  |
|  | 25133073362016* |  | Piulita de racordare d15mm |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Т3,Т4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. C1,C1* |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | SB05E |  | Teava din PVC SN2 neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (evacuare) |  |  | m |  | 41,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 29,520 |  |  |
|  | 25212167002102110 |  | Teava din PVC SN2 d110mm |  |  | m |  | 43,919 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  | 1,364 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 0,640 |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  | 0,341 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | SB08G |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm ( PPR fonoabsorbanta) |  |  | m |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 2521216720160116 |  | Teava de canalizare PPR fonoabsorbanta d 160mm |  |  | m |  | 8,240 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,208 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,184 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ( PPR fonoabsorbanta) |  |  | m |  | 465,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 148,800 |  |  |
|  | 252121672016011 |  | Teava de canalizare PPR fonoabsorbanta d 110mm |  |  | m |  | 478,950 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 6,975 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 6,975 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ( PPR fonoabsorbanta) |  |  | m |  | 145,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 36,250 |  |  |
|  | 252121672016050 |  | Teava de canalizare PPR fonoabsorbanta d 50mm |  |  | m |  | 149,350 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,580 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 1,740 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  | 10 m |  | 65,100 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,208 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | SF04B |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm |  |  | 10 m |  | 0,800 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,064 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | SC07A1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 168,000 |  |  |
|  | 26221024427601 |  | Vas pt. closet cu sifon interior, cu rezervor de apa |  |  | buc |  | 41,612 |  |  |
|  | 2622102452900** |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale (pretul inclus in complect cu vas) |  |  | buc |  | 41,200 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  | buc |  | 41,200 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 41,200 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 41,200 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 41,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | SC04B |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (cu sifon de sticla) |  |  | buc |  | 47,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 96,350 |  |  |
|  | 2622102438012 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 48,657 |  |  |
|  | 28751142028001* |  | Sifon de sticla pt.lavoar |  |  | buc |  | 48,175 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 48,175 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 28,905 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 96,350 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | SC06B |  | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (emailata) |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 11,700 |  |  |
|  | 2875114200300*1 |  | Spalator cu picurator (cu un compartiment) emailata |  |  | buc |  | 9,180 |  |  |
|  | 2875114203130 |  | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" |  |  | buc |  | 9,180 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 9,180 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 18,360 |  |  |
|  | 2521216717051 |  | Teava din material plastic dn =32 mm |  |  | m |  | 5,508 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | SB28B |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm (cu iesire orizontala) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,160 |  |  |
|  | 252312672115011 |  | Sifon de pardoseala din polipropilena d110mm |  |  | buc |  | 4,040 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,061 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (cu iesire orizontala) |  |  | buc |  | 27,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,750 |  |  |
|  | 25231267211505 |  | Sifon de pardoseala din polipropilena d50mm |  |  | buc |  | 27,270 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,095 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,273 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | SA40B |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Manson antiincendiar d110mm) |  |  | buc |  | 67,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 40,200 |  |  |
|  | 287527733052210 |  | Manson antiincendiar d100mm |  |  | buc |  | 67,000 |  |  |
|  | 2664102102017 |  | Mortar ciment M-200 |  |  | m3 |  | 0,804 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (Sifon de sticla cu dubla tura pentru echipamente de proces poz.11) |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,250 |  |  |
|  | 2523126721153* |  | Sifon de sticla cu dubla tura d50mm (pentru echipamente de proces) |  |  | buc |  | 9,090 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,091 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (Sifon de sticla cu dubla tura pentru echipamente de proces poz.12) |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,250 |  |  |
|  | 2523126721153* |  | Sifon de sticla cu dubla tura d50mm (pentru echipamente de proces) |  |  | buc |  | 9,090 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,091 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | SC09B |  | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton (cu sifon si robinet de urina) |  |  | buc |  | 37,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 83,250 |  |  |
|  | 26221024513002 |  | Pisoar din portelan sanitar |  |  | buc |  | 38,117 |  |  |
|  | 2913134201743 |  | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =1/2 " |  |  | buc |  | 37,740 |  |  |
|  | 2874134203155 |  | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" |  |  | buc |  | 37,740 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 22,644 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (cu iesire verticala) |  |  | buc |  | 23,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,750 |  |  |
|  | 25231267211505* |  | Sifon de pardoseala din polipropilena d50mm cu iesire verticala |  |  | buc |  | 23,230 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,081 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,232 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (capcana de mirosuri d32mm) |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |
|  | 25231267211505*3 |  | Capcana de mirosuri din polipropilena d32mm |  |  | buc |  | 12,120 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,121 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | SD11B |  | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 25-40 mm (supapa de retinere cu arc, cu schimbator de viteze d32mm) |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,400 |  |  |
|  | 2913124503200*32 |  | Supapa de retinere cu arc, cu schimbator de viteze d32mm |  |  | buc |  | 12,540 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total C1,C1* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,400 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | SD09D |  | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 80 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,200 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 1,118 |  |  |
|  | 2710603454305 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  |  | kg |  | 0,166 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 4,360 |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 0,515 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,062 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | SD09E |  | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 100 mm (Inchizator bicameral de canalizare) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,650 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 3,393 |  |  |
|  | 2710603454305 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  |  | kg |  | 0,556 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 13,080 |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 1,545 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,185 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Pret dе piata |  | Contor de apa cu ultrasunete d50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 987653205 |  | Contor de apa cu ultrasunete d50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Pret dе piata |  | Filtru de apa cu sita FVR d50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 987653206 |  | Filtru de apa cu sita FVR d50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Pret dе piata |  | Manometru ОBM-100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 987653203 |  | Manometru OBM-100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Pret de piata |  | Vana d80mm cu dispozitiv de actionare electric Bernard OA6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 987653208 |  | Vana d80mm cu dispozitiv de actionare electric Bernard OA6 (sau analogic după parametrii tehnic) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Pret de piata |  | Stingator ОP-10 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 987653209 |  | Stingator ОP-10 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Pret de piata |  | Inchizator bicameral de canalizare tip ABC marca HL 715, 2 EPC cu dispozitiv de actionare electric , сu comanda electric d110 N=0,15кВт (sau analogic după parametrii tehnic) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 987653210 |  | Inchizator bicameral de canalizare tip ABC marca HL 715, 2 EPC cu dispozitiv de actionare electric , сu comanda electric d110 N=0,15кВт (sau analogic după parametrii tehnic) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Obiect A |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Obiect 1.2.B: Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare RAC

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Obiect B |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. А1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SA17G |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 90 mm (PE100 PN10 SDR17 d90x5,4mm - intrare) |  |  | m |  | 6,500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,885 |  |  |
|  | 2521216717050163 |  | Teava din material plastic PE100 PN10 SDR17 d90x5,4mm |  |  | m |  | 6,630 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 0,390 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 0,975 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 0,325 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 0,585 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,130 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,058 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,126 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 6,500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SA03H |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 3" (d88,5x4,0mm) |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 75,000 |  |  |
|  | 272210330600884 |  | Teava din otel, zincata d88,5x4,0mm |  |  | m |  | 30,754 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 0,609 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 10,658 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 1,218 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 3,350 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SA03F |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2'' (d60x3,5mm) |  |  | m |  | 120,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 138,000 |  |  |
|  | 2722103306006035 |  | Teava din otel, zincata d60x3,5mm |  |  | m |  | 123,624 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 2,448 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 42,840 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 4,896 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 13,464 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | SA03D |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1 1/4" (d42,3x3,2) |  |  | m |  | 106,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 79,500 |  |  |
|  | 2722103306004 |  | Teava din otel, zincata d42,3x3,2mm |  |  | m |  | 109,736 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 2,173 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 38,028 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 4,346 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 11,951 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | SA03F |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2'' (d48x3,0mm) |  |  | m |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,450 |  |  |
|  | 272210330600483 |  | Teava din otel, zincata d48x3,0mm |  |  | m |  | 3,091 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 0,061 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 1,071 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 0,122 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 0,337 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | SA03C |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1" (d33,5x3,2mm) |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 11,000 |  |  |
|  | 2722103306003332 |  | Teava din otel, zincata d33,5x3,2mm |  |  | m |  | 20,705 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 0,410 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 7,175 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 0,820 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 2,255 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | SA03C |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1" (d26,8x2,8mm) |  |  | m |  | 72,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 39,600 |  |  |
|  | 2722103306002628 |  | Teava din otel, zincata d26,8x2,8mm |  |  | m |  | 74,538 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 1,476 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 25,830 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 2,952 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 8,118 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | SF01A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 321,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 48,150 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | SF01B |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (fixarea tevilor din otel d88,5x4,0mm) |  |  | kg |  | 13,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,990 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 13,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (fixarea tevilor din otel d60x3,5mm) |  |  | kg |  | 36,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,280 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 36,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (fixarea tevilor din otel d42,3x3,2mm) |  |  | kg |  | 18,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,140 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 18,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (fixarea tevilor din otel d33,5x3,2mm) |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,046 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d89x20mm) |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 15,300 |  |  |
|  | 3320517352230892 |  | Termoizolatie conducte K-flex d89x20mm |  |  | m |  | 32,445 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d64x20mm) |  |  | m |  | 120,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 61,200 |  |  |
|  | 3320517352230642 |  | Termoizolatie conducte K-flex d64x20mm |  |  | m |  | 129,780 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d48x20mm) |  |  | m |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,530 |  |  |
|  | 3320517352230482 |  | Termoizolatie conducte K-flex d48x20mm |  |  | m |  | 3,244 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d42x20mm) |  |  | m |  | 106,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 54,060 |  |  |
|  | 3320517352230422 |  | Termoizolatie conducte K-flex d42x20mm |  |  | m |  | 114,639 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d35x20mm) |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 10,200 |  |  |
|  | 3320517352230352 |  | Termoizolatie conducte K-flex d35x20mm |  |  | m |  | 21,630 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d28x20mm) |  |  | m |  | 72,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 36,720 |  |  |
|  | 3320517352230282 |  | Termoizolatie conducte K-flex d28x20mm |  |  | m |  | 77,868 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | SA16A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN10 d20mm) |  |  | m |  | 190,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 62,700 |  |  |
|  | 2521216717051201 |  | Teava din PPR PN10 d20mm |  |  | m |  | 193,800 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 15,200 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 134,900 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 13,300 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 20,900 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 3,800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 1,140 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 4,161 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 190,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 30,400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d22x20mm) |  |  | m |  | 190,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 96,900 |  |  |
|  | 3320517352230222 |  | Termoizolatie conducte K-flex d22x20mm |  |  | m |  | 205,485 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | SD07H |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3" (Element vibroizolant d80mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,200 |  |  |
|  | 2875274201380 |  | Element vibroizolant d80mm |  |  | buc |  | 1,015 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | SF50C |  | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (vana cu pana cauciucata din fonta d50mm (2buc); clapeta de retinere reversibila NRV EF d50mm; flansa de otel sudata d50mm (4buc); robinet cu trei cai d15mm) |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 12,400 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,100 |  |  |
|  | 3320634625565** |  | Contor de apa diam. 50 mm (pretul in utilaj) |  |  | buc |  | 1,017 |  |  |
|  | 2913124504395*5 |  | Vana cu pana cauciucata din fonta d50mm |  |  | buc |  | 2,034 |  |  |
|  | 2913124504396*5 |  | Clapeta de retinere reversibila NRV EF d50mm |  |  | buc |  | 1,017 |  |  |
|  | 2913124202553*1 |  | Robinet cu trei cai d15mm |  |  | buc |  | 1,017 |  |  |
|  | 3320527328000** |  | Manometru (pretul in utilaj) |  |  | buc |  | 1,017 |  |  |
|  | 2875274423119 |  | Flanse din otel d=50 mm |  |  | buc |  | 4,068 |  |  |
|  | 2722103306338 |  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm |  |  | m |  | 0,203 |  |  |
|  | 2722103261722 |  | Teava din otel trasa d=50 mm |  |  | m |  | 0,610 |  |  |
|  | 2722103304873 |  | Teava de otel sudata D=50 mm |  |  | m |  | 0,814 |  |  |
|  | 2874114124420 |  | Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm |  |  | kg |  | 4,068 |  |  |
|  | 2874115800750 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 8,644 |  |  |
|  | 2875274204140 |  | Bratari si suporti |  |  | kg |  | 10,170 |  |  |
|  | 2735725900310 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 4,271 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,031 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 2,600 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | SA35C |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 3" (Trecere d80x50mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,380 |  |  |
|  | 2721204117810585 |  | Trecere din fonta d80x50mm |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,121 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 0,263 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | SB13A |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Trecere PE-Otel d90x80mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,440 |  |  |
|  | 25231567210598 |  | Trecere PE-Otel d90x80mm |  |  | buc |  | 1,050 |  |  |
|  | 2523156719500 |  | Capac de capat, din material plastic |  |  | buc |  | 1,050 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,029 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Furtun gofrat d25mm) |  |  | m |  | 16,500 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 5,775 |  |  |
|  | 3320517352230225 |  | Furtun gofrat d25mm |  |  | m |  | 17,845 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Furtun gofrat d20mm) |  |  | m |  | 7,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 2,450 |  |  |
|  | 3320517352230220 |  | Furtun gofrat d20mm |  |  | m |  | 7,570 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Furtun gofrat d15mm) |  |  | m |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,050 |  |  |
|  | 3320517352230215 |  | Furtun gofrat d15mm |  |  | m |  | 3,244 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | SD07F |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Robinet de apa alama d50mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,660 |  |  |
|  | 2875274201050 |  | Robinet de apa alama d50mm |  |  | buc |  | 1,015 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | SD07E |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Robinet de apa alama d40mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,960 |  |  |
|  | 2875274201040 |  | Robinet de apa alama d40mm |  |  | buc |  | 2,030 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | SD07D |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet de apa alama d32mm) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,000 |  |  |
|  | 2875274201032 |  | Robinet de apa alama d32mm |  |  | buc |  | 10,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | SD07C |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet de apa alama d25mm) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,900 |  |  |
|  | 2875274201025 |  | Robinet de apa alama d25mm |  |  | buc |  | 10,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet de apa alama d20mm) |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,680 |  |  |
|  | 2875274201020 |  | Robinet de apa alama d20mm |  |  | buc |  | 32,640 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de apa alama d15mm) |  |  | buc |  | 169,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 30,420 |  |  |
|  | 2875274201015 |  | Robinet de apa alama d15mm |  |  | buc |  | 172,380 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel d40x15mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,050 |  |  |
|  | 2875274110*3415 |  | Teu din otel d40x15mm |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel d32x15mm) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,300 |  |  |
|  | 2875274110*33215 |  | Teu din otel d32x15mm |  |  | buc |  | 6,120 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 1,440 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | SD17A |  | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) (ventil de incendiu 1б1р; piulita de conexiune GM-50 d50mm(2buc); furtun de incendiu d51 L=20,0m); coloana de incendiu PC-50; brat pentru deschiderea ventilul) |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 46,200 |  |  |
|  | 2913137324302*1 |  | Ventil de incendiu 1б1р dn=2" |  |  | buc |  | 11,220 |  |  |
|  | 3282214501*1 |  | Piulita de conexiune GM-50 d50mm |  |  | buc |  | 22,440 |  |  |
|  | 2513736607551 |  | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2" |  |  | buc |  | 11,220 |  |  |
|  | 2811237336446 |  | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun |  |  | buc |  | 11,220 |  |  |
|  | 2611112500183*1 |  | Teava antiincendiara (Coloana de incendiu PC-50) |  |  | buc |  | 11,220 |  |  |
|  | 2522147331400*1 |  | Furtun pt. hidrant de incendiu d51 L=20,0m |  |  | m |  | 224,400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | SD09C |  | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Vana cu pana cauciucata din fonta d50mm) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,800 |  |  |
|  | 29131245030151 |  | Vana cu pana cauciucata din fonta d50mm |  |  | buc |  | 4,160 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 4,326 |  |  |
|  | 2710603454305 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  |  | kg |  | 0,624 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa din otel sudata d50mm) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 7,120 |  |  |
|  | 28752744001050 |  | Flansa din otel pentru sudura d50mm |  |  | buc |  | 8,400 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 3,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total А1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Т3,Т4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | SA03F |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2'' (d60x3,5mm) |  |  | m |  | 7,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,050 |  |  |
|  | 2722103306006035 |  | Teava din otel, zincata d60x3,5mm |  |  | m |  | 7,211 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 0,143 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 2,499 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 0,286 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 0,785 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | SA03F |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2'' (d48x3,5mm) |  |  | m |  | 67,500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 77,625 |  |  |
|  | 2722103306004835 |  | Teava din otel, zincata d48x3,5mm |  |  | m |  | 69,538 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 1,377 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 24,097 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 2,754 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 7,574 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | SA03D |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1 1/4" (d42,3x3,2) |  |  | m |  | 92,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 69,000 |  |  |
|  | 2722103306004 |  | Teava din otel, zincata d42,3x3,2mm |  |  | m |  | 95,243 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 1,886 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 33,005 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 3,772 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 10,373 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | SA03C |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1" (d33,5x3,2mm) |  |  | m |  | 87,500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 48,125 |  |  |
|  | 272210330600*3332 |  | Teava din otel, zincata d33,5x3,2mm |  |  | m |  | 90,584 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 1,794 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 31,391 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 3,587 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 9,866 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | SA03C |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1" (d26,8x2,8mm) |  |  | m |  | 168,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 92,400 |  |  |
|  | 2722103306002628 |  | Teava din otel, zincata d26,8x2,8mm |  |  | m |  | 173,922 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 3,444 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 60,270 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 6,888 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 18,942 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | SA03C |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1" (d21,3x2,8mm) |  |  | m |  | 67,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 36,850 |  |  |
|  | 2722103306002128 |  | Teava din otel, zincata d21,3x2,8mm |  |  | m |  | 69,362 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 1,374 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 24,036 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 2,747 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 7,554 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | SF01A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 489,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 73,350 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (fixarea tevilor din otel d60x3,5mm) |  |  | kg |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,460 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (fixarea tevilor din otel d42,3x3,2mm) |  |  | kg |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,230 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (fixarea tevilor din otel d33,5x3,2mm) |  |  | kg |  | 1,600 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,368 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 1,600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (fixarea tevilor din otel d26,8x2,8mm) |  |  | kg |  | 1,500 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,345 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 1,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (fixarea tevilor din otel d21,3x2,8mm) |  |  | kg |  | 0,900 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,207 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 0,900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d64x20mm) |  |  | m |  | 7,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 3,570 |  |  |
|  | 3320517352230642 |  | Termoizolatie conducte K-flex d64x20mm |  |  | m |  | 7,570 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d48x20mm) |  |  | m |  | 67,500 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 34,425 |  |  |
|  | 3320517352230482 |  | Termoizolatie conducte K-flex d48x20mm |  |  | m |  | 73,001 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d42x20mm) |  |  | m |  | 92,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 46,920 |  |  |
|  | 3320517352230422 |  | Termoizolatie conducte K-flex d42x20mm |  |  | m |  | 99,498 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d35x20mm) |  |  | m |  | 87,500 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 44,625 |  |  |
|  | 3320517352230352 |  | Termoizolatie conducte K-flex d35x20mm |  |  | m |  | 94,631 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d28x20mm) |  |  | m |  | 168,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 85,680 |  |  |
|  | 3320517352230282 |  | Termoizolatie conducte K-flex d28x20mm |  |  | m |  | 181,692 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d22x20mm) |  |  | m |  | 67,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 34,170 |  |  |
|  | 3320517352230222 |  | Termoizolatie conducte K-flex d22x20mm |  |  | m |  | 72,460 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | SA16A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN16 d20mm) |  |  | m |  | 115,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 37,950 |  |  |
|  | 2521216717051202 |  | Teava din PPR PN16 d20mm |  |  | m |  | 117,300 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 9,200 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 81,650 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 8,050 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 12,650 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 2,300 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,690 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 2,518 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 115,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 18,400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d22x20mm) |  |  | m |  | 115,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 58,650 |  |  |
|  | 3320517352230222 |  | Termoizolatie conducte K-flex d22x20mm |  |  | m |  | 124,372 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | SA35A |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Trecere d20x15mm) |  |  | buc |  | 22,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 12,100 |  |  |
|  | 2721204117810*215 |  | Trecere din fonta d20x15mm |  |  | buc |  | 22,220 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,844 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 1,778 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | SC11B |  | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,300 |  |  |
|  | 2875114201170* |  | Portprosop |  |  | buc |  | 14,350 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | SD07F |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Robinet de apa alama d50mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,660 |  |  |
|  | 2875274201050 |  | Robinet de apa alama d50mm |  |  | buc |  | 1,015 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | SD07E |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Robinet de apa alama d40mm) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,440 |  |  |
|  | 2875274201040 |  | Robinet de apa alama d40mm |  |  | buc |  | 3,045 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | SD07D |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet de apa alama d32mm) |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,600 |  |  |
|  | 2875274201032 |  | Robinet de apa alama d32mm |  |  | buc |  | 9,180 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | SD07C |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet de apa alama d25mm) |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,190 |  |  |
|  | 2875274201025 |  | Robinet de apa alama d25mm |  |  | buc |  | 11,220 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet de apa alama d20mm) |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,640 |  |  |
|  | 2875274201020 |  | Robinet de apa alama d20mm |  |  | buc |  | 36,720 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de apa alama d15mm) |  |  | buc |  | 157,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 28,260 |  |  |
|  | 2875274201015 |  | Robinet de apa alama d15mm |  |  | buc |  | 160,140 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel d40x15mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,050 |  |  |
|  | 2875274110*3415 |  | Teu din otel d40x15mm |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel d32x15mm) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,250 |  |  |
|  | 2875274110*33215 |  | Teu din otel d32x15mm |  |  | buc |  | 5,100 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 1,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel d25x15mm) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,150 |  |  |
|  | 2875274110*32515 |  | Teu din otel d25x15mm |  |  | buc |  | 3,060 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,720 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel d20x15mm) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,250 |  |  |
|  | 2875274110*32015 |  | Teu din otel d20x15mm |  |  | buc |  | 5,100 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 1,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 92,400 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 112,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 41,400 |  |  |
|  | 291312420135022 |  | Baterie pentru dus |  |  | buc |  | 36,180 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Robinet pentru udare: robinet de apa alama d15mm (2buc); furtun de cauciuc d15mm, L=10,0m; piulita de racordare(2buc)) |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 21,450 |  |  |
|  | 291312420137071 |  | Robinet de apa alama cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  | 25133073362016 |  | Furtun cauciuc L=10m d15mm |  |  | m |  | 130,000 |  |  |
|  | 25133073362016* |  | Piulita de racordare d15mm |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Т3,Т4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. C1,C1* |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | SB05E |  | Teava din PVC SN2 neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (evacuare) |  |  | m |  | 41,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 29,520 |  |  |
|  | 25212167002102110 |  | Teava din PVC SN2 d110mm |  |  | m |  | 43,919 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  | 1,364 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 0,640 |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  | 0,341 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | SB08G |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm ( PPR fonoabsorbanta) |  |  | m |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 2521216720160116 |  | Teava de canalizare PPR fonoabsorbanta d 160mm |  |  | m |  | 8,240 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,208 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,184 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ( PPR fonoabsorbanta) |  |  | m |  | 465,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 148,800 |  |  |
|  | 252121672016011 |  | Teava de canalizare PPR fonoabsorbanta d 110mm |  |  | m |  | 478,950 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 6,975 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 6,975 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ( PPR fonoabsorbanta) |  |  | m |  | 145,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 36,250 |  |  |
|  | 252121672016050 |  | Teava de canalizare PPR fonoabsorbanta d 50mm |  |  | m |  | 149,350 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,580 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 1,740 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  | 10 m |  | 65,100 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,208 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | SF04B |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm |  |  | 10 m |  | 0,800 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,064 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | SC07A1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 168,000 |  |  |
|  | 26221024427601 |  | Vas pt. closet cu sifon interior, cu rezervor de apa |  |  | buc |  | 41,612 |  |  |
|  | 2622102452900** |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale (pretul inclus in complect cu vas) |  |  | buc |  | 41,200 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  | buc |  | 41,200 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 41,200 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 41,200 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 41,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | SC04B |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (cu sifon de sticla) |  |  | buc |  | 47,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 96,350 |  |  |
|  | 2622102438012 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 48,657 |  |  |
|  | 28751142028001* |  | Sifon de sticla pt.lavoar |  |  | buc |  | 48,175 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 48,175 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 28,905 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 96,350 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | SC06B |  | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (emailata) |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 11,700 |  |  |
|  | 2875114200300*1 |  | Spalator cu picurator (cu un compartiment) emailata |  |  | buc |  | 9,180 |  |  |
|  | 2875114203130 |  | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" |  |  | buc |  | 9,180 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 9,180 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 18,360 |  |  |
|  | 2521216717051 |  | Teava din material plastic dn =32 mm |  |  | m |  | 5,508 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | SB28B |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm (cu iesire orizontala) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,160 |  |  |
|  | 252312672115011 |  | Sifon de pardoseala din polipropilena d110mm |  |  | buc |  | 4,040 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,061 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (cu iesire orizontala) |  |  | buc |  | 27,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,750 |  |  |
|  | 25231267211505 |  | Sifon de pardoseala din polipropilena d50mm |  |  | buc |  | 27,270 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,095 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,273 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | SA40B |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Manson antiincendiar d110mm) |  |  | buc |  | 67,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 40,200 |  |  |
|  | 287527733052210 |  | Manson antiincendiar d100mm |  |  | buc |  | 67,000 |  |  |
|  | 2664102102017 |  | Mortar ciment M-200 |  |  | m3 |  | 0,804 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (Sifon de sticla cu dubla tura pentru echipamente de proces poz.11) |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,250 |  |  |
|  | 2523126721153* |  | Sifon de sticla cu dubla tura d50mm (pentru echipamente de proces) |  |  | buc |  | 9,090 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,091 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (Sifon de sticla cu dubla tura pentru echipamente de proces poz.12) |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,250 |  |  |
|  | 2523126721153* |  | Sifon de sticla cu dubla tura d50mm (pentru echipamente de proces) |  |  | buc |  | 9,090 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,091 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | SC09B |  | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton (cu sifon si robinet de urina) |  |  | buc |  | 37,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 83,250 |  |  |
|  | 26221024513002 |  | Pisoar din portelan sanitar |  |  | buc |  | 38,117 |  |  |
|  | 2913134201743 |  | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =1/2 " |  |  | buc |  | 37,740 |  |  |
|  | 2874134203155 |  | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" |  |  | buc |  | 37,740 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 22,644 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (cu iesire verticala) |  |  | buc |  | 23,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,750 |  |  |
|  | 25231267211505* |  | Sifon de pardoseala din polipropilena d50mm cu iesire verticala |  |  | buc |  | 23,230 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,081 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,232 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (capcana de mirosuri d32mm) |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |
|  | 25231267211505*3 |  | Capcana de mirosuri din polipropilena d32mm |  |  | buc |  | 12,120 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,121 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | SD11B |  | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 25-40 mm (supapa de retinere cu arc, cu schimbator de viteze d32mm) |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,400 |  |  |
|  | 2913124503200*32 |  | Supapa de retinere cu arc, cu schimbator de viteze d32mm |  |  | buc |  | 12,540 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total C1,C1* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,400 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | SD09D |  | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 80 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,200 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 1,118 |  |  |
|  | 2710603454305 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  |  | kg |  | 0,166 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 4,360 |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 0,515 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,062 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | SD09E |  | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 100 mm (Inchizator bicameral de canalizare) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,650 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 3,393 |  |  |
|  | 2710603454305 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  |  | kg |  | 0,556 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 13,080 |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 1,545 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,185 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Pret dе piata |  | Contor de apa cu ultrasunete d50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 987653205 |  | Contor de apa cu ultrasunete d50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Pret dе piata |  | Filtru de apa cu sita FVR d50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 987653206 |  | Filtru de apa cu sita FVR d50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Pret dе piata |  | Manometru ОBM-100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 987653203 |  | Manometru OBM-100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Pret de piata |  | Vana d80mm cu dispozitiv de actionare electric Bernard OA6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 987653208 |  | Vana d80mm cu dispozitiv de actionare electric Bernard OA6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Pret de piata |  | Stingator ОP-10 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 987653209 |  | Stingator ОP-10 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Pret de piata |  | Inchizator bicameral de canalizare tip ABC marca HL 715, 2 EPC cu dispozitiv de actionare electric , сu comanda electric d110 N=0,15кВт (sau analogic după parametrii tehnic) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 987653210 |  | Inchizator bicameral de canalizare tip ABC marca HL 715, 2 EPC cu dispozitiv de actionare electric , сu comanda electric d110 N=0,15кВт (sau analogic după parametrii tehnic) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Obiect B |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |