Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de reparatie a et. Tehnic in vederea amplasarii depozitelor Arhiva in incinta IMSP Centrului Consultativ Diagnostic al Institutului Oncologic | Investitor IMSP Institutul Oncologic |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari generale de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |  | 24,17 ————— 22,94 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 84,97 | 10,196 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,745 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,15 | 1,008 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 22,30 | 0,223 |
| 2 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm (Reteau de scurgere a apelor pluviale) | m |  |  | 6,80 ————— 6,80 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 | 84,97 | 6,798 |
| 3 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" (Retea sistema de incalzire) ATENTIE va fi remontata | m |  |  | 32,29 ————— 32,29 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 | 84,97 | 32,289 |
| 4 | RpDA14A | (ATENTIE Pozitie aplicata) Curatirea manuala a suprafetelor etajului tehnic de gunoi | m2 |  |  | 7,65 ————— 7,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 84,97 | 7,647 |
| 5 | TrB22C2C | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m (ATENTIE Se permite instalarea tuburilor plastic evacuare gunoi) | t |  |  | 71,13 ————— 62,88 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7400 | 84,97 | 62,878 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,3700 | 22,30 | 8,251 |
| 6 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Incarcare gunoi ) | t |  |  | 29,74 ————— 29,74 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 | 84,97 | 29,740 |
| 7 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t |  |  | 98,04 ————— 0,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,2580 | 380,00 | 98,040 |
|  |  | 1.2. Arhiva |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Pereti |  |  |  |  |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) Pereti existenti | m2 |  |  | 7,14 ————— 2,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,549 |
|  | 241658610530543 | Amorsa-grund (Betonogrunt) | kg | 0,1500 | 29,18 | 4,377 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,20 | 0,210 |
| 9 | CF15A K=1,5 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea tencuelii 30mm | m2 |  |  | 264,45 ————— 216,67 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 84,97 | 178,437 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 84,97 | 38,236 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 2,00 | 31,500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 350,00 | 15,750 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 20,15 | 0,212 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 0,00 | 0,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 22,30 | 0,134 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 14,80 | 0,178 |
| 10 | CD12A | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica | m2 |  |  | 350,59 ————— 101,96 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,0000 | 84,97 | 84,970 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,994 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 2,1500 | 40,83 | 96,563 |
|  | 2840136312700 | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale | m | 0,8500 | 29,80 | 27,863 |
|  | 2840136312701 | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale | m | 1,8000 | 41,60 | 82,368 |
|  | 2682162605829 | Vata minerala | m2 | 1,0000 | 35,12 | 38,632 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0100 | 320,00 | 3,200 |
| 11 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Pereti noi tencuiti, rosturile la pereti gips-carton) | m2 |  |  | 127,51 ————— 103,66 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 84,97 | 103,663 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,30 | 23,562 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,15 | 0,081 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 12,80 | 0,205 |
| 12 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |  | 183,53 ————— 126,27 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 84,97 | 126,265 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 | 29,18 | 8,754 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 3,16 | 46,168 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 20,15 | 0,226 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 22,30 | 1,762 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 12,12 | 0,359 |
| 13 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  | 31,02 ————— 16,99 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,994 |
|  | 2614122876016913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 9,80 | 10,780 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 21,60 | 3,240 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,15 | 0,006 |
| 14 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m |  |  | 30,13 ————— 22,09 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 84,97 | 22,092 |
|  | 27431235499025 | coltare din aluminiu | m | 1,0500 | 3,60 | 3,780 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,00 | 0,050 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 365,00 | 0,365 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,64 | 3,840 |
| 15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  | 55,46 ————— 46,73 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,236 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,497 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,23 | 8,682 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,15 | 0,020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 22,30 | 0,022 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  | 6,08 ————— 2,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,549 |
|  | 243011683800 | Grunt pereti si tavane | kg | 0,1500 | 22,15 | 3,322 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,20 | 0,210 |
| 17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 62,61 ————— 46,73 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 84,97 | 46,733 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 31,58 | 12,632 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 3,20 | 0,192 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 4,60 | 2,300 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 14,30 | 0,715 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,15 | 0,040 |
|  |  | 1.2.2. Pardosea |  |  |  |  |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt) | m2 |  |  | 7,14 ————— 2,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,549 |
|  | 241658610530543 | Amorsa-grund (Betonogrunt) | kg | 0,1500 | 29,18 | 4,377 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,20 | 0,210 |
| 19 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 |  |  | 164,81 ————— 39,77 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,4680 | 84,97 | 39,766 |
|  | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross" | kg | 30,6000 | 3,90 | 120,533 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 31,30 | 2,845 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 | 20,15 | 0,142 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0840 | 12,80 | 1,075 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 22,30 | 0,446 |
| 20 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE grosimea covor PVC nu mai mica de 3mm, Clasa 33) | m2 |  |  | 318,71 ————— 93,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,497 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0000 | 84,97 | 84,970 |
|  | 2523116716345 | Covor PVC | m2 | 1,0500 | 165,50 | 175,513 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 | 34,25 | 1,038 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 34,25 | 20,756 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 21,20 | 1,713 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,00 | 1,010 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 20,15 | 0,031 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 24,20 | 4,888 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 33,00 | 0,800 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 365,00 | 0,221 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,0000 | 18,42 | 18,604 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 22,30 | 0,669 |
|  |  | 1.2.3. Tavan |  |  |  |  |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt) inclusiv grinzile | m2 |  |  | 7,14 ————— 2,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,549 |
|  | 241658610530543 | Amorsa-grund (Betonogrunt) | kg | 0,1500 | 29,18 | 4,377 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,20 | 0,210 |
| 22 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  |  | 155,66 ————— 130,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 84,97 | 130,004 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,30 | 23,562 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,15 | 0,081 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 22,30 | 1,762 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 12,80 | 0,250 |
| 23 | CF53B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 |  |  | 62,75 ————— 52,68 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 | 84,97 | 52,681 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 3,30 | 9,438 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,15 | 0,040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 22,30 | 0,178 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 12,80 | 0,410 |
| 24 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  | 31,02 ————— 16,99 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,994 |
|  | 2614122876016913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 9,80 | 10,780 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 21,60 | 3,240 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,15 | 0,006 |
| 25 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu, Grinzi | m |  |  | 30,13 ————— 22,09 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 84,97 | 22,092 |
|  | 27431235499025 | coltare din aluminiu | m | 1,0500 | 3,60 | 3,780 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,00 | 0,050 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 365,00 | 0,365 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,64 | 3,840 |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  | 55,46 ————— 46,73 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,237 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,497 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,23 | 8,682 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,15 | 0,020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 22,30 | 0,022 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  | 6,08 ————— 2,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,549 |
|  | 243011683800 | Grunt pereti si tavane | kg | 0,1500 | 22,15 | 3,323 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,20 | 0,210 |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 62,61 ————— 46,73 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 84,97 | 46,733 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 31,58 | 12,632 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 3,20 | 0,192 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 4,60 | 2,300 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 14,30 | 0,715 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,15 | 0,040 |
|  |  | 1.2.4. Timplarii |  |  |  |  |
| 29 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2,00 mm, , culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  | 4 237,03 ————— 373,87 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,5400 | 84,97 | 300,794 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 84,97 | 33,988 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 84,97 | 16,144 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2700 | 84,97 | 22,942 |
|  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,0000 | 3 820,00 | 3 820,000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2800 | 1,75 | 0,490 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1400 | 68,30 | 9,562 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4000 | 2,00 | 2,800 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0050 | 365,00 | 1,825 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 4,60 | 2,300 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7000 | 26,52 | 18,564 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,15 | 0,020 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 380,00 | 7,600 |
| 30 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 |  |  | 126,21 ————— 107,06 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,2600 | 84,97 | 107,062 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,2400 | 38,60 | 9,264 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 | 22,35 | 2,235 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0200 | 24,20 | 0,484 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,3000 | 4,60 | 1,380 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 | 14,30 | 0,858 |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0500 | 98,56 | 4,928 |
| 31 | CK33B | Miner pentru usi | buc |  |  | 257,97 ————— 81,57 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9100 | 84,97 | 77,323 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 84,97 | 4,248 |
|  | 2863146310900 | Minere din tabla cromata | buc | 1,0000 | 176,40 | 176,400 |
| 32 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc |  |  | 466,26 ————— 212,42 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 84,97 | 6,798 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4200 | 84,97 | 205,627 |
|  | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 1,0000 | 250,00 | 250,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,64 | 3,840 |
|  |  | 1.3. Incaperi Auxiliare |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Pereti |  |  |  |  |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) Pereti existenti | m2 |  |  | 7,14 ————— 2,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,549 |
|  | 241658610530543 | Amorsa-grund (Betonogrunt) | kg | 0,1500 | 29,18 | 4,377 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,20 | 0,210 |
| 34 | CF15A K=1,5 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea tencuelii 30mm | m2 |  |  | 264,45 ————— 216,67 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 84,97 | 178,437 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 84,97 | 38,236 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 2,00 | 31,500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 350,00 | 15,750 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 20,15 | 0,212 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 0,00 | 0,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 22,30 | 0,134 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 14,80 | 0,178 |
| 35 | CD12A | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica | m2 |  |  | 350,59 ————— 101,96 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,0000 | 84,97 | 84,970 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,994 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 2,1500 | 40,83 | 96,563 |
|  | 2840136312700 | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale | m | 0,8500 | 29,80 | 27,863 |
|  | 2840136312701 | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale | m | 1,8000 | 41,60 | 82,368 |
|  | 2682162605829 | Vata minerala | m2 | 1,0000 | 35,12 | 38,632 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0100 | 320,00 | 3,200 |
| 36 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (rosturile la pereti gips-carton) | m2 |  |  | 127,51 ————— 103,66 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 84,97 | 103,663 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,30 | 23,562 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,15 | 0,081 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 12,80 | 0,205 |
| 37 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |  | 183,53 ————— 126,26 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 84,97 | 126,265 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 | 29,18 | 8,754 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 3,16 | 46,168 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 20,15 | 0,226 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 22,30 | 1,762 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 12,12 | 0,359 |
| 38 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  | 31,02 ————— 16,99 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,994 |
|  | 2614122876016913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 9,80 | 10,780 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 21,60 | 3,240 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,15 | 0,006 |
| 39 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m |  |  | 30,13 ————— 22,09 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 84,97 | 22,092 |
|  | 27431235499025 | coltare din aluminiu | m | 1,0500 | 3,60 | 3,780 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,00 | 0,050 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 365,00 | 0,365 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,64 | 3,840 |
| 40 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  | 55,46 ————— 46,73 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,236 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,497 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,23 | 8,682 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,15 | 0,020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 22,30 | 0,022 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  | 6,08 ————— 2,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,549 |
|  | 243011683800 | Grunt pereti si tavane | kg | 0,1500 | 22,15 | 3,323 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,20 | 0,210 |
| 42 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 62,61 ————— 46,73 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 84,97 | 46,734 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 31,58 | 12,632 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 3,20 | 0,192 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 4,60 | 2,300 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 14,30 | 0,715 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,15 | 0,040 |
|  |  | 1.3.2. Pardosea |  |  |  |  |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt) | m2 |  |  | 7,14 ————— 2,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,549 |
|  | 241658610530543 | Amorsa-grund (Betonogrunt) | kg | 0,1500 | 29,18 | 4,377 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,20 | 0,210 |
| 44 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 |  |  | 164,81 ————— 39,77 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,4680 | 84,97 | 39,766 |
|  | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross" | kg | 30,6000 | 3,90 | 120,533 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 31,30 | 2,845 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 | 20,15 | 0,142 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0840 | 12,80 | 1,075 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 22,30 | 0,446 |
| 45 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Grosimea covor PVC nu mai mica de 3mm, Clasa 33) | m2 |  |  | 318,71 ————— 93,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,497 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0000 | 84,97 | 84,970 |
|  | 2523116716345 | Covor PVC | m2 | 1,0500 | 165,50 | 175,513 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 | 34,25 | 1,038 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 34,25 | 20,756 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 21,20 | 1,713 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,00 | 1,010 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 20,15 | 0,031 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 24,20 | 4,888 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 33,00 | 0,800 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 365,00 | 0,221 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,0000 | 18,42 | 18,604 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 22,30 | 0,669 |
|  |  | 1.3.3. Tavan |  |  |  |  |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt) grinzile | m2 |  |  | 7,14 ————— 2,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,549 |
|  | 241658610530543 | Amorsa-grund (Betonogrunt) | kg | 0,1500 | 29,18 | 4,377 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,20 | 0,210 |
| 47 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  |  | 155,66 ————— 130,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 84,97 | 130,004 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,30 | 23,562 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,15 | 0,081 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 22,30 | 1,762 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 12,80 | 0,250 |
| 48 | CF53B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 |  |  | 62,75 ————— 52,68 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 | 84,97 | 52,681 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 3,30 | 9,438 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,15 | 0,040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 22,30 | 0,178 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 12,80 | 0,410 |
| 49 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  | 31,02 ————— 16,99 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,994 |
|  | 2614122876016913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 9,80 | 10,780 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 21,60 | 3,240 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,15 | 0,006 |
| 50 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu, Grinzi | m |  |  | 30,13 ————— 22,09 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 84,97 | 22,092 |
|  | 27431235499025 | coltare din aluminiu | m | 1,0500 | 3,60 | 3,780 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,00 | 0,050 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 365,00 | 0,365 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,64 | 3,840 |
| 51 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  | 55,46 ————— 46,73 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,236 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,497 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,23 | 8,682 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,15 | 0,020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 22,30 | 0,022 |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  | 6,08 ————— 2,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,549 |
|  | 243011683800 | Grunt pereti si tavane | kg | 0,1500 | 22,15 | 3,322 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,20 | 0,210 |
| 53 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 62,61 ————— 46,73 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 84,97 | 46,734 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 31,58 | 12,632 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 3,20 | 0,192 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 4,60 | 2,300 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 14,30 | 0,715 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,15 | 0,040 |
| 54 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  | 394,97 ————— 186,93 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,745 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 84,97 | 174,188 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 0,65 | 2,600 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 195,65 | 205,433 |
|  |  | 1.3.4. Restabilirea retelelor de incalzire |  |  |  |  |
| 55 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc |  |  | 65,25 ————— 17,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,994 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 | 44,00 | 44,000 |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 2,0000 | 1,20 | 2,400 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1500 | 12,40 | 1,860 |
| 56 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm T22, 500x1600 | buc |  |  | 3 247,52 ————— 67,97 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 | 84,97 | 67,976 |
|  | 282211570890 | Radiator T22, 500x1600 | buc | 1,0000 | 3 165,00 | 3 165,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 | 160,00 | 0,800 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 | 195,30 | 1,953 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 15,00 | 0,750 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 | 1,22 | 7,320 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 | 12,40 | 3,720 |
| 57 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc |  |  | 89,23 ————— 15,29 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 84,97 | 15,294 |
|  | 287527420270a | Robinet tur 1/2" | buc | 1,0000 | 67,33 | 67,330 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 160,00 | 1,920 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 195,30 | 4,687 |
| 58 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc |  |  | 86,57 ————— 15,29 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 84,97 | 15,294 |
|  | 287527420270b | Robinet retur 1/2" | buc | 1,0000 | 64,67 | 64,670 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 160,00 | 1,920 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 195,30 | 4,687 |
| 59 | ID01A | Cap termostatic, antivandal, pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc |  |  | 171,90 ————— 15,29 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 84,97 | 15,294 |
|  | 287527427470- | Cap termostatic 1/2" | buc | 1,0000 | 150,00 | 150,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 160,00 | 1,920 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 195,30 | 4,687 |
| 60 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" автоматический Маевского 1/2" | buc |  |  | 90,15 ————— 8,50 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,497 |
|  | 291313450000ц | Robinet автоматический Маевского 1/2" | buc | 1,0000 | 80,00 | 80,000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 | 16,50 | 1,650 |
| 61 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / МП муфта П 20х1/2 | buc |  |  | 41,00 ————— 12,74 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,745 |
|  | 287527411010y | Piesa de racordare - МП муфта П 20х1/2 | buc | 1,0000 | 27,33 | 27,330 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 11,25 | 0,225 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 54,00 | 0,324 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 | 25,30 | 0,380 |
| 62 | IC35B | Teava din polipropilena armata cu fibra PN 25, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m |  |  | 64,25 ————— 29,74 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 | 84,97 | 29,739 |
|  | 2521216710000-25 | Teava din polipropilena armata cu fibra PN 25 d-25mm | m | 1,0300 | 33,50 | 34,505 |
| 63 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m |  |  | 73,33 ————— 33,99 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 84,97 | 33,988 |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena | m | 1,0300 | 38,20 | 39,346 |
| 64 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  |  | 22,78 ————— 16,99 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,994 |
|  | 2875274204-1 | Bratara fixare 1" | buc | 1,0000 | 2,50 | 2,500 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 15,00 | 0,750 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 | 0,83 | 0,830 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 | 0,37 | 0,370 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 | 0,10 | 0,100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 12,40 | 1,240 |
| 65 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/соединение 25 | buc |  |  | 20,65 ————— 15,29 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 84,97 | 15,295 |
|  | 2875274110102-25 | Piesa de racordare (fiting) cu 2 imbinari соединение 25 | buc | 1,0000 | 4,30 | 4,300 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 11,25 | 0,225 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 54,00 | 0,378 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 | 25,30 | 0,455 |
| 66 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/угол 90 d25 | buc |  |  | 20,65 ————— 15,29 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 84,97 | 15,295 |
|  | 28752741101029025 | Piesa de racordare (fiting)/угол 90 d25 | buc | 1,0000 | 4,30 | 4,300 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 11,25 | 0,225 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 54,00 | 0,378 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 | 25,30 | 0,455 |
| 67 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/уголок 45 d25 | buc |  |  | 22,80 ————— 15,29 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 84,97 | 15,295 |
|  | 28752741101024525 | Piesa de racordare (fiting)/уголок 45 d25 | buc | 1,0000 | 6,45 | 6,450 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 11,25 | 0,225 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 54,00 | 0,378 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 | 25,30 | 0,455 |
| 68 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/тройник 25 | buc |  |  | 29,91 ————— 22,09 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2600 | 84,97 | 22,092 |
|  | 2875274110102-25.01 | Piesa de racordare (fiting) cu 3 imbinari/тройник 25 | buc | 1,0000 | 6,45 | 6,450 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 11,25 | 0,338 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 54,00 | 0,378 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0260 | 25,30 | 0,658 |
|  |  | 1.4. Pluviala |  |  |  |  |
| 69 | SA26F | Teava din material plastic imbinata prin sudura cap la cap, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm (ATENTIE Teava D. 110/PN6 PE100 SDR26 x 4,2 SM EN 12201-2 *in bare ) (ATENTIE De exclus fitinfurile cot teu reductie capac ) | m |  |  | 148,28 ————— 33,99 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 | 84,97 | 33,988 |
|  | 2521216852050 | Teava din material plasticTeava D. 110/PN6 PE100 SDR26 x 4,2 SM EN 12201-2 *in bare | m | 1,0200 | 110,54 | 112,751 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0130 | 54,00 | 0,702 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 11,25 | 0,338 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0269 | 18,65 | 0,502 |
| 70 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Cot e/f 110 x 90°PE100 SDR11 PN16 39.5W) | buc |  |  | 671,84 ————— 101,97 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 | 84,97 | 101,964 |
|  | 2523156713811 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) | buc | 1,0100 | 490,00 | 494,900 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 | 55,12 | 59,529 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 | 14,30 | 15,444 |
| 71 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Cot e/f 110 x 45° PE100 SDR11 PN16 39.5W) | buc |  |  | 885,96 ————— 101,96 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 | 84,97 | 101,964 |
|  | 2523156785411 | Cot e/f 110 x 45° PE100 SDR11 PN16 39.5W | buc | 1,0100 | 702,00 | 709,020 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 | 55,12 | 59,530 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 | 14,30 | 15,444 |
| 72 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa e/f dn 110 PE100 SDR11 PN16 39.5W) | buc |  |  | 358,74 ————— 101,96 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 | 84,97 | 101,964 |
|  | 2529643811 | Mufa e/f dn 110 PE100 SDR11 PN16 39.5W | buc | 1,0100 | 180,00 | 181,800 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 | 55,12 | 59,530 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 | 14,30 | 15,444 |
| 73 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  |  | 63,72 ————— 19,54 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 84,97 | 19,543 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 | 44,18 | 44,180 |
|  |  | 1.5. Hidranti antiincendiari |  |  |  |  |
| 74 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Confectionarea si montarea dulapurillor antiincendiare) | m2 |  |  | 1 828,57 ————— 93,47 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,0000 | 84,97 | 84,970 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,497 |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 1,0000 | 1 600,00 | 1 600,000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,7050 | 128,00 | 90,240 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,2470 | 146,00 | 36,062 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,64 | 3,840 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 4,60 | 2,760 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,75 | 1,750 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 22,30 | 0,446 |
| 75 | RpSA10G | Montarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, in coloane la cladiri de locuit si social -culturale avind diametrul de 2 1/2" | m |  |  | 602,32 ————— 161,44 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 | 84,97 | 161,443 |
|  | 272210330648 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 2 1/2 | m | 1,0100 | 370,86 | 378,314 |
|  | 28752741204560 | Mufa filet stinga-dreapta M2 zincata 2 1/2 | buc | 0,0400 | 136,40 | 5,511 |
|  | 2875223547900 | Cot fonta maleabila 2 1/2 | buc | 0,0200 | 116,40 | 2,351 |
|  | 2721269875000 | Teu din fonta maleabila B1, zincat 2 1/2 | buc | 0,3500 | 121,30 | 42,880 |
|  | 2721204133140 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata 2 1/2 | buc | 0,1100 | 106,40 | 11,821 |
| 76 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Filet metal D 50mm) | buc |  |  | 110,90 ————— 89,22 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 84,97 | 89,219 |
|  | 287587274110150 | Piesa de legatura din otel pentru sudura FILET D 50mm | buc | 1,0000 | 16,08 | 16,401 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 22,00 | 5,280 |
| 77 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Trecere robinet de incendiu) | buc |  |  | 198,54 ————— 89,22 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 84,97 | 89,219 |
|  | 2875274110150 | Piesa de legatura din otel pentru sudura | buc | 1,0000 | 102,00 | 104,040 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 22,00 | 5,280 |
| 78 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Robinet de incendiu bronz ) | buc |  |  | 574,16 ————— 38,24 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,236 |
|  | 287527984205100 | Robinet de incendiu bronz | buc | 1,0000 | 515,00 | 515,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0380 | 160,00 | 6,080 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0760 | 195,30 | 14,843 |
|  |  | 1.6. Stramutarea retea de incalzire |  |  |  |  |
| 79 | RpSA10D | Montarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, in coloane la cladiri de locuit si social -culturale avind diametrul de 1 1/4" (ATENTIE MANOPERA Va fi remontata teava anterior demontata) | m |  |  | 76,47 ————— 76,47 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9000 | 84,97 | 76,473 |
| 80 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea d35x10 mm Climaflex sau analogic | m |  |  | 69,39 ————— 43,33 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5100 | 84,97 | 43,335 |
|  | 332051-28-10 | Termoizolatie conducte d28x10 mm | m | 1,0300 | 25,30 | 26,059 |
|  |  | 2. Retele electrice |  |  |  |  |
| 81 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc |  |  | 82,66 ————— 32,29 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3800 | 84,97 | 32,289 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,0100 | 44,00 | 44,440 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 2,50 | 2,500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 14,30 | 0,072 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 3,20 | 0,160 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 0,85 | 1,700 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 0,25 | 0,500 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | 0,10 | 0,200 |
|  | 2874115881198 | Saiba M 6 | buc | 2,0000 | 0,10 | 0,200 |
|  | 2874115819950 | Surub M6x22 mm | buc | 2,0000 | 0,30 | 0,600 |
| 82 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc |  |  | 70,70 ————— 26,34 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 84,97 | 26,341 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 | 38,80 | 39,576 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 2,50 | 2,500 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 3,20 | 0,016 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 14,30 | 0,072 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 0,85 | 1,700 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 0,25 | 0,500 |
| 83 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat de tip LED 35 W, 4000K dimensiuni 595x595mm pentru tavane suspendate (Armstrong, Gips-carton) | buc |  |  | 425,20 ————— 23,79 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 | 84,97 | 23,791 |
|  | 2875274425835 | Corp de iluminat de tip LED 35W, 4000K dimensiuni 595x595mm pentru tavane suspendate | buc | 1,0000 | 365,00 | 379,600 |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,0000 | 8,15 | 8,476 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 | 12,82 | 13,333 |
| 84 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat D-2X36W-E T8 IP65, dimensiuni 1265 x 130 x 90mm p/tru lampi fluoriscente | buc |  |  | 270,92 ————— 23,79 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 | 84,97 | 23,792 |
|  | 28750028605 | Corp de iluminat D-2X36W-E T8 IP65, dimensiuni 1265 x 130 x 90mm p/tru lampi fluoriscente | buc | 1,0000 | 216,65 | 225,316 |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,0000 | 8,15 | 8,476 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 | 12,82 | 13,333 |
| 85 | Pret de piata | Lampi fluoriscente (LE T8 36W 6500K 2400Lm Standard tub fluorescent) | buc |  |  | 15,00 ————— 0,00 |
|  | 2875265498605 | Corp de iluminat D-2X36W-E T8 IP65, dimensiuni 1265 x 130 x 90mm p/tru lampi fluoriscente | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,000 |
| 86 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (VVGng 3x1.5) | 100 m |  |  | 623,97 ————— 572,70 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 | 84,97 | 572,698 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 36,80 | 0,736 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 36,20 | 11,222 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 2,60 | 2,080 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 0,15 | 1,830 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 85,30 | 4,265 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 45,00 | 0,900 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 94,00 | 15,040 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 | 380,00 | 7,600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 | 380,00 | 7,600 |
| 87 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (VVGng 3x2.5) | 100 m |  |  | 749,38 ————— 667,87 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 | 84,97 | 667,864 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 36,80 | 0,736 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 36,20 | 11,222 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 2,60 | 2,080 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 0,15 | 1,830 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 85,30 | 4,265 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 45,00 | 0,900 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 | 94,00 | 30,080 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 380,00 | 15,200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 380,00 | 15,200 |
| 88 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  | 3 452,16 ————— 2 022,29 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 | 84,97 | 2 022,286 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 26,30 | 0,055 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 | 78,50 | 75,360 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 32,30 | 432,820 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 21,00 | 281,400 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 | 86,20 | 17,240 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 | 18,20 | 18,200 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 4,80 | 32,160 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 0,15 | 2,700 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 | 24,18 | 43,524 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 | 380,00 | 41,800 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 | 22,30 | 352,340 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 | 12,00 | 32,400 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 | 12,00 | 58,080 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 | 380,00 | 41,800 |
| 89 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x1.5mm | m |  |  | 13,33 ————— 0,00 |
|  | 2574136 | Cablu VVGng LS 3x1.5mm | m | 1,0000 | 13,33 | 13,330 |
| 90 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x2.5mm | m |  |  | 20,83 ————— 0,00 |
|  | 257413987 | Cablu VVGng LS 3x2.5mm | m | 1,0000 | 20,83 | 20,830 |
| 91 | Pret de piata | Teava din vinilplast Dm25mm | m |  |  | 6,80 ————— 0,00 |
|  | 659874 | Teava din vinilplast Dm25mm | m | 1,0000 | 6,80 | 6,800 |
| 92 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Cutie distributie pentru 12 moduli, plastic) | buc |  |  | 307,64 ————— 149,54 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,7600 | 84,97 | 149,547 |
|  | 1111122200007 | Tablou electric, gata echipat | buc | 1,0000 | 133,33 | 134,663 |
|  | 2874117306659 | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr. | buc | 4,0000 | 3,15 | 12,726 |
|  | 2874115893301 | Bolt metalic | buc | 4,0000 | 2,12 | 8,565 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,10 | 0,404 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4000 | 3,20 | 1,293 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 22,30 | 0,446 |
| 93 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unitare de 10 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru (BA 47-29/1/16A,B) | buc |  |  | 52,06 ————— 22,94 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 84,97 | 22,942 |
|  | 026161 | Intrerupator automat BA 47-29/1/16A B | buc | 1,0100 | 26,13 | 26,391 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 2,50 | 2,500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 14,30 | 0,071 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 3,20 | 0,160 |
| 94 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unitare de 10 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru (BA 47-29/3/20A,B) | buc |  |  | 64,36 ————— 22,94 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 84,97 | 22,942 |
|  | 0261612 | Intrerupator automat BA 47-29/3/20A B | buc | 1,0100 | 38,30 | 38,683 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 2,50 | 2,500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 14,30 | 0,071 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 3,20 | 0,160 |
| 95 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor Diferentiale, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (AVDT-63M 25A/10mA) | buc |  |  | 369,41 ————— 32,29 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3800 | 84,97 | 32,288 |
|  | 1111045724 | Intrerupator diferential (AVDT-63M 25A/10mA) | buc | 1,0100 | 328,90 | 332,189 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 2,50 | 2,500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 14,30 | 0,071 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 3,20 | 0,160 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 0,85 | 1,700 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 0,25 | 0,500 |
| 96 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc |  |  | 149,24 ————— 21,24 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 | 84,97 | 21,242 |
|  | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,2500 | 512,00 | 128,000 |
| 97 | RpEJ06B | Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat | buc |  |  | 94,70 ————— 63,73 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,7500 | 84,97 | 63,728 |
|  | 3120215536602 | Sigurante fuzibile 125 A (patron) | buc | 1,5000 | 20,65 | 30,975 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| Levcenco R |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.