CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea echipamentului special

Lotul nr. 1

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor | u/m | Cantitatea | Cerințele tehnice (caracteristici) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cască antiglonț | buc. | 100 | DENUMIREA PRODUSULUI: Cască antiglonț. DESTINAȚIA: Casca antiglonț este destinată pentru a asigura: - Protecția balistică individuală în zonele de contact respectiv a capului, fiind special construită pentru a absorbi energia de impact imprimată de proiectilele sau schijele aferente proiectilelor armamentului de calibru mic de infanterie. - Bună mobilitate și vizibilitate pe timpul utilizării. CERINȚE MINIME IMPUSE: Descrierea/componența produsului: - casca antiglonț propriu-zisă, cu husă de protecție detașabilă; - vizorul de protecție balistică; - sistem ajustabil de fixare a căștii. CARACTERISTICI TEHNICE CONSTRUCTIVE - Casca antiglonț propriu-zisă: Forma căștii: tip PASGT® Material: fibre aramidice, ceramică sau polimer stratificat. Mărimi: M, L, XL. Masa maximă a căștii antiglonț: 1 600 g. Casca va asigura următoarele niveluri de protecție: - balistică: nivel minim IIIA conform standardului NIJ 0101.06-2008 sau alt standard echivalent, care să asigure protecție menționată. Casca antiglonț să fie prevăzută cu sistem flexibil de contact nemijlocit cu utilizatorul, care să asigure: echilibrare corespunzătoare a căștii, comoditate în purtare, fixare rapidă, circulație bună a aerului, minimizarea punctelor de presiune exterioară. Construcția și finisarea suprafețelor trebuie să excludă posibilitatea rănirii utilizatorului sau a manifestanților pe durate utilizării normale, conform destinației. Casca să-și mențină caracteristicile fizico-mecanice, dimensionale și de aspect, în condiții de utilizare și întreținere specifică (la acțiunea agenților de mediu și atmosferic, a radiațiilor solare, spălării repetate). Casca să fie prevăzută cu husă de protecție detașabilă. Materialele utilizate în construcția căștii care întră în contact cu utilizatorul să fie tratate antimicrobian și să nu cauzeze iritării ale pielii sau ale ochilor. Casca să permită prinderea pe șine Picatinny® sau similar, pe partea laterală a acesteia, a sistemelor de iluminare sau înregistrare audio-video. Compatibilitate la utilizarea împreună cu căștile antifonice. Casca să fie prevăzută cu 3 (trei) benzi Velcro®, pe suprafața exterioară calotei a acesteia, dispuse astfel: - 1 (una) bandă să fie centrată la partea interioară a capului, la o distanță de 25mm de chederul de margine (limita exterioară) a căștii antiglonț, cu următoarele dimensiuni: 220x5 mm (Lxl); - celelalte două benzi să fie dispuse simetric pe partea laterală a căștii (stânga/dreapta), la o distanță de 80mm față de chederul de margine (limita exterioară) a căștii antiglonț, cu următoarele demisiuni ale suprafeței benzii: 100x50mm (Lxl). Casca să fie prevăzută pe partea din față a calotei căștii antiglonț, centrat, cu un sistem de prindere a aparatelor cu vedere pe timp de noapte sau similar. Casca să fie prevăzută cu un inel/bridă de prindere amplasat(ă) în zona cervicală, care să asigure posibilitatea fixării la centură cu ajutorul unei carabiniere/similar. - Vizorul de protecție balistică: Material utilizat: polimer stratificat transparent sau alt material care să asigure o foarte bună vizibilitate fără deformări ale imaginii asigurând transmisia luminii în procent de cel puțin 80% și un câmp vizual de cel puțin 105º. Vizorul va asigura următoarele niveluri de protecție: - antiglonț: de nivelul minim IIIA conform standardului NIJ 0101.06-2008 sau alt standard echivalent care să asigure protecția menționată; Vizorul trebuie să fie prevăzut cu cel puțin 3 puncte/praguri de blocare în ambele poziții (poziția „ridicat”- cel puțin 2 puncte/praguri, poziția „pentru asalt”- un singur punct/prag). Suprafața interioară și exterioară a vizorului să fie acoperită cu un filtru protector care să asigure protejarea suprafețelor împotriva zgârieturilor. Masa maximă: 1500g±50g. Vizorul să fie prevăzut cu husă de protecție detașabilă. - Sistem ajustabil de fixare a căștii: Material utilizat: Cordură, piele naturală, sau alt material care să ofere o prindere corespunzătoare. Sistemul de fixare să asigure o fixare sigură și rapidă de bărbie. Materialul utilizat pentru protecția bărbiei: cauciuc buretos sau alt material care să atenueze șocurile mecanice și să excludă defectele care pot cauza traume utilizatorului. Sistem de prindere cu reglare în 3 (trei) sau 4 (patru) puncte, prevăzut cu eliberare rapidă. CERINȚE DE MEDIU: Funcționarea produsului în următoarele condiții: Temperatura ambiantă de lucru: -35º-+50ºC. Temperatura de depozitare: -40º-+50ºC. Umiditatea atmosferică relativă: 80% la +20ºC. ALTE CERINȚE: Privind compatibilitatea căștii antiglonț cu masca contra gazelor: Arhitectura interioară a ansamblului cască antiglonț va permite purtarea măștii contra gazelor. Privind fabricația produsului: Produsele vor fi noi, fabricate cu cel mult 12 luni înainte de data livrării acestora. Privind culoarea produsului: - casca antiglonț: negru mat (vopsită cu vopsea poliuretanică); - celelalte componente din completul căștii antiglonț: negru. Husa de protecție: - pentru casca de protecție antiglonț: negru. Privind inscripționarea și ambalarea: Privind inscripționarea vestei și plăcii de protecție balistică: - denumirea produsului; - modelul produsului; - mărimea; - nivelul de protecție balistică; - lotul, luna și anul fabricației. Privind ambalarea produselor: Ambalarea se va realiza în cutii/similar astfel încât să asigure păstrarea caracteristicilor și a siguranței la transport și manipulare conform normelor în vigoare. Privind garanția și durata normală de utilizare a produsului: Pentru cască antiglonț: Termenul de garanție a produsului păstrat în ambalaj original în depozite (încăperi) neâncălzite prevăzute cu aerisire naturală: minim 5 ani. Durata normală de utilizare: minim 8 ani. Privind producătorul și furnizorul produsului: Producătorul va avea implementat sistemul de management al calității conform standardului internațional ISO 9001. Furnizorul va prezenta odată cu propunerea tehnică o declarație de conformitate dată de producător care să certifice faptul că produsul ofertat îndeplinește în totalmente cerințele prezentei specificații tehnice. Furnizorul va prezenta la recepția produsului documente (certificate/buletine de analiză/similar) din care să rezulte că sunt îndeplinite cerințele produsului precizate la capitolul Caracteristici tehnici constructive. Furnizorul va prezenta la recepția produsului instrucțiuni de utilizare și întreținere în limba română. |

Lotul nr.2

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor | u/m | Cantitatea | Cerințele tehnice (caracteristici) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vestă antiglonț NIJ –III A cu plăci balistice NIJ-IV | buc. | 50 | DENUMIREA PRODUSULUI: Vestă antiglonț NIJ-IIIA cu plăci balistice NIJ-IV. DESTINAȚIA: Vesta antiglonț este destinată pentru asigurarea protecției balistice individuale în zonele de contact respectiv torace și abdomen frontal și dorsal zona inghinală , gât și umeri, special construită pentru a absorbi energia de impact imprimată de proiectile sau schijele aferente proiectilelor armamentului de calibru mic de infanterie. CERINȚE MINIME IMPUSE: - Vestă; - Plăci de protecție balistică; - Plăcuță identificare. CARACTERISTICI TEHNICE CONSTRUCTIVE: - Vesta: Material: fibre aramidice sau alt material care să asigure un nivel de protecție clasa IIIA conform standardului NIJ 0101.06-2008. Talii: conform standardului NIJ 0101.06-2008. Nivelul de protecție fără plăci de protecție balistică: IIIA conform standardului NIJ 0101.06-2008. Construcție modulară: care să permită detașarea umerilor și gulerului de protecție, protecția inghinală de tip detașabil sau pliabil, sistem de ajustare pentru reglarea vestei pe talia utilizatorului cu bandă tip Velcro® (banda scai sau arici deasă, de calitate superioară). Vesta să fie ranforsată, atât frontal, cât și dorsal, cu o rețea de 7 (șapte) chingi transversale cu lățime de 25mm cusute echidistant la 25mm una față de cealaltă pentru atașarea și susținerea buzunarelor și accesoriilor. Prima chingă se coasă la o distanță 15mm față de partea de jos a vestei. Vesta să dispună de buzunare detașabile, de diferite dimensiuni - minim 7 bucăți (modulare), cu sistem de fixare cu chingi și benzi autogripante (Velcro® de calitate superioară). Să fie prevăzută cu chingă de salvare/tractare dispusă din partea din spate. Să fie prevăzută cu sistem de circulare a aerului (țesătură sintetică tip plasă). Vesta să dispună de buzunare în față și spate pentru introducerea plăcilor de protecție balistică. Buzunarele vor fi asigurate cu capace închise cu bandă de tip Velcro®. Construcția și finisarea suprafețelor trebuie să excludă defectele care ar putea cauza rănirea utilizatorului sau a manifestanților pe durata utilizării normale. Vesta să-și mențină caracteristicile fizico-mecanice, dimensionale și de aspect, în condiții de utilizare și întreținere specifică (la acțiunea agenților de mediu și atmosferici, a radiațiilor solare, spălări repetate). Materialele utilizate în construcția vestei să fie tratate anti microbian și să nu cauzeze iritații ale pielii sau a ochilor. Vesta să dispună de geantă/husă pentru păstrare și transportare. - Placă de protecție balistică: Formă ergonomică, cu curbură simplă sau multiplă. Material utilizat: fibre aramidice, ceramică sau polimer stratificat. Număr plăci:2 buc. (1 buc.-față, 1 buc.-spate). Nivelul de protecție: nivelul IV conform standardului NIJ 0101.06-2008. Dimensiuni: minim 300/250mm. Masa: maxim 3 kg per placă. - Plăcuțe identificare cu Velcro® (spate); - Plăcuță spate: material poliester 100%, cu sistem de benzi paralele Velcro® (arici) pentru fixare pe parte spate a vestei multifuncționale. Pe partea exterioară a plăcuței este aplicată inscripția ”CARABINIERI”. Fon negru inscripția culoare sur/argintie. CERINȚE DE MEDIU: Funcționarea produsului în următoarele condiții: Temperatura ambiantă de lucru: -35º-+50ºC. Temperatura de depozitare: -40º-+50ºC. Umiditatea atmosferică relativă: 85% la +20ºC. ALTE CERINȚE: Privind fabricația produsului: Produsele vor fi noi, fabricate cu cel mult 12 luni înainte de data livrării acestora. Privind culoarea produsului: pentru vestă negru. Privind inscripționarea și ambalarea: Privind inscripționarea vestei și plăcii de protecție balistică: - denumirea produsului; - modelul produsului; - mărimea; - nivelul de protecție balistică; - lotul, luna și anul fabricării. Privind ambalarea produselor: Ambalarea se va realiza în cutii/similar astfel încât să asigure păstrarea caracteristicilor și a siguranței la transport și manipulare conform normelor în vigoare. Privind garanția și durata normală de utilizare a produsului: Termenul de garanție a produsului păstrat în ambalaj original în depozite (încăperi) neîncălzite prevăzute cu aerisire naturală: minim 2 ani. Durata normală de utilizare: minim 8 ani. Privind producătorul și furnizorul produsului: Producătorul va avea implementat sistemul de management al calității conform standardului internațional ISO 9001. Furnizorul va prezenta odată cu propunerea tehnică o declarație de conformitate dată de producător care să certifice faptul că produsul ofertat îndeplinește în totalmente cerințele prezentei specificații tehnice. Furnizorul va prezenta la recepția produsului documente (certificate/buletine de analiză/similar) din care să rezulte că sunt îndeplinite cerințele produsului precizate la capitolul Caracteristici tehnici constructive. Furnizorul va prezenta la recepția produsului instrucțiuni de utilizare și întreținere în limba română. |

Lotul nr. 3

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor materiale | u/m | Cantitatea | Cerințele tehnice (caracteristici) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vestă antiglonț NIJ-IIIA | buc. | 295 | DENUMIREA PRODUSULUI: Vestă antiglonț NIJ-IIIA. DESTINAȚIA: Vesta antiglonț este destinată pentru asigurarea protecției balistice individuale în zonele de contact respectiv torace și abdomen frontal și dorsal, special construită pentru a absorbi energia de impact imprimată de proiectile sau schijele aferente proiectilelor armamentului de calibru mic de infanterie. CERINȚE MINIME IMPUSE: - Vestă; - Plăcuțe identificare cu Valcto. CARACTERISTICI TEHNICE CONSTRUCTIVE: - Vesta antiglonț: Material: fibre aramidice sau alt material care să asigure un nivel de protecție clasa IIIA conform standardului NIJ 0101.06-2008. Talii: conform standardului NIJ 0101.06-2008. Nivelul de protecție: IIIA conform standardului NIJ 0101.06-2008. Construcție modulară: Sistem de ajustare pentru reglarea vestei pe talia utilizatorului cu bandă tip Velcro® (banda scai sau arici deasă, de calitate superioară). Vesta să fie ranforsată, atât frontal, cât și dorsal, cu o rețea de 7 (șapte) chingi transversale cu lățime de 25mm cusute echidistant la 25mm una față de cealaltă pentru atașarea și susținerea buzunarelor și accesoriilor. Prima chingă se coasă la o distanță 15mm față de partea de jos a vestei. Să fie prevăzută cu chingă de salvare/tractare dispusă din partea din spate. Să fie prevăzută cu sistem de circulare a aerului (țesătură sintetică tip plasă). Vesta să dispună de buzunare în față și spate pentru posibilă introducere a plăcilor de protecție balistică de dimensiuni 300/250/30mm. Buzunarele vor fi asigurate cu capace închise cu bandă de tip Velcro® sau echivalent. Construcția și finisarea suprafețelor trebuie să excludă defectele care ar putea cauza rănirea utilizatorului sau a manifestanților pe durata utilizării normale. Vesta să-și mențină caracteristicile fizico-mecanice, dimensionale și de aspect, în condiții de utilizare și întreținere specifică (la acțiunea agenților de mediu și atmosferici, a radiațiilor solare, spălări repetate). Materialele utilizate în construcția vestei să fie tratate anti microbian și să nu cauzeze iritații ale pielii sau a ochilor. Vesta să dispună de geantă/husă pentru păstrare și transportare. - Plăcuțe identificare cu Velcro® (spate); - Plăcuță spate: material poliester 100%, cu sistem de benzi paralele Velcro® (arici) pentru fixare pe parte spate a vestei multifuncționale. Pe partea exterioară a plăcuței este aplicată inscripția ”CARABINIERI”. Fon negru inscripția culoare sur/argintie. CERINȚE DE MEDIU: Funcționarea produsului în următoarele condiții: Temperatura ambiantă de lucru: -35º-+50ºC. Temperatura de depozitare: -40º-+50ºC. Umiditatea atmosferică relativă: 85% la +20ºC. ALTE CERINȚE: Privind fabricația produsului: Produsele vor fi noi, fabricate cu cel mult 12 luni înainte de data livrării acestora. Privind culoarea produsului: pentru vestă negru. Privind inscripționarea și ambalarea: Privind inscripționarea vestei: - denumirea produsului; - modelul produsului; - mărimea; - nivelul de protecție balistică; - lotul, luna și anul fabricării. Privind ambalarea produselor: Ambalarea să asigure păstrarea caracteristicilor și a siguranței la transport și manipulare conform normelor în vigoare. Privind garanția și durata normală de utilizare a produsului: Termenul de garanție a produsului păstrat în ambalaj original în depozite (încăperi) neîncălzite prevăzute cu aerisire naturală: minim 2 ani. Durata normală de utilizare: minim 8 ani. Privind producătorul și furnizorul produsului: Producătorul va avea implementat sistemul de management al calității conform standardului internațional ISO 9001. Furnizorul va prezenta odată cu propunerea tehnică o declarație de conformitate dată de producător care să certifice faptul că produsul ofertat îndeplinește în totalmente cerințele prezentei specificații tehnice. Furnizorul va prezenta la recepția produsului documente (certificate/buletine de analiză/similar) din care să rezulte că sunt îndeplinite cerințele produsului precizate la capitolul Caracteristici tehnici constructive. Furnizorul va prezenta la recepția produsului instrucțiuni de utilizare și întreținere în limba română. |

Lotul nr. 4

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor materiale | u/m | Cantitatea | Cerințele tehnice (caracteristici) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Set individual de protecție mâini și picioare . | set. | 295 | DENUMIREA PRODUSULUI: Set individual de protecție mâini și picioare . DESTINAȚIA: - Completul/kitul apărători de protecție – Oferă protecție picioarelor, brațelor și umerilor unei persoane împotriva posibilelor răni de la lovituri cu bețe, tije metalice și/sau obiecte aruncate, cu energii de până la 30J. Este destinat protejării angajaților din structurile de forțe speciale de stat, pe timpul misiunilor de restabilire a ordinii publice. CERINȚE MINIME IMPUSE: - vestă cu două elemente de protecție a umerilor - 1 buc.; - apărători de mână - 2 buc.; - apărătoare pentru picioare - 2 buc.; - apărători carpiene - 2 buc.; - geanta pentru depozitare si transport - 1 buc. DESCRIEREA PRODUSULUI: - Vestă cu două elemente de protecție a umerilor: scutul pentru umăr este conceput pentru a proteja umărul și este format din 4 elemente de protecție din plastic, care se fixează pe corp cu ajutorul unei veste asigurată cu bandă de fixare Velcro® (banda scai / arici deasă, de calitate superioară). și pe mână cu bandă/curele elastice cu elemente de fixare Velcro®. Vesta propriu-zis este destinată pentru atașarea celor două elemente de protecție a umerilor și este realizată din material tip plasă nailon asigurată cu elemente de fixare pe corp din față tip Velcro® (banda scai / arici deasă, de calitate superioară). - Apărători de mână: sunt concepute pentru a proteja cotul și antebrațul, este format din 2 elemente de protecție fixate pe un dispozitiv de amortizare, asigurând flexai si extensia libera a brațelor in articulația cotului, fixate pe braț cu bretele elastice cu elemente de fixare din material textil tip Velcro® (banda scai / arici deasă, de calitate superioară). - Apărătoare pentru picioare: sunt concepute pentru a proteja genunchiul, tibia și glezna piciorului. Este format din 2 elemente de protecție fixate pe un dispozitiv de amortizare, asigurând flexa si extensia libera a picioarelor și articulația genunchiului, fixate pe picior cu bretele elastice cu elemente de fixare din material textil tip Velcro® (banda scai / arici deasă, de calitate superioară). - Apărători carpiene: sunt formate din 3 elemente de protecție fixate pe un dispozitiv de amortizare cu suprapunere a elementului în fața celuilalt, fixate pe încheietura mâinii și pe mână cu ajutorul curelelor elastice cu elemente de fixare din material textil tip Velcro® (banda scai / arici deasă, de calitate superioară). - Geanta pentru depozitare si transport: confecționată din material nailon, prevăzută cu sistem de port pe umeri. Materiale folosite: Elementele de protecție sunt realizate din plastic turnat, elementele de amortizare și componentele sunt realizate din materiale care absorb energie: polietilenă sau spumă poliuretanică. Suprafețele pieselor metalice au un strat anticoroziv. Velcro® (banda scai / arici deasă, de calitate superioară). - Zona de protecție anti-șoc a umerilor, brațelor și picioarelor nu este mai mică de 0,50 m². CERINȚE DE MEDIU: - Setul asigură purtarea sa continuă timp de cel puțin 8 ore la o temperatură ambientală de 18ºС până la 22ºС. Păstrează proprietățile de protecție în intervalul de temperatură ambientală de la minus 30 până la plus 50°C, precum și atunci când este expus la umiditate sub formă de ploaie și lapoviță. ALTE CERINȚE: Setul de protecție mâini picioare poate fi ajustat pe corp de sine stătător de utilizator a acesteia. Ajustare pe corp cât mai ergonomică și fixare sigură. Privind culoarea produsului: negru. Privind inscripționarea și ambalarea: Mărimi: ajustabilă. Privind garanția și durata normală de utilizare a produsului: Termenul de garanție a produsului minim 2 ani. Durata normală de utilizare: minim 6 ani. Furnizorul va prezenta la recepția produsului documente (certificate/buletine) din care să rezulte că caracteristicile produsului corespund cu cerințele specificate în contract. Produsul este însoțită de buletine de încercări efectuate în laborator. |

Lotul nr. 5

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor materiale | u/m | Cantitatea | Cerințele tehnice (caracteristici) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cască antivandal cu vizor. | buc. | 295 | DENUMIREA PRODUSULUI: Cască antivandal cu vizor. DESTINAȚIA: Casca anti vandal cu vizor este destinată pentru a asigura: - Protecția individuală în zonele de contact respectiv a capului, fiind special construită pentru a absorbi energia de impact imprimată de obiecte dure. - Protecția față de lovituri cu corpuri contondente în zona capului și feței. - Bună mobilitate și vizibilitate pe timpul utilizării. CERINȚE MINIME IMPUSE: Casca de anti vandal cu vizor este compusa din: - calotă; - căptușeală interioară; - curelușe pentru bărbie; - protecție pentru bărbie; - vizor; - protector cervical; - cataramă de fixare. Caracteristici de bază: - casca anti vandal cu vizor anti-aburire și anti-zgâriere; - calota este confecționată din poliester armat cu fibră de sticlă sau echivalent; - vizor din policarbonat; - apărătoare de ceafă cu exterior rezistent la flacără și lovituri; - chingi ergonomice; - se livrează cu geantă de transport; - casca de protecție cu vizor este prevăzută în interior cu sistem de ajustare prin chingi; - calota este confecționată din poliester armat cu fibră de sticlă sau echivalent, are forma curbată, și este prevăzuta cu bordura din cauciuc de culoare neagră; - căptușeala este din polistiren expandat sau echivalent și oferă o fixare perfectă pe cap cu ajutorul sistemului de reglare; - curelușe pentru bărbie: cu fixare în 3 puncte, confortabile, demontabile și reglabile; cu cataramă de siguranță din poliamidă și sistem de protecție anti-strangulare din metal; - sistemul de chingi permite reglajul pe capul purtătorului în așa fel încât să nu joace excesiv în timpul alergării și să asigure confortul în timpul purtării; - proeminența pentru bărbie: după forma calotei, demontabilă și confortabilă, de mărime unică, de culoare neagră; - vizorul este confecționat din policarbonat transparent și este prins de cască printr-un sistem ce permite blocare în poziție deschis sau închis; - vizorul are forma convexă complexă, ce asigură o rezistență sporită; - transparența vizorului este peste 85%; - protectorul cervical este demontabil și este realizat din țesătură neinflamabilă și material anti-leziuni și anti perforare. CARACTERISTICI TACTICO-TEHNICI: - rezistentă la șocuri mecanice; - rezistentă la penetrare (anti înjunghiat); - rezistența mărită la impact a vizorului; - rezistentă la flacără - minim 30 sec.; - protecția cervicală asigură o protecție flexibilă dorsală și laterală și nu afectează mișcările capului; - materialul folosit la confecționarea căștii este rezistent la acțiunea substanțelor chimice a produselor petroliere și este ignifugat; - suprafețele căștii sunt finisate uniform și nu creează disconfort sau rănirea pe durata utilizării; - sistemul de fixare și ajustare asigură o fixare sigură și rapidă pe bărbie; - materialele din componența căștii sunt tratate anti microbian și nu cauzează iritații ale pielii sau ochilor și pot fi întreținute ușor; - vizorul este prevăzut cu o garnitură de cauciuc care asigură o etanșare perfectă pe calota căștii și nu permite scurgerea diverselor lichide în interior; - casca permite recepționarea comenzilor de la o distanță de 20 metri; - calota de amortizare este prevăzută în dreptul urechilor cu o decupare circulară care permite purtarea unei căști auditive a stației de emisie-recepție. CERINȚE DE MEDIU: Funcționarea produsului în următoarele condiții: Temperatura ambiantă de lucru: -35º-+50ºC. Temperatura de depozitare: -40º-+50ºC. Umiditatea atmosferică relativă: 85% la +20ºC. ALTE CERINȚE: accesorii: husă pentru cască și/sau geantă transport; greutatea produsului: nu mai mult de 2,1 kg. culoare: neagră. - certificate de conformitate caracteristicilor declarate; - durabilitate și tenacitate înaltă; - garanție minium 12 luni din momentul punerii în folosință. IMPORTANT: Casca este însoțită de buletine de încercări efectuate în laborator acreditat. |

Lotul nr. 6

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor materiale | u/m | Cantitatea | Cerințele tehnice (caracteristici) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mască contra gazelor | buc. | 295 | DENUMIREA PRODUSULUI: Masca contra gazelor DESTINAȚIA: Masca contra gazelor integrală cu vizor panoramic și cartuș filtrant este destinată pentru a fi folosită în domeniul militar și poliție pentru a asigura: - protecția feței, ochilor și a căilor respiratorii împotriva substanțelor toxice de luptă, asigurând o izolare suficientă față de mediul exterior la nivelul feței utilizatorului; - o bună mobilitate și vizibilitate pe timpul utilizării. CERINȚE MINIME IMPUSE: Descrierea/componența produsului: - masca contra gazelor cu vizor panoramic propriu zis; - cartuș filtrant; - husă/sac de protecție și transport. CARACTERISTICI TEHNICE CONSTRUCTIVE: Masca contra gazelor: - Tip mască: ”full face” (vizor panoramic), cu racord conform standardului EN 148 – 1 sau echivalent. - Material mască: silicon sau elastomer termoplastic sau analogic. - masca contra gazelor să dispună de vizor panoramic confecționat din poliamidă sau policarbonat sau Triplex sau echivalent, rezistent la căldură, impact și substanțe chimice. - masca să asigure o prindere pe cap în minim 4 puncte. - masa masca contra gazelor: maxim 500g. - Mărime mască: ajustabilă. - Cartuș filtrant: Să asigure protecția împotriva : Substanțelor toxice de luptă gazoase, lichide și solide astfel: - S.T.L. neuroparalitice: sarin; - S.T.L. toxice generale: acid cianhidric; - S.T.L. iritante: CS, CN - Masa cartușului maxim 450g. - Cartușul filtrant să asigure o racordare la mască contra gazelor conform standardului EN 148- 1 sau echivalent. Husă/sac de protecție și transport - confecționată din material textil sau nailon, prevăzută cu sistem de fixare de centură cu lățimea 50 mm și/sau de o vestă modulară multifuncțională prevăzută cu o rețea de chingi transversale cu lățime de 25 mm cusute echidistant la 25 mm una față de cealaltă. CERINȚE DE MEDIU: Funcționarea produsului în următoarele condiții: - temperatura ambiantă de lucru: -35º-+50ºC; - temperatura de depozitare: -40º-+50ºC; - umiditatea atmosferică relativă: 80% la +20ºC. ALTE CERINȚE: Privind compatibilitatea căștii anti vandal sau antiglonț cu vizor de ordine publică și masca contra gazelor: Arhitectura interioară a căștilor cu vizor va permite purtarea măștii contra gazelor. Privind fabricarea produsului: Produsele vor fi noi, fabricate cu cel mult 12 luni înainte de livrarea acestora. Privind culoarea produsului: Masca contra gazelor și husa port mască de culoare - negru. Privind inscripționarea și ambalarea. Masca contra gazelor: - denumirea producătorului; - modelul produsului; - nivelul de protecție; - lotul, luna și anul fabricării. Privind cartușul filtrant: - denumirea producătorului; - modelul produsului; - nivelul de protecție; - lotul, luna și anul fabricării și durata de viață a cartușului. Privind garanția și durata de utilizare a produsului. Pentru mască contra gazelor termenul de garanție a produsului păstrat în ambalaj original în depozite (încăperi) neîncălzite prevăzute cu aerisire naturală minim 2 ani. Durata normală de utilizare minim 5 ani. Pentru cartușul filtrant: minim 6 luni de la data de desigilare, minim 4 ani de la data fabricării. Privind producătorul și furnizorul: Producătorul va avea implementat sistemul de management al calității conform standardului internațional ISO 9001. Furnizorul va prezenta odată cu propunerea tehnică o declarație de conformitate dată de producător care să certifice faptul că produsul ofertat îndeplinește în totalmente cerințele prezentei specificații tehnice. Furnizorul va prezenta la recepția produsului documente (certificate/buletine de analiză/similar) din care să rezulte că sunt îndeplinite cerințele produsului precizate la capitolul Caracteristici tehnici constructive. |

Lotul nr. 7

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor materiale | u/m | Cantitatea | Cerințele tehnice (caracteristici) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mănuși tactice fără degete. | perechi | 295 | DENUMIREA PRODUSULUI: Mănuși tactice fără degete. DESTINAȚIA: Mănușile sunt destinate pentru protecția palmei și falangelor până la jumătate de la lovituri. CARACTERISTICI MINIME IMPUSE: Descrierea produsului: Mănuși tactice realizate din piele naturală moale dar foarte durabilă. Mănușile pot fi folosite de personalul de securitate, poliție, unități speciale, armata, etc. Din partea interioară realizate din material cu proprietăți antialunecare, antialergent, cu proprietăți de absorbire a transpirației și apără mâinile de lovituri cu obiecte ascuțite. Pe partea exterioară prevăzute cu pernuțe antișoc pentru dosul palmei și falange. La încheietura mâinii prezintă Velcro®. Culoare: negru. CERINȚE DE MEDIU: Funcționarea produsului în următoarele condiții: Temperatura ambiantă de lucru: -35º-+50ºC. Temperatura de depozitare: -40º-+50ºC. Umiditatea atmosferică relativă: 85% la +20ºC. ALTE CERINȚE: Privind fabricația produsului: Produsele vor fi noi. Termen de garanție minim 12 luni din momentul începerii exploatării. |

Lotul nr. 8

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor materiale | u/m | Cantitatea | Cerințele tehnice (caracteristici) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centură tactică cu huse și accesorii | buc | 200 | DENUMIREA PRODUSULUI: Centură tactică cu huse și accesorii. DESTINAȚIA: Fixarea huselor destinate pentru transportarea mijloacelor speciale atașate pe talie. CERINȚE MINIME IMPUSE: - Centură tactică de serviciu; - Toc/husă pentru pistol tip Makarov; - Cureluşă de siguranţă pentru pistol; - Husă pentru cătușe; - Husă pentru balonaş/spray lacrimogen CARACTERISTICI TEHNICE CONSTRUCTIVE: 1) Centură tactică propriu zis: - Centură tactică de serviciu tip SECURITY din nailon cu durabilitate înaltă, lățimea 50 mm; - Două componente de închidere din plastic și sistem de blocare a lacătului; - Cu o bandă de cataramă internă VALCRO destinată pentru ajustarea curelei după mărime; - Mărimea variabilă de la 1,6 m la 1,0 m (posibilitatea de ac comanda pe mărimi (mărimea I – 1,0m., mărimea II – 1,35m., mărimea III – 1,6 m. )) - Țesătura din nailon culoare neagră. 2) Toc/husă pentru pistol tip Makarov: - profesional tip semideschis; - cu husă pentru încărcătorul de rezervă; - curea de închidere a tocului cu capse; - confecţionată din nailon cu durabilitate înaltă; - culoare neagră; - se fixează de centură cu lăţimea 50 mm printr-o chingă și capsă. - posibilitatea atașării/fixării a tocului pe vestă tactică ranforsată cu o rețea de chingi transversale cu lățime de 25mm cusute echidistant la 25mm una față de cealaltă. 3) Cureluşă de siguranţă pentru pistol: - cablul de siguranță atașat la arme prin cârlige/carabine trainice și permite deţinătorului de armă a evita riscul de pierdere accidentală; - se fixează de curea cu lăţimea 50 mm; - confecţionată din material rezistent; - capabil să se întindă, care rezultă că atunci când va fi purtat nu va provoca disconfort. Spiralat cablu este capabil să se întindă de la 13,5 cm (poziţia iniţială) nu mai puţin de până la 115 cm și ușor revene la starea inițială. - rezista la o sarcină mai mult de 45 de kg. - preferinţă la material kevlar sau analogic; - culoare neagră. 4) Husă pentru cătușe: Husă pentru cătușe din metal cu lanț de tip SECURITY. Husa confecționată din nailon de culoare negru cu durabilitate înaltă, sistemul de închidere pe capsă și/sau Valcro, se fixează de curea cu lăţimea 50 mm, posibilitatea atașării/fixării a husei pe vestă tactică ranforsată cu o rețea de chingi transversale cu lățime de 25mm cusute echidistant la 25mm una față de cealaltă. 5) Husă pentru balonaş/spray lacrimogen: Din nailon culoare neagră cu durabilitate înaltă. - Fixarea capacului prin capse din metal şi /sau VELCRO; - capacitatea – destinat pentru spray lacrimogen 100 ml cu lungime 150±5 mm. și diametru: 45±5 mm. - lateral și la capacul husei se va folosi material elastic pentru ridicarea capacității husei. - se fixează de centură cu lăţimea 50 mm printr-o chingă și capsă. - posibilitatea atașării/fixării a husei pe vestă tactică ranforsată cu o rețea de chingi transversale cu lățime de 25mm cusute echidistant la 25mm una față de cealaltă. CERINȚE DE MEDIU: Funcționarea produsului în următoarele condiții: Temperatura ambiantă de lucru: -35º-+50ºC. Temperatura de depozitare: -40º-+50ºC. Caracteristici suplimentare: - certificate de conformitate caracteristicilor declarate; - durabilitate şi tenacitate înaltă; - garanţie minium 12 luni din momentul începerii exploatării. -Model aprobat de IGC |

Lotul nr. 9

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor materiale | u/m | Cantitatea | Cerințele tehnice (caracteristici) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Baston telescopic | buc | 200 | DENUMIREA PRODUSULUI: Baston telescopic DESTINAȚIA: Baston telescopic/extensibil destinat pentru apărarea activă individuală a angajaților implicați în serviciu la patrulare, paza obiectivelor de importanță, menținerea ordinii și securității publice. CERINȚE MINIME IMPUSE: - Baston telescopic; - Port-baston telescopic. CARACTERISTICI TEHNICE CONSTRUCTIVE: - Baston telescopic propriu zis: – baston extensibil alcătuit din 3 elemente; – material baston: confecționat din otel de o calitate înaltă, rezistent la impact și încovoiere; - - prevăzut cu buton pentru deblocarea elementelor; –mâner anti-alunecare cu dantelat care scade în mod expres orice posibilitate de a fi smuls din mână bastonul şi oferă utilizatorului o certitudine confortabilă; – dimensiune mâner: 23± 3cm; – dimensiune desfășurat: 53 ± 3cm; – greutate maximală: 550 grame. - Port-baston telescopic. - Bastonul este înzestrat cu port-baston de tip SECURITY din nailon sau plastic dur, de culoare negru cu durabilitate înaltă, se fixează de centură tactică din nailon cu lăţimea 50 mm. CERINȚE DE MEDIU: Funcționarea produsului în următoarele condiții: Temperatura ambiantă de lucru: -35º-+50ºC. Temperatura de depozitare: -40º-+50ºC. ALTE CERINȚE: - certificate de conformitate caracteristicilor declarate; - durabilitate şi tenacitate înaltă; - garanţie minium 12 luni din momentul începerii exploatării. |

Lotul nr.10

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor materiale | u/m | Cantitatea | Cerințele tehnice (caracteristici) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cătușe | buc | 200 | DENUMIREA: Cătușă metalică pentru mâini. DESTINATIA: Cătușă metalică pentru mâini este destinată pentru încătușarea unei persoane în cadrul măsurilor polițienești de prevedere și siguranță care constă în aplicarea cătușelor pe încheietura mâinilor unei persoane, în scopul limitării mobilității fizice a membrelor acesteia. Cătușele se aplică pe mâini poziționate la spate. In situația utilizării unei singure perechi de cătușe pentru încătușarea a două persoane acestea se vor poziționa în linie una lângă cealaltă, cătușele fiind aplicate pe mâna dreapta a uneia, respectiv mâna stânga a celeilalte. CERINTE MINIME IMPUSE: Produsul se compune din: - lanț cu 2 zale; - cheie cu deschidere: 2 buc; - braț cătușă (una pentru mâna dreapta si una pentru mâna stânga): 2 brățări. CARACTERISTICI TEHNICE CONSTRUCTIVE: Material: oțel ce asigură un nivel limitat al acțiunilor persoanei în cauză, conform standardului NIJ – 0307.01. - asigurarea nivelului de duritate, nivel Rockwell B HRB-95.; - greutatea maximă 300 gr.; - toate piesele sunt confecționate din metal. Detalii constructive: - brațe independente cu posibilitate de rotire, legate printr-un lanț; - punctele de fixare nituite; - mecanism încuietoare dublă; - lungime: 238±2 mm; - deschidere minimă: 50±2 mm; - posibilitatea blocării brațelor cătușei; - grosimea pliată: între 20±2 mm; - dispozitiv mecanic realizat din două brățări metalice unite printr-un lanț care prind încheieturile mâinilor limitând parțial acțiunile persoanei. Brățările metalice sunt alcătuite din două părți, una din ele fiind mobile și care se închide cu ajutorul unei chei. Construcția și finisarea suprafețelor trebuie să excludă defectele care pot cauza rănirea utilizatorului sau a manifestanților acestuia pe durata utilizării normale. Construcția lor să nu permită deschiderea cu alte mijloace și să nu poată fi rupte. Culoare: argintie. CERINTE DE MEDIU: Funcționarea produsului in următoarele condiții: - Temperatura ambiantă de lucru: -25°C ÷ + 50°C; - Temperatura de depozitare: -35°C ÷ + 50°C; - Umiditatea atmosferică relativa: 85% la + 20°C. ALTE CERINȚE: Produsele vor fi noi, iar la livrare vor fi însoțite de documente: Certificat de garanție și calitate; Termenul de garanție a produsului păstrat în ambalaj original în depozite (încăperi) neîncălzite prevăzute cu aerisire naturală: minim 12 luni. Durata normală de utilizare: minim 2 ani. |

Lotul nr. 11

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor materiale | u/m | Cantitatea | Cerințele tehnice (caracteristici) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lanternă | buc. | 200 | DENUMIREA PRODUSULUI: Lanternă militară cu USB DESTINAȚIA: Lanterna militară cu USB concepută pentru utilizare tactică. Poate fi folosit de serviciile în uniformă, armată, vânători, iubitori de natură sau pentru uz casnic. CERINȚE MINIME IMPUSE: - Lanterna militară cu USB propriu zis; - 3x coșul baterie AAA; - 18650 baterie 4,2V reîncărcabilă; - Dispozitiv de încărcare a lanternei și cablu USB. DESCRIEREA: Corpul lanternei realizat din aluminiu acoperit cu anodizare dură datorită căruia își mărește rezistența la daune, menținând greutatea redusă. Suprafața lanternei antiderapantă. lanterna este rezistentă la ploi abundente, umiditate și noroi. LED care poate orbi pe oricine. Funcția zoom, posibilă ajustarea de la un fascicul de lumină îngust, puternic, cu o rază lungă de acțiune - 600m la un câmp larg care luminează o suprafață mare de lucru. Lanterna este încărcată printr-un cablu USB. Semnalizare LED a stării de încărcare. Funcției Power Bank. În caz de urgență, posibilitatea de a conecta un telefon sau un alt dispozitiv la lanterna USB încorporată. Trei moduri de iluminare 100%, 50% și stroboscop. Corpul lanternei asigurat cu clemă pentru fixare de centură tactică din nailon cu lățime 50mm, sau este prevăzută cu husă din nailon culoare negru. Caracteristici si specificații: Fabricat din materiale de înaltă calitate; Carcasă: aluminiu pentru aeronave Acoperit cu acoperire anodizată; Tip diode: CREE XML-L2-U2; Interval: 600 m; Durată de viață LED: ± 100.000 ore; Funcție zoom – retractabil; Mod de operare: 100%, 50%, stroboscop; Suprafața antiderapantă împiedică alunecarea lanternei în mână; maner ergonomic si confortabil; Sigilat cu un sistem O-ring; Rezistente la intemperii; Rezistent la șocuri; Sursă de alimentare: 18650 baterie reîncărcabilă 4.2V sau 3 x baterie AAA; Încărcare: prin cablu USB; Are lesa de la încheietură detașabilă; Funcția Power Bank; Semnalizare LED a stării de încărcare a celulei; Greutate : ± 250g; DIMENSIUNI: Lungime: ±19,5 cm; Lungime cu mărire: ±20,5 cm; Diametru: ±4.5cm; Diametru spate: ±2,5 cm; Diametrul lentilei: ±3,3 cm. CERINȚE DE MEDIU: Funcționarea produsului în următoarele condiții: - temperatura ambiantă de lucru: -35º-+50ºC; - temperatura de depozitare: -40º-+50ºC; - umiditatea atmosferică relativă: 80% la +20ºC. ALTE CERINȚE: Produsele vor fi noi, iar la livrare vor fi însoțite de documente: Instrucțiuni de utilizare și întreținere în limba română; Certificat de conformitate garanție și calitate. Termenul de garanție: produsului păstrat în ambalaj original în depozite (încăperi) neîncălzite prevăzute cu aerisire naturală: minim 12 luni. Durata normală de utilizare: minim 24 luni. Cu referire la baterie pentru lanternă: Privind fabricația produsului: Produsele vor fi noi, fabricate cu cel mult 6 luni înainte de data livrării acestora. Poza este în scop informare și nu prevede obligativitatea brandului https://www.wasserman.eu/ro-ro/p/lanterna-militar%C4%83-usb-bailong-bl-w767-l3-u3-9483 |

Lotul nr. 12

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor materiale | u/m | Cantitatea | Cerințele tehnice (caracteristici) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spray irritant - lacrimogen CS JET, 100 ml . | buc | 415 | DENUMIREA PRODUSULUI: Spray irritant - lacrimogen CS JET, 100 ml DESTINAȚIA: Autoapărare prin dispersia gazului iritant-lacrimogen CS JET. Este folosit in dotarea agenților de paza si a serviciilor de forță de stat. CARACTERISTICI MINIME IMPUSE: - - Material: Aluminiu. - - Lungimea totală: 150±5 mm. - - Diametru: 45±5 mm. - - Conținut efectiv: 100 ml. - Agent iritant: Gaz CS JET (Ortho-Chlorbenzylidenmalononitrile) - Raza de acțiune minim 3 m. - Spray-ul va conține concentrația maxima de gaz admisa. - Gazul nu va avea efecte letale. - Gazul nu va avea efecte secundare. - În scurt timp efectele iritante/lacrimogene neplăcute vor dispărea. Descrierea produsului: Acesta vine prevăzut cu capac de protecție împotriva descărcării accidentale. Pentru a folosi corect acest balonaș, este necesar să se disperseze spre fața si pieptul atacatorului. Gazul este extrem de iritant, lacrimogen pentru ochi, piele si căile respiratorii. CERINȚE DE MEDIU: Funcționarea produsului în următoarele condiții: Temperatura ambiantă de lucru: -25º-+35ºC. Temperatura de depozitare: -25º-+35ºC. ALTE CERINȚE: - să fie produs în conformitate cu regulile internaţionale de sănătate şi siguranţă. - produsul să fie însoţit de certificat de conformitate, calitate sau un alt document ce confirmă conformitatea sau calitatea produsului. Privind termenul de valabilitate: Produsele vor fi fabricate maxim 30 zile anterior datei livrării. Termen de garanție minim 36 luni din ziua fabricării. |

Lotul nr. 13

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor materiale | u/m | Cantitatea | Cerințele tehnice (caracteristici) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spray irritant - lacrimogen CS JET, 400 ml . | buc | 200 | DENUMIREA PRODUSULUI: Spray iritant - lacrimogen CS JET, 400 ml . DESTINAȚIA: este un spray de autoapărare prin dispersie a gazului iritant - lacrimogen CS JET. Este folosit in dotarea agenților de paza si a serviciilor de forță de stat. CARACTERISTICI MINIME IMPUSE: - - Material ambalaj: Aluminiu. - - Conținut efectiv: 400 ml. - - agent iritant conținut: Gaz CS JET (Ortho-Chlorbenzylidenmalononitrile) - - Spray-ul va avea concentrația maxima de gaz admisa. - - Nu va avea efecte letale. - - Nu va avea efecte secundare. - - În scurt timp efectele iritante/lacrimogene neplăcute vor dispărea. - Raza de acțiune minim 7 m. Descrierea produsului: Acesta vine prevăzut cu capac de protecție împotriva descărcării accidentale. Pentru a folosi corect acest spray, este necesar să se disperseze spre fata si pieptul atacatorului. Acest spray este extrem de iritant, lacrimogen pentru ochi, piele si căile respiratorii. CERINȚE DE MEDIU: Funcționarea produsului în următoarele condiții: Temperatura ambiantă de lucru: -25º-+35ºC. Temperatura de depozitare: -25º-+35ºC. ALTE CERINȚE: ALTE CERINȚE: - să fie produs în conformitate cu regulile internaţionale de sănătate şi siguranţă. - produsul să fie însoţit de certificat de conformitate, calitate sau un alt document ce confirmă conformitatea sau calitatea produsului. Privind termenul de valabilitate: Produsele vor fi fabricate maxim 30 zile anterior datei livrării. Termen de garanție minim 36 luni din ziua fabricării. |

Lotul nr. 14

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor materiale | u/m | Cantitatea | Cerințele tehnice (caracteristici) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V |
| 1 | Dispozitiv cu electroșoc. | buc. | 30 | DENUMIREA PRODUSULUI: Dispozitiv cu electroșoc. DESTINAȚIA: Destinat serviciilor de pază, carabinieri, poliției alte forțe de intervenție pentru autoapărare în timpul misiunilor de serviciu privind asigurarea/restabilirea ordinii publice. CERINȚE MINIME IMPUSE: 1)Dispozitiv cu electroșoc propriu zis; 2)Husă aferentă; 3)Baterie reîncărcabilă și dispozitiv de reîncărcare. DESCRIEREA: 1) Dispozitiv cu electroșocuri: de 500.000 - 750.000 volți. Dispozitivul cu electroșocuri de volți oferă un șoc puternic pentru a supune orice atacator. Sunetul produs numai de curentul electric este suficient pentru a descuraja o potențiala amenințare. Caracteristici si specificații: - minim 500.000 volți - folosit cu încredere de armată, servicii și forțe speciale; - vine cu husă pentru portul la curea/centură cu lățime 50mm; - culoarea produsului: neagră; - greutate: 230-300 gr.; - dimensiuni produs: compact pentru a fi comod în purtare și utilizare. - baterie compatibilă cu dispozitivul cu electroșoc descris cu durabilitate înaltă și calitate sporită. 2) Husă aferentă dispozitivului electroșoc: - confecţionată din nailon cu durabilitate înaltă; - culoare neagră; - se fixează de centură cu lăţimea 50 mm printr-o chingă și capsă. - posibilitatea atașării/fixării a husei pe vestă tactică ranforsată cu o rețea de chingi transversale cu lățime de 25mm cusute echidistant la 25mm una față de cealaltă. 3) Baterie reîncărcabilă și dispozitiv de reîncărcare: aferentă dispozitivului electroșoc, de capacitate și calitate superioară. ALTE CERINȚE: Produsele vor fi noi, iar la livrare vor fi însoțite de documente: Instrucțiuni de utilizare și întreținere în limba română; Certificat de conformitate garanție și calitate. Termenul de garanție: produsului păstrat în ambalaj original în depozite (încăperi) neîncălzite prevăzute cu aerisire naturală: minim 12 luni. Durata normală de utilizare: minim 24 luni. Cu referire la baterie pentru dispozitiv electroșoc: Privind fabricația produsului: Produsele vor fi noi, fabricate cu cel mult 6 luni înainte de data livrării acestora. |