| Restaurarea, consolidarea, reconstruirea blocului lit. ,,B" (nr. cad.0100520182.01) cu construirea mansardei in volumul acoperisului existent, din str. Mitropolit Banulescu-Bodoni nr.16, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

Nr. 4-1 Retele extrioare de alimentare cu energie electrica

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Volume pentru lucrarile de constructie si montaj |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |
| 1 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte communicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 |  | 32,7000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4100 |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,2400 |  |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 |  | 7,7000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 3 | TsC03F3 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II(incarcarea pamintului surplus ) | 100 m3 |  | 0,2500 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,2300 |  |
| 4 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t |  | 40,0000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 |  |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,2500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 6 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 7,5000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 7 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip sub cablu | m3 |  | 1,3000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 142110 | Nisip pentru umplutura | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 8 | 33-04-029-5 | Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiilor de capat cu bransamente din cablu KTПБ-2*400/10/0,4 | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,0000 |  |
|  | 161001 | Automacara, 10 t | h-ut | 4,2700 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 9 | 08-01-062-1 | Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios, masa pina la 1 t , ТМГ-400/10/0,4 | buc |  | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,5000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0050 |  |
|  | 1019184 | Scoabe metalice | kg | 7,0000 |  |
|  | 1060020 | Traverse din lemn de rasinoase, lungime 1200 mm pentru cale 600 mm, neimpregnate, tip 2 | buc | 10,0000 |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,0000 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0300 |  |
|  | 5009809 | Indicator de tehnica securitatii | 100 buc | 0,0100 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 3,3000 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,9800 |  |
| 10 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100, Bzum -DDE-3 1 | buc |  | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4900 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2500 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2600 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0500 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,2900 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3300 |  |
| 11 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze, ZMD 405CT | buc |  | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |
| 12 | 08-03-641-1 | Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 24х24 | buc |  | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,9000 |  |
|  | 1010122 | Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm | t | 0,0006 |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0200 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,3000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |
|  | 1019928 | Saibe, diametru 8-12 mm | kg | 0,1600 |  |
|  | 5009055 | Papuci de cablu din arama | buc | 48,0000 |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,4300 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2100 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |
| 13 |  | Коробка переходная испытательная | buc |  | 2,0000 |
|  | 34 | Коробка переходная испытательная | buc | 1,0000 |  |
| 14 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m |  | 0,4000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,6000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |  |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,00011 |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00072 |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,8000 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,2600 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 2,7500 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 2,7500 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2100 |  |
| 15 |  | Cablu VVGng 4*2.5mm | m |  | 40,0000 |
|  | 36 | Cablu VVGng 4*2.5mm | m | 1,0000 |  |
| 16 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm(otel rotund zincat d14mm) | 100 m |  | 0,5000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 |  |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,4000 |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 |  |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 13,4000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1900 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1900 |  |
| 17 |  | otel rotund zincat d14mm 10buc, L5000m | m |  | 50,0000 |
|  | 88 | otel rotund zincat d14mm 10buc, L5000m | m | 1,0000 |  |
| 18 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m |  | 0,4400 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 |  |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,3000 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,3000 |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 |  |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 13,4000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2500 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2500 |  |
| 19 |  | Otel fisie zincat 50x4mm2 | m |  | 44,0000 |
|  | 2545 | Otel fisie zincat 50x4mm2 | m | 1,0000 |  |
| 20 |  | Болт М10 (нержавеющая сталь) | buc |  | 20,0000 |
|  | 41 | Болт М10 (нержавеющая сталь) | buc | 1,0000 |  |
| 21 |  | Щайба М10 (нержавеющая сталь) | buc |  | 20,0000 |
|  | 42 | Щайба М10 (нержавеющая сталь) | buc | 1,0000 |  |
| 22 |  | Гайка М10 (нержавеющая сталь) | buc |  | 20,0000 |
|  | 43 | Гайка М10 (нержавеющая сталь) | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 3. utilaj |  |  |  |
| 23 |  | Dulap BZUM DDE-3 1 (502*330*120) |  |  | 2,0000 |
|  | 25 | Dulap BZUM DDE-3 1 (502*330*120) | buc | 1,0000 |  |
| 24 |  | Contor ZMD 405CT | buc |  | 2,0000 |
|  | 23 | Contor ZMD 405CT | buc | 1,0000 |  |
| 25 |  | Transformator de putere uleios ТМГ-400/10/0,4 | buc |  | 2,0000 |
|  | 24 | Transformator de putere uleios ТМГ-400/10/0,4 | buc | 1,0000 |  |
| 26 |  | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 в полной комплектации фирмы "JAUDA" c адаптерами для подключения к ячейкам 10кВ , KTПБ-2*400/10/0,4 | buc |  | 1,0000 |
|  | 256 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 в полной комплектации фирмы "JAUDA" c адаптерами для подключения к ячейкам 10кВ , KTПБ-2*400/10/0,4 | buc | 1,0000 |  |