Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Газоснабжение АИТ(автономного источника теплоснабжения здания Примэрии мун. Чадыр-Лунга по ул. Ленина, 91. АТО Гагаузия | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Установка газового счетчика G-10T Qmax=16m3/ч на oпopе- 1 шт |  |  |  |  |
| 1 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )(опоры из трубы D 89 L=2,2м 1-buc) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 2 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса)-бетонирование столбов | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 276,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7450 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 3 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" Кран шаровой Dn 50мм | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 287527420510053 | Robinet cu mufa Кран шаровой Dn 50мм | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0380 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0760 |  |  |
| 4 | CK35Bпри | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Гайка накидная D 50 патрубком L=110mm | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal Гайка накидная D 50 патрубком L=110mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 5 | IC24E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Труба водогазопроводная, 50x3,5 | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,4500 |  |  |
|  | 25212167010005 | Teava din otel 50x3,5 | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1420 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3310 |  |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0720 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2875274021000 | Curba pentru sudura | buc | 0,3000 |  |  |
| 6 | IC41B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2" Кронштейны для крепления труб | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 287527420400050 | Bratara fixare D=50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115893465 | Cartus pistol calibru 6,3 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 7 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Металлический ящик для защиты газового счетчика) 550х400х900(h) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 2811236829552 | Cutie metalica | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2651122100385 | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0800 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 3,0000 |  |  |
| 8 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Опоры и фиксаторы Уголок 50x50, L=300 мм 1шт (Уголок 40x40x5 L=50мм) 2 шт | kg |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive Уголок | kg | 1,0000 |  |  |
| 9 | IA23A | Filtru сетчатый (сетка N 0.25) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,1000 |  |  |
|  | 2875274400258 | Flansa plata Dn=15 Pn 6 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,5300 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1400 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,1500 |  |  |
| 10 | CK35Bпри | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Болт М 10 | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 28741363133007 | Diblu din metal Болт М | buc | 1,0000 |  |  |
| 11 | CK35Bпри | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Гайка М10 | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 28741363133008 | Diblu din metal Гайка М10 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.2. Наружные сети газоснабжения |  |  |  |  |
| 12 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4000 |  |  |
| 13 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 14 | RpIC35A | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul (Соединения вводов труб,)-врезка | buc |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,9200 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0800 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1800 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 15 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" Кран шаровой муфтовый, герметичность класса "В" по Г0СТ9544-93 Dn 50мм Рп 0.1 МПа | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 287527420510056 | Robinet cu mufa Кран шаровой муфтовый, герметичность класса "В" по Г0СТ9544-93 Dn 50мм Рп 0.1 МПа | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0380 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0760 |  |  |
| 16 | IC24E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Труба водогазопроводная,неоцинкованная 50x3,5 | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,4500 |  |  |
|  | 25212167010005 | Teava din otel 50x3,5 | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1420 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3310 |  |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0720 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2875274021000 | Curba pentru sudura | buc | 0,3000 |  |  |
| 17 | IC41B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2" Крепление газопроводов: Dn50,к стене | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 287527420400050 | Bratara fixare D=50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115893465 | Cartus pistol calibru 6,3 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 18 | CE24Dприм | Rozeta manson din tabla zincata de 0,5 mm grosime, la intrarea montantilor in papapete, la picioare de antene, paratraznete, etc. (Кожух из оцинкованного листа, толщиной 0,5мм, для для крана) | buc |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,9000 |  |  |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2430226101399 | Chit pe baza de bitum filerizat | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 27441259047701 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0600 |  |  |
| 19 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; Отвод стальной 90 Ду50 мм | buc |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,0700 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 287527404000050 | Cot sau reductie de otel Отвод стальной 90 Ду50 мм | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1140 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1450 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0100 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0320 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0600 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0730 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,0440 |  |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |  |  |
| 20 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )(опоры из трубы D 57 L=2,2м 1-buc) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 21 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса)-бетонирование столбов | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 276,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7450 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 22 | IC41B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2" Крепление газопроводов: Dn 57,к опоре | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 287527420400570 | Bratara fixare D 57 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115893465 | Cartus pistol calibru 6,3 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 23 | IA44A | Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm Газовый счетчик G25T 0тах=40мЗ/ч с термокомпенсат. и дистан, опросом | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,2000 |  |  |
|  | 2874115821734 | Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0780 |  |  |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0350 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 24 | Preturi firme | Газовый счетчик G25T 0тах=40мЗ/ч с термокомпенсат. и дистан, опросом | buc |  |  |  |
|  | 29131545000405 | Газовый счетчик G25T 0тах=40мЗ/ч с термокомпенсат. и дистан, опросомсейсмическим сенсором настенного монтажа с эл/магнитной катушкой | buc | 1,0000 |  |  |
| 25 |  | Фильтр сетчатый | buc |  |  |  |
|  | 262212459026 | Фильтр сетчтый | buc | 1,0000 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.