| Lucrari de inlocuire a tamplariei si reparatie a acoperisului la balcoane la cladirii situate pe str. Anatol Corobceanu 1, mun.Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Tamplarie |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre.) | m2 | 263,33 |
| 2 | TrB05A2-8 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 80 m | t | 12,30 |
| 3 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi | t | 12,30 |
| 4 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 12,30 |
| 5 | CK57A | Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (60mm cu 4 camere de izolare termica, sticla Low E, Metal 1.5mm, culoarea alba.) | m2 | 9,10 |
| 6 | CK57C | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (60mm cu 4 camere de izolare termica, sticla Low E, Metal 1.5mm, culoarea alba.) | m2 | 14,44 |
| 7 | CK57D | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (74mm cu 5 camere de izolare termica, sticla Low E, Metal 1.5mm, culoarea alba.) | m2 | 70,68 |
| 8 | CK57D | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (60mm cu 4 camere de izolare termica, sticla Low E, Metal 1.5mm,) | m2 | 12,59 |
| 9 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (60mm cu 4 camere de izolare termica, sticla Low E, Metal 1.5mm, | m2 | 152,00 |
| 10 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 4,52 |
| 11 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete despartitor la balcoane din PVC) | m2 | 3,00 |
| 12 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 15cm (sub fereastra) | m | 148,75 |
| 13 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 20cm (sub fereastra) | m | 28,00 |
| 14 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 10cm (deasupra la ferestre) | m | 176,75 |
| 15 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 25cm (deasupra la ferestre) la etajul tehnic | m | 7,00 |
| 16 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 15cm | m | 155,35 |
| 17 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 35cm | m | 21,40 |
| 18 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 366,85 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 55,03 |
| 20 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 55,03 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 55,03 |
| 22 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 55,03 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 55,03 |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 55,03 |
| 25 | CK32B apl | Plasa anti-insecte pe rame din plastic pentru ferestre din profiluri din PVC - 54 buc | m2 | 99,20 |
|  |  | Capitolul 2. Acoperis |  |  |
| 26 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla | m2 | 16,70 |
| 27 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 16,70 |
| 28 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la tavane | m2 | 10,30 |
| 29 | TrB05A2-8 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 80 m | t | 1,90 |
| 30 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi | t | 1,90 |
| 31 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 1,90 |
| 32 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 490,60 |
| 33 | CK35B | Ancora M12x130 "Express" fixate in ziduri din beton armat | buc | 64,00 |
| 34 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul | m2 | 17,10 |
| 35 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Ral 3000 gr.50mm | m2 | 16,70 |
| 36 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata H35, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 3,90 |
| 37 | CK26B | Accesorii de tinichigerie montate din aluminiu | m | 23,60 |
| 38 | CK26B | Accesorii de tinichigerie montate din aluminiu la acoperisul existent in partea din ograda | m | 13,40 |
| 39 | Pret de piata | Autoturn 28 m | h-ut | 8,00 |
| 40 | RpCI19B | Reparatii la jgheaburi din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, dreptunghiulare sau pana (francez), cu sectiunea de 8x14 cm si 11x18 cm | m | 17,00 |
| 41 | Pret de piata | Jgheab patrat 125x90mm culoare alba | m | 17,00 |
| 42 | Pret de piata | Capat jgheab | buc | 16,00 |
| 43 | Pret de piata | Racord jgheab burlan | buc | 8,00 |
| 44 | RpCI21B | Reparatii la burlane din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, dreptunghiulare, cu sectiunea de 7,5x11,5 cm si 10x14 cm | m | 46,00 |
| 45 | Pret de piata | Burlan patrat 125x90mm culoare alba | m | 46,00 |
| 46 | Pret de piata | Cot burlan | buc | 24,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Beneficiar

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.