Lucrari de reparatie interioare                                      Formular Nr.1

la edificiu Casa de Cultura s. Iurceni

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari interioare |  |  |
|  |  | 1.1. Biroul Nr.1 |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 52,9000 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 104,5900 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 7,5600 |
| 4 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 52,9000 |
|  |  | 1.1.2. Inchideri si compartimentari |  |  |
| 5 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (cornier L45x4mm 2bucX1,5m) | kg | 8,1900 |
| 6 | CD66С | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m (umplere goluri de usi) | 100m2 | 0,0378 |
| 7 | CD66С | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100m2 | 0,1017 |
|  |  | 1.1.3. Tavane |  |  |
| 8 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 52,9000 |
| 9 | CF52A | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 52,9000 |
| 10 | CF53B K=5 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52) | m2 | 52,9000 |
| 11 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 52,9000 |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 52,9000 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 52,9000 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 52,9000 |
|  |  | 1.1.4. Pardoseli |  |  |
| 15 | RpCE11A | Izolatii higrofuge pe suprafete de beton, orizontale, la pardoseli, executate la cald, cu primer de bitum aplicat in 2 straturi cu peria sau gletuitorul de cauciuc | m2 | 3,7500 |
| 16 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 52,9000 |
| 17 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 49,1500 |
| 18 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 38,8000 |
| 19 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 3,7500 |
|  |  | 1.1.5. Pereti |  |  |
| 20 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca Betonogrund intr-un strat, la pereti interioari | m2 | 124,9300 |
| 21 | CF05A | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-misip marca M 50-T pentru smir, grund si stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 124,9300 |
| 22 | CF02B5 | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-nisip marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2 | m2 | 124,9300 |
| 23 | CF50A | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 103,1500 |
| 24 | CF51A | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2 | m2 | -103,1500 |
| 25 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr./m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 103,1500 |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 103,1500 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 103,1500 |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 103,1500 |
| 29 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti interioare sub teracota | m2 | 21,7600 |
| 30 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 60 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 21,7600 |
|  |  | 1.1.6. Timplarii |  |  |
| 31 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 2,05x0,9-2buc, U2 2,05x0,7-1buc) | m2 | 5,2200 |
|  |  | 1.2. Biroul Nr.2 |  |  |
|  |  | 1.2.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 32 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 26,1000 |
| 33 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 50,4500 |
| 34 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,8900 |
| 35 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 26,1000 |
|  |  | 1.2.2. Inchideri si compartimentari |  |  |
| 36 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (cornier L45x4mm 2bucX1,5m) | kg | 8,1900 |
| 37 | CD66С | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100m2 | 0,1017 |
|  |  | 1.2.3. Tavane |  |  |
| 38 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 26,1000 |
| 39 | CF52A | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 26,1000 |
| 40 | CF53B K=5 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52) | m2 | 26,1000 |
| 41 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 26,1000 |
| 42 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 26,1000 |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 26,1000 |
| 44 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 26,1000 |
|  |  | 1.2.4. Pardoseli |  |  |
| 45 | RpCE11A | Izolatii higrofuge pe suprafete de beton, orizontale, la pardoseli, executate la cald, cu primer de bitum aplicat in 2 straturi cu peria sau gletuitorul de cauciuc | m2 | 3,7500 |
| 46 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 26,1000 |
| 47 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 22,3500 |
| 48 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 18,8000 |
| 49 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 3,7500 |
|  |  | 1.2.5. Pereti |  |  |
| 50 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca Betonogrund intr-un strat, la pereti interioari | m2 | 72,2100 |
| 51 | CF05A | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-misip marca M 50-T pentru smir, grund si stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 72,2600 |
| 52 | CF02B5 | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-nisip marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2 | m2 | 72,2600 |
| 53 | CF50A | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 50,4500 |
| 54 | CF51A | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2 | m2 | -50,4500 |
| 55 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr./m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 50,4500 |
| 56 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 50,4500 |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 50,4500 |
| 58 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 50,4530 |
| 59 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti interioare sub teracota | m2 | 21,7600 |
| 60 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 60 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 21,7600 |
|  |  | 1.2.6. Timplarii |  |  |
| 61 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 2,05x0,9-1buc, U2 2,05x0,7-1buc) | m2 | 3,3200 |
|  |  | 1.3. Biroul Nr.3 |  |  |
|  |  | 1.3.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 62 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 24,3200 |
| 63 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 53,8600 |
| 64 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,8900 |
| 65 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 24,3200 |
|  |  | 1.3.2. Tavane |  |  |
| 66 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 24,3200 |
| 67 | CF52A | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 24,3200 |
| 68 | CF53B K=5 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52) | m2 | 24,3200 |
| 69 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 24,3200 |
| 70 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 24,3200 |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 24,3200 |
| 72 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 24,3200 |
|  |  | 1.3.3. Pardoseli |  |  |
| 73 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 24,3200 |
| 74 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 24,3200 |
| 75 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 18,5100 |
|  |  | 1.3.4. Pereti |  |  |
| 76 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 53,8600 |
| 77 | CF50B | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 53,8600 |
| 78 | CF51B | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) | m2 | 53,8600 |
| 79 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 53,8600 |
| 80 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 53,8600 |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 53,8600 |
| 82 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 53,8600 |
|  |  | 1.3.5. Timplarii |  |  |
| 83 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 2,05x0,9-1buc) | m2 | 1,8900 |
|  |  | 1.4. Biroul Nr.4 |  |  |
|  |  | 1.4.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 84 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 15,5400 |
| 85 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 37,1100 |
| 86 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,8900 |
| 87 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 15,5400 |
|  |  | 1.4.2. Tavane |  |  |
| 88 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 15,5400 |
| 89 | CF52A | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 15,5400 |
| 90 | CF53B K=5 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52) | m2 | 15,5400 |
| 91 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 15,5400 |
| 92 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 15,5400 |
| 93 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 15,5400 |
| 94 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15,5400 |
|  |  | 1.4.3. Pardoseli |  |  |
| 95 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 15,5400 |
| 96 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 15,5400 |
| 97 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 15,5400 |
|  |  | 1.4.4. Pereti |  |  |
| 98 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 37,1100 |
| 99 | CF50B | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 37,1100 |
| 100 | CF51B | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) | m2 | 37,1100 |
| 101 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 37,1100 |
| 102 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 37,1100 |
| 103 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 37,1100 |
| 104 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 37,1100 |
|  |  | 1.4.5. Timplarii |  |  |
| 105 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 2,05x0,9-1buc) | m2 | 1,8900 |
|  |  | 1.5. Hol Nr.1 |  |  |
|  |  | 1.5.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 106 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 7,4000 |
| 107 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 25,5000 |
| 108 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,8900 |
| 109 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 7,4000 |
|  |  | 1.5.2. Tavane |  |  |
| 110 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 7,4000 |
| 111 | CF52A | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 7,4000 |
| 112 | CF53B K=5 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52) | m2 | 7,4000 |
| 113 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 7,4000 |
| 114 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 7,4000 |
| 115 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 7,4000 |
| 116 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 7,4000 |
|  |  | 1.5.3. Pardoseli |  |  |
| 117 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 7,4000 |
| 118 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 7,4000 |
| 119 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 7,8000 |
|  |  | 1.5.4. Pereti |  |  |
| 120 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 25,5000 |
| 121 | CF50B | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 25,5000 |
| 122 | CF51B | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) | m2 | 25,5000 |
| 123 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 25,5000 |
| 124 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 25,5000 |
| 125 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 25,5000 |
| 126 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 25,5000 |
|  |  | 1.5.5. Timplarii |  |  |
| 127 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 2,05x0,9-1buc) | m2 | 1,8900 |
|  |  | 1.6. Biroul Nr.5 |  |  |
|  |  | 1.6.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 128 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 24,5000 |
| 129 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 50,4600 |
| 130 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,8900 |
| 131 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 24,5000 |
|  |  | 1.6.2. Tavane |  |  |
| 132 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 24,5000 |
| 133 | CF52A | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 24,5000 |
| 134 | CF53B K=5 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52) | m2 | 24,5000 |
| 135 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 24,5000 |
| 136 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 24,5000 |
| 137 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 24,5000 |
| 138 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 24,5000 |
|  |  | 1.6.3. Pardoseli |  |  |
| 139 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 24,5000 |
| 140 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 24,5000 |
| 141 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 18,5100 |
|  |  | 1.6.4. Pereti |  |  |
| 142 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 50,4600 |
| 143 | CF50B | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 50,4600 |
| 144 | CF51B | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) | m2 | 50,4600 |
| 145 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 50,4600 |
| 146 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 50,4600 |
| 147 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 50,4600 |
| 148 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 50,4600 |
|  |  | 1.6.5. Timplarii |  |  |
| 149 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 2,05x0,9-1buc) | m2 | 1,8900 |
|  |  | 1.7. Biroul Nr.6 |  |  |
|  |  | 1.7.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 150 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 24,5000 |
| 151 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 50,4600 |
| 152 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,8900 |
| 153 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 24,5000 |
|  |  | 1.7.2. Tavane |  |  |
| 154 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 24,5000 |
| 155 | CF52A | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 24,5000 |
| 156 | CF53B K=5 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52) | m2 | 24,5000 |
| 157 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 24,5000 |
| 158 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 24,5000 |
| 159 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 24,5000 |
| 160 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 24,5000 |
|  |  | 1.7.3. Pardoseli |  |  |
| 161 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 24,5000 |
| 162 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 24,5000 |
| 163 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 18,5100 |
|  |  | 1.7.4. Pereti |  |  |
| 164 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 50,4600 |
| 165 | CF50B | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 50,4600 |
| 166 | CF51B | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) | m2 | 50,4600 |
| 167 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 50,4600 |
| 168 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 50,4600 |
| 169 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 50,4600 |
| 170 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 50,4600 |
|  |  | 1.7.5. Timplarii |  |  |
| 171 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 2,05x0,9-1buc) | m2 | 1,8900 |
|  |  | 1.8. Hol Nr.2 |  |  |
|  |  | 1.8.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 172 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 152,8700 |
| 173 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,8900 |
|  |  | 1.8.2. Tavane |  |  |
| 174 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 51,3000 |
|  |  | 1.8.3. Pardoseli |  |  |
| 175 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 51,3000 |
| 176 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm | m2 | 51,3000 |
| 177 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 52,4000 |
|  |  | 1.8.4. Pereti |  |  |
| 178 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca Betonogrund intr-un strat, la pereti interioari | m2 | 152,8700 |
| 179 | CF05A | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-misip marca M 50-T pentru smir, grund si stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 152,8700 |
| 180 | CF02B5 | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-nisip marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2 | m2 | 152,8700 |
| 181 | CF50A | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 152,8700 |
| 182 | CF51A | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2 | m2 | -152,8700 |
| 183 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr./m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 152,8700 |
| 184 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 152,8700 |
| 185 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 152,8700 |
| 186 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 152,8700 |
|  |  | 1.8.5. Timplarii |  |  |
| 187 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 2,05x0,9-1buc) | m2 | 1,8900 |
|  |  | 1.9. Casa scarii Nr.2 et.2 |  |  |
|  |  | 1.9.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 188 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 90,1600 |
| 189 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 3,7800 |
|  |  | 1.9.2. Tavane |  |  |
| 190 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 91,1600 |
|  |  | 1.9.3. Pardoseli |  |  |
| 191 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 75,9900 |
| 192 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm | m2 | 75,9900 |
| 193 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 26,9000 |
|  |  | 1.9.4. Pereti |  |  |
| 194 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca Betonogrund intr-un strat, la pereti interioari | m2 | 90,1600 |
| 195 | CF05A | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-misip marca M 50-T pentru smir, grund si stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 90,1600 |
| 196 | CF02B5 | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-nisip marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2 | m2 | 90,1600 |
| 197 | CF50A | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 90,1600 |
| 198 | CF51A | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2 | m2 | -90,1600 |
| 199 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr./m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 90,1600 |
| 200 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 90,1600 |
| 201 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 90,1600 |
| 202 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 90,1600 |
|  |  | 1.9.5. Timplarii |  |  |
| 203 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 2,05x0,9-1buc) | m2 | 3,7800 |
|  |  | 1.10. Biroul Nr.7 |  |  |
|  |  | 1.10.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 204 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 31,3600 |
| 205 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 57,7700 |
| 206 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,8900 |
| 207 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 31,3600 |
|  |  | 1.10.2. Tavane |  |  |
| 208 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 31,3600 |
| 209 | CF52A | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 31,3600 |
| 210 | CF53B K=5 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52) | m2 | 31,3600 |
| 211 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 31,3600 |
| 212 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 31,3600 |
| 213 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 31,3600 |
| 214 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 31,3600 |
|  |  | 1.10.3. Pardoseli |  |  |
| 215 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 31,3600 |
| 216 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 31,3600 |
| 217 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 20,6000 |
|  |  | 1.10.4. Pereti |  |  |
| 218 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 57,7700 |
| 219 | CF50B | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 57,7700 |
| 220 | CF51B | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) | m2 | 57,7700 |
| 221 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 57,7700 |
| 222 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 57,7700 |
| 223 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 57,7700 |
| 224 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 57,7700 |
|  |  | 1.10.5. Timplarii |  |  |
| 225 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 2,05x0,9-1buc) | m2 | 1,8900 |
|  |  | 1.11. Biroul Nr.8 |  |  |
|  |  | 1.11.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 226 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 15,1200 |
| 227 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 42,8400 |
| 228 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,8900 |
| 229 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 15,1200 |
|  |  | 1.11.2. Tavane |  |  |
| 230 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 15,1200 |
| 231 | CF52A | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 15,1200 |
| 232 | CF53B K=5 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52) | m2 | 15,1200 |
| 233 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 15,1200 |
| 234 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 15,1200 |
| 235 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 15,1200 |
| 236 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15,1200 |
|  |  | 1.11.3. Pardoseli |  |  |
| 237 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 15,1200 |
| 238 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 15,1200 |
| 239 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 15,7000 |
|  |  | 1.11.4. Pereti |  |  |
| 240 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 42,8400 |
| 241 | CF50B | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 42,8400 |
| 242 | CF51B | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) | m2 | 42,8400 |
| 243 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 42,8400 |
| 244 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 42,8400 |
| 245 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 42,8400 |
| 246 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 42,8400 |
|  |  | 1.11.5. Timplarii |  |  |
| 247 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 2,05x0,9-1buc) | m2 | 1,8900 |
|  |  | 1.12. Debara |  |  |
|  |  | 1.12.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 248 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 8,8000 |
| 249 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 32,9100 |
| 250 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,8900 |
|  |  | 1.12.2. Tavane |  |  |
| 251 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 8,8000 |
| 252 | CF52A | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 8,8000 |
| 253 | CF53B K=5 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52) | m2 | 8,8000 |
| 254 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,8000 |
| 255 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 8,8000 |
| 256 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8,8000 |
| 257 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,8000 |
|  |  | 1.12.3. Pardoseli |  |  |
| 258 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 8,8000 |
| 259 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm | m2 | 8,8000 |
| 260 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 11,1000 |
|  |  | 1.12.4. Pereti |  |  |
| 261 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 32,9100 |
| 262 | CF50B | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 32,9100 |
| 263 | CF51B | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) | m2 | 32,9100 |
| 264 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 32,9100 |
| 265 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 32,9100 |
| 266 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 32,9100 |
| 267 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 32,9100 |
|  |  | 1.12.5. Timplarii |  |  |
| 268 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 2,05x0,9-1buc) | m2 | 1,8900 |