| Constructia Oficiului Medicilor de Familie a satului Bratuseni, r. Edinet, nr. cad. 4114108.249 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-10

Retele interioare de alimentare cu gaze (AGI)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ID10E |  |  | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 2" Robinet KШФ-50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 287527420999520033 |  |  |  | Robinet KШФ-50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0380 |  |  | 0,0380 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0760 |  |  | 0,0760 |  |
| 2 |  |  | ID10C |  |  | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" Robinet KШ-25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 0,7500 |  |
|  |  |  | 2875279904205200 |  |  |  | Robinet KШ-25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0400 |  |
| 3 |  |  | ID10B |  |  | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" Robinet KШ-20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,6600 |  |  | 1,9800 |  |
|  |  |  | 2875222274205200 |  |  |  | Robinet KШ-20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0160 |  |  | 0,0480 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 0,0960 |  |
| 4 |  |  | ID10A |  |  | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet KШ-15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,4500 |  |
|  |  |  | 287527420520033 |  |  |  | Robinet KШ-15 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,0120 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 0,0240 |  |
| 5 |  |  | GD58A |  |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 80 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 0,5000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 0,1950 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6530 |  |  | 0,3265 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,6530 |  |  | 0,3265 |  |
|  |  |  | 25212167160001121244 |  |  |  | Teava din polietilena PE80 SDR11 D 80 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 0,5110 |  |
|  |  |  | 2721204110314 |  |  |  | Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm |  |  |  | buc |  |  | 0,1700 |  |  | 0,0852 |  |
|  |  |  | 2722103305222 |  |  |  | Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm |  |  |  | m |  |  | 0,3300 |  |  | 0,1653 |  |
|  |  |  | 3162137000000 |  |  |  | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund |  |  |  | buc |  |  | 0,1600 |  |  | 0,0802 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantier pe conducte |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 0,5060 |  |
|  |  |  | 2913204500011 |  |  |  | Protectie capete intre teava si tub protectie |  |  |  | buc |  |  | 0,3400 |  |  | 0,1703 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 2410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1570 |  |  | 0,0785 |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1980 |  |  | 0,0990 |  |
|  |  |  | 2940600003014 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1730 |  |  | 0,0865 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 0,0080 |  |
| 6 |  |  | GD58A |  |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 0,5000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 0,1950 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6530 |  |  | 0,3265 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,6530 |  |  | 0,3265 |  |
|  |  |  | 2521216716000112441244 |  |  |  | Teava din polietilena PE50 SDR11 D 50 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 0,5110 |  |
|  |  |  | 2721204110314 |  |  |  | Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm |  |  |  | buc |  |  | 0,1700 |  |  | 0,0852 |  |
|  |  |  | 2722103305222 |  |  |  | Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm |  |  |  | m |  |  | 0,3300 |  |  | 0,1653 |  |
|  |  |  | 3162137000000 |  |  |  | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund |  |  |  | buc |  |  | 0,1600 |  |  | 0,0802 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantier pe conducte |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 0,5060 |  |
|  |  |  | 2913204500011 |  |  |  | Protectie capete intre teava si tub protectie |  |  |  | buc |  |  | 0,3400 |  |  | 0,1703 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 2410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1570 |  |  | 0,0785 |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1980 |  |  | 0,0990 |  |
|  |  |  | 2940600003014 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1730 |  |  | 0,0865 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 0,0080 |  |
| 7 |  |  | IC24E |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava din otel D 50x3,5 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,4500 |  |  | 7,2500 |  |
|  |  |  | 25212133 |  |  |  | Teava din otel D 50x3,5 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1420 |  |  | 0,7100 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3310 |  |  | 1,6550 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,0720 |  |  | 0,3600 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0250 |  |
|  |  |  | 2875274021000 |  |  |  | Curba pentru sudura |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 1,5000 |  |
| 8 |  |  | IC24B |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava din otel D 25x3,2 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 4,7500 |  |
|  |  |  | 252121444670103300 |  |  |  | Teava din otel D 25x3,2 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0740 |  |  | 0,3700 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1590 |  |  | 0,7950 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,0310 |  |  | 0,1550 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0150 |  |
| 9 |  |  | IC24C |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de D 20x3,2 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 2,4000 |  |
|  |  |  | 2521214443332 |  |  |  | Teava din otel D20x3,2 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0870 |  |  | 0,1740 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1980 |  |  | 0,3960 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,0410 |  |  | 0,0820 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0060 |  |
| 10 |  |  | IC24A |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava din otel D 15x2,8 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 0,8500 |  |
|  |  |  | 252221216701000 |  |  |  | Teava din otel D 15x2,8 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0590 |  |  | 0,0590 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1180 |  |  | 0,1180 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,0270 |  |  | 0,0270 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0030 |  |
| 11 |  |  | IE06A |  |  | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 0,8800 |  |
|  |  |  | 2912340002504 |  |  |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,4000 |  |
| 12 |  |  | IE06B |  |  | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,7500 |  |
|  |  |  | 2912340002504 |  |  |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 0,3500 |  |
| 13 |  |  | IE07A |  |  | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 0,7200 |  |
|  |  |  | 2912340002504 |  |  |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,3200 |  |
| 14 |  |  | IE07B |  |  | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 0,6500 |  |
|  |  |  | 2912340002504 |  |  |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,3000 |  |
| 15 |  |  | IzA06D |  |  | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,1200 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,3800 |  |  | 1,5456 |  |
|  |  |  | 2430116104160 |  |  |  | Email alchidic |  |  |  | kg |  |  | 0,4500 |  |  | 0,5040 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,1680 |  |
|  |  |  | 2430226109260 |  |  |  | Diluant 509 D.005-1 S 3123 |  |  |  | kg |  |  | 0,0420 |  |  | 0,0470 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1120 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0560 |  |
| 16 |  |  | GD54A |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Dop D50 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 0,8000 |  |
|  |  |  | 25231567138113355 |  |  |  | Dop D50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,0100 |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,6000 |  |
| 17 |  |  | GD54A |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Flansa izolatoare D50 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 0,8000 |  |
|  |  |  | 2523156713811335533 |  |  |  | Flansa izolatoare D50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,0100 |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,6000 |  |
| 18 |  |  | IC40A |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | 287527423304000 |  |  |  | Bratara fixare D25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  | 2524906720949 |  |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 2874115837161 |  |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,3000 |  |
| 19 |  |  | IC40E |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 1,1400 |  |
|  |  |  | 287533274204000 |  |  |  | Bratara fixare D50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,4500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 11-02-042-04 |  |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,2500 |  |  | 2,2500 |  |
|  |  |  | 1011703 |  |  |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | 1012039 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2010 |  |  | 0,2010 |  |
|  |  |  | 1012216 |  |  |  | Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "Ст3" |  |  |  | t |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0005 |  |
|  |  |  | 1030437 |  |  |  | Tevi din otel trase, deformate la cald, cu fateta scoasa, din otel marca 15, 20, 25, diametrul interior 133 mm, grosimea peretelui 4 mm |  |  |  | m |  |  | 0,6600 |  |  | 0,6600 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2400 |  |  | 0,2400 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2400 |  |  | 0,2400 |  |
| 21 |  |  | IA40A |  |  | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer - Sensor a concentratiei de metan si CO |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 3,5000 |  |  | 3,5000 |  |
|  |  |  | 2875274401000 |  |  |  | Flansa plata Pn 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 2874115821760 |  |  |  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2300 |  |  | 0,2300 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,8200 |  |  | 0,8200 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2600 |  |  | 0,2600 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,0700 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,1100 |  |
| 22 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Senzor de seismicitate Seismic M16 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | pret de piata |  |  | Clapeta electromagnetica D50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 32112255 |  |  |  | Clapeta electromagnetica D50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 24 |  |  | pret de piata |  |  | Sensor a concentratiei de metan si CO |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 3211 |  |  |  | Sensor a concentratiei de metan si CO |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 25 |  |  | pret de piata |  |  | Senzor de seismicitate Seismic M16 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 32112244322 |  |  |  | Senzor de seismicitate Seismic M16 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |